湖南省地方标准

DB43/T XXXXX—2020

黄花菜红外干制技术规范

Technical Specification for Infrared Drying of Daylily

（征求意见稿）

2020 - XX - XX发布

2020 - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局   发布

目   录

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  要求	2

5  加工工艺流程	2

6  标签、包装、贮存、运输	3

前  言

本标准按GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》给出的规则制定。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由湖南省农业农村厅提出。

本标准由湖南省湖南农业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：湖南农业大学、湖南金萱生物科技有限公司。

本标准主要起草人：杨大伟、张海容、曹熙、曾江桥、曾建新。

黄花菜红外干制技术规范

# 1 范围

- 本标准规定了黄花菜红外干制技术的术语与定义、原料、工艺流程、操作要点、标签、包装、贮存和运输等要求。

- 本标准适用于红外干燥设备干制黄花菜的加工。

# 2 规范性引用文件

- 下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 7718   食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB 14881  食品生产通用卫生规范

GB 31621  食品安全国家标准  食品经营过程卫生规范

DB43/202-2005  祁东黄花菜

DB43/253-2005  邵东黄花菜

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1

## 黄花菜干制品

黄花菜在干燥前或干燥过程中不熏硫，或不用亚硫酸盐类浸泡处理，采用红外干燥设备干制而成的干黄花菜。

3.2

红外干制

采用波长为0.75ｕｍ～1000ｕｍ的电磁波为加热介质，使黄花菜脱水而实现干燥的方法。

3.3

隔日菜

在适合采摘日的前一天采摘的黄花菜。

3.4

松苞菜

花苞松弛、花嘴散开的黄花菜。

# 4  要求

## 4.1  原料

以新鲜的猛之花为加工原料。鲜黄花菜的采摘应符合DB43/202-2005的要求，鲜黄花菜的选择应符合DB43/253-2005的要求。

4.2  加工场所

加工场所应符合GB 14881的要求。

# 5  加工工艺流程

## 5.1  工艺流程

鲜黄花菜→杀青→摊凉→第一次干燥→缓苏→第二次干燥→冷却包装。

# 5.2  操作要点

## 5.2.1  鲜黄花菜

从鲜黄花菜中选出隔日菜和松苞开花菜以及外来杂质。

## 5.2.2  杀青

黄花菜的杀青方法采用太阳焖制法或高温蒸汽处理法。晴天采用焖制法，阴雨天气采用高温蒸汽处理法。

### 5.2.2.1  太阳焖制

5.2.2.1.1  叠放：将鲜黄花菜均匀叠放在清洁透气的竹制筛盘上或者烘烤筛盘上，其厚度不超过10 cm。

5.2.2.1.2  焖制：在叠放好的鲜菜表面覆盖一层清洁塑料薄膜，周围的薄膜表面用重物压紧实，通过30 ℃以上的太阳光直射塑料薄膜3 h～4 h，使花蕾软化、颜色完全褪绿变黄为宜，即可解开薄膜，完成太阳焖制杀青。

### 5.2.2.2  高温蒸汽处理

5.2.2.2.1  装框堆码：将鲜黄花菜盛装在一定规格的塑料筐中，黄花菜在筐内的装填高度以20 cm～30 cm为宜，然后将装有黄花菜的塑料筐堆码在一起，最下一层的塑料筐应该架空，架空层以20 cm高度为宜，架空层与地面之间铺一层塑料膜，塑料筐之间应该有5 cm左右的间隙，堆码高度应不超过1.2 m。将数显温度计的探头置于堆码中心处位置。

5.2.2.2.2  升温杀青阶段：将有蒸汽出孔的耐高温塑料管（离蒸汽进入塑料管一端越近的部位开孔数越少，越远的部位开孔数越多）置于架空层的塑料膜上面，用塑料膜将堆码好的塑料筐密封。打开蒸汽阀，将蒸汽通过耐高温塑料管注入到架空层，蒸汽在架空层由下往上流动，使密封空间内的温度逐渐升高。升温过程：第一个阶段，充入高温蒸汽20 min，升温至70 ℃，维持10 min，第二个阶段，充入高温蒸汽8 min，升温至70 ℃～75 ℃，维持15 min后关闭充汽阀。

5.2.2.2.3  褪绿变黄阶段：密封状态下缓慢降温至室温，时间8 h～10 h，该阶段使黄花菜软化、褪绿变黄。

## 5.2.3  摊凉

根据天气情况，杀青后的黄花菜可以室内摊凉，也可以室外摊凉，使其进一步黄化。

5.2.3.1  室内摊凉

下雨天时，应选择室内摊凉。将蒸汽杀青后的黄花菜摊放在烘烤筛盘上，装载量2.5 kg/m2～3.0 kg/m2,摊凉5 h～6 h.太阳焖制杀青后的黄花菜如果遇到下雨天，也应室内摊凉，方法与参数与上述蒸汽杀青的一样。

5.2.3.2  室外摊凉

如果是晴天或者阴天，应选择室外摊凉，摊凉3 h～4 h，其它方法与参数与室内摊凉一样。

## 5.2.4  第一程干燥

摊凉后的黄花菜即可进行第一程红外干燥。将装有黄花菜的烘烤盘置于烤架上，然后将全部烤架推送到箱式红外干燥设备内，关门。启动烘烤设备，设置红外参数：红外灯管温度60 ℃～62 ℃，输出功率30 %。第一程干燥参数按以下程序设置：

5.2.4.1  初始～1 h：干燥温度从室温上升至48 ℃，湿度65 %。

5.2.4.2  1 h～2 h：干燥温度为48 ℃，湿度55 %。

5.2.4.3  2 h～3 h：干燥温度为50 ℃，湿度50 %。

5.2.4.4  3 h～4 h：干燥温度52 ℃，湿度45 %，黄花菜含水量为60 %～70 %。

## 5.2.5  缓苏

第一程干燥结束后，将全部烤架从设备内推出，室内静置10 h～12 h后进行第二程干燥。

## 5.2.6  第二程干燥

缓苏结束后，将烤架推送回烤房，关门，进行第二程干燥。启动设备，红外参数的设置与第一程干燥相同。第二程干燥参数按以下程序设置：

5.2.6.1  初始～1 h：干燥温度从室温上升至52 ℃，湿度35 %。

5.2.6.2  1 h～4 h：干燥温度为55 ℃，湿度35 %。

5.2.6.3  4 h～8 h：干燥温度为55 ℃～57 ℃，湿度35 %。.

5.2.6.4  8 h～11 h：干燥温度为55 ℃～57 ℃，湿度20 %，黄花菜含水量小于15 %。

## 5.2.7  冷却包装

干燥结束后，将干黄花菜用竹筐或编织袋散装，冷却后等待密封包装。

# 6  标签、包装、贮存、运输

6.1  标签

产品标签的标注应符合 GB 7718和国家的有关规定。

6.2　包装

包装应牢固、防潮、整洁。包装材料应符合食品安全国家标准的有关规定。

6.3  贮存与运输

应符合GB 31621的规定。

_________________________________