编制说明

- 一、工作简况

- （一）任务来源

2020年，湖南省质量技术监督局下达了《水稻有序机抛秧 抛秧技术规程》地方标准制定计划，湖南省农机事务中心与有序抛秧机生产企业湖南中联重科智能农机有限公司签订了标准制定协议。该标准由湖南中联重科智能农机有限公司、湖南省农机事务中心和湖南巽地农机制造有限公司等单位共同完成。

- （二）主要工作过程

按照计划任务书的要求，起草单位立即组织技术骨干成立标准起草工作组，研究和制定了标准编制工作方案，并按照地方标准制订要求展开标准制订工作。

1、成立标准起草工作组，制定工作方案，启动标准项目

标准计划下达后，成立了以王心丹为为组长，龚洵迪、彭洪巽、马立欣、张航和符志勇等为组员的标准起草工作组，工作组成员具有较丰富的专业知识和实践经验，熟悉业务，了解标准化工作的相关规定并具有较强的文字表达能力。工作组成立后，制定了工作计划，明确了内部分工及进度要求，责任落实到人。

2、调查研究，收集资料，撰写标准修订初稿

人工抛秧是我省水稻栽插秧的传统方式，劳动强度大，抛出的秧苗杂乱无章，影响秧苗通风采光，且不利于中耕除草和后续机械化作业。水稻有序机抛秧能有效解决上述问题，但其技术规程标准在全国范围内尚处于空白。因此，率先制定水稻有序机抛秧 抛秧技术规程地方标准，用标准化手段促进有序机抛秧技术推广应用，推进水稻生产全程机械化有较大意义。

为了解水稻有序机抛秧的现状，标准起草组人员分赴生产企业，合作社进行调研，了解水稻有序抛秧的技术要求和抛秧机特点，广泛听取生产企业、农机管理部门和农机使用者的意见，了解水稻有序机抛秧的现状和存在的问题，广泛查阅了相关资料，参考了相关技术标准，为标准的起草提供了依据，在此基础上，起草了标准制定初稿。本标准制定过程中参考的标准见表1。

表1  参考的相关标准

| 序号 | 标准代号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JB/T 8574 | 农机具产品 型号编制规则 |
| 2 | NY/T 984-2006 | 抛秧机 作业质量 |
| 3 | DB43/T 1732-2020 | 水稻有序机抛秧 育秧技术规程 |
| 4 | DB43/T 1295-2017 | 水稻有序抛秧机 |

3、召开标准修订工作研讨会，形成征求意见稿并征求意见

2020年8月28日，组织召开了标准修订工作研讨会，标准起草工作组人员进行了讨论，对标准内容进行了研讨，对标准讨论稿条文进行了修改完善。会后，工作组又广泛征求各有关专家意见，形成了标准征求意见稿（第一稿）。

2020年9月-10月，将标准征求意见稿（第一稿）向农机管理、农机事务、高等院校、科研院所、检测机构、农机合作社、农机经销商和农机用户以及湖南省农业机械标准化技术委员会委员中广泛征求行业意见。同时，在湖南省市场监管局网站广泛征求各方意见一个月时间。

- （三）标准主要起草人及所做的工作

根据任务分工，龚洵迪、符志勇等负责制定工作计划、前期相关资料的收集、标准初稿的起草以及标准征求意见稿的讨论修改工作，王心丹总体负责，协调调度人员、资源，其他人员负责标准验证、组织召开标准制定工作组会议，汇总专家意见，修改完成标准征求意见稿，征求意见汇总处理等工作。

- 二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

- （一）编制原则

1、与有关法律法规一致,并与现行有效标准相协调，同时符合我省实际情况。

2、编写格式符合GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求。

- （二）确定标准主要内容的论据

1、标准内容框架

标准的内容包括：

a）范围；

b）作业条件；

c）作业程序；

d）作业安全要求；

e）机具的维护保养。

2、范围的确定

考虑到范围应明确表明标准的对象和所涉及的各方面，并指明标准或其特定部分的适用界限。因此该标准适用全省范围内水稻有序机抛秧作业。

3、主要技术性能的确定

目前，我省水稻有序抛秧机产品生产企业只有湖南中联重科智能农机有限公司和湖南巽地农机制造有限公司2家企业，生产的产品型号基本相同，因此该文件的主要技术参数均来源于对2家生产企业的产品实际抛秧状况的调查，同时也调查了多家农机合作社和农机事务中心等管理机构和专家。

a） 田块高底落差和水深的确定。有序机抛秧将带土育苗抛撒在水田中，要求秧苗不能漂浮在水中，因此田块高底落差和水深比机插秧田面要求更严，水深应浅，经过广泛用户调查和多次试验验证，我们确定田块高底落差不大于3cm，机抛秧田面水深不能超过20mm。

b） 育苗要求。按照DB43/T 1732的要求，秧苗一般苗高100mm～160mm、叶龄为2叶1心～3叶1心，秧根盘结，土块不松散。

# C）抛秧时风力级别确定，该指标参考农业行业标准NY/T 2192-2012 水稻机插秧作业技术规范，该标准规定机插秧风力不大于4级，考虑到机抛秧受风力影响比机插秧大，因此确定机抛秧为3级风力。

d）其余技术指标均来源于抛秧机生产企业试验经验。

以上参数经多次试验验证，基本符合实际要求。

- 三、预期的经济效果

该标准的发布实施，将对规范水稻有序机抛秧技术推广应用，提高抛秧机产品质量，促进水稻生产全程机械化等均具有非常重要的意义。

- 四、征求意见情况

- 征求意见稿完成后，计划向20家单位、专家发出征求意见，其中农机管理事务部门5家，高等院校3家、科研机构1家，生产企业5家，农机合作社和用户3家，经销商1家，检测机构1家，此外，还将在省市场监管局网站上公开征求意见1个月，广泛收集社会各界的意见。收到反馈意见后，标准起草小组将对意见逐条进行分析研究，对不采纳的意见会说明不采纳的原因，必要时还会进一步进行试验验证，在此基础上，形成送审稿。

- 五、采用国际标准和国外先进标准的程度，与国际、国外同类标准水平的对比情况或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

无

- 六、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

本标准与现行法律、法规和强制性标准无相互矛盾和抵触的条款。

- 七、重大分歧意见的处理经过和依据

无

- 八、作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议本标准作为推荐性地方标准发布实施。

- 九、贯彻标准的要求和措施建议（组织措施、技术措施、过渡办法等）

该标准发布实施后，建议各级农机管理部门、检验机构、农机合作社认真组织学习，必要时可由湖南省农业机械标准化技术委员会组织召开标准宣贯会，就标准相关内容进行解读，更好地为农业机械化又好又快发展服务。

- 十、废止现行有关标准的建议

无。

- 十一、其他应予说明的事项

无

《水稻有序机抛秧 抛秧技术规程》地方行业标准起草工作组

2020年9月28日