目  次

湖南省地方标准

DB43/T XXXX—2020

青贮玉米全程机械化生产技术规程

Technical Code on Full Mechanized Production of Silage Maize

2020- XX-  发布

2020- XX -实施

湖南省市场监督管理局   发布

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 地块选择	2

5 品种选择与种子处理	2

6 土壤耕整与施肥	2

7 播种作业	3

8 田间管理	3

9 收获作业	4

10 青贮方法	5

前  言

本标准按照GB/T　1.1-2009给出的规则起草。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利，本标准的民布机构不承担识别责任。

本标准由湖南省作物研究所提出。

本标准由湖南省农业委员会归口。

本标准主要起草单位：湖南省作物研究所

本标准主要起草人：李涵、汤彬、陈志辉、曹钟洋、郭欢乐、陈松林、曾强

青贮玉米全程机械化生产技术规程

- 范围

本标准规定了青贮玉米全程机械化生产要求的地块、品种选择与种子处理、土壤耕整与施肥、播种作业、田间管理、收获、青贮方法等主要机械化作业环节的技术要求。

本标准适用于湖南省沿江、沿湖区域低丘青贮玉米种植和青贮饲料规模化生产区的机械化生产作业。其它高秆青贮饲料作物机械化生产可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GB 4285-1989 GB 4404.1 GB 5084 GB/T 8321 GB/T 25882 GB/T 34379-2017 NY/T 496 NY/T 503 NY/T 1276 NY/T 2088-2011 NY/T 2696 NY/T 5332-2006 | 农药安全使用标准 粮食作物种子 第一部分：禾谷类 农田灌溉水质标准 所有部分 青贮玉米品质分级 玉米全程机械化生产技术规范 肥料合理使用准则 单粒（精密）播种机 作业质量 农药安全使用规范总则 玉米青贮收获机作业质量 饲草青贮技术规程 玉米 无公害食品 大田作物产地环境条件 |
| --- | --- |

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文本。

  - 沿江、沿湖平原、丘陵区 Plain and Hilly Regions along the Rivers

湖南省境内长江流域及洞庭湖区域平原、丘陵区域。

  - 厢沟 Draining Channel

整地时利用开沟器将耕地整成厢面和厢沟的模式。厢宽规格为宽120 cm 或240 cm，其上种植作物；厢沟规格为宽30 cm～35 cm，利于玉米季排水防渍。

  - 三沟 Tricolpate

在整地时将地块整出的厢沟、围沟和腰沟，统称为“三沟”。 厢沟深15 cm～20 cm， 围沟和腰沟深25 cm～30 cm。

  - 割茬高度 Cutting Height

农作物收获后，留在地块中的禾茬顶端到地面的高度。

  - 切段长度 Segment Cutting Length

农作物由收获机械或秸秆粉碎及切成碎段后的茎秆轴向长度。

  - 切段长度一致性 Consistency of Segment length

青贮玉米切成碎段后的长度段符合青贮玉米长度分布率标准的长度。

  - 割台作业幅宽 Width of Header Operation

收获作业幅宽内左右最外侧作物行间的距离。

- 地块选择

选择地势较平坦（坡度15°以下）、排灌方便、土层深厚的中上等肥力地块。土壤、灌溉水质质量符合NY/T 5332-2006和GB 5084的规定。

- 品种选择与种子处理

  - 品种选择

根据区域生态条件，选用通过省级及以上审定或引种登记的青贮玉米品种或粮饲兼用玉米品种，所选品种应具有耐密植、抗倒、抗病性强（小斑病、茎腐病、纹枯病、南方锈病）、持绿性好以及适宜机械化作业等特点。种子质量宜选用种子纯度达到96%以上，净度达99%以上，且发芽率不小于95%，含水率小于13%的种子。种子发芽率小于95%，应该加大播种量。

  - 种子处理

选择饱满、均匀、粒型一致、无病虫粒、无破碎粒的包衣种子。未包衣的种子，播前应根据当地病虫害常年发生情况选择防治药剂进行拌种处理。

- 土壤耕整与施肥

根据当地的种植模式、农艺要求、土壤条件和地表秸秆覆盖状况，选择适宜的整地机械及作业方式和时间。

  - 整地机械的选择

丘陵山地可采用小型微耕机具作业，缓坡耕地可采用中小型机具作业，平原地区可采用多功能联合作业机具进行作业。

  - 整地时间和方式

春玉米区，冬闲地及土壤粘重、耕性较差的地块，冬前深耕晒垡，开沟沥水；前茬腾地晚的地块，要尽早翻耕。夏玉米区，前茬作物收获时宜采用带有茎秆切碎机构的联合收割机进行作业，割茬高度应小于18 cm，茎秆切碎长度应小于15 cm。为了争取早播，在前茬收获后宜采用“四合一”（旋耕、起垄、施肥、播种一体化）农机以120 cm或240cm为厢宽（包厢沟），开厢沟，厢沟宽30 cm～35 cm，厢沟深15 cm～20 cm，以利于排水降渍，旋耕深度12 cm～15 cm。

  - 基肥施用

应根据青贮玉米产量目标和土壤肥力状况进行测土配方施肥，化学肥料可选用复合肥、单质肥料或玉米专用缓释肥、控释肥料。基肥结合耕整地进行深施，可采用先撒肥后耕翻或耕翻施肥同步进行的方式，肥料撒施应均匀，施肥量应符合当地农艺要求。

- 播种作业

  - 种植密度

根据播种季节、品种特性和肥水条件等因素合理确定，机械播种种植密度应比人工播种适宜密度增加10%，一般春玉米4500株～5000株/亩，夏、秋玉米5000株～6000株/亩。

  - 播种质量

采用机械式或气力式排种器精量播种机进行单粒播种，作业质量应符合NY/T 503的规定, 单粒率≥85%，空穴率<5%，伤种率≤1.5%，株距合格率≥80%，苗带直线性好，左右偏差不大于4 cm。播深春玉米2 cm～3 cm，夏玉米4 cm～5 cm。

  - 适宜播期

日平均气温稳定在10 ℃以上、土壤含水量15%～20%即可播种，春玉米要视雨水情况尽量抢时早播，一般在3月中下旬完成播种；夏玉米宜在前茬作物收获后抢时播种，避开6月上旬播种；秋玉米不能晚于8月10日。

- 田间管理

  - 防涝抗旱

春玉米要注意因降雨产生渍涝危害，及时排水降渍；夏玉米播种后、拔节期、抽穗开花期要根据土壤墒情适量灌溉。若有条件采用滴灌、喷灌等方式进行节水灌溉。

  - 中耕追肥

中耕追肥时应采用具有良好行间通过性能的机具在植株行侧完成开沟、施肥、培土、镇压等工序，伤根、伤苗率小于3%，追肥深度为6 cm～10 cm，肥带无明显断条，追肥后覆土严实。基肥为复合肥和单质肥料的地块在玉米拔节或小喇叭口期应追施氮肥，基肥为玉米专用缓/控释肥料的地块视情况追施氮肥。

  - 病虫草害防控

根据病虫草害发生规律，采用高地隙喷杆喷雾机或农用无人机施药机械喷施适宜农药进行防治。按照“预防为主、综合防治”的原则，优先采用农业防治、生物防治和物理防治，选用已登记的农药进行病虫草害的防治，化学农药施用应符合农药安全使用标准（GB 4285-1989）和农药合理施用准则（GB/T 8321（所有部分））的规定。

- 8.3.1草害防治

采用高地隙喷杆喷雾机近地面满幅喷施。玉米播种后用玉米专用内吸性除草剂均匀喷洒地面表进行封闭，建议选用每667 m2 用禾耐斯50g或72%金都尔50 mL兑水50kg； 玉米3～5叶期，杂草2～4叶期进行苗后除草，建议选用用乙阿合剂（乙草胺和莠去津1∶1混剂）150 mL～200 mL /亩；或38%莠去津悬浮剂75 mL～100 mL /亩+4%烟嘧磺隆悬浮剂75 mL～100 mL /亩。

- 8.3.2 病害防治

根据湖南玉米病虫害的发生规律，采用高地隙喷杆喷雾机或农用无人机施药机械和适宜的农药进行病虫害防治。

- 收获作业

  - 收获时间

青贮玉米适宜收获时间在乳熟末期至蜡熟初期，此时籽粒乳线1/2～3/4，植株含水量为65%～70%。

  - 收获质量

选择适宜的机械进行收获。选整株青贮玉米秸秆根部切割面平整，留茬高度在20 cm以下，单一切段功能的机械设备的秸秆切段长度为2 cm～3 cm，具有揉搓功能的机械设备的秸秆切段长度0.95 cm～1.3 cm，籽粒应破碎至4瓣以上，切段长度一致性和籽粒破碎率应在90%以上，切段间缠结率小于15%，收获时总损失率不大于总产量的2%，无撕扯现象，收获部分不带泥土和根。

  - 收获与运输机械

- 9.3.1收获机械

青贮玉米收获机械宜根据种质地块、种植方式、农艺特点和青贮饲料制作利用及饲喂动物对青贮饲料的要求（奶牛，严格≤2 cm，肉牛、羊≤5 cm ），选用收获效率高、割台作业幅宽适宜，且具备一次作业可完成全株青贮玉米切割、喂入、切碎、抛送、装车、压实、密封等功能的收获机械。丘陵山地和缓坡耕地可采中、小型背负式青饲料收获机或收获打捆一体机；平原地区可采用中、大型多功能联合的自走式青饲收获机或收获打捆一体机进行作业。

- 9.3.2 运输机械

在收获机械作业时配套青贮饲料运输车，拖车的数量根据收获机械的效能、运载量与运输距离而定。

- 青贮方法

根据饲养规模、地理位置、经济条件和饲养习惯可选择采用窖贮和裹包青贮法。

  - 窖贮法

将机械收割、切碎的青贮玉米原料运输并装入青贮窖内，要逐层装入，层层推匀，每层30 cm～50 cm厚，用拖拉机或专用青贮压实机等机械进行完全压实作业达到560 kg/m3，装填和压实作业质量应符合NY/T 2696的规定。青贮料顶部压成圆拱形，高出边墙50 cm～100 cm时，加盖密封性好、不易破损的塑料膜，自下而上加45 cm左右的湿土压实，封严边缘。

  - 裹包青贮

没采用打捆一体机的，也可采用青贮专用拉伸膜或袋，边填装、边压实，装满后密封发酵。青贮包或袋平整堆放于干燥处贮存。