湖南省地方标准

DB43

DB43/T XXXX—202X

柑橘生产机械化 技术规程

Technical regulation of Mechanization of citrus production

（征求意见稿）

（本稿完成日期：2020-12-20）

202X-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

ICS

CCS

目　　次

前   言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  地域选择	1

5  耕整地	2

6  挖孔、施底肥	2

7  栽植	2

8  灌溉	3

9  植保	3

10  修剪	4

11  采收	4

12  果园运输	4

13  处理	4

14  贮藏	4

## 前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由湖南省农机事务中心提出。

本文件由湖南省农业机械标准化技术委员会归口。

本文件主要起草单位：湖南农业大学机电工程学院、湖南省农机事务中心。

本文件主要起草人：蔣蘋、。

柑橘生产机械化 技术规程

## 1  范围

本文件规定了柑橘机械化生产的术语和定义、地域选择、耕整地、品种选择、栽植、水肥管理、整形修剪、病虫害防治、花果管理、采摘、运输与储存等。

本文件适用于柑橘机械化生产。

## 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 3095空气质量标准

GB/T 5084 农田灌溉水质要求

GB/T 5668 旋耕机

GB 15618 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB/Z 26580  柑橘生产技术规范

NY/T 975 柑橘栽培技术规程

NY/T 1823 温室蔬菜穴盘精密播种机技术条件

JB/T 13081 自走履带式旋耕机

- NY/T 5015 无公害食品 柑橘生产技术规程

- DB43/T 1423 循环运动式育苗设备

T/HNNJ 0001 农用钢架连栋温室大棚 建设技术规范

T/HNNJ 0002 果园轨道运输机

## 3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

## 4  地域选择

4.1 柑橘园应交通便利，至少通过机耕道能与公路相连。

4.2 园区空气质量应符合GB/T 3095的要求。

4.3 土壤应符合GB/T 15618的要求。

4.4 地形应选择平地或坡度不大于25゜的丘陵山地。

4.5 气候条件应符合NY/T 975的要求。

4.6 土壤有机质含量应不小于1%，pH5.5～7.5。

## 5  耕整地

5.1 耕整地前，应对柑橘园坡度、平整度和高低落差等进行宜机化整理。坡度较大的区域，宜整理成水平梯田。

5.2 根据柑橘园大小、环节条件和现有机具保有情况选择轮式拖拉机配套旋耕机、履带自走式旋耕机或其他耕整地机械进行耕整地。坡度大于10°时应采用自走履带式旋耕机。

5.3 轮式拖拉机配套旋耕机应符合GB/T 5668的要求，自走履带式旋耕机应符合JB/T 13081的要求，其他耕地机械应符合其产品标准的要求。

5.4 机具在作业前应按使用说明书的要求进行维护保养，耕深调整到30cm左右。

5.5 按使用说明书的规定进行耕整地作业，作业质量应符合GB/T 5668或JB/T 13081的要求。

## 6  挖孔、施底肥

6.1 根据柑橘园坡度、光照、风向等农艺要求合理布置柑橘孔的排列组合。

6.2 在已耕地上采用农用挖孔机具挖坑，坑宽0.6m，坑深1m，长度不限，坑间距按柑橘行距，并清除土壤中碎石。

6.3 在坑内施足有机肥、农家肥或复合肥作底肥，将坑内填回土壤平整，再用旋耕机将整块地进行一次旋耕平整地。

## 7  栽植

7.1育苗

7.1.1 根据当地生态条件，选择高产、优质、抗病、抗寒、矮株、成熟期基本一致,适合机械化作业的柑橘品种。

7.1.2 采用穴盘播种方式，按照每穴播种2粒～3粒，底土厚度2cm～3cm，覆土厚度0.5cm，一次完成铺土、播种、覆土、洒水过程，要求穴土洒透水。穴盘播种机应符合NY/T 1823的要求。

7.1.3 将播完种的苗盘用轨道运输机运送至符合T/HNNJ 0001要求的农用连栋温室或循环运动式育苗设备中育苗。轨道运输机应符合T/HNNJ 0002要求，农用连栋温室应符合T/HNNJ 0001的要求，循环运动式育苗设备应符合DB43/T 1423的要求。如果天气条件允许，也可在大田育苗。

7.1.4 按产品使用说明书的要求，用连栋温室或循环运动式育苗设备中完成育苗全过程。温度、湿度和生长过程应符合农艺要求。

7.1.5 当苗高15cm～20cm时，育苗完成。

7.2栽苗

7.2.1 栽苗一般在9月～10月秋梢老熟后或次年2月～3月春梢萌芽前栽植。冬季有冻害的地方宜在春季栽植。

7.2.2利用起苗器从苗盘中将苗木取出，运送至柑橘园，运输过程中尽量保持苗土完整，减少苗木及根系损伤。

7.2.3栽植密度按667m2栽植的永久植株数计，甜橙一般以每667m240株～60株为宜，株距3m，行距4m～5m；宽皮柑桔每667m2种植60株～70株，株距3m，行距3.5m；柚类667m2种植20株～40株，株距4m～5m，行距5m～6m。

7.2.4 载苗前，用挖孔机在秧耕地上按7.2.3的要求挖孔，孔径40cm～50cm，孔深30cm～40cm。每穴施底肥1.0kg～1.5kg。

7.2.5 将苗木的根系和枝叶适度修剪后放入穴中央，使根系舒展，苗木直立，边填土边轻轻向上提苗，将盖土压实，使根系与土壤密切接触。填土后在树苗周围做直径1m的树盘，浇足定根水。栽植深度以根茎露出地面5cm～10cm为宜。

7.3 施肥

7.3.1 苗木栽植后，应充分满足柑桔对各种营养元素的需求，提倡多施有机肥和叶片营养诊断配方施肥，合理施用无机肥。

7.3.2在果树两测根系集中分布稍远和稍深处，各挖一条连续或间断的宽为30cm～40cm，深为30cm～40cm左右的构櫓。根据当地农艺要求及土壤肥力 ,合理计算肥料的施用量，将秸杆、青绿肥、厩肥、固态氮、磷、钾复合肥、有机肥等肥料施于沟槽内，然后进行覆盖。也可采用环状沟施肥、条沟施肥等方法。也可在树冠滴水线处挖深度20cm～40cm沟（穴）。东西、南北对称轮换位置施肥。

7.3.3开沟机具可选择铧式犁开沟机、圆盘式开沟机、螺旋式开沟机、链式开沟机、化肥深施机、偏置式振动深松化肥施肥机、搅拌回填一体机等开沟施肥机械作业。推荐采用履带自走式多功能开沟施肥机整联合作业机具。

7 除草

7.1柑橘园翻耕、除草包括行间除草和株间除草、坎上除草及路边除草。

7.2根据农艺要求和地块位置情况，选择合适的除草方式。果园坎上及路边宜采用机割除草。行间和株间宜采用翻耕除草。

7.3翻耕一般在春夏之交和冬季进行，耕深在10cm～15cm，翻耕不能伤及根系。杂草翻埋入土，打碎土块，平整地面。可选择动甩刀式、园盘式、往复式、滚筒式割草机作业，也可选择自走式和人力挂式割草机作业。翻耕除草可选择：微耕机、旋耕机、林下垦复机等机具作业。有条件的推存使用全方位除草机、篱架式多功能果园管理机等除草机械。

## 8  灌溉

8.1柑桔树在春梢萌动及开花期（3月～5月）和果实膨大期（7月～10月）应及时灌溉。

8.2根据橘园的水源、土壤、坡度和树苗的大小及生长期，可采用喷灌或滴灌。要求供水时间、供水量自动控制。同时喷灌设备还要具备喷施液态化肥、营养液、农药和除草剂。在水利设施较差的地域推存使用移动式或自走式喷灌机。

## 9  植保

9.1积极贯彻“预防为主，综合防治”的植保方针。以农业和物理防治为基础，生物防治为核心，按照病虫害的发生规律和经济阈值，科学使用化学防治技术，有效控制病虫危害。

9.2 柑橘园病虫害防治优先使用太阳能杀虫灯等物理防治机具。也可选用背负式动力喷雾喷粉机、担架式机动喷雾机、自走式喷杆喷雾机、自走式弥雾机和超低空遥控飞行植保机等病虫害防治机具作业。

## 10  修剪

10.1 根据果树品种、树形，生长期，应对果树进行科学修剪，达到通风透光、立体结果、方便机械作业、省力增效的目的。具体方法按GBZ 26580和NY/T 5015的规范进行。

10.2可选用果树电动修剪机、气动剪、油锯等修剪机具作业，机具应符合相关标准要求。

## 11  采收

11.1 鲜销果应在果实色泽、香味、风味和口感等正常成熟时采收。

11.2 贮藏果比鲜销果宜早7天～10天采收。

11.3 可选用采摘辅助平台加圆头果剪采果。要求一果两剪，果蒂平齐。在条件允许的情況下，也可选用振摇式采收机和采摘机器人作业。

## 12  果园运输

12.1 果园运输推荐采用果园轨道运输机。

12.2 根据柑橘园形状、坡度、柑橘数量等环境条件，合理建设轨道运输机，轨道运输机密度间距为50m～60m，轨道运输机终点应选择在能停放拖拉机或小型货车的机耕道边（马路）。

## 13  处理

13.1 根据市场的要求，对下树的果品进行清洗、分级、打蜡、烘干、包装处理。处理后的果实应光洁均一致。

13.2 根据柑橘数量和质量要求，可选用柑橘清洗分级烘干打蜡机、全自动柑桔包装机作业。

## 14  贮藏

14.1 根据柑橘数量和质量要求，选用果实自然温度冷却贮藏和人工冷却贮藏两类方式。