《宽皮柑橘速冻与冻藏技术规程》

地方标准

编制说明

（送审稿）

2021年3月10日

1 工作简况

1.1 目的意义

近年来，湖南省柑橘产业发展迅速。2019年湖南省柑橘面积570万亩，产量528.6万吨。宽皮柑橘大多在10～12月份成熟，加工期仅为2～3个月。目前，延长原料的供应期可以采取柑橘保鲜的方法，主要是通过通风库结合保鲜剂来保鲜柑橘，一般只能保鲜到次年的1月，且腐烂率高。柑橘速冻加工是使速冻橘片中心温度快速降低到-18℃左右，柑橘的生命活动受到抑制，对营养成分的消耗也很小，而且低温环境下酶失活，最大程度地保护了柑橘的营养品质，速冻橘瓣贮藏12个月仍然可以保持良好风味和营养品质，企业在没有新鲜柑橘供应的情况下可以利用这些速冻的橘瓣进行生产加工，实现周年生产，解决了柑橘加工业受原料制约生产期过短，设备闲置时间长的问题，降低了生产成本。

目前没有相关技术规范来指导宽皮柑橘速冻的生产，缺乏统一的技术规程导致产品的品质难以保证。因此，迫切需要制定《宽皮柑橘速冻生产及冻藏技术规程》来规范宽皮柑橘速冻生产，有效保证宽皮柑橘速冻品质，冻藏原料应用于柑橘罐头的加工。技术规程实施后将指导我省宽皮柑橘速冻加工，有效提升我省柑橘罐头贮藏加工能力，促进柑橘产业的健康发展。

1.2 任务来源、承担单位

根据湖南省农业农村厅下达了“宽皮柑橘速冻生产及冻藏技术规程”制定任务，湖南省农产品加工研究所承担了规程制定工作。文件主要起草人：张菊华、单杨、刘伟、鲁劲峰、李高阳、杨丽、朱向荣、苏东林、李绮丽、付复华、丁胜华、梁增恩妮。起草组自2020年8月以来多次召开会议，先后讨论了标准的起草原则、框架、基本内容等，在起草时遵照《食品安全法》及其实施条例等国家相关法律法规的要求进行工作。

2编制原则

标准编制过程中遵循科学、合理、可行的原则，力求做到规范科学。在编制过程中，尽可能地广泛收集果蔬速冻食品加工技术规程的信息，使其能够成为宽皮柑橘速冻生产及冻藏技术规程的基础性资料。在技术规程制定过程中力求做到：严格按照《GB/T 1.1-2020标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述；技术内容的叙述正确无误；文字表达准确、简明、易懂；标准的构成严谨合理；内容编排、层次划分等符合逻辑与规定。

3 主要工作过程

标准研究计划下达后，组成立了标准编制工作组，主要工作过程如下：

3.1国内外相关标准检索查新工作情况

在查阅速冻食品加工相关文献的基础上，对国际和我国国家标准目录、行业标准目录和地方标准的进一步梳理，果蔬速冻类产品相关标准资料见表1，本标准在国内外果蔬速冻相关标准基础上，结合宽皮柑橘速冻生产实际，提出宽皮柑橘速冻加工的技术要求，体现宽皮柑橘速冻与冻藏加工技术的质量控制要点。

表1相关标准资料统计表

| 编号 | 标准代号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CAC/RCP 8-1976 | 速冻食品加工和处理操作规范 |
| 2 | GB 31646-2018 | 食品安全国家标准 速冻食品生产和经营卫生规范 |
| 3 | GB 14881-2013 | 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范 |
| 4 | GB/T 25007-2010 | 速冻食品生产HACCP应用准则 |
| 5 | GB/T 27302-2008 | 食品安全管理体系 速冻方便食品生产企业要求 |
| 6 | NY/T 961-2006 | 宽皮柑橘 |
| 7 | NY/T 2655-2014 | 加工用宽皮柑橘 |
| 8 | NY/T1189-2017 | 柑橘储藏 |
| 9 | GB 5749-2006 | 生活饮用水卫生标准 |
| 10 | GB/T 6543-2008 | 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 |
| 11 | GB 8863-1988 | 速冻食品技术规程 |
| 12 | GB 9683-1988 | 复合食品包装袋卫生标准 |
| 13 | GB/T 31273-2014 | 速冻水果和速冻蔬菜生产管理规范 |
| 14 | DB32/T 3288-2017 | 甜玉米粒速冻加工技术规程 |
| 15 | DB32/T 2597-2013 | 鲜食玉米穗速冻加工技术规程 |
| 16 | DB32/T 1878-2011 | 鲜花生速冻加工技术规程 |
| 17 | DB32/T 3518-2019 | 西兰花速冻技术规程 |
| 18 | DB32/T 2580-2013 | 青蚕豆速冻加工技术规程 |
| 19 | DB3205/T 183-2009 | 无公害农产品 马兰头速冻加工技术操作规范 |
| 20 | DB3205/T 138-2018 | 出口荠菜速冻加工技术规程 |
| 21 | DB53/T 730-2015 | 美味牛肝菌采后速冻保鲜技术规程 |
| 22 | DB34/T 1926-2013 | 速冻甜玉米加工技术规范 |
| 23 | DB32/T 2994-2016 | 莲藕片速冻加工技术规程 |

3.2调研湖南宽皮柑橘速冻加工情况

2020年8月调研了湖南辣妹子食品有限公司的速冻柑橘的生产情况。调研涉及的内容为宽皮柑橘速冻产品形式，宽皮柑橘采后、原料要求、加工环境和要求、速冻柑橘生产加工工艺、检测、包装及贮藏条件等。通过调研，较全面掌握了湖南宽皮柑橘速冻加工情况，为宽皮柑橘速冻与冻藏技术规程的制定打下了坚实的基础。

3.3起草技术规程

在查阅大量的文献资料、宽皮柑橘速冻加工调研等工作基础上，根据标准规定的内容和格式编写完成《宽皮柑橘速冻与冻藏技术规程》标准草案，现形成征求意见稿。技术规程主要包括采收、原料、加工环境和要求、速冻加工技术要求，其中速冻加工技术涉及了原料储存（原料选果）、清洗和烫果、剥皮与分瓣、原料速冻方式、速冻等关键环节，此外还规定了产品的检测、包装与贮藏。

（1）原料要求

加工用宽皮柑橘根据贮藏期长短适当提早采收，参考NY/T 2655-2014《加工用宽皮柑橘》中橘瓣罐头的加工原料成熟度要求，果实成熟度掌握在果面着色≥70 %以上，果实可溶性固形物≥8.5%；采收时应避免暴晒和雨淋，防止遭受人为和机械损伤，以杜绝病菌从伤口侵入，降低发病率。

用于速冻的宽皮柑橘要求果实果实清洁、完好，无擦伤或过大的愈合伤口；无腐烂、变质果；基本无枯萎、浮皮、枯水现象；无冷害、冻害；无异常气味或滋味，原料质量安全应符合GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》和GB 2763《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》规定。

（2）加工环境和要求

速冻加工人员、环境、车间、设施、生产设备及卫生控制主要是符合现行的国家食品安全标准，应符合《GB 31646食品安全国家标准 速冻食品生产和经营卫生规范》的规定。

（3）速冻加工技术要求

①储存

宽皮柑橘运至加工厂后，如果不能及进行时速冻加工，储藏时间在1个月以内，环境温度不高于10℃时，可利用自然冷源选择通风库进行短期储藏，注意储藏环境的温湿度控制，保证储藏效果，参考NY/T 1189-2017《柑橘储藏》中宽皮柑橘储藏的温度宜控制在5℃～8℃，湿度为85 % ～ 90 %。

②选果

原料进厂后应目视检查，剔除不合格果如腐烂果、病虫果、生果及畸形果，同时剔除外来杂物等。

③清洗、烫果

鲜果原料，应通过专用设备进行消毒和清洗。为了使果皮和果肉松离，便于去皮。热烫的温度和时间因品种、果实大小、果皮厚薄、成熟度高低而异。烫漂温度高则时间短，温度低则时间长，烫漂温度宜为90℃～95℃，时间为40s～60s，要求皮烫肉不烫，以附着于橘瓣上的橘络能除净为度。清洗和烫漂用水应符合现行的强制性国标GB 5749《生活饮用水卫生标准》规定。

④剥皮

剥皮趁热进行，采用专用工具人工剥皮，剥皮时从蒂部开始一分为二，剥好的橘球蒂部孔朝上摆放，利于分瓣，剥皮时剔除病虫果等；不合格的病虫果等做下脚料专门处理，橘皮用于再加工，作为香料的原料；整个过程中工具按规定要求使用，避免交差污染。

⑤分瓣

剥好的橘球送至分瓣工序进行分瓣，采用两次分瓣，分瓣时手指不能用力过大，避免橘片内伤；分瓣橘片逐片进入下道工序。

⑥速冻方式

根据前期开展不同速冻方式原料的脱囊衣试验结果，可选择三种原料速冻方式，全果速冻、橘球速冻或橘瓣速冻。全果速冻经②选果后直接进入速冻工序；橘球经③、④橘瓣速冻经③、④、⑤工序处理后进入速冻工序。

⑦速冻

将热烫去皮分瓣后的橘片投放到速冻装置中，调节速冻装置的速冻时间(10 min ～20 min)和速冻温度(-31 ℃ ～ -35 ℃)，以控制速冻橘瓣的中心温度，获得不同速冻条件下的样品，并贮藏在-18℃的冷库中。表2为各样品对应的速冻时间、速冻温度，以及该速冻条件下测得的橘瓣的中心温度和品质指标。样品2的中心温度为-18 ℃，获得良好品质的速冻柑橘。无论从速冻柑橘的营养品质还是企业的生产成本考虑，-18 ℃是比较理想的温度(-25 ℃时柑橘的VC含量也较高，但是速冻的中心温度越低，能耗越大，成本越高)。在-33 ℃、15 min的速冻条件下，柑橘的中心温度可达到-18 ℃。中心温度还与橘片大小、柑橘成熟度和进料量多少等因素有关，所以灵活调节速冻温度(-31 ℃～-35 ℃)和速冻时间(10 min ～ 20 min)，使得产品中心温度保持在-18 ℃。

表2 不同速冻参数条件下的样品中心温度速冻橘瓣品质分析

| 样品 | 速冻时间/min | 速冻温度/℃ | 中心温度/℃ | 可溶性固形物/% | pH | 总酸 /% | 还原糖 /% | VC /( mg/100g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | -31 | -14 | 10.5 | 3.65 | 0.64 | 3.65 | 18.5 |
| 2 | 15 | -33 | -18 | 9.5 | 3.78 | 0.52 | 3.90 | 22.5 |
| 3 | 10 | -35 | -20 | 9.7 | 3.63 | 0.57 | 3.62 | 19.2 |
| 4 | 15 | -35 | -21 | 10.0 | 3.68 | 0.61 | 3.60 | 19.6 |
| 5 | 20 | -35 | -25 | 8.7 | 3.74 | 0.65 | 3.38 | 21.1 |

注：样品1-5均为速冻处理后的橘瓣。

综合速冻后宽皮柑橘解冻、脱囊衣技术要求及生产成本考量，确定了适宜的宽皮柑橘速冻方式及相应的技术参数：（1）将宽皮柑橘全果或橘瓣通过传送网带送至速冻机中，初始温度为5 ℃，冷空气温度为-31 ℃ ～ -35 ℃，冷空气流速为6 m/s ～ 8 m/s，速冻时间为10 min ～ 20 min，至产品中心温度达到-18 ℃以下。（2）或装箱码托，采用镂空的塑料周转箱（箩）装果，码托高不得超过1.2 m，托与托之间应有15cm以上间距，置于-35℃的速冻库中冷冻24 h，至产品中心温度达到-18 ℃以下，转运至-18 ℃冷冻库中贮存。

（4）产品金属检测

产品金属检测前先测试检测仪的敏感度，确认正常后才能检测，产品箱通过金属检测仪检测后，翻转180°，再次通过另一金属检测仪，确保产品中无任何金属物质存在。

（5）包装、贮藏

速冻柑橘的包装分为内包装和外包装。为避免速冻柑橘解冻，整个包装车间应保持0℃～5℃低温，将速冻全果和橘瓣定量装入包装袋中，内包装材料应选用食品级、无毒、耐低温、透气性低、无异味、厚度为0.06 mm ～ 0.08 mm的聚乙烯耐低温薄膜袋，符合GB 4806.7《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》规定。外包装采用瓦楞纸箱，表面涂防潮油，保持良好防潮性能，应符合GB/T 6543《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》的规定。严密封口，箱外标明产品名称、生产厂家、生产日期、保质期、标准编号、生产许可证号等，如有特殊要求，按要求实施。包装后的产品贮藏于-18 ℃冷藏库中，产品保质期为12个月，应符合GB 31646《食品安全国家标准 速冻食品生产和经营卫生规范》的规定。

（6）记录

对速冻宽皮柑橘采收、加工流程技术参数、贮藏温度、加工环境等进行详细记录，应符合现行强制性标准GB 31646的规定。

3.4技术规程与有关现行法律、法规和强制性标准的关系

本技术规程编制所选择的标准都是我国目前已经颁布实施的，与有关的现行法律、法规和强制性标准没有冲突。

3.5重大分歧意见的处理经过和依据

本技术规程在编写过程中无重大的分歧意见。

3.6贯彻标准的要求和措施建议

编制的宽皮柑橘速冻与冻藏技术规程，参考了国内外果蔬速冻生产的技术要求，结合了宽皮柑橘速冻企业生产实际，可操作性强，按照规程规定的技术要求进行速冻处理，可有效保证宽皮柑橘的速冻品质，速冻原料用于罐头加工的橘瓣品质较好，实现了柑橘罐头加工原料的周年供应。建议将技术规程尽快推广应用，规范和指导我省的宽皮柑橘速冻加工，保证柑橘罐头的全年加工，有效提升柑橘罐头加工能力，促进柑橘产业的健康发展。