ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB43

湖南省地方标准

DB 43/ XXXXX—2021

食品冷链物流 温湿度要求与检测方法

Temperature and humidity requirements and testing methods for food cold chain logistics

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

2021 - XX - XX发布

2021 - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局   发布

目  次

前  言	II

1　范围	1

2　原理	1

3　术语与定义	1

4　温湿度要求	2

5　测量方法	2

6　测量仪器	3

7　测量要求	4

8　数据处理	6

9　附录A	9

前  言

本标准按GB/T 1.1—2020给出的规则起草。

本标准的某些内容可能涉及到专利，本标准的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由湖南省市场监督管理局提出。

本标准由湖南省市场监督管理局归口。

本标准起草单位：湖南省计量检测研究院、湖南省食品安全审评认证中心、湖南省食品物流行业协会、湖南冷链物流行业协会、湖南云冷冷链股份有限公司、湖南省康程物流有限责任公司、红星冷链（湖南）股份有限公司、湖南兴盛优先电子商务有限公司。

本标准主要起草人：胡彪、刘岚松、刘云超、易翠薇、骆磊、陈丽红、李玉蓉、蒋志红、张利琴、张中、冯秀娟、钟兰。

本标准为首次制定。

食品冷链物流 温湿度要求与检测方法

- 范围

本标准规定了食品（含食用农产品，下同）冷链的储存、运输、销售作业的温湿度环境要求、测量方法、测量仪器、测量要求、测量位置等。

本标准适用于食品的物流保鲜作业。

- 引用标准

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 9829－2008  水果和蔬菜   冷库中物理条件定义和测量

GB/T 30134－2013 冷库管理规范

GB 50072－2010 冷库设计规范

SB/T 10728 易腐食品冷藏链技术要求 果蔬类

SB/T 10729 易腐食品冷藏链操作规范 果蔬类

SB/T 10730 易腐食品冷藏链技术要求 禽畜肉

SB/T 10731 易腐食品冷藏链操作规范 畜禽肉

餐饮服务食品安全操作规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 食品冷链 cold chain for the food

食品冷链是食品在加工、贮藏、运输及配送、销售四个环节进行冷冻或冷藏处理的供应链。

3.2 物流 logistics

物流就是为满足客户需求而进行的对原材料、中间库存、最终产品及相关咨询从起始地到消

费地的有效流动与存储计划，实施控制的过程。

3.3 冷库 cold store

采用人工制冷降温并具有保冷功能的仓储用建筑物，包括库房、制冷机房、变配电间等。

3.4 冷冻库 freezing room

具有维持货物温度于-18℃ 以下能力的储存库。

3.5 冷藏库 chilling room

具有维持货物温度于冻结点以上至8 ℃ 以下能力的储存库。

3.6 保冷箱 Cold box

适用于冷链配送使用的保温容器，通常是透过顶部的箱门或盖取放食品的保存箱。

3.7 保冷柜 Cold cabinet

适用于冷链配送使用的保温容器，通常是透过侧面或前面的箱门取放食品的保存箱。

- 3.8 温度偏差 temperature deviation

- 冷链设备环境稳定状态下，工作空间中心点在规定时间内实测温度的平均值与设定温度的差。

3.9 相对湿度 relative humidity

湿空气中水蒸气分压力与相同温度下水的饱和压力之比。用RH(%)表示。

3.10 稳定状态 steady state of testing equipment

- 冷链设备任意点的温度、湿度参数变化量达到设备本身性能指标要求时的状态。

3.11 环境温度波动度 temperature fluctuation

- 工作空间稳定状态下，在规定的时间间隔内，工作空间任意一点温度随时间的变化量。

3.12 环境相对湿度波动度 relative humidity fluctuation

- 工作空间稳定状态下，在规定的时间间隔内，工作空间任意一点相对湿度随时间的变化量。

3.13 环境温度均匀度 temperature uniformity

- 工作空间稳定状态下，工作空间在某一瞬时任意两点温度之间的最大差值。

3.14 环境相对湿度均匀度 relative humidity uniformity

- 工作空间稳定状态下，工作空间在某一瞬时刻任意两点相对湿度之间的最大差值。

- 温湿度要求

4.1 水果类产品温湿度环境要求。见附录A.1。

4.2 蔬菜类产品温湿度环境要求。见附录A.2。

4.3 肉蛋制品温湿度环境要求。见附录A.3。

4.4 水产品温湿度环境要求。见附录A.4。

4.5 其它类产品温湿度环境要求。见附录A.5。

注：上述温湿度均为储存环境温度和相对湿度的技术要求。

- 测量方法

- 5.1 总则

- 测量方法包括储存环境温度测量（简称环境温度测量）、食品表面温度测量、食品中心温度测量、环境相对湿度测量等。

- 5.2 环境温度测量

测量冷库、冷藏车、保冷柜等冷链设备储存空间环境空气温度。冷链设备温度稳定后通过空间布点测量空间空气平均温度。本标准中环境温度测量是对整个空间的温度均匀度、温度波动度进行验证性检测。

- 5.3食品表面温度测量

- 测量食品表面温度或食品之间的温度，应采用带探针的温度传感器，探针应具有良好的接触面低热容量、高导热性。探针应紧贴食品表面或插入食品之间测量温度，且探针与食品之间应有足够的压力以保持良好接触。

- 5.4 食品中心温度测量

- 测量食品中心温度，应采用带易于清理和消毒的尖顶探针的中心温度计进行测量。中心温度计探针应插入食品包装的中心位置测量温度。

- 5.5环境相对湿度测量

冷藏食品在长期贮藏中，要尽量保持稳定的相对湿度。测量冷藏库内的相对湿度应尽量在入满库后、相对湿度变化较小时进行。

- 测量仪器

- 6.1 温度测量仪表

- 6.1.1 环境温度和食品中心温度测量仪表

- a) 液体膨胀温度计（不应使用水银温度计）。

- b) 双金属温度计。

- c) 电阻式温度计。

- d) 半导体温度计。

- e) 热电偶温度计。

- 6.1.2食品表面温度测量仪表

- a) 红外测温仪，用于食品表面温度测量。

- b) 外热成像仪，用于食品表面温度测量。

- 6.2 湿度测量仪表

- 6.2.1 干湿球湿度计。

- 6.2.2 电子湿度计。

- 6.3 技术要求

- 进行环境温度测量、食品表面温度测量、食品中心温度测量、环境相对湿度测量时，对温湿度传感器探针、接触面、测量范围、精度等级、分辨率等技术要求见表1。

- 表1 温湿度传感器技术要求

| - 测量项目 | - 测量范围 | - 分辨率 | - 精度 | - 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 环境温度 | - （-40~50）℃ | - ±0.2℃ | - ±1.0℃ | - 时间常数T90不大于2min，防护等级IP63。 |
| - 食品表面温度 | - （-40~50）℃ | - ±0.2℃ | - ±0.5℃ | - 时间常数T90不大于1min，探针长度不小于 15cm，采用平头探针，感温部位与物品接触良好，防护等级IP65。 |
| - 食品中心温度 | - （-30~30）℃ | - ±0.1℃ | - ±0.5℃ | - 时间常数T90不大于20s，探针长度不小于 15cm，采用尖顶探针，感温部位与物品接触良好，防护等级IP65。 |
| - 环境相对湿度 | - （20~100）%RH | - ±0.1%RH | - ±3.0%RH | - 具有数据存储功能。 |

- 6.4 仪表的检定与校验

- 温湿度仪表应定期经授权计量技术机构按照要求进行检定校准，以保证仪表量值准确可靠。

- 6.5 测温钻孔设备

- 6.5.1 应使用方便清洗的锐利金属工具，如探针、冰锥或手钻等。

- 6.5.2 包装和上孔洞直径应与温度检测仪器的感温元件直径相配。

- 6.6 温度计预冷

- 6.6.1 随机抽取一包装食品，将冰钩或钻孔机及传感器插入食品中预冷（以下称为预冷包装样品）。

- 未经预冷的冰钩、钻孔机及传感器，不应放入测量样品中。

- 6.6.2 插入预冷包装样品中心的传感器应停留 3min 以上方可移出。

- 6.6.3 两个低温食品包装袋接触紧密时，将传感器插入其中间完成预冷。在低温仓库内测量食品温度，传感器表面温度应与冻结物冷藏间空气温度保持一致。

- 测量要求

  - 环境温度的测量要求

7.1.1 冷链各环节的食品按照 SB/T 10728、SB/T 10729、SB/T 10730、SB/T 10731和《餐饮服务食品安全操作规范》 的相关规定进行操作，环境温度测量数据应实时进行监测和记录。

- 7.1.2 温度测量仪器的传感传感器不应与其他物体相接触，空间较大的冷库应多点测量，根据不同的冷链设备，温度传感器布点要求不同。具体布点要求见表2。

- 表2  冷链设备温度测点布置要求

| - 冷链设备 | - 风机位置布点 | - 空间均匀布点 | - 特殊位置布点 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 冷库 | - 冷风机入口测点在距风机叶片或蒸发器外侧100mm处均布3个；冷风机出口测点在距风机叶片或蒸发器外侧100mm处均布3个。 | - 库内均匀度测点不小于15个，库内各角及中心位置均需布置测点，每两个测点的水平间距不得大于5m，垂直间距不得超过2m；每一测点离壁距离不得小于100mm。 | - 库门距离顶部中间位置和 - 离壁100 mm ～150 mm 处均匀分布5个测点；库房中每组货架或建筑结构的风向死角位置至少布置3个测点；冷库温度监测系统传感器位置设置1个测点。 |
| - 冷藏车 | - 冷风机入口测点在距风机叶片或蒸发器外侧100mm处设置1个；冷风机出口测点在距风机叶片或蒸发器外侧100mm处均布1个。 | - 箱内均匀度测点不小于9个，箱内各角及中心位置均需布置测点，每两个测点的水平间距不得大于3m，垂直间距不得超过1m；每一测点离壁距离不得小于100mm。 | - 箱门距离顶部中间位置和 - 离壁100 mm ～150 m m 处均匀分布3个测点；箱内温度监测系统传感器位置设置1个测点。 |
| - 冷柜 | - 回风口位置设置1个测点 | - 柜内均匀度测点不小于5个。 | - 柜内处设置1个测点。 |

- 7.1.3  温度传感器数据采集间隔应不低于5min/次，环境温度测量时间应不小于4h。

7.2 食品表面温度的测量要求

- 7.2.1食品表面温度的测量可采用接触式温度传感器或辐射温度计测量。

- 7.2.2 包装袋表面温度测量步骤：

- a) 温度传感器应先预冷；

- b) 打开被测量食品外箱的上盖，取出含边角的包装食品上层或边层部分两层，在第一、二层中间由箱外开一小孔，将第二层包装物品放回后，由箱外的小孔插入温度计的传感器约 8cm 后，放回第一层包装物品，传感器的感温部位应与包装袋紧密接触，盖上外箱的上盖后，在外箱上放置两箱包装食品；或者使用锐利刀片，于边角纵列中央部位第一、二层之间斜切外箱壁，向外拉断切片，插入温度计的传感器约 8cm，传感器的感温部位应与包装袋紧密接触，在外箱上放置两箱包装食品；

- c) 温度稳定后记录测量数据；

- d) 将传感器保留于箱内，直到后续测量样品均已完成测量后移出。

- 7.2.3 测量样品为展售柜内的散装食品时，可重复步骤 a)与 c)，然后在测量样品的上方堆积足够的包装食品，确保包装袋与传感器的感应部位能良好接触，待温度稳定后记录。

7.3 食品中心温度的测量要求

- 7.3.1 测定低温食品的中心温度时，会破坏物品形态及包装，如欲继续出售，事先应有预防措施，并确保打洞装置或温度传感器已预冷且处于无菌状态。

- 7.3.2 被测量食品打洞可用预冷过的长针或钻孔机来完成，孔径大小亦应配合温度传感器的直径。传感器的反应时间应快速且其感应部位应在传感器的顶端。

- 7.3.3 为能准确地测定温度，被测量食品打洞及将传感器插入食品读取温度等作业应在低温环境下完成，而其温度环境应尽可能接近被测量低温食品的温度。

- 7.3.4 食品中心温度的测量步骤如下：

- a) 温度传感器从预冷包装样品移出后，迅速插入测量样品内；

- b) 温度传感器应沿着被测量食品表面到热中心点最长距离的轴线插入，传感器的检测位置应全部包埋在食品内部；

- c) 食品中心温度应在最大表面中心下方 2.5cm 处进行测定；单一方向比 5cm 小的物品，测量点应在该方向距离的一半处；

- d) 温度传感器无法贯穿冷冻食品时，可使用已预冷过的冰钩或钻孔机在物品上打一小洞，其深度应可达物品的中心点；

- e) 当读数达到稳定后记录温度数据；

- f) 记录测量样品的温度后，将温度传感器保留在测量样品内，直到测量另一样品时才移出。

- 7.4 环境相对湿度的测量要求

- 7.4.1 冷链各环节的易腐食品按照 SB/T 10728、SB/T 10729、SB/T 10730、SB/T 10731 的相关规定进行操作，环境相对湿度应实时进行测量和记录。

- 7.4.2 湿度测量仪器的传感传感器不应与其他物体相接触，空间较大的冷库应多点测量，根据不同的冷链设备湿度传感器布点要求不同。具体布点要求见表3。

- 表3  冷链设备湿度测点布置要求

| - 冷链设备 | - 风机位置布点 | - 空间均匀布点 | - 特殊位置布点 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 冷库 | - 冷风机入口测点在距风机叶片或蒸发器外侧100mm处布1个；冷风机出口测点在距风机叶片或蒸发器外侧100mm处均布1个。 | - 库内均匀度测点不小于9个，库内各角及中心位置均需布置测点，每两个测点的水平间距不得大于5m，垂直间距不得超过2m；每一测点离壁距离不得小于100mm。 | - 库门距离顶部中间位置和 - 离壁100 mm ～150 m m 处均匀分布3个测点；库房中每组货架或建筑结构的风向死角位置至少布置1个测点；冷库湿度监测系统传感器位置设置1个测点。 |
| - 冷藏车 | - 冷风机入口测点在距风机叶片或蒸发器外侧100mm处设置1个；冷风机出口测点在距风机叶片或蒸发器外侧100mm处均布1个。 | - 箱内均匀度测点不小于5个，箱内各角及中心位置均需布置测点，每两个测点的水平间距不得大于3m，垂直间距不得超过1m；每一测点离壁距离不得小于100mm。 | - 箱门距离顶部中间位置和 - 离壁100 mm ～150 m m 处均匀分布1个测点；箱内湿度监测系统传感器位置设置1个测点。 |
| - 冷柜 | - 回风口位置设置1个测点 | - 柜内均匀度测点不小于3个。 | - 柜内处设置1个测点。 |

- 7.1.3  湿度传感器数据采集间隔应不低于5min/次，环境相对湿度测量时间应不小于4h。

- 数据处理

8.1 环境温度数据处理

将各测点的温度数据采集后汇总进行数据处理。

8.1.1 温度均匀度为：

——各测点在第i次测得的最高温度，℃；

——各测点在第i次测得的最低温度，℃；

n——各测点在整个温度测量过程的测量次数。

温度偏差为：

——冷链设备自带温度传感器示值的测量平均值，℃；

——中心测点的测量平均值，℃。

8.1.2 温度波动度为：

——中心点在第i次测得的最高温度，℃；

——中心点在第i次测得的最低温度，℃。

8.2 食品表面温度

测量食品表面温度在3min内重复测量两次，如两次测量数据差值在0.5℃以内，则取两次均值作为食品表面温度。如两次测量结果之差超过0.5℃，则查明情况后再进行测量。

8.3 食品中心温度

测量食品中心温度在3min内重复测量两次，如两次测量数据差值在0.5℃以内，则取两次均值作为食品中心温度。如两次测量结果之差超过0.5℃，则查明情况后再进行测量。

8.4 环境相对湿度

8.4.1 湿度偏差：

Δhmax=hmax−hS

Δhmin=hmin−hS

式中：Δhmax——湿度上偏差，%RH

Δhmin——湿度下偏差，%RH

hmax ——各测试点规定时间内测量的最高湿度，%RH

hmin ——各测试点规定时间内测量的最低湿度，%RH

hS ——设备设定湿度，%RH

8.4.2 湿度均匀度:

Δhu=i=1n(himax−himin)n

式中：

Δhu ——湿度均匀度，%RH

himax ——各测试点在第i次测得的最高湿度，%RH

himin ——各测试点在第i次测得的最低湿度，%RH

n  ——测量次数。

8.4.3 湿度波动度：

Δhf=±(hjmax−hjmin)2

式中：Δhf ——湿度波动度，%RH

hjmax——中心点在第j次测量中的最高湿度，%RH

hjmin——中心点在第j次测量中的最低湿度，%RH

附录A

各类食品环境要求

表A.1 水果类产品环境要求

| 类型 | 名称 | 储存温度 ℃ | 储存湿度 %RH | 运输温度℃ |  | 销售柜温度 ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 中长途运输 短途配送(3h) |  |  |
| 热带、亚热带水果 | 木瓜 | 7~13 | 85~90 | 7~13 | 5~12 | 7~13 |
|  | 番荔枝 | 15~20 | 90~95 | 15~20 |  | 15~20 |
|  | 木菠萝 | 11~13 | 85~90 | 13~15 |  | 13~15 |
|  | 香蕉 | 12~15 | 80~90 | 12~15 |  | 12~15 |
|  | 红毛丹 | 10~13 | 90~95 | 10~13 |  | 10~13 |
|  | 椰子 | 5~8 | 80~85 | 5~8 |  | 5~8 |
|  | 龙眼、荔枝 | 1~4 | 90~95 | 4~7 |  | 4~7 |
| 浆果类 | 葡萄 | -1~0 | 90~95 | 0~3 |  | 0~3 |
|  | 草莓 | -0.5~0.5 | 90~95 | 5~6 |  | 5~6 |
|  | 猕猴桃 | -0.5~0.5 | 90~95 | 5~6 |  | 5~6 |
|  | 番石榴 | 5~6 | 85~90 | 5~10 |  | 5~10 |
|  | 蓝莓 | -0.5~0.5 | 90~95 | 0~3 |  | 0~3 |
|  | 柿子 | -1~0 | 85~90 | 0~3 |  | 0~3 |
|  | 杨桃 | 5~10 | 85~90 | 5~8 |  | 5~8 |
| 柑桔类 | 柑橘 | 5~8 | 85~90 | 5~10 |  | 5~10 |
|  | 柚子 | 5~10 | 85~90 | 12~15 |  | 12~15 |
|  | 柠檬 | 12~15 | 90~95 | 5~10 |  | 5~10 |
|  | 西柚 | 5~10 | 85~90 | 0~4 |  | 0~4 |
| 核果类/仁果类 | 苹果 | -1~1 | 90~95 | 0~4 |  | 0~4 |
|  | 梨 | -0.5~0.5 | 90~95 | 0~4 |  | 0~4 |
|  | 枣 | -1~1 | 90~95 | 0~3 |  | 0~3 |
|  | 桃 | 0~1 | 90~95 | 0~3 |  | 0~3 |
|  | 杏 | -0.5~1 | 90~95 | 0~3 |  | 0~3 |
|  | 芒果（生果实） | 13~15 | 85~90 | 13~15 |  | 13~15 |
|  | 芒果（催熟果） | 5~8 | 85~90 | 5~8 |  | 85~90 |
|  | 樱桃、李子 | -1~0 | 90~95 | 0~3 |  | 0~3 |
|  | 橄榄 | 5~10 | 90~95 | 7~10 |  | 7~10 |
|  | 山楂 | 3~5 | 90~95 | 0~4 |  | 0~4 |
|  | 杨梅 | 2~4 | 90~95 | 0~3 | 0~3 | 0~3 |
| 瓜类 | 西瓜 | 8~10 | 75~80 | 10 | 5~12 | 10 |
|  | 甜瓜（中、晚熟） | 3~5 |  | 3~5 |  | 7~10 |
|  | 甜瓜（早、中熟） | 5~8 |  | 5~10 |  |  |

表A.2 蔬菜类产品环境要求

| 类型 | 名称 | 储存温度 ℃ | 储存湿度 %RH | 运输温度℃ |  | 销售柜温度 ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 中长途运输 短途配送（3h） |  |  |
| 根茎菜类 | 萝卜、胡萝卜、芜菁、芦笋 | 0~1 | 95~98 | 0~3 | 5~12 | 0~5 |
|  | 竹笋 | 0~1 | 90~95 | 0~3 |  | 0~5 |
|  | 土豆 | 3~5 | 80~85 | 5~7 |  | 5~7 |
|  | 芋头 | 7~9 | 85~90 | 5~7 |  | 10~15 |
|  | 扁块山药 | 12~13 | 90~95 | 12~14 |  | 10~15 |
|  | 长柱山药 | 1~2 | 90~95 | 2~4 |  | 2~4 |
|  | 洋葱 | -1~1 | 65~70 | 0~2 |  | 0~2 |
| 花菜类 | 菜花、韭菜花、黄花菜 | 0~1 | 95~98 | 0~2 |  | 0~3 |
|  | 洋白菜、结球生菜（莴苣） | 0~1 | 95~98 | 0~2 |  | 0~3 |
| 叶菜类 | 芹菜、茼蒿、结球生菜、直立生菜、油菜、奶白菜、甘蓝、欧芹 | 0~1 | 95~98 | 0~3 |  | 0~3 |
|  | 韭菜、大白菜、茭白 | 0~1 | 90~95 | 0~3 |  | 0~3 |
|  | 菠菜（尖叶型） | -1~0 | 95~98 | 0~2 |  | 0~3 |
|  | 油菜、芥兰 | 0~1 | 95以上 | 5~8 |  | 0~3 |
| 茄果类 | 绿熟番茄 | 10~11 | 85~90 | 10~12 |  | 9~13 |
|  | 初熟番茄 | 7~10 | 90~95 | 7~10 |  | 7~10 |
|  | 成熟番茄 | 0~2 | 90~95 | 3~5 |  | 0~5 |
|  | 茄子 | 10~12 | 85~90 | 11~13 |  | 9~13 |
|  | 甜玉米 | 0~1 | 90~95 | 0~3 |  | 0~5 |
| 瓜菜类 | 南瓜 | 10~13 | 65~70 | 13~15 |  | 10~15 |
|  | 冬瓜 | 12~15 | 65~70 | 13~15 |  | 10~15 |
|  | 苦瓜 | 12~13 | 85~90 | 12~15 |  | 10~15 |
|  | 丝瓜 | 8~10 | 85~90 | 8~10 |  | 5~10 |
|  | 佛手瓜 | 3~4 | 90~95 | 4~6 |  | 5~10 |
|  | 西葫芦 | 8~10 | 80~85 | 10~12 |  | 10~15 |
|  | 黄瓜 | 12~13 | 90~95 | 12~13 |  | 10~15 |
| 菜用豆类 | 毛豆 | 5~6 | 90~95 | 8~10 | 8~10 | 6~12 |
|  | 菜豆、豆角、芸豆、扁豆、四棱豆 | 8~10 | 90~95 | 8~10 | 8~10 | 6~12 |
|  | 豇豆 | 9~10 | 90~95 | 9~10 | 9~10 | 6~12 |
|  | 豌豆、荷兰豆、甜豆 | 0~1 | 90~95 | 0~3 | 0~3 | 0~3 |
| 食用菌类 | 双孢蘑菇、香菇、平菇 | 0~1 | 95~98 | 0~3 | 0~3 | 0~3 |
|  | 金针菇 | 1~2 | 95~98 | 1~3 | 1~3 | 0~3 |
|  | 草菇 | 11~12 | 90~95 | 11~13 | 11~13 | 11~13 |
| 香辛类 | 大蒜（裸蒜） | -2~0 | 70~75 | 0~3 | 0~3 | 0~5 |
|  | 葱、蒜苗 | -0.5~0 | 95~100 | 0~3 | 0~3 | 0~5 |
|  | 辣椒 | 9~10 | 90~95 | 9~12 | 9~12 | 9~13 |
|  | 生姜 | 13~14 | 90~95 | 13~14 | 13~14 | 10~15 |

表A.3 肉蛋制品环境要求

| 类型 | 储存温度 | 运输温度 |  | 销售柜温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中长途运输 短途配送（3h） |  |  |
| 冷冻肉类 | -18℃以下 | -18℃以下 | -15℃以下 | -12℃以下 |
| 冷藏肉类-新鲜肉类 | 0℃~3℃ | 0℃~3℃ | 0℃~3℃ | 0℃~3℃ |
| 冷冻加工腌制肉 | -18℃以下 | -18℃以下 | -15℃以下 | -12℃以下 |
| 冷藏加工腌制肉 | 0℃~4℃ | 0℃~4℃ | 0℃~4℃ | 0℃~4℃ |
| 冷冻蛋品 | -18℃以下 | -18℃以下 | -15℃以下 | -12℃以下 |
| 鲜蛋 | 4℃~7℃ | 4℃~7℃ | 4℃~7℃ | 4℃~7℃ |

表A.4 水产品环境要求

| 类型 | 储存温度 | 运输温度 |  | 销售柜温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中长途运输 短途配送（3h） |  |  |
| 冷冻水产品 | -2℃~2℃（15℃以下） | -2℃~2℃ | -2℃~2℃ | -2℃~2℃ |
| 冷冻水产加工品 | -18℃以下 | -18℃以下 | -15℃以下 | -12℃以下 |
| 冷藏水产加工品 | 0℃~4℃ | 0℃~4℃ | 0℃~4℃ | 0℃~4℃ |
| 冷藏水产腌制品 | 0℃~4℃ | 0℃~4℃ | 0℃~4℃ | 0℃~4℃ |
| 超低温冷冻水产品 | -50℃以下 | -40℃以下 | -30℃以下 | -30℃以下 |

表A.5 其它类产品环境要求

| 类型 | 储存温度 | 运输温度 |  | 销售柜温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中长途运输 短途配送（3h） |  |  |
| 冷冻调理食品 | -18℃以下 | -18℃以下 | -12℃以下 | -12℃以下 |
| 冷藏调理食品 | 0℃~5℃ | 0℃~5℃ | 0℃~5℃ | 0℃~5℃ |
| 液态奶类 | 2℃~5℃ | 2℃~5℃ | 2℃~5℃ | 2℃~5℃ |
| 冷藏烘焙食品 | 2℃~5℃ | 2℃~5℃ | 2℃~5℃ | 2℃~5℃ |
| 巧克力 | 5℃~18℃ | 5℃~18℃ | 5℃~18℃ | 5℃~18℃ |
| 奶油 | -18℃以下 | -18℃以下 | -12℃以下 | -12℃以下 |
| 冰淇淋 | -25℃以下 | -25℃以下 | -23℃以下 | -18℃以下 |

_________________________________