《重大线状工程隧道地质编录规程》

（征求意见稿）

编 制 说 明

项目名称：重大线状工程隧道地质编录规程

项目编号：2019B02

工作内容：制订《重大线状工程隧道地质编录规程》

工作内容编号：

湖南省煤炭地质勘查院

2021年9月

目  录

一、工作简况	1

二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据	7

三、主要章节的分析、综述报告	9

四、采标和相关标准的协调借鉴	24

五、与现行法律、法规和标准的关系	25

六、标准作为强制性或推荐性标准的建议	25

七、贯彻标准的要求和措施建议	26

八、其他应予说明的事项	26

参考文献	26

附件1：规程征求意见汇总处理表	1

附件2：规程征求意见汇总处理表	24

附件3：规程征求意见汇总处理表	26

《重大线状工程隧道地质编录规程》编制说明

- 一、工作简况

1、任务来源

2019年3月，由湖南省煤炭地质勘查院（以下简称煤勘院）向湖南省自然资源厅申报了《重大线状工程隧道地质编录规程》（以下简称《规程》）的软科学研究计划项目申请书，工作周期为2019年4月～2020年12月。

为加速湖南省自然资源标准体系的建立，2019年3月，湖南省自然资源厅在长沙市召开了由煤勘院申请的《规程》立项评审会，审查委员会认为随着国家基础设施建设的发展，将会有大量重大线状工程。这些重大线状工程分布广，延伸长，开挖后形成大量连续揭露地质现象的典型地质剖面，过去参建各方重点关注工程的建设价值，未进一步挖掘其它方面，如基础地质、矿产地质等宝贵价值。2016年以来，湖南率先开展了“新建怀化-邵阳-衡阳铁路” 、“新建黔江-张家界-常德铁路（湖南段）””、新建张吉怀铁路”3条高铁的隧道地质编录的试点工作，取得了很好的地质成果，得到了国家自然资源部的高度肯定。通过编录不仅充实了沿线基础地质资料、解决部分争议或疑难地质问题，而且还为今后开展地球科学研究提供了系统的实物标本和实验样品。但国内尚无重大线状工程隧道地质编录标准或规程，重大线状工程揭露的剖面价值未能充分挖掘。

由于铁路开挖的隧道很长，如果每条隧道都进行编录，既不经济，也无必要。只选择重要层位，如成矿带、成气（油）带、有争议的构造带，对这些隧道的编录和采样分析将为矿产资源研究以及其他地质科学研究提供重要的基础资料，社会效益显著。

隧道地质编录主要有以下两方面的意义：

（1）能直观、准确的获取地质信息。隧道剖面是直观地研究地质信息的重要载体，对研究地质问题、矿产的预测具有重要的意义，很多勘查工作进行深部勘查时，都要进行探槽工作的论证，寻找矿产信息，而隧道剖面不仅具有浅部探槽的作用，也同时具有深部钻探的作用，隧道编录内容的确定，以及编录内容的研究程度将会成为生产和科研中的重要组成部分。

（2）有效利用隐闭工程，获取深部地质信息。隧道一旦开工建设，路线两侧1km范围内是不能开展勘查工作的，同时隧道工作是一次成形，一经建成，隧道形成的剖面就无法观测，编录和研究工作也就不能逐渐加深，更不能随勘查程度不同而要求不同，需要编录的内容一次到位，对地质信息也进行评价。

当前《固体矿产勘查原始地质编录规程》中并没有隧道编录的要求，其探槽编录、剖面编录、硐探编录要求也各有侧重，研究程度往往随勘查程度而不同。隧道地质编录与一般的坑道地质编录最为接近，两者相比不同点主要有4点：①编录要求不同。如坑道原始地质编录中规定，素描内容为两壁一顶，而隧道由于上部空间大，光线不足，技术人员站在隧道底面，观察精度达不到编录要求；坑道原始地质编录要求刻槽采样，而隧道地质编录因岩石多为弱风化，岩石坚硬，采样时间不足，往往无法实现。②编录时间不自主、每天24小时都要时刻准备。③编录进度不自主。这第二、三项共同决定隧道地质编录总体周期长，而单次编录时间短，单次编录距离短。编录时间随施工方循环作业，在钻眼、爆破、出渣、喷浆支护这些作业其间都无法编录。围岩稳定时，可以掘进3-6m，不稳定时只有1m，每次编录的长度也只能有这么多。④编录工作受安全条件限制。有时围岩破碎严重，出于安全考虑，施工方会直接进行喷浆，无法编录的情况也时有发生。隧道编录工作是湖南省首次提出，并进行了3个项目的试点，目前没有统一的技术要求，严重制约了编录隧道工作的推广，本项目工作的开展将为编制“隧道地质编录规程”打下扎实的基础。

鉴于重大线状工程隧道施工特点，隧道地质编录方法与技术要求与现有原始地质编录规程差异较大，因此制订本规程，有助于规范指导我省的隧道地质编录工作。立项的目的主要是参照地勘行业、道路行业、水利行业原有标准、规程、结合湖南省内隧道地质编录的经验，分析研究适用于隧道地质编录的技术参数，规范其编录的技术过程和技术成果，为重大线状工程隧道地质编录提供依据。

2、起草单位

湖南省煤炭地质勘查院。

3、主要起草人

本规程制订编写组由长期从事一线地质工作的专家和中青年技术人员组成，大部分人员曾参加起草过1~2个地方规程。项目负责人莫佳峰曾是2条铁路隧道地质编录的负责人，高级工程师。主要起草人为莫佳峰、郭经纬、肖金成、赵训林、刘铁标、王殿义、蔡宁波、董 旭、李晓峰、李龙、肖海斌、刘志伟。

4、主要工作过程

立项阶段：2019年1月，由煤勘院向湖南省自然资源厅申报了《规程》的软科学研究计划项目申请书。2019年3月，经省自然资源厅组织的专家评审后，以《规程》为名称的课题开展研究工作，并签署了合同书。其目的主要是参照地勘行业、道路行业、水利行业原有标准、结合湖南省内隧道地质编录的经验，分析研究适用于隧道地质编录的技术参数，规范其编录的技术过程和技术成果，为重大线状工程隧道地质编录提供依据。

收集资料阶段：2019年4~5月：全面收集有关国内外标准资料，包括国际标准、国家标准、行业标准、地方标准、企业标准等，并且收集有关隧道地质隧道科研成果报告、文献资料以及座谈会中相关专家提出的宝贵意见。

起草阶段：2019年6月~2020年5月，在前期资料收集的基础上，对煤勘院提交的《湖南省怀邵衡铁路重大工程隧道地质编录成果报告》、湖南省地质调查院提交的《黔张常铁路（湖南段）重大工程隧道地质编录成果报告》进行研究，对隧道地质编录形成的共同经验进行归纳总结，并与已收集来的相关地质编录资料进行对比分析。结合煤勘院承担的“张家界-吉首-怀化铁路重大工程地质编录”项目的实施，对我省隧道施工特点、隧道编录方法和工作要求有了进一步了解，经分析以上项目成果，明确了标准制定的范围、规范性术语及定义以及标准制定的内容（重大线状工程隧道地质编录的目的与任务、基本原则、隧道原始编录的准备工作、编录方法、采用手段及工具、编录内容、编录的技术要求、原始资料及成果资料的提交等），2019年12月向省市场监督管理局申报2020年地方标准修订项目计划。2020年5月归纳相关管理和技术工作的经验，总结存在问题的解决办法，完成《规程》标准征求意见稿（初稿）的编制。

征求意见阶段：2020年6月~2020年12月， 2020年6月~ 11月，第一次向省内外知名专家征求意见，根据征求意见进行修改，完成征求意见稿的编制，见附件1。2020年11月省市场监督管理局批准立项。2020年12月，第二次向省内外知名专家发放征求意见稿，见附件2。征集单位包括湖南省市场监督管理局标准处、湖南省自然资源事务中心、湖南省国土资源规划院、湖南省地质院、湖南省地质调查院、广西交通设计集团有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、湖南省核工业地质局303大队等，广泛征求意见，共征集160条意见，采纳了137条意见。 未采纳的主要原因有以下四点：

（1）提出的意见采纳后不能覆盖实际应用过程中的复杂情况。

（2）提出的意见与实际情况不符。

（3）提出的意见与《GBT 1.1-2020 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》不符。

（4）提出的意见有关条文经精简后已经删除。

送评阶段：2021年1月完成送审稿及编制说明。

2021年5月10日提交给规程的归口管理单位—省自然资源厅进行审查。6月3日湖南省自然资源厅组织有关专家在长沙对煤勘院提交的《重大线状工程隧道地质编录规程》（以下简称《规程》）进行了结题审查，与会专家共提出了27条完善的意见或建议，见附件3。专家组经质询和讨论，形成如下评审意见：

1、项目组提交的资料齐全，符合验收要求。

2、《规程》的编制原则、技术路线合理，与现行的相关标准协调，在结构和编写形式方面符合GB/T1.1-2020的规定，引用的规范性技术文件有效。

3、《规程》编制组开展了相关调研工作，在收集大量的参考文献，研究相关行业的技术标准的基础上，结合工程编录实例，确定了湖南省重大线状工程隧道地质编录的综合技术指标和要求, 具有可操作性。

4、《规程》反映了我省在重大线状工程隧道地质编录方面最新的研究成果，对本省及全国重大线状工程隧道地质编录具有实践指导意义。

项目单位完成了任务书规定的任务，专家组一致同意项目通过验收，建议按专家组的意见修改完善。

- 二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

1、标准制订原则

目前隧道地质编录国内尚未统一形成系统的规范和标准，主要借鉴的是《固体矿产勘查原始地质编录规程》（DZ/T 0078）中坑道原始地质编录部分，《铁路隧道超前地质预报技术规程》（Q/CR 9217），然而重大线状工程隧道编录的内容目的更广、隧道具有即时喷浆打拱特点致编录工作具不可现场检查性和重复观测修正性，因此所采用的编录手段与方法、工作要求与其他固体矿产编录标准存在差异。依据行业间已有的类似或相关的技术标准和湖南省内区位条件和地质特征，在总结国内隧道地质编录经验的基础上，结合在湖南省内已实施完成的铁路隧道地质编录项目，制订适用于重大线状工程隧道地质编录方法和技术要求、规范隧道地质编录作业、保障其编录质量，为重大线状工程隧道地质编录提供技术支撑的地方标准，进而指导全国。

注重与其他相关标准如《煤层煤样采取方法》（GB/T 482）、《铀矿取样规程》（EJ/T 983）等的协调统一，提交的新规程符合《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）的要求。

2、确定标准主要内容的论据

根据标准化工作导则要求，结合本规程的实际需要，新规程主要技术内容包括：前言、范围、规范性引用文件、术语与定义、编录的目的任务和基本原则、隧道原始编录的准备工作、编录方法、采用手段及工具、编录内容、编录的技术要求、原始资料及成果资料的提交等。附录A编号代号、附录B隧道工程基点基线记录表、附录C影像记录表、附录D不同情形下的绘图方法、附录E隧道工程采、送样单、附录F原始地质编录表、附录G标本登记表、附录H隧道综合编录表、附录I成果报告目录。

规程适用对象以重大线状工程中施工的隧道开展，以综合地质编录为手段，提供基础性地质成果及实物标本、隧道超前地质预报、隧道施工污染治理防治建议。规程主体结构的编写主要依据重大线状工程隧道地质编录的技术流程所囊括的主要内容。

规程的制定借鉴了部分地区在重大线状工程隧道地质编录方面的获得技术成果和管理经验，参考了自然资源、道路、水利水电行业制定的相关标准，在充分考虑湖南省内的地质特性的基础上作了相应的完善，对规程中的编录隧道的选择、编录长度、隧道施工特点、围岩特点、编录方法和手段、采样、化验等方面的内容做了充分的考虑。该规程还注意与有关部门制订的类似规范和标准在目录结构上的协调一致，以保证规程的在行业内的规范和统一。

- 三、主要章节的分析、综述报告

1、适用范围

规程“1  范围”载明是根据GB/T1.1、DZ/T 0078，结合其他原始地质编录规范编制内容确定，由本文件的主要章内容组成，即规定了重大线状工程隧道地质编录综合技术要求、地质编录用语、代号及编号、原始地质编录、素描、采样、分析测试野外资料整理和成果提交等。适用于揭露较深地表岩、土体的隧道，施工工艺为非即时性封闭，隧道类型为交通隧道、水利隧道、电缆隧道、市政隧道。

2、规范性引用文件

规程“2  规范性引用文件”列出了与本规程密切相关且被引用作为本规程的一部分的主要规范、标准、规程或准则。如DZ/T 0078是本规程编写的主要参考，布样位置、方向、样品重量、长度应符合DZ/T 0078，同时参考了GB/T 482、《地下水质检验方法 水样的采集和保存》（DZ/T0064.01～02）；煤样的缩分采用了《煤样的制备方法》（GB/T 474）；　地热异常区样品采用《地热资源地质勘查规》（GB/T 11615）；天然放射性核素镭-226、钍-232和钾-40的放射性比活度取样采用《建筑材料放射性核素限量》（GB 6566）；隧道揭遇膨胀岩土体时，室内膨胀力、收缩和不同压力下的膨胀率试验采用《膨胀土地区建筑技术规范》GB 50112的要求。常用地质编录用语、代号按DZ/T 0078的规定。野外地质素描图使用图例符合《区域地质图图例》（GB/T 958）的要求，拟编录隧道进、出口坐标工程测量，应采用全国统一的坐标系统和最新的国家高程基准。测量的精度要求，精度要求应符合《地质矿产勘查测量规范》（GB/T 18341）。隧道地质编录应采用《中华人民共和国法定计量单位》规定的计量单位名称和符合。数值要反映其精确程度，写出全部有效数值。在其精度范围内修约时，按《数值修约规则与极限数值的表示和判定》（GB /T 8170）进行。水样采取方法和采取量应符合DZ/T0064.02的要求。矿产地质描述中，岩石分类和命名方案《岩石分类和命名方案》（GB/T 17412），含煤岩系的描述采用《含煤岩系钻孔岩芯描述》（DZ/T 0002）。样品的测试质量采用《地质矿产实验室测试质量管理规范》（DZ/T 0130 ）。被引用标准只列出了标准号，而未列出标准编写日期，主要考虑因素是其最新版本适应本规程。气体样的采集主要参考了《地勘时期煤层瓦斯含量测定方法》（GB/T 23249）、DZ/T0064.02。未引用企业标准铁路隧道超前地质预报技术规程（Q/CR 9217），而是作为参考文献。

3、性质和用途

本规程仅作为地方规程编写，规程的“1  范围”载明规程主要适用于湖南省重大线状工程隧道地质编录。

4、编写基本准则

规程编写的基本准则是：

（1）必须从重大线状工程隧道地质编录需要出发，根据重大线状工程的实际情况正确、合理地选择隧道进行编录，注重社会效益并节约成本。以合理的投入，取得最佳的地质成果。

（2）必须坚持“综合编录、综合评价”的原则，做好基础地质、水工环地质、隧道超前地质预报的编录、评价工作。

（3）必须坚持性能原则和可证实性原则，要求使用性能、特性来表达，给技术发展留有最大的余地；要求能被证实并使用明确的数值表示。

5、编写要求

（1）规程“3  术语与定义”：重大线状工程有很多，涉及陆地、海洋；只要是建设过程掌子面具非即时封闭性就具有可编录的空间和时间，线状工程范围也很广，有的管线工程截面比较小，无法形成通常意义上的隧道，而是更加接近于坑道，编录方法、素描方法更适用于DZ/T 0078；整个工程全长太短的线状工程通常隧道的埋深较浅、横跨范围有限，可挑选有特殊地学意义的隧道可能性较小，因此定义重大线状工程指建设过程掌子面具非即时封闭性，工程整体呈线状连续展布能形成隧道的重大建设工程，包括铁路、公路、输电线路、渠道、河道、管道等。具有特殊地学意义的隧道是编录的关键对象。整个线状工程全长反应这个工程跨越长度，显然跨越越长的工程，越有可能穿过有特殊地学意义的地方。一般在10km以上才有可供选择编录的隧道，具有特殊地学意义的隧道，线状工程长度可小于10km。

掌子面是隧道掘进时，随掘进而向前推移的工作地点。随开挖方式不同，掌子面的大小、长度不相同、形状也不相同，有时是隧道整个横截面，有时只有隧道整个横截面的四分之一。

隧道施工往往多段同时推移，刚开始编录可能并不直接连续，经过一段时间后可以最终连接起来，编录段主要是考虑最终能连接到一起的连续剖面可以使用同一个编号，定义编录段是经编录后能形成连续剖面的一段隧道。

许多人误认为隧道内地质素描或隧道洞内地质调绘就是隧道地质编录的全部，实际不是，隧道地质编录是对隧道施工中揭露的岩体进行混凝土喷射等覆盖性支护前，对岩体、矿体、流体、土体等进行地质编录、摄影、照相、采样，从而获得基础地质信息。不包括盾构开挖的隧道，因为即时支护不留出可以编录的时间；如果隧道仅揭露土体，那么能获得的地质信息有限，唯有揭露岩体的隧道才是编录的重点，不局限于工程地质、水文地质特征，故完全有必要对隧道地质编录作一个定义，以免概念模糊。隧道地质编录是指对隧道施工中揭露的岩体进行混凝土喷射等覆盖性支护前，对岩体、矿体、流体、土体等进行地质编录、摄影、照相、采样，从而获得基础地质信息。

原始地质编录采用《地球科学大辞典》的定义。

地质现象不仅指人工开挖后形成隧道剖面地质信息，还包括标本、样品所反映的地质信息，不仅指不借助仪器肉眼能观察到的宏观信息，还指通过仪器才能观测的微观信息。因此，地质现象指隧道中的标本、样品等及隧道揭露过程所反映的宏观和微观自然地质信息的总和。

（2）规程“4  地质编录综合技术要求”中的目的任务、各项基本原则、是参照以往湖南省重大线状工程隧道地质编录实例概括整理确定。原始地质编录的基本内容参照DZ/T 0078综合确定。现场编录不仅是野外直接观察取得的地质信息，还增加了物化探等工作直接取得，并结合取样分析、试验鉴定和其他相应工作。原始地质编录的基本要求参照DZ/T 0078，主要差别是增加了连续性要求。工具、量具及设备和材料是参照以往湖南省重大线状工程隧道地质编录实例概括整理确定，特别是隧道内的光线往往不足，对照明设备、成像设备提出了要求。同时，隧道有可能揭遇高瓦斯、或煤与瓦斯突出的地层，安全问题要求设备应具有防爆性。隧道掘进一次通常小于5m。编录长度小于5m时，使用铝合金塔尺测量。因为塔尺在刻度上数字比较大，在成像之后能够在计算机中直接读数，通过照片就能够明确地知道每次编录的长度，而且变形小，是良好的参照物。编录长度大于5m时，使用测绳测量。因为塔尺大于5m时，由于重力作用尺的中部下坠较大，同时比较重，使用不方便。各地质要素与塔尺（测绳）的上、下位置使用钢卷尺等进行测量。野外地质素描图成图后应进行矢量化。必要时可采用手持光谱分析仪、放射性检测仪、瓦斯检测仪等进行检测并记录结果。

（3）规程“5  地质编录用语、代号及编号”：是根据DZ/T 0078和参照以往湖南省重大线状工程隧道地质编录实例综合确定的。第1个字母代表隧道名称，取隧道工程名称的第一个汉字拼音的首字母。当不同隧道工程名称存在字母重复则以里程从小到大为顺序，里程小的隧道取第一个汉字拼音的首字母，里程大的取第二个汉字拼音的首字母，以此类推。第二个字母代表隧道口位置，进口方向为J，出口段为C；若有明洞，明洞往进口方向开挖为M，往出口方向开挖为N；采用1个斜井或横洞开挖进入隧道主洞，往进口方向开挖为X，往出口方向开挖为V；当一条隧道有多个斜井或明洞开挖进入隧道主洞的，第2个字母改为数字表示，以隧道进口到出口为顺序，用1、2……表示斜井或明洞的序号。

例如：

线状工程从小里程到大里程方向顺序为古丈隧道、古阳隧道、天硚山隧道，编录段的编号第一个字母分别为G、Y、T。古丈隧道分别从进、出口位置同时开挖，编录的都是东壁的，进、出口编录段编号分别为GJE、GCE。古阳隧道除从进、出口位置同时开挖外，中间还设了一个横洞，进入隧道主洞后，分别向进、出口方向开挖，编录的都是西壁，横洞往进、出口方向的编录段编号分别为YXW、YVW。

同样是标本，并不是简单的取第一、二个汉字的拼音首母组成。为避免误解，标本编号、样品编号一一例举也是跟DZ/T 0078中规定的一致。

（4）规程“6  隧道帮壁及掌子面编录”

①首选壁及绘图方向依据参照DZ/T 0078及以往湖南省重大线状工程隧道地质编录实例综合确定的。考虑到使剖面素描图跟绘图习惯一致，都是从左到右。一个极端的情况是线状工程是直的，且东西向，正好编录从左边至右边。面对的方向不同，左右也不相同，为了图最后能接到一起，保证编录的是同一个壁，规定了起点、终点，统一了判断。事实上线状工程往往不是简单的直线，中间会有弯曲，如果只是简单地规定编录北壁，有可能到了线状工程一开始是北壁，到了某一段弯曲了，北壁反过来成了南壁。隧道内的情况瞬息万变，有些编录段岩体坚固，如灰岩、花岗岩地段，施工方一次掘进可以有5m；有的只有1m，如泥岩破碎带；而编录人员只能等施工方通知，多次掘进后等到了施工方的通知，一次编录完成的情况也时有发生。为了保证编录质量，考虑每次隧道内编录时间较短，光线不足、安全风险多，剖面太长有可能急于完成编录而不够仔细，10m之内应编录一次。

②掌子面的选择依据以往湖南省重大线状工程隧道地质编录实例概括整理确定的。

③基点基线的设置依据以往湖南省重大线状工程隧道地质编录实例概括整理确定的。隧道工程有专业的施工队伍，有专业的测量人员，测量数据准确。编录人员也能够自己携带仪器测量，只是隧道内作业时间有限，时间上跟施工方的测量人员有冲突，不利于开展测量工作。另外，测量时每次需要制作测点，而隧道每次开挖后会进行数次的支护，测点难以保存，给测量人员造成困难。

④测量方位角、坡度角及长度校准依据以往湖南省重大线状工程隧道地质编录实例概括整理确定的。在实际编录过程中，隧道的方位、坡度变化很小，在1~10m的长度范围内，罗盘基本无法检出变化。由于钢材在工程中的应用，有时对罗盘会产生影响。利用隧道施工设计图，在方位、坡度累计变化1度之处校准是个可以参考的方法。

⑤地层分层：依据DZ/T 0078以往湖南省重大线状工程隧道地质编录实例综合确定的。在分层确认的基础上，对隧道两壁及掌子面上基岩出露的各种岩性、矿体、断层等界线，在现场用醒目的、有度量作用的工具作参照物（如塔尺等），应顺序摄影及照相，便于投影作图和记录。

⑥地质描述：帮壁素描、掌子面素描以往湖南省重大线状工程隧道地质编录实例概括整理确定的。素描是野外进行的，按自然形态色绘，记录下一些重要的投影数据，到室内再进行规则法绘图。地质描述内容参照DZ/T 0078确定，首先详细要求了基础地质的内容，其他矿产地质、水文地质、工程地质、环境地质在基础地质的内容上补充。矿产地质突出矿层、矿石、矿化带、蚀变带；应单独描述特殊矿层如煤层、沥青层、石膏层、石盐层、含黄铁矿层、油气富含层等的特征，有害气体及放射性危害源存在情况，易自燃矿物的组合及分布情况。拟编录隧道收集的区域、矿区资料记载有放射性异常或勘查的钻孔测井显示有放射性异常，或编录过程中发现放射性异常，对异常层段应进行放射性检测，并系统记录。水文地质中水源分类按《地下水资源分类分级标准》（GB 15218）要求；工程地质中参考Q/CR 9217-2015规定的“溶洞”细化为“天然洞穴”，“人为坑洞”；考虑道路施工中会遇到的特殊土体，增加了描述“粘性土”“膨胀土”“泥石流”的要求；环境地质则主要观测一些有毒、有害物质。

⑦记录：参照往湖南省重大线状工程隧道地质编录实例确定。主要是扩大了DZ/T 0078地质描述的记录内容。

⑧摄像和照相：根据以往湖南省重大线状工程隧道地质编录实例概括整理确定的。隧道拍摄距离与成像高度密切相关，拍高一点，就要站得远一些，站得远了灯光又足；同时隧道中的工作台架又限制了可以移动的空间。一般只有2m的物距，相机只能拍摄从隧道底面往上约2m的高度。

（5）规程“7  绘图”

参照以往湖南省重大线状工程隧道地质编录实例概括整理确定的。隧道素描图采用理想化规则矩形法素描投影，两壁斜高为3m，壁与底面的夹角为90°。隧道底部行车，不清扫无法编录底部；受光线昏暗影响，人眼对隧道顶部高于3m部分观察不清，故只要求编录隧道底部向上斜高为3m以内的部分，同时也不要求编录隧道顶部。详细描述了不同地质情况下首选壁的对接方法。

（6）规程“8  采样与布样”：根据以往湖南省重大线状工程隧道地质编录实例及其他相关规范概括整理确定的。①标本采集是隧道地质编录工作中最重要的工作之一，根据以往湖南省重大线状工程隧道地质编录实例概括整理确定的。特大标本的规格考虑了2～3个人能抬得起的标本重量。大标本考虑了今后可能需要截取，规格小了不够用，太大了又不利于从掌子面人力搬运到几百米外的汽车上。特大标本、大标本是试点项目中湖南省自然资源厅要求的内容。小标本是为了更好地复原隧道地质情况、发挥编录的更大效果，同时又不增加编录人员太多负担而考虑增加的。②岩矿鉴定样标本采集根据以往湖南省重大线状工程隧道地质编录实例概括整理确定的。③化学（光谱）分析样采集要求根据以往湖南省重大线状工程隧道地质编录实例并参照了DZ/T 0078概括整理确定的。考虑岩体、矿体有坚硬、软弱之外，隧道内又不利于开始刻槽工作，因此规定了连续敲块法、拣块法。④煤层、炭质泥岩、石煤、炭质页（板）岩都属于较松软的岩（矿）层，都可能含有气体，也可能易于自燃，有很多共性，因此放在一起。自燃倾向性分析样根据以往湖南省重大线状工程隧道地质编录实例并参照了《煤层煤样采取方法》（GB/T482-2008）、《煤尘爆炸性鉴定规范》(AQ1045-2007)、《煤自燃倾向性色谱吸氧鉴定法》(GB/T 20104-2006)的要求概括整理确定的。⑤有害气体成分分析样根据以往湖南省重大线状工程隧道地质编录实例并参照《地勘时期煤层瓦斯含量测定方法》（GB/T 23249-2009）、《地热资源地质勘查规范》（GB/T 11615-2010）的要求概括整理确定的。⑥ 有害固体组分分析样根据以往湖南省重大线状工程隧道地质编录实例并参照EJ／T983、GB/T 11615、《膨胀土地区建筑技术规范》（GB 50112）的要求概括整理确定的。⑦水样采集要求根据以往湖南省重大线状工程隧道地质编录实例并参照DZ/T0064.02的要求概括整理确定的。⑧标本的登记、包装要求根据以往湖南省重大线状工程隧道地质编录实例概括整理确定的。

取样密度视地层划分的需要和岩层孢料含量和分布情况而定，一般逐层采样。含孢粉多的地韧劲，地层厚度小、岩性变化大时，样品应加密，反之则放稀。需详细划分地层到“阶”时，如岩层厚度大、岩性、岩相变化小，采样间距一般为5m～10m，如岩层厚度薄、岩性、岩相变化大，采样间距一般为2m～5m；样品重量一般为200g左右，震旦系砂岩、硅质岩及碳酸岩类以500g～600g为宜。时代较新的泥炭和烟煤样品不少于100g。

分析与测试”：规定了检测的内容。参考《土壤环境质量农用土壤污染风险管控标准》（GB15618）当土壤中砷≥25ppm、汞≥0.5ppm、铅≥70ppm、镉≥0.3ppm、铬≥150ppm、铜≥50ppm、镍≥60ppm、锌≥200ppm时，土壤定性为污染，那么当隧道编录发现岩层中这些元素超过以上限值时，也应考虑隧道附近土壤是否造成污染。当有明确信息显示隧道存在放射性元素含量富集异常时，应选物探方法进行测量编录，一般用伽马法，当矿石中含有钍时，应用伽马能谱法。天然放射性核素镭-226、钍-232和钾-40的放射性比活度取样符合GB 6566的要求。

（7）规程“9  原始地质记录和综合整理”：内容是参照DZ/T 0078及以往湖南省重大线状工程隧道地质编录实例概括整理确定的。野外记录本、基点基线记录表、原始地质编录表、野外原始图件填写是否全、合格、规范。标本在入库之前是否保存措施得当。

（8）规程“10 质量检查与验收” 野外实地抽查资料的准确性和质量要求是根据以往湖南省重大线状工程隧道地质编录实例概括整理确定的。考虑隧道施工的程序，无法在施工完成后对隧道地质编录进行再次检查，因而将项目组互检之外项目承担单位、监督单位的抽查作为评价野外工作质量的标准之一。

矿产地质编录中要求互检率达100%，考虑到一个编录小组最多承担2条隧道的编录工作，小组之间的驻地通常比较远，交通又不便利。实地编录的时间每次只有1小时，结合编录时间不固定，不能自主决定，而且每天都会有工作量，5%的互检率能达到至少每个月都会互检1~2次，能够有效监督和提醒。隧道施工的周期一般2~3年，项目承担单位或上级管理部门抽查10次，能保证每年抽查2~3次，能够有效把握编录质量。

（9）规程“11  成果提交”：根据以往湖南省重大线状工程隧道地质编录实例概括整理确定的。隧道长短不一，有时10km，有时不到1km，因此隧道剖面图的比例尺不便硬性统一规定。

（10）附录A

编号代号中隧道编录段编号、基点编号、摄像和照相编号方法是根据以往湖南省重大线状工程隧道地质编录实例概括整理确定的。标本代号、样品代号是参照DZ/T 0078确定的。

（11）附录B

隧道工程基点基线主要收集隧道工程设计或施工方对隧道进、出口的测量坐标及对应的里程，记录表参照DZ/T 0078及以往湖南省重大线状工程隧道地质编录实例概括整理确定的。

（12）附录C

影像记录与固体矿产勘查类似，参照DZ/T 0078及结合以往湖南省重大线状工程隧道地质编录实例概括整理确定的。将“记录形式”“数码图像文件”合并为“数码图像文件名称（）”括号中填写记录形式的文件类型。重大线状工程隧道地质编录的记录地点每天都在变化“记录地点”改为“导线号”“隧道位置”能更准确地表达位置信息。镜头方向对成像影响很大，新增了“镜头方向”。“距离”易引起误解，改为“物距”。为承载更多的信息“地质意义”改为“代表性内容及地质意义”。

（13）附录D

不同情形下的绘图方法是根据沉积岩地段的不同情形来编制的。能确定产状的变质岩参照沉积岩段的绘图方法确定，火成岩、无法确定产状的砾岩、变质岩，因无法确定素描图的拼接位置，可简单处理。

例如：

两个台阶同时编录时，下台阶绘图至上台阶起点处。首选壁悬空无法编录和作图，直接编录当次同一水平上的另一壁，直至首选壁可以再次编录。

（14）附录E

隧道工程采、送样单包括隧道工程采、送样登记表、内检样送样及分析内容表、外检样送样分析内容表。参照DZ/T 0078和湖南省地质调查院测试中心的送样要求确定。

（15）附录F

原始地质编录表与固体矿产勘查类似，参照DZ/T 0078确定。因编录起点、终点往往跟工程起点、终点不一致，故增加了编录起点、终点坐标的记录要求，岩层产状中分列了4列用于记录对应内容。

（15）附录G

标本登记表参照DZ/T 0078及以往湖南省重大线状工程隧道地质编录实例概括综合确定的。因标本登记表是对应最终的标本名称，故将“野外定名”改为“标本鉴定名称”。标本数量多，一般装定成一册以上，故增加一列“对应照片集编号及页码”。

（15）附录H

隧道综合编录表参照及《湖南省固体矿产勘查原始地质编录细则（试行）》及以往湖南省重大线状工程隧道地质编录实例概括综合确定的。因隧道编录并非取芯钻进，故删除“分层岩心长”一列。因样品（标本）采集是隧道编录的主要工作，样品数量多，作一列摆放排版效果不佳，每分层均对应将这一项内容置为一行， 紧靠对应分层之下。

（16）附录I

成果报告目录根据以往湖南省重大线状工程隧道地质编录实例概括确定的。

- 四、采标和相关标准的协调借鉴

国内重大线状工程隧道地质编录规程未见全行业统一制订的先例，铁路、公路、水利水电工程制定的隧道超前地质预报技术规程只要针对工程地质、水文地质，《固体矿产勘查原始地质编录规程》只针对专门为矿产服务的坑道，这些文件均只具有参阅作用，但是又不能完全照搬。同时，在国内针对重大线状工程的综合性隧道地质编录尚未统一形成系统的规范和标准。

湖南省煤炭地质勘查院在隧道地质编录方面做了大量的工作，2015-2020年承担了湖南省自然资源厅的两条新建铁路隧道地质编录，即：“湖南省怀化—邵阳—衡阳铁路重大工程地质编录”、“张家界-吉首-怀化铁路重大工程地质编录”，具有良好的基础。对本次项目的开展，其可发挥自身优势，依托正在实施的“张家界-吉首-怀化铁路重大工程地质编录”，开展重大工程地质编录研究工作。在规程的编写规程中充分注意了与有关部门（地矿、铁路、公路、水利水电等）的协调，并无冲突和矛盾。

- 五、与现行法律、法规和标准的关系

通过本文件的引用而构成本文件必不可少的条款，其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- 六、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议《规程》以地颁推荐性标准的形式发布实施。同时本规程应通过标准化工作程序适时升级为行业标准。

- 七、贯彻标准的要求和措施建议

本规程颁布后，建议开展2—3期宣传培训班，并在省质监局规定的期刊上分期连续刊登。

- 八、其他应予说明的事项

在本标准的调研和编写过程中，得到了湖南省地质院和部分业内知名专家和地质勘查一线的技术人员提出了许多宝贵意见和建议，对标准的编写和完善起到重要作用。

本标准送审稿中可能仍然存在不妥之处，请各位专家不吝赐教，对规程进一步完善，形成高质量的报批稿。

# 参考文献

- [1] GB/T 1.1-2020 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则。

- [2] GB/T 1.1-2020 标准化工作导则 第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法。

- [3] GB/T 20000.1-2014 标准化工作指南 第1部分：标准化和相关活动的通用术语

- [4] GB 15218-1994  地下水资源分类分级标准

- [5] GB/T 958-2015  区域地质图图例

- [6] GB/T 12329-1990  岩溶地质术语

- [7] GB/T 14157-1993  水文地质术语

- [8] GB/T 14496-1993  地球化学勘查术语

- [9] GB/T 14498-1993  工程地质术语

- [10] GB/T 17412-1998  岩石分类和命名方案

- [11] GB/T 18341-2001  地质矿产勘查测量规范

- [12] GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量

- [13] GB/T 23249-2009地勘时期煤层瓦斯含量测定方法

- [14] GB/T 11615-2010地热资源地质勘查规范

- [15] GB 50112-2013膨胀土地区建筑技术规范

- [16] GB/T482-2008煤层煤样采取方法

- [17] GB/T 20104-2006煤自燃倾向性色谱吸氧鉴定法

- [18] GB15618-2018土壤环境质量标准

- [19] DZ/T 0064-1993  地下水质检验方法

- [20] DZ/T 0078-2015  固体矿产勘查原始地质编录规程

- [21] DZ/T 0079-2015  固体矿产地质资料综合整理、综合研究规定

- [22] DZ/T 0130-2018  地质矿产实验室测试质量管理规范

- [23] DZ/T 0179-1997  地质图用色标准及用色原则（1：50000）

- [24] DZ/T 0002-1997  含煤岩系钻孔岩芯描述标准

- [25] EJ/T 865-1994铀矿探矿工程地质物探原始编录规范

- [26] EJ/T 983—2012铀矿取样规程

- [27] EJ 349.1～349.4-1988岩石中微量铀、钍分析方法

- [28] MT 171-1987岩石膨胀率测定方法

- [29] MT 172-1987岩石膨胀应力测定方法

- [30] AQ1045-2007煤尘爆炸性鉴定规范

- [31] HJ 840-2017环境样品中微量轴的分析方法

- [32] TB 10003-2016  铁路隧道设计规范

- [33] JTG 3370.1-2018  公路隧道设计规范 第一册 土建工程

- [34] SL 313-2004  水利水电工程施工地质勘察规程

- [35] Q/CR 9217-2015  铁路隧道超前地质预报技术规程

- [36] 湖南省固体矿产勘查原始地质编录细则（试行）

- [37] 湖南省怀化-邵阳-衡阳铁路重大工程隧道地质编录成果报告

- [38] 黔张常铁路（ 湖南段）重大工程地质编录成果报告

- [39] 湖南省张家界-吉首-怀化铁路重大工程隧道地质编录综合成果报告

# 附件1：规程征求意见汇总处理表

规程项目名称：《重大线状工程隧道地质编录规程》           承办人：莫佳峰  郭经纬       共23页           第  1  页

负责编制单位：湖南省煤炭地质勘查院                         电话：0731- 85648632        填表日期：  2020年11月10日

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 姓名 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 目次 | 删除三级目次 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 姚洪锡 | 采纳 |  |
| 2 | 前言 | 归口建议改为省质监局 | 湖南省地质院 | 曹爱军 | 未采纳 |  |
| 3 | 引言 | “公里”改“km” | 湖南省地质院 | 符巩固 | 采纳 |  |
| 4 |  | 应将本规程内容局限在省范围内 | 湖南省自然资源事务中心 | 周厚祥 | 采纳 |  |
| 5 |  | 引言建议取消 | 湖南省地质院 | 曹爱军 | 未采纳 |  |
| 6 |  | 引言的内容应言简意赅，重点说明编制该标准的原因、标准技术内容的特殊信息或说明，以及以后便于意见反馈的联系方式，便于下次修订参考。 | 广西交通设计集团有限公司 | 刘先林 | 部分采纳，挂网公开征求意见时会有联系方式，故未在此提及。 |  |

附件1：规程征求意见汇总处理表

规程项目名称：《重大线状工程隧道地质编录规程》           承办人：莫佳峰  郭经纬       共23页           第  2  页

负责编制单位：湖南省煤炭地质勘查院                         电话：0731- 85648632        填表日期：  2020年11月10日

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 姓名 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 引言 | “国家建设”修改为“国家基础设施建设”。 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 李靖 | 采纳 |  |
| 8 |  | “过去未关注这些剖面的重要性，也未挖掘其价值。”，修改为“过去参建各方重点关注工程的建设价值，未进一步挖掘其它方面，如基础地质、矿产地质等宝贵价值。” | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 李靖 | 采纳 |  |
| 9 |  | 引言是标准的一个可选的资料性概述要素。建议：将"未来5年…..，40项重大水利工程将开工建设”去掉。按照为什么要编制标准和标准的总体技术要求是什么来编写“引言” | 湖南省国土资源规划院 | 唐卫国 | 采纳 |  |
| 10 | 1、范围 | 本标准应改为本规程，其他内容个别词应修改 | 湖南省自然资源事务中心 | 周厚祥 | 采纳 |  |
| 11 |  | 范围建议进行修改 | 湖南省地质院 | 曹爱军 | 采纳 |  |
| 12 |  | “本标准”要改为“本文件”，该段文字还要精炼。第二自然段中的“内容包括...可删除”直接说明：“本文件适用于湖南省重大线状工程隧道地质编录。”即可。 | 湖南省核工业地质局303大队 | 魏元泵 | 采纳 |  |

附件1：规程征求意见汇总处理表

规程项目名称：《重大线状工程隧道地质编录规程》           承办人：莫佳峰  郭经纬       共23页           第  3  页

负责编制单位：湖南省煤炭地质勘查院                         电话：0731- 85648632        填表日期：  2020年11月10日

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 姓名 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1、范围 | 第一段表述太繁琐，只需列出主要技术内容和规定，“范围、规范性引用文件、术语与定义”等不必列出。第二段应表述本标准的适用范围，因隧道通常分为交通隧道、水利隧道、电缆隧道、市政隧道、矿山隧道、军事隧道，本标准只适用于前四种，建议写明。 | 湖南省国土资源规划院 | 唐卫国 | 部分采纳,采纳了一些隧道,矿山隧道已有适用规范,军事隧道一般属于机密. |  |
| 14 |  | 删除“地质编录的范围、规范性引用文件、术语与定义”，该部分属规范必须交代的内容，不需赘述；“标本采样、分析采样”合并为“采样”，与目次保持一致。 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 姚洪锡 | 采纳 |  |
| 15 | 2、规范性引用文件 | 隧道施工地质编录规范与本规程无关联，应删除， | 湖南省地质院 | 黎光明 | 采纳 |  |
| 16 |  | “JTG D70公路隧道设计规范”应改为“JTG 3370.1公路隧道设计规范 第一册 土建工程” | 广西交通设计集团有限公司 | 唐正辉 | 采纳 |  |
| 17 |  | 规范性引用文件中的标准排序应按序号从小到大排序。最后一项是企业标准吗？如果不是，应排在前面一些，行业标准应按首字母排序 | 湖南省市场监督管理局 | 刘红 | 采纳 |  |
| 18 |  | HJ 840-2017“轴”应该改为“铀”。 | 湖南省核工业地质局303大队 | 魏元泵 | 采纳 |  |

附件1：规程征求意见汇总处理表

规程项目名称：《重大线状工程隧道地质编录规程》           承办人：莫佳峰  郭经纬       共23页           第 4  页

负责编制单位：湖南省煤炭地质勘查院                         电话：0731- 85648632        填表日期：  2020年11月10日

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 姓名 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 2、规范性引用文件 | 罗列太多了，建议只保留与本标准密切相关的主要文件，各类术语等普适性文件应删掉。 | 湖南省国土资源规划院 | 唐卫国 | 采纳 |  |
|  | 3、术语与定义 |  |  |  |  |  |
| 20 | 3 | 术语与定义的格式需注意符合GB/T1.1-2000的要求。 | 湖南省市场监督管理局 | 刘红 | 采纳 |  |
| 21 | 3 | “GB/T20000.1界定的以及”可以删去。术语与定义均值得商榷。“原始地质编录、掌子面”等术语和定义建议借鉴《地质辞典》 | 湖南省国土资源规划院 | 唐卫国 | 采纳 |  |
| 22 | 3.1 | 隧道不要解释定义，只保留地质编录的解释即可 | 湖南省地质院 | 蒋年生 | 采纳 |  |
| 23 | 3.1 | “隧道地质编录”定义要严谨，后面的“主要包括...”可以删除。 | 湖南省核工业地质局303大队 | 魏元泵 | 采纳 |  |
| 24 | 3.2 | “原始地质编录”要根据隧道地质编录要重新定义：建议为“利用隧道编录专用工具和现代科技手段直接获取有关图件、影像、数据、文字记录等原始资料的过程。” | 湖南省核工业地质局303大队 | 魏元泵 | 采纳,并明确了工具和手段 |  |

附件1：规程征求意见汇总处理表

规程项目名称：《重大线状工程隧道地质编录规程》           承办人：莫佳峰  郭经纬       共23页           第  5  页

负责编制单位：湖南省煤炭地质勘查院                         电话：0731- 85648632        填表日期：  2020年11月10日

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 姓名 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 3.3 | “陆地上”改“非即时封闭” | 湖南省地质院 | 符巩固 | 采纳 |  |
| 26 | 3.3 | 什么是“重大工程”解释不清，10km以上无依据。索道，管线等能否形成大断面？与后面编录要求不对等。 | 湖南省地质院 | 蒋年生 | 采纳,线状工程长度太小不利于筛选有编录意义的隧道. |  |
| 27 | 3.3 | 3.3 10km以上 改为整个工程全长一般应在10km以上，就有特殊地学意义地段的工程全长可小于10km。 | 湖南省地质院 | 张敏 | 采纳 |  |
| 28 | 3.4 | “岩心”易让人误解为钻探探取的，建议删除 | 湖南省地质院 | 符巩固 | 采纳 |  |
| 29 | 3.5 | 信息记录手段定义中“音像”改“影像”，其他地方对应修改。 | 湖南省地质院 | 符巩固 | 采纳 |  |
| 30 | 3.5 | 存储介质是载体，与定义不符，建议删除。 | 湖南省地质院 | 符巩固 | 采纳 |  |
| 31 | 3.5 | “信息记录手段”可以不要，要么要根据隧道地质编录严谨定义。 | 湖南省核工业地质局303大队 | 魏元泵 | 采纳 |  |
| 32 | 3.6 | 掌子面 建议改为开挖隧道过程中揭露出的地质的横截面。 | 湖南省地质院 | 张敏 | 未采纳,借鉴《地质辞典》中的定义. |  |

附件1：规程征求意见汇总处理表

规程项目名称：《重大线状工程隧道地质编录规程》           承办人：莫佳峰  郭经纬       共23页           第  6  页

负责编制单位：湖南省煤炭地质勘查院                         电话：0731- 85648632        填表日期：  2020年11月10日

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 姓名 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 3.7 | 可增加几个在正文中出现的新名词。 | 湖南省核工业地质局303大队 | 魏元泵 | 采纳 |  |
|  | 4、地质编录综合技术要求 |  |  |  |  |  |
| 34 | 4.1 | 目的任务太过局限，分析“总结地质构造…..”应包括水工环；编录“应及时反馈作业过程中，现场有好的建议，指导业主建设；今后应在隧道维护、抢险、防灾以及其他科学研究”。 | 湖南省地质院 | 蒋年生 | 采纳 |  |
| 35 | 4.1 | 修改为“隧道地质编录的目的任务是……” | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 姚洪锡 | 采纳 |  |
| 36 | 4.1 | “从而获得地表或钻孔难以见及的地质信息，”修改为“从而获得地表或钻孔难以获取的地质信息” | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 李靖 | 未采纳,直接删除了. |  |
| 37 | 4.1 | 目的任务可精简，修改建议见标注。 | 湖南省国土资源规划院 | 唐卫国 | 采纳 |  |
| 38 | 4.2 | 连续性中负地形易让人误解，换个表达方式，如悬空 | 湖南省地质院 | 符巩固 | 采纳 |  |

附件1：规程征求意见汇总处理表

规程项目名称：《重大线状工程隧道地质编录规程》           承办人：莫佳峰  郭经纬       共23页           第  7  页

负责编制单位：湖南省煤炭地质勘查院                         电话：0731- 85648632        填表日期：  2020年11月10日

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 姓名 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 4.2 | 基本原则中：1、本条及以后相关条款中均应考虑水工环地质方面的要求。2、不必分为三类分开归纳，3、优先原则中深大断裂不要，建议改为重要断裂 | 湖南省自然资源事务中心 | 周厚祥 | 采纳 |  |
| 40 | 4.2 | 基本原则修改为 技术要求 其他下同 | 湖南省地质院 | 黎光明 | 未采纳 |  |
| 41 | 4.2.1 | 只限于存在地质争议…”太过局限，凡有地质研究意义，穿过较多地质现象都应编录 | 湖南省地质院 | 蒋年生 | 采纳 |  |
| 42 | 4.2.1 | 本原则只限于存在地质争议，有代表性的地段。能否考虑地质条件极其复杂的地段 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 李靖 | 采纳 |  |
| 43 | 4.2.1 | 此款中“地质超前预报”是指什么？“只限于存在地质争议，有代表性的地段”操作时不好把握 | 湖南省国土资源规划院 | 唐卫国 | 采纳 |  |
| 44 | 4.2.1.1 | 如何把握“学术上有争议地段”？“物探多解地段”是指工程施工前必须进行物探且有多解？如何保证“编录后可形成较明确的观点”？如何编录后仍不能形成较明确的观点怎么办 | 湖南省国土资源规划院 | 唐卫国 | 采纳 |  |
| 45 | 4.2.1.1 | “ 4.2.2.1剖析原则”与“4.2.3.2的客观原则”是何关系 | 湖南省国土资源规划院 | 唐卫国 | 采纳,已经删除 |  |

附件1：规程征求意见汇总处理表

规程项目名称：《重大线状工程隧道地质编录规程》           承办人：莫佳峰  郭经纬       共23页           第  8  页

负责编制单位：湖南省煤炭地质勘查院                         电话：0731- 85648632        填表日期：  2020年11月10日

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 姓名 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 4.2.1.1 | 释疑原则中 改为 "确定找矿方向…" | 湖南省地质院 | 张敏 | 采纳 |  |
| 47 | 4.2.1.2 | 此条原则与4.2.1选择隧道的基本原则如何排序 | 湖南省国土资源规划院 | 唐卫国 | 采纳,已经删除 |  |
| 48 | 4.2.1.3 | 较大经济条件费解，修改为当前的技术手段 | 湖南省地质院 | 黎光明 | 采纳 |  |
| 49 | 4.2.1.3 | 价值原则此条不易理解，应进行修改 | 湖南省国土资源规划院 | 唐卫国 | 采纳,已经删除 |  |
| 50 | 4.2.2.3 | 完整原则中围岩指什么？请明确后完善。 | 湖南省地质院 | 符巩固 | 采纳 |  |
| 51 | 4.2.2.2 | 经济原则在此处不好理解，是指与原情况与设计有较大变化就不在编录？因及时调整工作方法、工作思路是指什么 | 湖南省国土资源规划院 | 唐卫国 | 采纳 |  |
| 52 | 4.2.3 | “编制成果报告的基本原则”首先应该明确什么成果报告？报告名称如何确定，是《地质编录报告》还是地质报告？或是《工作总结报告》 | 湖南省国土资源规划院 | 唐卫国 | 采纳 |  |

附件1：规程征求意见汇总处理表

规程项目名称：《重大线状工程隧道地质编录规程》           承办人：莫佳峰  郭经纬       共23页           第  9  页

负责编制单位：湖南省煤炭地质勘查院                         电话：0731- 85648632        填表日期：  2020年11月10日

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 姓名 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 4.2.3.2 | “对比原则”似乎不太准确。“4.2.3.2 客观原则”与“4.2.2.1 剖析原则”是何关系 | 湖南省国土资源规划院 | 唐卫国 | 采纳,已经删除 |  |
| 54 | 4.3、4.3.1 | 基本内容中不仅有现在编录的内容，要有结合后面的内容补充 | 湖南省地质院 | 黎光明 | 采纳 |  |
| 55 | 4.3.1、4.3.2 | 内容应该提要求，而不宜采用名词解释的口吻 | 广西交通设计集团有限公司 | 唐正辉 | 采纳 |  |
| 56 | 4.3.2 | 整理不具有专业性，修改为质量验收 | 湖南省地质院 | 黎光明 | 未采纳 |  |
| 57 | 4.5 | 是否都需要采用防爆设备？应根据隧道是否有爆炸性确定，不可一律采用防爆。安全帽的要求不属于技术要求，否则是否包括水鞋。 | 湖南省地质院 | 蒋年生 | 采纳 |  |
| 58 | 4.5 | 标题与下面分述的4.5.1-4.5.11不契合，列几样常用的主要工具，后面写作用 | 湖南省地质院 | 黎光明 | 未采纳 |  |
| 59 | 4.5 | 可以用表格形式表达内容。 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 李靖 | 未采纳 |  |

附件1：规程征求意见汇总处理表

规程项目名称：《重大线状工程隧道地质编录规程》           承办人：莫佳峰  郭经纬       共23页           第  10  页

负责编制单位：湖南省煤炭地质勘查院                         电话：0731- 85648632        填表日期：  2020年11月10日

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 姓名 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 4.5.1 | 成像时分辨率应改为成像分辨率。另外，分辨率单位应为dpi或ppi，而不是像素；照度单位亦有误 | 广西交通设计集团有限公司 | 唐正辉 | 采纳 |  |
| 61 | 4.5.4 | 没必要保留 | 湖南省地质院 | 蒋年生 | 未采纳 |  |
| 62 | 4.5.8 | 删除"最新版没必要"字样 | 湖南省地质院 | 蒋年生 | 采纳 |  |
| 63 | 4.5.9 | 删掉 | 湖南省地质院 | 蒋年生 | 采纳 |  |
| 64 | 4.5.11 | 量具要定期检验，没必要 | 湖南省自然资源事务中心 | 周厚祥 | 采纳 |  |
| 65 | 4.7 | 采取率易与钻孔采取率混淆，建议换种表标方式。 | 湖南省地质院 | 符巩固 | 采纳 |  |
| 66 | 4.7 | 检查要求难做到，可要求遇重大地质问题或工程施工至少检查2-3次以上。 | 湖南省地质院 | 蒋年生 | 采纳 |  |
| 67 | 4.7 | “标本的采取率”是指什么？ | 湖南省国土资源规划院 | 唐卫国 | 采纳,修改为采取量,并定义. |  |
| 68 | 4.8 | 标题中修改一次不妥，应为审核或检查 | 湖南省地质院 | 黎光明 | 采纳 |  |

附件1：规程征求意见汇总处理表

规程项目名称：《重大线状工程隧道地质编录规程》           承办人：莫佳峰  郭经纬       共23页           第  11  页

负责编制单位：湖南省煤炭地质勘查院                         电话：0731- 85648632        填表日期：  2020年11月10日

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 姓名 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5、地质编录用语、代号及编号 |  |  |  |  |  |
| 69 | 5.2 | 内容太多，只提几个编录要求即可，难执行的作为附录或删除 | 湖南省地质院 | 黎光明 | 未采纳 |  |
| 70 | 5.2.1 | 命名应加“重大工程”的名称 | 湖南省地质院 | 蒋年生 | 采纳 |  |
| 71 | 5.2.1 | “北壁为N，。”应删除“，”。 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 李靖 | 采纳 |  |
| 72 | 5.2.1 | “编录段编号”是否是目前已经约定成俗的，感觉并不直观。 | 湖南省国土资源规划院 | 唐卫国 | 未采纳 |  |
| 73 | 5.2.2、5.2.3 | “其他标本号”和样品编号不必一一列出。 | 湖南省国土资源规划院 | 唐卫国 | 未采纳 |  |

附件1：规程征求意见汇总处理表

规程项目名称：《重大线状工程隧道地质编录规程》           承办人：莫佳峰  郭经纬       共23页           第 12  页

负责编制单位：湖南省煤炭地质勘查院                         电话：0731- 85648632        填表日期：  2020年11月10日

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 姓名 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6、隧道帮壁及掌子面编录 |  |  |  |  |  |
| 74 | 6.1.1 | 东西壁编录北壁，建议改成南壁 | 湖南省地质院 | 曹爱军 | 未采纳 |  |
| 75 | 6.1.1 | 更多见的隧道走向可能是北东向或北西向等，首选壁当如何定？是否约定“除南北向隧道外，均选北壁”？ | 广西交通设计集团有限公司 | 唐正辉 | 采纳,不能简单的选北壁,有的线状工程开始是北壁,在某个弯曲段会变成南壁. |  |
| 76 | 6.1.1 | 遇特殊情况，应描绘顶、底面，如隧道顺走向而岩层（或构造带等）陡倾的情况，顶底面的信息量会更大 | 广西交通设计集团有限公司 | 唐正辉 | 采纳 |  |
| 77 | 6.1.2 | 绘图方向：修改为隧道素描图绘图方向以隧道整体走向为参照，自西向东掘进时，自左向右绘图（包括北西向南东、南西向北东）；隧道整体走向为正南北向，北往南掘进，北侧为左，即 从左向右绘图。 | 湖南省地质调查院 | 孟德保 | 部分采纳,编录方向不同,左右不同. |  |
| 78 | 6.1.2 | 进口与出口的定义可能会产生歧义，建议约定“左西、右东成图”，以符合北向视角习惯 | 广西交通设计集团有限公司 | 唐正辉 | 未采纳,规定了起点、终点进行判断. |  |

附件1：规程征求意见汇总处理表

规程项目名称：《重大线状工程隧道地质编录规程》           承办人：莫佳峰  郭经纬       共23页           第  13  页

负责编制单位：湖南省煤炭地质勘查院                         电话：0731- 85648632        填表日期：  2020年11月10日

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 姓名 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | 6.2 | 次矿化的概念应明确 | 湖南省地质院 | 符巩固 | 采纳，已删除 |  |
| 80 | 6.2 | 火成岩不是地层,举例有误,应更换. | 湖南省地质院 | 符巩固 | 采纳 |  |
| 81 | 6.2 | “供铁路隧道超前地质预报用、”，建议修改为“供隧道超前地质预报用、”便于包含公路隧道的范畴。 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 李靖 | 采纳 |  |
| 82 | 6.3.1 | 应符合《地质矿产勘查测量规范》最新版本，宜修改为应符合《地质矿产勘查测量规范》相关规定。 | 广西交通设计集团有限公司 | 刘先林 | 采纳 |  |
| 83 | 6.3.1 | 当隧道采用台阶法开挖时，建议明确不同台阶基点的链接，如A和B、B与C如何链接。 | 湖南省国土资源规划院 | 唐卫国 | 采纳 |  |
| 84 | 6.4 | “地质挂罗盘”是否笔误？ | 广西交通设计集团有限公司 | 唐正辉 | 采纳，改为矿用挂罗盘 |  |
| 85 | 6.5 | “蚀变或矿化（体）”改为“蚀变体或矿（化）体”，“矿体破坏情况”改为“蚀变体或矿（化）体破坏情况” | 湖南省地质院 | 符巩固 | 采纳 |  |
| 86 | 6.5 | “探孔饼状岩芯”改为“超前预报探孔饼状岩芯”，其他地方对应修改。 | 湖南省地质院 | 符巩固 | 采纳 |  |

附件1：规程征求意见汇总处理表

规程项目名称：《重大线状工程隧道地质编录规程》           承办人：莫佳峰  郭经纬       共23页           第  14  页

负责编制单位：湖南省煤炭地质勘查院                         电话：0731- 85648632        填表日期：  2020年11月10日

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 姓名 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | 6.5 | 应增加地层产状，工程地质，环境地质现象内容 | 湖南省地质院 | 蒋年生 | 采纳 |  |
| 88 | 6.6 | 地层分层中写的过于复杂且内容与分层不对应。修改建议见文本 | 湖南省自然资源事务中心 | 周厚祥 | 采纳 |  |
| 89 | 6.7.1、6.7.2 | 与7.2.1、7.2.2 要有区分。一个要是现场随手素描，要求要简单。后面的室内编制隧道壁掌子面剖面图断面图 | 湖南省地质院 | 黎光明 | 采纳 |  |
| 90 | 6.7.1 | 6.7.1成图四边形的高度3 m，改用隧道实际高度更好 | 广西交通设计集团有限公司 | 唐正辉 | 未采纳，隧道内大于3m高度实际并不能仔细观测得到。 |  |
| 91 | 6.7.2 | 6.7.2掌子面成图形态没必要指定梯形，采用实际断面形态即可 | 广西交通设计集团有限公司 | 唐正辉 | 未采用，掌子面纵向一般高于3m，由于光线问题、无法观测清楚。 |  |
| 92 | 6.7.3 | 与6.5有重复之嫌。观察描述内容应一致的。 | 湖南省地质院 | 蒋年生 | 采纳，删除观察内容，直接规定地质描述内容。 |  |
| 93 | 6.7.3.1 | 矿产地质建议补充矿体描述 | 湖南省地质院 | 曹爱军 | 采纳 |  |

附件1：规程征求意见汇总处理表

规程项目名称：《重大线状工程隧道地质编录规程》           承办人：莫佳峰  郭经纬       共23页           第  15 页

负责编制单位：湖南省煤炭地质勘查院                         电话：0731- 85648632        填表日期：  2020年11月10日

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 姓名 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | 6.7.3.2 | 宜增加岩层厚度及其组合、夹层情况 | 广西交通设计集团有限公司 | 唐正辉 | 采纳，并新增了一节基础地质，统一要求并到其中。 |  |
| 95 | 6.7.3.2-6.7.7.3 | 6.7.3.2-6.7.3.3将节水文地质与工程地质顺序交换，按水工环的顺序 | 广西交通设计集团有限公司 | 刘先林 | 采纳 |  |
| 96 | 6.7.3.4 | “膨胀岩”没有背景值，换表达方式。 | 湖南省地质院 | 符巩固 | 采纳 |  |
| 97 | 6.8 | “矿床特点”改为“矿床特点及产出特征”“岩层产状”改为“岩（矿）层产状”，“岩矿层厚度”改为“岩（矿）层厚度” | 湖南省地质院 | 符巩固 | 部分采纳，直接引用地质描述内容章节。 |  |
| 98 | 6.8 | 隧道名称、编录段起点、终点里程 | 湖南省地质院 | 张敏 | 采纳 |  |
| 99 | 6.9 | 布样与取样逻辑不清晰，内容重复。8.8 样品分析质量监控放在采样中不合适。建议布样、取样、分析与测试及质量控制作为单独一章编写。 | 湖南省地质院 | 张敏 | 采纳，另列为两节编写。 |  |
| 100 | 6.9.1 | 6.9.1 标本样中所称大、中、小标本其规格如何划定的？具体规格是多少？ | 湖南省国土资源规划院 | 唐卫国 | 采纳，另列一节编写。 |  |

附件1：规程征求意见汇总处理表

规程项目名称：《重大线状工程隧道地质编录规程》           承办人：莫佳峰  郭经纬       共23页           第  16  页

负责编制单位：湖南省煤炭地质勘查院                         电话：0731- 85648632        填表日期：  2020年11月10日

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 姓名 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 6.9.1 | 较大标本、大标本、小标本的要求是什么？规格、采样要求、目的 | 湖南省地质院 | 黎光明 | 采纳，另列一节编写。 |  |
| 102 | 6.9.1 | 标本不全，如化石、矿石；6.9.1.5 做不到，应针对重要有规模断层才采样 | 湖南省地质院 | 蒋年生 | 采纳，另列一节编写。 |  |
| 103 | 6.9.1.1 | 何时用四级标题,何时用a)、-、·、等明确后修改。 | 湖南省地质院 | 符巩固 | 采纳，冒号之后用“项” |  |
| 104 | 6.9.1.1 | 沉积岩、变质岩每20m一块，火成岩每50m一块，应是岩性变化不大的情况下。如岩性变化处、地层分界处应有要求，最好要求采集到变化处的标本，该标本要求反应出两种岩性。 | 湖南省自然资源咨询委员会 | 贺安生 | 采纳 |  |
| 105 | 6.9.1.1 | 标本样增加对特殊地段的采集要求，加密应当量化，使规程具有指导性和操作性。 | 湖南省自然资源咨询委员会 | 贺安生 | 采纳 |  |
| 106 | 6.9.1.2-5 | 采1块的，修改为“至少采1块”。 | 湖南省地质院 | 符巩固 | 采纳 |  |
| 107 | 6.9.1.6 | 引用其他规程内容较简单的应直接列出具可操作性，其他对方对应修改。 | 湖南省地质院 | 符巩固 | 采纳 |  |

附件1：规程征求意见汇总处理表

规程项目名称：《重大线状工程隧道地质编录规程》           承办人：莫佳峰  郭经纬       共23页           第  17  页

负责编制单位：湖南省煤炭地质勘查院                         电话：0731- 85648632        填表日期：  2020年11月10日

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 姓名 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | 6.9.1.3-4 | 不是每次编录，而是每个小分层及每个矿化层（带）蚀变带 | 湖南省自然资源事务中心 | 周厚祥 | 未采纳，隧道施工进度慢，每次1-5米，而有的小分层不只这个长度，不利于控制采样密度。 |  |
| 109 | 6.9.2 | 分析样建议细化布样要求。 | 湖南省国土资源规划院 | 唐卫国 | 采纳，另列一节编写。 |  |
| 110 | 6.9.2 | 同一件样不得跨越不同矿种或不同层，要考虑金属矿多为共伴生矿 | 湖南省地质院 | 黎光明 | 采纳 |  |
| 111 | 6.9.2.1 | “工业品级”无法肉眼区分，采样现场不具可操作性，应修改或删除。 | 湖南省地质院 | 符巩固 | 采纳 |  |
| 112 | 6.9.2 | 外送鉴别样等宜同时取2块，送一留一。对于水样，是否应提出取样、分析要求？ | 广西交通设计集团有限公司 | 唐正辉 | 部分采纳，水样已经另行要求，分析测试样试验室会有副样，不必同时取2块样。 |  |
| 113 | 6.10 | 分别提出要求，照相比摄像要重要 | 湖南省地质院 | 黎光明 | 采纳 |  |
| 114 | 6.10 | “隧道为2m,切坡为3m”改为“隧道拍摄距离为2m,切坡拍摄距离为3m” | 湖南省地质院 | 符巩固 | 采纳 |  |

附件1：规程征求意见汇总处理表

规程项目名称：《重大线状工程隧道地质编录规程》           承办人：莫佳峰  郭经纬       共23页           第  18 页

负责编制单位：湖南省煤炭地质勘查院                         电话：0731- 85648632        填表日期：  2020年11月10日

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 姓名 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | 6.10 | “近距离”改为“相对近距离”，“增距离”改为“相对远距离” | 湖南省地质院 | 符巩固 | 采纳 |  |
|  | 7、绘图 |  |  |  |  |  |
| 116 | 7.1 | 7.1 另一壁向下倒转，怎么样倒转？分段编录处补充示意图 | 湖南省地质院 | 符巩固 | 采纳 |  |
| 117 | 7.1 | 13页 图2（c）按展开法，展开方向与你画的方向相反 掌子面图应旋转（顺时针）90°。 | 湖南省地质院 | 曹爱军 | 采纳 |  |
| 118 | 7.2 | 7.2 图中可见的都要用实线 | 湖南省地质院 | 符巩固 | 采纳 |  |
| 119 | 7.2.1 | 7.2.1 将示例1-示例4修改条文要求，可附图。按4种隧道掘进方向提出4中绘图要求， | 湖南省地质院 | 符巩固 | 采纳，另外加附图。 |  |
| 120 | 7.2.1 | 7.2.1 图2中掌子面在图中的摆放与常规不一致：图4不能全面反映各种地质情况。 | 湖南省国土资源规划院 | 唐卫国 | 采纳，另外加附图。 |  |

附件1：规程征求意见汇总处理表

规程项目名称：《重大线状工程隧道地质编录规程》           承办人：莫佳峰  郭经纬       共23页           第 19 页

负责编制单位：湖南省煤炭地质勘查院                         电话：0731- 85648632        填表日期：  2020年11月10日

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 姓名 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8、采样 |  |  |  |  |  |
| 121 | 8 | 采样目的、原则应置于布样中去，采样只要按照样品布置原则按标准采出即可。 | 湖南省地质院 | 曹爱军 | 采纳，已经布样采样合并来写。 |  |
| 122 | 8.1.3 | 与6.9.1-6.9.2有重复之嫌 | 湖南省地质院 | 蒋年生 | 采纳，已经删除6.9.1-6.9.2 |  |
| 123 | 8.1.3.1 | 采样不能笼统用块、袋表示，手标本可用块，用于化学分析（光谱分析）应用采样长表示 | 湖南省地质院 | 曹爱军 | 采纳 |  |
| 124 | 8.2.3.2 | 规格3×6×9 cm应写为3 cm×6 cm×9 cm（其余类同） | 广西交通设计集团有限公司 | 唐正辉 | 采纳 |  |
| 125 | 8.2.3.3 | 加工技术样…名称不合适，命名与矿石加工相联系 | 湖南省地质院 | 蒋年生 | 采纳，已经删除。 |  |
| 126 | 8.3.4 | 样品总长度一般0.5~2.0m，是否笔误？单位为cm? | 广西交通设计集团有限公司 | 刘先林 | 未采纳，该条已经删除 |  |
| 127 | 8.3.5 | 宜考虑易碎、易风化等特殊样品的保护要求，包括包装与运输 | 广西交通设计集团有限公司 | 唐正辉 | 采纳 |  |
| 128 | 8.3.6.1 | 光谱样不宜多，一种岩性、一种矿石类型采1-2个样即可 | 湖南省地质院 | 蒋年生 | 采纳 |  |

附件1：规程征求意见汇总处理表

规程项目名称：《重大线状工程隧道地质编录规程》           承办人：莫佳峰  郭经纬       共23页           第 20  页

负责编制单位：湖南省煤炭地质勘查院                         电话：0731- 85648632        填表日期：  2020年11月10日

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 姓名 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | 8.4 | （GB/T482-2008）等宜去掉后面的年，直接规程名称+GB/T482，带年号的很容易过期作废，规程中多处出现，建议统一修改。 | 广西交通设计集团有限公司 | 刘先林 | 采纳 |  |
| 130 | 8.4 | 自燃倾向性分析样采样方法可以明确写出 | 湖南省地质院 | 符巩固 | 未采纳，已经删除该条 |  |
| 131 | 8.7 | “水质不同要求送达分析单位时间各异，清洁水72小时，稍受污染水48小时，受重污染水12小时，细 菌检验分析样4小时”，修改为“不同水质送达分析单位时间要求，清洁水不应超过 72小时，稍受污染水不应超过 48小时，受重污染水不应超过 12小时，细菌检验分析样不应超过 4小时” 。 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 李靖 | 未采纳，已经删除该条 |  |
| 132 | 8.8.1.5 | 8.8.1.5 力学样测试内容包括显微构造分析、组构分析，在整本规范中，基本未提及隧道围岩的力学特性指标，是否考虑增加岩石力学特性试验指标要求，在工程地质中，岩石的物理力学特性指标也非常有用。 | 广西交通设计集团有限公司 | 刘先林 | 未采纳，已经删除该条 |  |
| 133 | 8.8.2 | 8.8.2 内、外检只有在分析结果与野外观察存在疑才进行，固样品少，一般不进行内外检 | 湖南省地质院 | 蒋年生 | 采纳 |  |
| 134 | 8.8.2 | 8.8.2 内外检应按比例多少个 | 湖南省地质院 | 符巩固 | 采纳 |  |

附件1：规程征求意见汇总处理表

规程项目名称：《重大线状工程隧道地质编录规程》           承办人：莫佳峰  郭经纬       共23页           第 21  页

负责编制单位：湖南省煤炭地质勘查院                         电话：0731- 85648632        填表日期：  2020年11月10日

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 姓名 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9、野外原始地质编录资料的检查验收 |  |  |  |  |  |
| 135 | 9 | 写的内容大多是工作方法，与检查验收关系不大。 | 湖南省地质院 | 张敏 | 采纳 |  |
| 136 | 9.2 | 因项目组与作业组基本一致，没必要二次检，即要求自检、项目组检、队检即可。 | 湖南省地质院 | 蒋年生 | 采纳 |  |
| 137 | 9.2 | 检查时限：自检、互检为即时，三天内。项目组抽检7天内 | 湖南省地质院 | 符巩固 | 采纳 |  |
| 138 | 9.2 | 表1中的“完工三天内...”建议改为：“在隐蔽工程完成前...” | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 李靖 | 部分采纳 |  |
|  | 10、成果提交 |  |  |  |  |  |
| 139 | 10 | 成果提交应标提交标本以及标本的证明，包括影像材料的汇交 | 湖南省地质院 | 蒋年生 | 采纳 |  |

附件1：规程征求意见汇总处理表

规程项目名称：《重大线状工程隧道地质编录规程》           承办人：莫佳峰  郭经纬       共23页           第  22  页

负责编制单位：湖南省煤炭地质勘查院                         电话：0731- 85648632        填表日期：  2020年11月10日

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 姓名 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 | 10 | 增加：编录前应充分收集隧道地区相关地质、工程布置等资料，编写编录设计书，同意图式、图例和技术要求；测试地质剖面；提交假想地质剖面等工作。 | 湖南省地质院 | 蒋年生 | 采纳，目的任务中已经有要求。 |  |
| 142 | 10.2.1 | 10.2.1“……见附录G表G.1”，修改为“……见附录G”，因为附录G中无表G.1. | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 姚洪锡 | 采纳 |  |
|  | 11、附录 |  |  |  |  |  |
| 143 |  | 除附录G外，将其他附录中的表格集中作为一个附录即可。将文字中除内容做附录，如样品编号要求，绘图方法，样品测试要求等 | 湖南省地质院 | 黎光明 | 未采纳 |  |
| 144 |  | 根据GB/T1.1-2020的要求，（资料性附录）应该为（资料性）。 | 湖南省市场监督管理局 | 刘红 | 采纳 |  |
| 145 |  | 建议不用“…..”表示需增加的内容，规范要有确定性的内容 | 湖南省地质院 | 曹爱军 | 采纳 |  |
| 146 |  | 建议附录A、B、D、E、F采用横向排版。 | 湖南省核工业地质局303大队 | 魏元泵 | 未采纳 |  |

附件1：规程征求意见汇总处理表

规程项目名称：《重大线状工程隧道地质编录规程》           承办人：莫佳峰  郭经纬       共23页           第  23  页

负责编制单位：湖南省煤炭地质勘查院                         电话：0731- 85648632        填表日期：  2020年11月10日

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 姓名 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12、编制说明 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | 应重点针对新设计的问题及与其他规范不一致的地方，进行解释性说明。 | 湖南省自然资源事务中心 | 周厚祥 | 采纳 |  |
| 148 |  | 规程中部分引用的规范、规程格式不一致，需要修改。 | 湖南省地质调查院 | 孟德保 | 采纳 |  |
| 149 |  | 条文中引用的规范有些只写了代号，有些写了名称和代号、版本号等，建议统一写法。 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 姚洪锡 | 采纳，引用的规范在正文中第一次出现时写了名称了和代号，第二次出现只写代号。 |  |
| 150 | 规程全文 | 随着科学技术的进步，隧道地质编录的手段越来越丰富，不仅仅局限于相片和视频，还可利用三维实景建模和数字化地质编录等技术。 | 广西交通设计集团有限公司 | 刘先林 | 采纳，已经重新定义，增加功能性描术。 |  |
| 151 | 规程全文 | 宜充分利于新技术，减少现场编录时间，因为编录与隧道施工相互干扰大，同时编录要求围岩裸露，是最危险的时段 | 广西交通设计集团有限公司 | 唐正辉 | 采纳，已经重新定义，增加功能性描术。 |  |
| 152 | 规程全文 | “摄影”、“摄像”宜统一写法。 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 姚洪锡 | 采纳，统一为“摄像” |  |

# 附件2：规程征求意见汇总处理表

规程项目名称：《重大线状工程隧道地质编录规程》           承办人：莫佳峰  郭经纬       共2页           第  1  页

负责编制单位：湖南省煤炭地质勘查院                         电话：0731- 85648632        填表日期：  2020年12月15日

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 姓名 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6、隧道帮壁及掌子面编录 |  |  |  |  |  |
| 1 | 6.1.1 | 将“首选壁”定义为选定素描的帮壁，值得商榷 | 湖南省国土资源规划院 | 唐卫国 | 未采纳 |  |
| 2 | 6.1.2 | “绘图方向”不要简单地表述为左或右，建议改用专业的方位及角度来表述。 | 湖南省国土资源规划院 | 唐卫国 | 未采纳，隧道走向有两个方向，编录的起点不同会让人误解。 |  |
| 3 | 6.4 | 采用收集的数据令人费解，为什么不用自己的数据或综合数据 | 湖南省地质院 | 黎光明 | 未采纳，隧道施工方每次都会有测量数据，考虑效率、经济、安全、流程等原因，采用收集的测量数据更符合实际。 |  |
| 4 | 6.7.3.4 | 内容检查，要编录一些环境地质现象（塌方、坍塌等） | 湖南省地质院 | 黎光明 | 未采纳，已经在工程地质中要求，工程地质、环境地质等描述要求是相互补充的关系，不应重复要求。 |  |

附件2：规程征求意见汇总处理表

规程项目名称：《重大线状工程隧道地质编录规程》           承办人：莫佳峰  郭经纬       共2页           第  2  页

负责编制单位：湖南省煤炭地质勘查院                         电话：0731- 85648632        填表日期：  2020年12月15日

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 姓名 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 8.1.3 | 采样要求不明确，对什么类型岩石采取什么样的工作及分析 | 湖南省地质院 | 黎光明 | 采纳，已经细化 |  |
| 6 | 8.2.1 | 标准标本要有要求及采取的比例 标本和样品的作用要有区别，前者侧重观赏和后续研究 | 湖南省地质院 | 黎光明 | 采纳 |  |
| 7 | 8.2.2、8.2.3 | 都是指样？送完就没了与8.3.6 的样品种类是否重复？是否放对位置。8.2.3.1与8.2.3.3是否重复 | 湖南省地质院 | 符巩固 | 采纳 |  |
| 8 | 全文 | 统一不要“是否” | 湖南省地质院 | 符巩固 | 采纳 |  |

# 附件3：规程征求意见汇总处理表

规程项目名称：《重大线状工程隧道地质编录规程》           承办人：莫佳峰  郭经纬       共4页           第  1  页

负责编制单位：湖南省煤炭地质勘查院                         电话：0731- 85648632        填表日期：  2021年6月3日

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 姓名 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全文 | 规程不同于细则，文字应精炼、无歧义、准确。建议图、示例等可作为附录，如标题是取样，下面正文不应重复“取样要求”的字样。 | 湖南省地质调查院 | 孙海清 | 采纳，已修改 |  |
| 2 | 全文 | 示例（图件）另附录表达。 | 湖南省地质调查院 | 孙海清 | 采纳，已经细化 |  |
| 3 | 全文 | 排版应规范统一，条最多可分到5层次。 | 湖南省地质调查院 | 孙海清 | 采纳，已修改 |  |
| 4 | 全文 | 标点符号应用全文不统一，特别是“：”和“。”运用问题。 | 湖南省地质院 | 陈庆 | 采纳 |  |
| 5 | 全文 | 附录应在正文中提及，并按提及顺序为附录编号。对资料性附录表述应为“….参见附录×”。附录的格式应按GB/T1.1-2020的要求，使用竖表排列。 | 湖南省市场监督管理局 | 刘红 | 采纳，已经修改。 |  |
| 6 | 引言 | 无实际意义，可去掉。 | 湖南省地质院 | 陈庆 | 采纳 |  |

附件3：规程征求意见汇总处理表

规程项目名称：《重大线状工程隧道地质编录规程》           承办人：莫佳峰  郭经纬       共4页           第  2  页

负责编制单位：湖南省煤炭地质勘查院                         电话：0731- 85648632        填表日期：  2021年6月3日

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 姓名 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1范围 | “本文件”改为“本规程”更准确。 | 湖南省地质院 | 陈庆 | 采纳 |  |
| 8 | 2规范性引用文件 | 排序问题：GB类应按其对本规程制定的重要程度排序。 | 湖南省地质院 | 陈庆 | 未采纳，未采纳，GB/T1.1-2020规定：国家标准按文件顺序号排列。 |  |
| 9 | 2-4 | 标准化文件编制中应注意规范用词，引用文件GB/T2000.1建议删除、3.1.1“指”建议删除、4.4.3“严禁”改为“不应”。 | 湖南省市场监督管理局 | 刘红 | 采纳，已经修改。 |  |
| 10 | 3.1 | 建议进一步定义隧道类型,突出与地学相关的内涵,而不仅局限于工程隧道。 | 中南大学 | 成永生 | 部分采纳，本文件是根据工程隧道施工的特点总结提炼的，故局限于工程隧道。 |  |
| 11 | 3.2.4 | P2“采取量”是否准确？应为样品的数量与质量。 | 中南大学 | 成永生 | 已经删除 |  |
| 12 | 4.1 | 目的不够明确，任务不够清晰明了。 | 湖南省地质院 | 陈庆 | 采纳，已明确化。 |  |

附件3：规程征求意见汇总处理表

规程项目名称：《重大线状工程隧道地质编录规程》           承办人：莫佳峰  郭经纬       共4页           第  3  页

负责编制单位：湖南省煤炭地质勘查院                         电话：0731- 85648632        填表日期：  2021年6月3日

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 姓名 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 4.3 | “原始地质编录的基本内容”改为“地质编录的基本内容”更准确，本段可直接用“固体矿产勘查原始地质编录规程”一段即可。 | 湖南省地质院 | 陈庆 | 该节已删除 |  |
| 14 | 4.5 | “工具及设备”还是加上量具，即“量具、工具及设备”更准确。 | 湖南省地质院 | 陈庆 | 采纳 |  |
| 15 | 5.2 | 优化结构，避免将大量内容放在一段文字里，应合理分层，运用示例、列、项等方式，清晰描述所要表述的内容。 | 湖南省市场监督管理局 | 刘红 | 采纳，已经修改。 |  |
| 16 | 8.1.2 | 删除“取样目的如下” | 湖南省地质院 | 陈庆 | 采纳 |  |
| 17 | 8.1.3.3 | “岩石全分析样”改为“岩（矿）石化学分析样” | 湖南省地质院 | 陈庆 | 采纳 |  |
| 18 | 8.1.4 | “物相分析“应为”物相分析样“。”应包括岩石物相、矿石物相。 | 湖南省地质院 | 陈庆 | 采纳 |  |
| 19 | 8.2 | 标本及各类样品的布样、取样规定太细，如具体到样品的块数，难以操作。 | 湖南省地质院 | 陈庆 | 未采纳，经试点项目验证，易于操作。 |  |
| 20 | 8.2.1.8 | 文中尚有错误和表述不准确之处。如标本整理编号大小为2×5cm~3×10cm，可改为标本编号规格。 | 湖南省地质院 | 陈庆 | 采纳 |  |

附件3：规程征求意见汇总处理表

规程项目名称：《重大线状工程隧道地质编录规程》           承办人：莫佳峰  郭经纬       共4页           第  4  页

负责编制单位：湖南省煤炭地质勘查院                         电话：0731- 85648632        填表日期：  2021年6月3日

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 姓名 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 9 | 分析测试建议分不同类型标本、样品按取样目的、布样及采样要求一路写来便于操作。 | 湖南省地质院 | 陈庆 | 未采纳，本文件采用同一功能的要素集中为同一条下表述。 |  |
| 22 | 10.2.1 | 建议规程的行文与表达更加的准确，更易于理解与应用。 | 中南大学 | 成永生 | 采纳 |  |
| 23 | 编制说明 | 增加不同施工方法的编录与对本规程的影响与解决办法应予以说明。 | 湖南省地质调查院 | 孙海清 | 采纳，已经补充 |  |
| 24 | 编制说明 | 对条文精简文字可作一个说明。 | 湖南省地质调查院 | 孙海清 | 采纳，已经补充 |  |
| 25 | 编制说明 | 建议进一步突出本标准规范修订完善的意义以及遇到的重大问题。 | 中南大学 | 成永生 | 采纳 |  |
| 26 | 编制说明 | 建议编制说明中能够释疑实际工程实施中的一些特殊情况。 | 中南大学 | 成永生 | 采纳 |  |
| 27 | 工作总结 | 工作总结中应有应用效果的评述。 | 湖南省地质调查院 | 孙海清 | 采纳，已经补充 |  |