ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB

湖南省地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

特级油茶籽油加工技术规程

Technical specification for produce of superfine Camellia oleifera seed oil

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2021-02-19）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局   发布

目  次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 特级油茶籽油生产流程	2

4.1鲜果堆沤、脱蒲	2

4.2油茶籽预处理	2

4.2.1 干燥	2

4.2.2 除杂分选	2

4.2.3 储存和运输	3

4.3压榨	3

4.4粗滤	3

4.5脱胶	3

4.6脱水	3

4.7精滤	3

4.8冬化	3

5 质量要求	3

6 数据采集与处理	4

7 食品安全要求	4

8 检验方法	4

9 检验规则	5

10 标签	5

11 包装、储存和运输	5

附录A	6

A.1虫噬率	6

A.2霉变率	6

A.3含仁率	6

前  言

本文件按GB/T 1.1—2020给出的规则起草。

本文件的某些内容可能涉及到专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省林业局提出。

本文件由湖南省食品标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：湖南省林业科学院，长沙中战茶油集团有限公司。

本文件主要起草人：张爱华、肖志红、李昌珠、李培旺、李力、刘琦、晁燕、吴红、吉悦娜、陈景震、杨艳、刘思思、涂佳、黄天柱、刘旭东。

特级油茶籽油加工技术规程

范围

本文件规定了特级油茶籽油相关的术语和定义、生产流程、基本组成和主要物理参数、质量要求、数据采集与处理、食品安全要求、检验方法、检验规则、标签、包装、储存和运输等要求。

本文件适用于特级油茶籽油的加工生产。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GB/T 191 | 包装储运图示标志 |
| --- | --- |
| GB2716 | 食品安全国家标准植物油 |
| GB 2760 | 食品安全国家标准食品添加剂使用标准 |
| GB2761 | 食品安全国家标准食品中真菌毒素限量 |
| GB 2762 | 食品安全国家标准食品中污染物限量 |
| GB 2763 | 食品安全国家标准食品中农药最大残留限量 |
| GB 5009.27 | 食品安全国家标准食品中苯并芘的测定 |
| GB/T 5009.37 | 食用植物油卫生标准的分析方法 |
| GB5009.168 | 食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 |
| GB 5009.227 | 食品安全国家标准食品中过氧化值的测定 |
| GB5009.229 | 食品安全国家标准食品中酸价的测定 |
| GB 5009.236 | 食品安全国家标准动植物油脂水分及挥发物的测定 |
| GB 5009.262 | 食品安全国家标准食品中溶剂残留量的测定 |
| GB/T 5494 | 粮油检验粮食、油料的杂质、不完善粒检验 |
| GB/T 5524 | 动植物油脂扦样 |
| GB/T 5525 | 植物油脂透明度、气味、滋味鉴定法 |
| GB/T 5526 | 植物油脂检验比重测定法 |
| GB 7718 | 食品安全国家标准预包装食品标签通则 |
| GB 8955 | 食品安全国家标准食用植物油及其制品生产卫生规范 |
| GB/T 11765 | 油茶籽油 |
| GB 14881 | 食品安全国家标准食品生产通用卫生规范 |
| GB/T 15688 | 动植物油脂不溶性杂质含量的测定+ |
| GB/T 17374 | 食用植物油销售包装 |
| GB/T 25223 | 动植物油脂甾醇组成和甾醇总量的测定气相色谱法 |
| GB/T 5009.82 | 食品安全国家标准食品中维生素A、D、E的测定 |
| GB 28050 | 食品安全国家标准预包装食品营养标签通则 |
| JJF 1070 | 定量包装商品净含量计算检验规则 |
| LS/T 6120 | 粮油检验植物油中角鲨烯的测定气相色谱法 |
| Q/ASZZ 0002S | 山茶油 |

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

油茶籽原油 Crude oil-tea camellia seed oil

油茶籽原油又称油茶籽毛油，采用油茶籽制取后未经加工处理的油品。

3.2

油茶籽油 Oil-tea camellia seed oil

油茶籽油又称山茶油、茶油，是以油茶籽或仁为原料制取，后经精炼获得的油品。

3.3

特级油茶籽油 Superfine oil-tea camellia seed oil

以优质茶籽为原料按照本文件生产，产品符合本文件质量指标即为特级油茶籽油。

特级油茶籽油生产流程

油茶果堆沤、脱蒲→油茶籽预处理→压榨→过滤→脱胶→干燥→精滤→冬化→成品油

↓

干燥→除杂→分选→储存和运输

- 4.1鲜果堆沤、脱蒲

选用无虫噬、病害的成熟果实堆沤后熟处理3天~5天，采用晾晒、机械或烘干爆蒲获得油茶籽。

- 4.2油茶籽预处理

- 4.2.1 干燥

油茶籽经晾晒或低温烘干（≤70℃），干燥至安全水分以下（≤12%），储存。

- 4.2.2 除杂分选

采用人工或机械设备进行油茶籽除杂和分选，油茶籽质量指标符合表1要求。

表1油茶籽品质要求

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 霉变率/(%) ≤ | 1.0 |
| 2 | 虫噬率/(%) ≤ | 1.0 |
| 3 | 含仁率/(%) ≥ | 60.0 |
| 4 | 含水率/(%) | 8.0~10.0 |
| 5 | 杂质/(%) ≤ | 1.0 |
| 6 | 酸值1(以KOH计)/(mg/g) ≤ | 0.8 |
| 注1：油茶籽综合样品制备的油茶籽原油的酸值。 |  |  |

- 4.2.3 储存和运输

应储存在清洁、阴凉、干燥、防潮、防虫、防鼠、无异味的仓库内，不得与有毒、有害物质或含水量较高的物质混存。

应使用符合卫生要求的运输工具，运输过程中应防止日晒、雨淋、受潮、污染或标签脱落。不得与有毒有害物质或其他造成污染的物品混运。

- 4.3压榨

采用机械挤压方法进行油茶籽原油的制备，建议控制油茶饼残油率≤8%。

- 4.4粗滤

油茶籽原油通过过滤装置脱除杂质，不溶性杂质含量≤0.2%。

- 4.5脱胶

采用水化或吸附脱胶（吸附剂使用量建议≤2.0‰），脱胶后油茶籽油的胶质含量≤0.05‰。

- 4.6脱水

脱胶油采用真空干燥，真空≤-0.095MPa，温度100℃～105℃，脱水后油茶籽油的水分及挥发物含量≤0.10%。

- 4.7精滤

油茶籽油通过精密滤纸脱除杂质，不溶性杂质含量≤0.05%。

- 4.8冬化

将精滤油茶籽油冷却至冬化温度（3℃～10℃），养晶48h～72h，过滤获得特级油茶籽油产品。

质量要求

特级油茶籽油质量指标见表2。

表2 感官质量

| 序号 | 项目 | 质量指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 色泽 | 淡黄色至橙黄色 |
| 2 | 透明度（20℃） | 澄清、透明 |
| 3 | 气味、滋味 | 具有油茶籽油固有的气味、滋味，无异味 |
| 4 | 水分及挥发物含量/(%) ≤ | 0.10 |
| 5 | 不溶性杂质含量/(%) ≤ | 0.05 |
| 6 | 酸价（以KOH计）/(mg/g) ≤ | 1.50 |
| 7 | 过氧化值/(g/100g) ≤ | 0.12 |
| 8 | 溶剂残留量1/(mg/g) | 不得检出 |
| 注1：溶剂残留量检出值＜10mg/Kg时，视为未检出。 |  |  |

特级油茶籽油营养声称指标见表3。

表3特级油茶籽油营养声称指标

| 序号 | 项目 | 营养声称指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 维生素E/(mg/Kg,α-生育酚当量) ≥ | 110 |
| 2 | 谷甾醇/(mg/Kg) ≥ | 300 |
| 3 | 角鲨烯/(mg/Kg) ≥ | 50 |
| 4 | 总三萜/(mg/Kg) ≥ | 10000 |
| 5 | 总黄酮/(mg/Kg) ≥ | 500 |

数据采集与处理

特级油茶籽油加工过程中数据采集与处理：按附录A执行。

食品安全要求

7.1 应符合GB 2716和国家有关的规定。

7.2 食品添加剂的品种和使用量符合GB 2760的规定。

7.3 真菌毒素限量应符合GB 2761的规定。

7.4 污染物限量应符合GB 2762的规定，其中苯并[a]芘≤5μg/Kg。

7.5 农药残留限量应符合GB 2763及相关规定。

7.6 生产加工过程的卫生应符合GB 8955、GB 14881的要求

检验方法

8.1 透明度、气味、滋味检验：按GB/T 5525执行。

8.2 色泽检验：按GB/T 5009.37执行。

8.3 相对密度检验：按	GB 5526执行。

8.4 水分及挥发物含量检验：按GB 5009.236执行。

8.5 不溶性杂质含量检验：按GB/T 15688执行。

8.6 酸价检验：按GB 5009.229执行。

8.7 过氧化值检验：按GB 5009.227执行。

8.8溶剂残留量检验：按GB/T 5009.262执行。

8.9脂肪酸组成检验：按GB 5009.168执行。

8.10苯并[a]芘检验：按GB 5009.27执行。

8.11甾醇组成及甾醇总量检验：按GB/T 25223执行。

8.12维生素E、生育酚检验：按GB/T 5009.82执行。

8.13净含量检验：按JJF 1070执行。

8.14角鲨烯检验：按LS/T 6120执行。

8.15杂质检验：GB/T 5494。

检验规则

9.1 扦样

扦样方法按照GB/T 5524执行。

9.2 组批与抽样

以同一批原料，同一班次生产的包装完好的同一种产品为一批。

9.3 检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

9.3.1 出厂检验

每批次产品必须按表3、表4和8.5中苯并[a]芘的规定逐批检验，检验合格方可出厂。

9.3.2 型式检验

检验项目为本标准第5章和第6章规定的全部项目。

标签

10.1应在包装或随行文件上标识加工工艺，包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

10.2标签上的字迹应准确、完整、清晰，预包装产品标签应符合GB 7718、GB 28050的规定。

包装、储存和运输

11.1 包装

11.1.1 应符合GB/T 17374和GB/T 11765有关规定和要求。

11.1.2 净含量应符合JJF 1070的规定。

11.2 储存

11.2.1 应储存在卫生、阴凉、干燥、避光的地方，不得与有害、有毒物品一同存放，避开与有异常气味的物品存放。

11.2.2 如果产品的有效期依赖于某些特殊条件，应在标签上注明。

11.3 运输

运输中应注意安全，防止日晒、雨淋、渗漏、污染和标签脱落。散装运输应使用专用罐车，保持车辆及油罐内外的清洁、卫生。不得使用装运过有毒、有害物质的车辆运输。

- 附录A

（规范性附录）

数据采集与处理

- A.1虫噬率

随机抓取100粒油茶籽，称其质量m1/(g)，数取其中非虫噬茶籽称其质量m2/(g)，折算成百分率。

虫噬率%=m1-m2m1×100%

式中：

m1——100粒茶籽的总质量。

m2——非虫噬茶籽的总数量。

- A.2霉变率

随机抓取100粒油茶籽称其质量m3/(g)数取其中非霉变茶籽称其质量m4/(g)，折算成百分率。

霉变率%=m3-m4m3×100%

式中：

m3——100粒茶籽的总质量。

m4——非霉变茶籽的总质量。

- A.3含仁率

随机称取1000g油茶籽，剥壳后称取果仁的质量m5/(g)，折算成百分率。

含仁率%=m51000×100%

式中：

m5——油茶籽果仁的质量。

_________________________________