湖南省地方标准

《特级油茶籽油加工技术规程》

（征求意见稿）

编

制

说

明

编制单位：湖南省林业科学院

编制时间：2022年07月05日

一、编制工作简况

## 1.1任务来源

根据湖南省市场监督管理局2020年下达地方标准制修订项目的通知（湘市监标函[2020-21]号），项目名称为《特级油茶籽油精制技术规程》。

## 1.2项目承担单位

项目承担单位：湖南省林业科学院。

湖南省林业科学院具有完善的工作平台，目前已有多个省部级专业研发平台：“油料能源植物湖南省工程实验室”（2011）、“湖南省生物柴油工程技术研究中心”（2007）和“国家林业局南方油料能源植物工程技术研究中心”（2014）；两个示范基地：“国家林业局林油一体化示范基地”（2012）和省级引智示范基地“木本能源油料植物拟生态高效栽培”（2013），相关协作平台有国家油茶工程技术研究中心、湖南省重点实验室等省部级平台10余个。

本项目课题组木本油料资源利用研究所为湖南省林科院二级机构，拥有省级工程中心和工程实验室各一个。该所以服务于国家、地方能源安全和生态环境安全为出发点，重点研究非食用油料植物资源收集、培育、油脂基能源产品的清洁转化以及林业剩余物制备生物质成型燃料工艺与技术，承担了一系列国家级重大项目（包括“863”、国家自然科学基金、“948”、国家科技攻关、国家科技支撑和国家发改委产业化专项等）、和省部级项目，通过项目的实施也取得了一系列阶段性研究成果：鉴定相应成果11项（均达国际国内先进水平），审定行业标准2项，建立能源产品企业标准2项，获得新品种审定11个，申报专利16项（其中11项已获授权，编写著作3部，参编著作1部，发表相关论文100多篇。获得国家科技进步二等奖1项、湖南省科技进步一等奖1项、省部级科技进步二等奖3项，三等奖6项。通过集成与推广示范，良种推广辐射40万亩，培育良种苗木4000万株，建立了产能3000吨/年的原料广适性生物柴油生产装置，产生了显著的经济、社会和生态效益。

## 1.3标准制定的目的和意义

油茶是我国第一大木本油料树种，具有耐旱、耐贫瘠和对土壤要求不高等特点，茶油具有“帝王油”和“东方橄榄油”等美誉，发展潜力非常大。党中央和国务院也非常重视油茶产业的发展，于2014年印发的《关于加快木本油料产业发展的意见》（国办发〔2014〕68号）明确将油茶列入国家科技创新开发项目重点扶持领域范畴。

湖南是我国的油茶中心产区，油茶面积占全国40%，产量占50%以上，均居全国首位。全省300多家企业、2000多家种植大户、500多家专业合作社参与油茶发展，形成了衡阳、常德、怀化3条产业带，25个油茶产业示范园，48个国家油茶重点县。2013年我国油茶产业油茶籽产量约177.65万吨，同比2012年的172.77万吨增长了2.82%。2014年我国油茶产业油茶籽产量约182.2万吨。全国14个油茶主产省（区、市）现有油茶加工企业659家，油茶籽设计加工能力可达到424.83万吨，年可加工茶油110.79万吨，加工能力在500吨以上的企业有178家，具有精炼能力的企业达到200多家。

目前油茶企业针对茶油的生产主要延续传统制油工艺，包括脱胶、脱酸、脱水、脱臭和脱脂等处理，在处理有害物质的同时也将大量高附加值元素脱除，造成茶油的品质低下。主要存在问题如下：（1）多数企业得研发能力薄弱，无特色加工技术，只能模仿大宗油料生产方式，过度精炼现象普遍存在；（2）茶果采后处理成本高，质量安全风险大，对高档产品开发形成制约；（3）综合利用能力差，产品同质化，销售困难的矛盾日益突出。我国高品质茶油仅占食用油总消费量的1.17%，与欧洲、日本等发达国家橄榄油消费量占40%以上相比，差距很大。随着国民对生活水平的整体提高，人们对健康、优质茶油的需求将与日俱增，未来茶油的市场将非常旺盛。另外，随着贸易全球化以及国际市场对我国特有茶油优质特性的认识，国外企业从中国进口茶油产品必将成为一种新的趋势。

因此，湖南作为茶籽油的核心产区，特级油茶籽油精制技术规程地标的建立迫在眉睫。通过本标准的建立，引导广大科研院所及企业在保证油脂质量安全的前提下，最大程度保留油脂中微量营养物质；通过减低精炼强度，显著减少油脂成分的风味的损失，降低炼耗、能耗，减少排放。

## 1.4项目主要参加单位和人员分工

本文件编制单位为湖南省林业科学院和湖南竞博食品科技有限公司。项目参加人员具有多年从事林产资源开发和推广经验，熟悉林产品的发展趋势和动态，能够把握本项目中八月瓜及其衍生产品生产的关键技术和生产环节。

参加本文件的起草人及其承担的工作任务见表1。

表1 文件起草人及承担的工作

| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职务/职称 | 业务专业 | 为本项目工作时间（%） | 所在单位 | 任务分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张爱华 | 男 | 38 | 副研究员 | 应用化学 | 80% | 湖南省林业科学院 | 项目主持 |
| 肖志红 | 男 | 46 | 研究员 | 生物质能 | 80% | 湖南省林业科学院 | 工艺开发 |
| 李昌珠 | 男 | 58 | 研究员 | 生物质能 | 80% | 湖南省林业科学院 | 工艺开发 |
| 李培旺 | 男 | 43 | 研究员 | 林木育种 | 80% | 湖南省林业科学院 | 数据统计 |
| 李 力 | 女 | 45 | 高工 | 森林培育 | 80% | 湖南省林业科学院 | 财务管理 |
| 刘 琦 | 男 | 44 | 工程师 | 油脂化学 | 80% | 湖南省林业科学院 | 工艺规划 |
| 晁 燕 | 女 | 38 | 助研 | 应用化学 | 80% | 湖南省林业科学院 | 实验工作 |
| 吴 红 | 女 | 35 | 助研 | 生物质能 | 80% | 湖南省林业科学院 | 数据统计 |
| 吉悦娜 | 女 | 48 | 高工 | 园艺 | 80% | 湖南省林业科学院 | 数据统计 |
| 陈景震 | 男 | 40 | 副研究员 | 林学 | 80% | 湖南省林业科学院 | 实验工作 |
| 杨艳 | 女 | 41 | 副研 | 林学 | 80% | 湖南省林业科学院 | 数据统计 |
| 刘思思 | 女 | 34 | 副研 | 林学 | 80% | 湖南省林业科学院 | 分析测试 |
| 涂佳 | 女 | 39 | 副研 | 林学 | 80% | 湖南省林业科学院 | 分析测试 |
| 黄天柱 | 男 | 35 | 工程师 | 食品科学 | 80% | 长沙中战茶油集团有限公司 | 数据统计 |
| 刘旭东 | 男 | 27 | 助研 | 物理化学 | 80% | 湖南省林业科学院 | 数据统计 |

## 1.5主要工作过程

依据《中华人民共和国食品安全法》及《国家卫生计生委办公厅关于进一步加强食品安全标准管理工作的通知》要求，《特级油茶籽油加工技术规程》严格按GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》要求进行起草。

起草小组根据拟定的工作进度，查阅、收集国内外相关基础标准和油脂相关的国家标准及技术资料，深入相关生产基地调研，了解和熟悉油茶种植技术及田间管理流程、茶油的制备工艺及装备。通过调研和讨论，确定了文件的适用范围和油茶籽油、油茶籽原油、特级油茶籽油的定义；同时，依托本单位在木本油料领域的雄厚研究基础，确定了本文件拟制定的各项指标限值。在上述各项工作基础上，经过分析整理，形成了文件草案及编制说明。

本文件与现行法律法规和强制性标准一致。本文件涉及食品安全产品标准，其污染物限量、真菌毒素限量、微生物限量、农药残留限量等相关要求严格遵循并直接引用国家食品安全标准的规定。

本文件编写过程中未出现重大意见分岐。

文件草案向食品监管及检验机构征求意见进行文字描述修改，后经专家评审，按湖南省地方标准最新格式进行了修改。

二、标准的制定原则

（1）本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则进行编写。

（2）本文件制定坚持“先进性、实用性、统一性、规范性”的基本原则，根据我省油茶产业发展的实际情况，参考国家及其他相关茶油产品安全标准，采纳适用指标，注重标准的适用性和可操作性。

三、确定各项技术内容的依据

## 3.1适用范围

本文件规定了特级油茶籽油相关的术语和定义、加工技术规程、基本组成和主要物理参数、质量、食品安全、检验方法、检验规则、标签、包装、储存和运输的要求。

本文件适用于以优质茶籽为原料生产特级油茶籽油。

## 3.2术语与定义

（1）油茶籽原油 Crude oil-tea camellia seed oil

油茶籽原油又称油茶籽毛油，采用油茶籽制取后未经加工处理的油品。

（2）油茶籽油 Oil-tea camellia seed oil

油茶籽油又称山茶油、茶油，是以油茶籽或仁为原料制取，后经精炼获得的油品。

（3）特级油茶籽油 Superfine oil-tea camellia seed oil

以优质茶籽为原料按照本文件生产，产品符合本文件质量指标即为特级油茶籽油。

## 3.3规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。。

表2 引用相关文件

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 191 | 包装储运图示标志 |
| 2 | GB2716 | 食品安全国家标准植物油 |
| 3 | GB 2760 | 食品安全国家标准食品添加剂使用标准 |
| 4 | GB2761 | 食品安全国家标准食品中真菌毒素限量 |
| 5 | GB 2762 | 食品安全国家标准食品中污染物限量 |
| 6 | GB 2763 | 食品安全国家标准食品中农药最大残留限量 |
| 7 | GB 5009.27 | 食品安全国家标准食品中苯并芘的测定 |
| 8 | GB/T 5009.37 | 食用植物油卫生标准的分析方法 |
| 9 | GB5009.168 | 食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定 |
| 10 | GB 5009.227 | 食品安全国家标准食品中过氧化值的测定 |
| 11 | GB5009.229 | 食品安全国家标准食品中酸价的测定 |
| 12 | GB 5009.236 | 食品安全国家标准动植物油脂水分及挥发物的测定 |
| 13 | GB 5009.262 | 食品安全国家标准食品中溶剂残留量的测定 |
| 14 | GB/T 5494 | 粮油检验粮食、油料的杂质、不完善粒检验 |
| 15 | GB/T 5524 | 动植物油脂扦样 |
| 16 | GB/T 5525 | 植物油脂透明度、气味、滋味鉴定法 |
| 17 | GB/T 5526 | 植物油脂检验比重测定法 |
| 18 | GB 7718 | 食品安全国家标准预包装食品标签通则 |
| 19 | GB 8955 | 食品安全国家标准食用植物油及其制品生产卫生规范 |
| 20 | GB/T 11765 | 油茶籽油 |
| 21 | GB 14881 | 食品安全国家标准食品生产通用卫生规范 |
| 22 | GB/T 15688 | 动植物油脂不溶性杂质含量的测定+ |
| 23 | GB/T 17374 | 食用植物油销售包装 |
| 24 | GB/T 25223 | 动植物油脂甾醇组成和甾醇总量的测定气相色谱法 |
| 25 | GB/T 5009.82 | 食品安全国家标准食品中维生素A、D、E的测定 |
| 26 | GB 28050 | 食品安全国家标准预包装食品营养标签通则 |
| 27 | JJF 1070 | 定量包装商品净含量计算检验规则 |
| 28 | LS/T 6120 | 粮油检验植物油中角鲨烯的测定气相色谱法 |
| 29 | Q/ASZZ 0002S | 山茶油 |

## 3.4标准主要技术内容确定的依据

特级油茶籽油的加工生产工艺主要控制原料端，适度精炼没有统一的工作参数，可根据原料品质设计不同的工艺条件。

表3 不同工艺油茶品质的对比

| 加工工艺 | 酸价mg （KOH）/g | 过氧化值 g/100g | VE mg/Kg | β谷甾醇 mg/Kg | 角鲨烯 mg/Kg | 多酚 mg/Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低温干燥-压榨-脱胶-精滤-冬化 | 0.65 | 0.03 | 269 | 413.2 | 77.8 | 29.9 |
| 蒸炒-压榨-脱胶-过滤-冬化 | 0.69 | 0.10 | 289 | 395.4 | 67.4 | 22.5 |
| 低强度全精炼 | 0.21 | 0.04 | 113.5 | 305.2 | 36.8 | 13.5 |
| 常规精炼 | 0.2 | 0.03 | 90.3 | 222.9 | 24.4 | 2.4 |

本文件限定采用高品质油茶籽原料，采用路线1进行细化如下：

3.4.1茶果采收

本文件涉及原料油茶果为10月中旬至11月中旬采摘，采收时果实完全成熟，无虫噬、无霉变，采后堆放3~5天进行后熟处理，后茶果通过爆蒲获得茶籽。茶籽通过晾晒或低温烘干至安全水分≤12.0%。

3.4.2茶籽预处理

茶籽进行低温烘干和除杂，温度≤70℃，干燥过程防止接触污染物（烟熏、尘土等）。预处理后茶籽品质满足表1要求。

表1 茶籽品质要求

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 霉变率/(%) | ≤1.0% |
| 2 | 虫噬率/(%) | ≤1.0% |
| 3 | 酸值 (以KOH计)/(mg/g) | ≤0.7 |
| 4 | 含壳率/(%) | ≤40% |
| 5 | 水分/(%) | 8.0%~10.0% |
| 6 | 杂质/(%) | ≤1.0% |

应储存在清洁、阴凉、干燥、防潮、防虫、防鼠、无异味的仓库内，不得与有毒、有害物质或含水量较高的物质混存。

应使用符合卫生要求的运输工具，运输过程中应防止日晒、雨淋、受潮、污染或标签脱落。不得与有毒有害物质或其他造成污染的物品混运。

3.4.3压榨

入榨茶籽原料的水分进行严格控制，建议含水率指标为5.0%~7. 0%，建议控制油茶饼残油率≤8%。

3.4.4过滤

油茶籽原油通过过滤装置脱除杂质，不溶性杂质含量≤0.2%。

3.4.5脱胶

本文件规定脱胶方法采用吸附脱胶，吸附剂使用量建议≤2‰，脱胶后油茶籽油的胶质含量≤50 PPm。

3.4.6干燥

脱胶后油茶籽油采用真空干燥，真空度-0.095MPa～-0.092MPa、温度100℃～105℃，脱水后油茶籽油的水分及挥发物含量≤0.10%。

3.4.7 精滤

油茶籽油通过精滤装置脱除杂质，不溶性杂志含量≤0.05%。

3.4.8冬化

将精滤后的油茶籽油置于冷却锅中自然冷却至40℃～45℃，再通过冷却媒介降至冬化温度为3℃～10℃，养晶48h～72h至锅内絮状物为雪花状，然后过滤即可获得特级油茶籽油产品。

## 3.5基本组成和主要物理参数

油茶籽油的基本组成和主要物理参数见表2。这些组成和参数表示了油茶籽油的基本特性，当被用于真实性判定时，仅作参考使用。

表2 油茶籽油基本组成和主要物理参数

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 相对密度（） |  | 0.912～0.922 |
| 主要脂肪酸组成/(%) | 豆蔻酸（C14:0） | ≤0.8 |
|  | 棕榈酸（C16:0） | 3.9～14.5 |
|  | 硬脂酸（C18:0） | 0.3～4.8 |
|  | 油 酸（C18:1） | 68.0～87.0 |
|  | 亚油酸（C18:2） | 3.8～14.0 |
|  | 亚麻酸（C18:3） | ≤1.4 |
|  | 花生一烯酸（C20:1） | ≤0.7 |

## 3.6质量要求

特级油茶籽油质量指标见表3。

表3 特级油茶籽油质量指标

| 序号 | 项目 | 质量指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 色泽 | 淡黄色至橙黄色 |
| 2 | 透明度（20℃） | 澄清、透明 |
| 3 | 气味、滋味 | 具有油茶籽油固有的气味、滋味，无异味 |
| 4 | 水分及挥发物含量/(%) | ≤0.10 |
| 5 | 不溶性杂质含量/(%) | ≤0.05 |
| 6 | 酸价（以KOH计）/(mg/g) | ≤1.00 |
| 7 | 过氧化值/(g/100g) | ≤0.12 |
| 8 | 溶剂残留量/(mg/g) | 不得检出 |
| 注1：溶剂残留量检出值＜10mg/Kg时，视为未检出。 注2：长时间储存在低温条件中出现的析出、浑浊、凝固或冻结，属于正常现象。 |  |  |

特级油茶籽油营养声称指标见表4。

表4 特级油茶籽油营养声称指标

| 项目 |  | 营养声称指标 |
| --- | --- | --- |
| 维生素E | 总量/(mg/Kg,α-生育酚当量) | ≥110 |
|  | 其中α-生育酚占维生素E总含量的百分数/(%) | ≥90 |
| 甾醇 | 其中谷甾醇含量/(mg/g) | ≥300 |
|  | 其中（菜油甾醇+芸苔甾醇+豆甾醇+谷甾醇+△5-燕麦甾烯醇+△7-豆甾醇）的总和占甾醇总含量的百分数/(%) | ≥80 |
| 角鲨烯/(mg/g) |  | ≥50 |
| 总三萜/(mg/Kg) ≥ |  | 10000 |
| 总黄酮/(mg/Kg) ≥ |  | 500 |
| 注：在产品保质期内，角鲨烯、谷甾醇含量的允许误差范围为≥80%标示值。 |  |  |

## 3.7数据采集与处理

特级油茶籽油加工过程中数据采集与处理：按附录A执行。

- 附录A

（规范性附录）

数据采集与处理

## A.1 虫噬率

随机抓取100粒油茶籽，称其质量m1/(g)，数取其中非虫噬茶籽称其质量m2/(g)，折算成百分率。

式中：

m1——100粒茶籽的总质量。

m2——非虫噬茶籽的总数量。

## A.2 霉变率

随机抓取100粒油茶籽称其质量m3/(g)数取其中非霉变茶籽称其质量m4/(g)，折算成百分率。

式中：

m3——100粒茶籽的总质量。

m4——非霉变茶籽的总质量。

## A.3含壳率

随机称取1Kg油茶籽，剥壳后称取果仁的质量m5/(g)，折算成百分率。

式中：

m5——油茶籽果仁的质量。

## 3.8食品安全要求

3.8.1 应符合GB 2716和国家有关的规定。

3.8.2 食品添加剂的品种和使用量符合GB 2760的规定。

3.8.3 真菌毒素限量应符合GB 2761的规定。

3.8.4 污染物限量应符合GB 2762的规定，其中苯并[a]芘≤5μg/Kg。

3.8.5 农药残留限量应符合GB 2763及相关规定。

3.8.6 生产加工过程的卫生应符合GB 8955、GB 14881的要求。

## 3.9检验方法

3.9.1 透明度、气味、滋味检验：按GB/T 5525执行。

3.9.2 色泽检验：按GB/T 5009.37执行。

3.9.3 相对密度检验：按	GB 5526执行。

3.9.4 水分及挥发物含量检验：按GB 5009.236执行。

3.9.5 不溶性杂质含量检验：按GB/T 15688执行。

3.9.6 酸价检验：按GB 5009.229执行。

3.9.7 过氧化值检验：按GB 5009.227执行。

3.9.8 溶剂残留量检验：按GB/T 5009.262执行。

3.9.9 脂肪酸组成检验：按GB 5009.168执行。

3.9.10 苯并[a]芘检验：按GB 5009.27执行。

3.9.11 甾醇组成及甾醇总量检验：按GB/T 25223执行。

3.9.12 维生素E、生育酚检验：按GB/T 26635执行。

3.9.13 净含量检验：按JJF 1070执行。

3.9.14 角鲨烯检验：按LS/T 6120执行。

3.9.15总三萜检验：按Q/ASZZ 0002S执行。

3.9.16总黄酮检验：按Q/ASZZ 0002S执行。

## 3.10检验规则

10.1 扦样

扦样方法按照GB/T 5524执行。

10.2 组批与抽样

以同一批原料，同一班次生产的包装完好的同一种产品为一批。

10.3 检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

10.3.1 出厂检验

每批次产品必须按表3、表4和8.5中苯并[a]芘的规定逐批检验，检验合格方可出厂。

10.3.2 型式检验

检验项目为本标准第5章和第6章规定的全部项目。

## 3.11标签

3.11.1 应在包装或随行文件上标识加工工艺，包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

3.11.2 标签上的字迹应准确、完整、清晰，预包装产品标签应符合GB 7718、GB 28050的规定。

## 3.12包装、储存和运输

3.12.1 包装

3.12.1.1 应符合GB/T 17374及国家有关规定和要求。

3.11.1.2 净含量应符合JJF 1070的规定。

3.12.2 储存

3.12.2.1 应储存在卫生、阴凉、干燥、避光的地方，不得与有害、有毒物品一同存放，避开与有异常气味的物品存放。

3.12.2.2 如果产品的有效期依赖于某些特殊条件，应在标签上注明。

3.12.3 运输

运输中应注意安全，防止日晒、雨淋、渗漏、污染和标签脱落。散装运输应使用专用罐车，保持车辆及油罐内外的清洁、卫生。不得使用装运过有毒、有害物质的车辆运输。

四、标志、标签

包装储运图示标志应符合GB/T 191规定。

五、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况

本文件未采用国际标准和国外先进标准。

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准、行业标准的关系

（1）遵循《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国森林法》等法律、国家林业局《林业标准化管理办法》、《林木种苗质量监督管理规定》和农业部《农产品质量安全法》、《无公害农产品管理办法》等部门规章。

（2）本文件中计量单位采用法定计量单位。

（3）本文件的格式，编制和表达方法，按国家标准的要求制订。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本文件是项目组在开展市场和生产调研以及查阅、收集现有标准、权威论著和技术资料的基础上，充分借鉴现有的科技成果及成功经验，充分调研和试验验证后形成了标准草案，在广泛征求国内相关专家、生产和管理人员的意见，逐步修改和完善而成。

八、作为强制性标准或推荐性标准的建议

根据《林业标准化管理办法》第五条规定，建议作为推荐性标准。

九、贯彻标准的要求和措施建议(包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容)

建议在本文件颁布后，及时组织有关县市标准管理部门，广泛宣传特级油茶籽油加工技术规程，同时举办由科研、生产单位参加的有关本标准实施培训班，促进该标准技术推广应用，使当地林农了解本文件中相关的技术指标和参数，并熟练掌握加工技术方法，保障本文件在我省主要油茶种植和加工区顺利实施，从而促进我省油茶产业的健康有序发展。

十、废止现行有关标准的建议

无。

十一、其他应予说明的事项

无。

主要参考文献：

[1] 顾莉娟.不同产地油茶的主要成分研究及响应面优化油茶中总黄酮的提取工艺[D].苏州大学,2015.

[2] 陈中海.七种油茶原料特性及加工方式对山茶油品质影响[D].浙江大学,2012.

[3] 张美娜.提取工艺对山茶油活性成分及抑菌效果的影响[J].食品与机械,2019,(1).177-180.

[4]黄鑫,张利军,张保艳.油茶籽油提取方法对比分析[J].中国油脂,2019,(6).9-13.

[5] 李志钢,马力,陈永忠,等.茶油冷榨工艺[J].湖南林业科技,2017,(4).92-95.doi:10.3969/j.issn.1003-5710.2017.04.019.

[6] 朱俊朋,王超,罗凡,等.水酶法提取油茶籽油的工艺研究[J].中国油脂,2016,(3).12-15.doi:10.3969/j.issn.1003-7969.2016.03.004.

[7] 张智敏.基于食品安全和天然活性的油茶籽油生产工艺优化[D].长沙理工大学,2012.1-79.

[8] 梁帆,郭华,周玥.4种工艺制取的油茶籽油的品质分析及比较[J].食品科技,2016,(5).196-200.

[9] 谢蓝华,周春灵,李伟云,等.热榨法和冷榨法制取茶油的品质差异及其在护肤美容上的应用研究[J].农产品加工·学刊,2010,(7).58-61,65.doi:10.3969/j.issn.1671-9646(X).2010.07.015.

[10] 聂明.加工与贮藏对茶油品质特性影响研究[D].西南大学,2010.

[11] 方学智,姚小华,王开良,等.不同制油方法对油茶籽油品质的影响[J].中国油脂,2009,(1).doi:10.3321/j.issn:1003-7969.2009.01.006.

[12] 王湘南,陈永忠.油料冷榨及在油茶加工中的应用前景[J].湖南林业科技,2006,(3).doi:10.3969/j.issn.1003-5710.2006.03.034.

[13] 赵国志,刘喜亮,刘智锋.世界油脂工业现状及发展[J].粮油食品科技,2005,(5).

[14] 廖书娟,吉当玲,童华荣.茶油脂肪酸组成及其营养保健功能[J].粮食与油脂,2005,(6).

[15] 忻耀年.油料冷榨的概念和应用范围[J].中国油脂,2005,(2).

[16] 吴华,杨猛,袁丛军,等.油茶产量与品质影响因素的研究进展[J].贵州农业科学.2020,(10).102-106.

[17] 刘璐.武陵山片区油茶深加工与储备项目规划方案研究[D].中南林业科技大学,2017.65.

[18] 王彦花，张云，王蓉，等.基于主成分分析的茶油品质综合评价研究[J].中南林业科技大学学报.2019,39(6).45-51.

[19]王瑞,陈永忠.我国油茶产业的发展现状及提升思路[J].林业科技开发,2015,(4).6-10.

[20]吴雪辉,寇巧花.光照与容器材料对茶油贮藏品质影响研究[J].粮食与油脂,2014,(3).45-49.