《豆豉加工技术规程》（征求意见稿）编制说明

Explanation of Douchi Production Specification

- 制定的背景和意义

- （一）产业现状

- 湖南豆豉品种较多，主要涉及到地域特色产品毛霉发酵的腊八豆、接种米曲霉为主的米曲霉豆豉和自然发酵的浏阳豆豉。生产企业上百家，形成了“华越”、“派仔”、“帅哥”、“味博士”、“锦程”等地方品牌，主要生产区域分布在长沙、平江、娄底等地，每年综合产值在20亿元以上，其中浏阳豆豉有悠久的历史，是国家地理标志商标、长沙市非物质文化遗产（浏阳豆豉传统制作技艺，在马王堆汉墓挖掘过程中发现的硬纹硬陶的黄褐色釉大口罐中发现的豆豉姜，这应该湖南豆豉已经二千多年历史的重要见证。

- （二）存在问题

- 湖南特产腊八豆、米曲霉豆豉产业存在系列问题：（1）缺乏基础研究，产品生产工艺待规范；（2）对关键工序制曲或前发酵重视不够，尽管前发酵或制曲均采用接入纯种，但无菌种质量和安全控制体系，标准化水平低；（3）生产装备落后，特别是制曲房或发酵房管理粗放，存在安全隐患。

- （三）制定标准的意义

标准化是产业发展的核心要素。2020年11月24日，四川泡菜制定了国际标准ISO 24220《泡菜（盐渍发酵蔬菜）规范和试验方法》，这是我国在ISO框架下制定的第6个食品标准！湖南有必要制定传统特色食品豆豉标准，规范提升产品质量，为产业升级奠定标准化基础。

二、标准起草的基本情况

（一）任务来源、起草单位和起草人

1、任务来源

根据《湖南省市场监督管理局关于下达《豆豉加工技术规程》等2021年第一批地方标准制修订项目计划的通知》（108号），制定《豆豉加工技术规程》标准正式立项。

- 起草单位

- 本标准主要起草单位为湖南农业大学、湖南省产商品质量检验研究院、长沙市农产品质量监测中心、长沙市食品药品评审中心、湖南新景原食品有限公司、湖南坛坛香食品科技有限公司、浏阳市雄民食品加工厂等。

- 主要起草人

本标准主要起草人为蒋立文、张继红、罗扬、刘洋、李白玉、郑兵福、何伟、陈江柱、余学寨、覃业优、胡嘉亮、肖剑峰。

（二）起草过程

标准立项文件下达后，2021年3月成立了由蒋立文教授为组长的标准起草组，就《豆豉加工技术规程》的起草工作进行了认真研究，制定了总体工作方案，启动了标准的制定工作。

起草组召开了相关企业及检测工作会议，制定了豆豉产业情况调研与取样检测方案如下：

1、产业情况调研：结合湖南豆豉特色腊八豆和米曲霉豆豉两类不同豆豉产业开展调研：（1）米曲霉豆豉类生产企业，包括浏阳市雄民食品加工厂、平江辣夫人食品有限公司、湖南德煜食品有限公司、怀化常青食品有限公司、湖南华越食品有限公司等企业，形成帅哥、辣夫人、华越老干妈等品牌，产值累计10亿元左右。（2）腊八豆类生产企业：长沙新景源食品有限公司、湖南派派食品有限公司 、 湖南娄底百雄堂高科技农业有限责任公司、湖南佳森食品有限公司等企业，形成了派仔、湘行天下、味博士等品牌，综合产值达3-5亿元。其中2015年7月新景源公司董事长陈江柱先生被认定为非物质文化遗产项目“腊八豆制作技艺”市级代表性传承人。

2、现场考察内容：参照GB14881、《食品安全国家标准 豆制品》GB 2712-2014、豆制品生产许可证审查细则全面了解生产全过程及生产过程关键控制点，考察有代表性的不同类型发酵豆制品生产企业15家，并采集发酵成熟产品进行了检测。

根据两种豆豉的生产特点，主要对采样的理化指标（总酸和氨基酸态氮）、成熟产品的黄曲霉毒素B1和腊八豆主要生产区域制曲房沉降菌进行了检测分析。两类豆豉的理化指标由食品科学与生物技术湖南省重点实验室（隶属于湖南农业大学管理的省级重点实验室）检测完成，黄曲霉毒素B1由湖南韧之检测技术有限公司完成。

- 标准征求意见稿的形成。标准起草组于2021年3-9月前往对省内企业开展了调研，实地了解原材料、生产工艺、设备与设施、贮存等生产加工现状，获取了更多的有关我省豆豉生产历史背景、生产销售现状的第一手资料，起草组多次组织召开会议凝聚共识，确定了两类豆豉工艺流程、操作要点及相关指标。参考了阳江豆豉生产规范、地理标志产品糊口豆豉、临沂八宝豆豉、贵州老干妈等其它省市的相关豆豉生产规范，形成标准初稿，向相关生产加工企业多次征求意见，撰写形成了《豆豉加工技术规程》（第一次征求意见稿），在湖南食品安全网发布以在全省征求意见。

2022年1月21日，主持单位湖南农业大学根据征求意见情况召开由湖南省产商品评审中心、湖南省产商品质量检验研究院、8个生产企业代表参加的标准预审会，现场收到10条关于豆豉的分类、相关豆豉类型生产工艺参数及指标、微生物控制等方面的建议，修改相关条款形成了《豆豉加工技术规程》（征求意见稿）最终稿。

四、标准制定原则

1.引导性原则：针对企业多差异大的情况，以少数规范化大企业的生产卫生条件为主线，结合中小企业的实际特点和可改造性进行进一步规范。

2. 关键控制原则：由于湖南豆豉行业生产企业参差不齐，针对制曲和密封发酵制定豆豉生产的特殊要求，有利于企业生产质量提高和包装食品安全。

- 四、豆豉生产加工技术内容的确定

- 1、适用范围

湖南豆豉品种较多，主要涉及到地域特色产品毛霉发酵的腊八豆、接种米曲霉为主的米曲霉豆豉和自然发酵的浏阳豆豉，前两者均采用黄豆为原料制作，浏阳豆豉采用黑豆为原料制作。浏阳豆豉有悠久的历史，因浏阳豆豉已获得国家地理标志注册商标，并2021年8月18日由浏阳市豆豉生产工艺传承保护协会发布了团体标准《浏阳豆豉》T/LYSDCSCGYBH 001—2021。所以本标准没有将浏阳豆豉纳入。

- 本标准规定的豆豉定义与分类

- 本标准的豆豉包括了腊八豆和米曲霉豆豉两类。

腊八豆的传统做法仅限于低温季节生产：从每年腊八节开始，在（15-20）℃低温下自然发酵，自然制曲时间（7-15）天之间，制曲完成后加入10%左右的食盐、生姜、辣椒面、白酒等混合入坛发酵30天左右，即可以炒食、蒸食。

米曲霉豆豉生产传统源于古法，历史记载《齐明要术》中明确提出“黄衣，黄蒸”的说法，“做黄衣法六月中，做黄蒸法六七月中”，农历的六七月中长江以南梅雨季节温度高、湿度大，很适合米曲霉为主的微生物进行自然制曲，然后加入10%以上的食盐、醪糟等辅料混合发酵半年以上，具有豉香浓郁、色泽黑润的豆制品。随着20世纪90年代酱油产业率先实现工业化控制，人工接种米曲霉制曲、（45-55）℃控温密封发酵生产豆豉规模化工艺，显著缩短生产周期，至此米曲霉豆豉应运而生。

由于两种豆豉传统生产工艺流程的比较接近，但生产季节一个在冬天，一个在夏天，导致两者关键技术参数差异较大。所以按照制曲菌种不同及品质差异进行分类。

3、明确豆豉的工艺流程

豆豉生产无论是腊八豆还是米曲霉豆豉，原料相同，工艺大同小异，差异较大的工序作为关键工艺控制点。

黄豆

去杂

浸泡

蒸煮

冷却

制曲*

密封发酵*

成品

拌入辅料

- 备注：*代表为豆豉制作的关键控制点。

- 4、关键技术控制点要求

4.1原料黄豆的选择、浸泡、蒸煮、冷却等工艺技术要求根据实际调研结果与控制要求确定。

4.2自然发酵或人工接种制曲

- 从生产工艺复杂性来说，腊八豆要求较高，一定需要控制较低的温度发酵（30℃以内），否则容易出现发粘、变臭导致前发酵失败；米曲霉型接种发酵，制曲温度较高（35℃左右），所以在制曲环境设计时对腊八豆人工制曲提出了环境沉降菌的要求。

4.2.1制曲室环境要求：由于毛霉菌生长温度较低，并且容易受环境微生物的干扰，造成制曲失败。从不同季节采样测定的沉降菌的检测结果分析，100个不同点采集样品测定制曲房沉降菌30CFU/皿（9cm培养皿）占60%以上，26%在30-50CFU/皿之间，14%在50CFU/皿以上，这与制曲条件有密切关系。结合被调研企业的情况，要求定期对腊八豆制曲房空气质量定期检测、保证卫生条件良好，空气中沉降菌宜控制在50CFU/皿以内。

而米曲霉豆豉由于制曲温度比较高，加上一般采取厚层通风制曲的工艺，其余微生物干扰较少，所以制曲房没有设计特定要求。

4.2.2人工接种制曲时间和温度控制

毛霉制曲：在制曲室内进行控温制曲温度：（20-30）℃，制曲时间：（48-72）小时；制曲完成后毛霉将豆粒表面完全包裹，菌丝白色，有清香，无氨味和其它异味，不发粘。

米曲霉豆豉一般采用厚层通风制曲，部分企业采用现代先进的圆盘制曲设备进行，实现“恒氧、恒湿、恒温、恒静、恒洁”等智能化控制，制曲过程中最高温度可以达到（37-40）℃，空气中微生物也以霉菌为主，沉降微生物数量以霉菌为主，由于后期有50℃以上恒温发酵15天以上，不耐热的微生物基本上会死亡，对豆豉品质影响不大。所以规定米曲霉（制曲）的条件：（30-35）℃，时间：（3-5 ）d；定期开风降温控制温度，防止烧曲，黄豆一般表面布满了黄绿色的米曲霉孢子，无氨味等异常气味，不发粘。

4.2.3 自然制曲

腊八豆自然制曲在腊八节后，温度20℃左右，制曲时间（5-15）天；米曲霉自然制曲在梅雨季节前后，温度30℃以上，制曲时间（5-10）天。

4.3拌料

腊八豆：将发酵的毛霉豆坯打散均匀，加入食盐（6-10）%、生姜（洗净、切碎后）、白酒，搅拌均匀。

米曲霉豆豉：加入曲料（10-20）%水，（10-15）%食盐、一定比例的白酒（醪糟），搅拌均匀。

4.4密封发酵

（1）腊八豆：加入陶瓷坛或专用的发酵不锈钢发酵池中压紧压实，用少量的食盐均匀覆盖表面，密封后，进行厌氧常温发酵，时间（15-60）天之间。自然发酵（15-60）天，纯种发酵（15-30）天，密封发酵时间短，腊八豆呈现黄色或棕黄色。

（2）米曲霉豆豉：入陶瓷坛或密封性能好的不锈钢桶中，密封后压紧压实，进行密封发酵，发酵温度（45-55）℃，发酵时间（20-30）天。自然发酵30d以上，纯种发酵20d以上。米曲霉豆豉要求黑色圆润、豉香浓郁。

4.5成熟

腊八豆：从采集抽检的16批次发酵成熟的腊八豆半成品（其中两批次来自农贸市场）检测结果（见表1）来看，规范企业生产的产品氨基酸态氮0.17-0.53%之间，农贸市场的氨基酸态氮略高，总酸在0.5-1.5%之间，黄曲霉毒素检测呈阴性。所以腊八豆成熟指标为：氨基酸态氮0.15-0.5%之间，总酸0.5-1.5%之间，豆粒呈现黄色或黄褐色。

- 表1  腊八豆主要指标检测结果

| 编号 | 黄曲霉毒素B1 | 氨基酸态氮（%） | 总酸（%） | 编号 | 黄曲霉毒素B1 | 氨基酸态氮（%） | 总酸（% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阴性 | 0.28 | 0.73 | 9 | 阴性 | 0.41 | 0.93 |
| 2 | 阴性 | 0.33 | 0.88 | 10 | 阴性 | 0.31 | 1.1 |
| 3 | 阴性 | 0.23 | 0.67 | 11 | 阴性 | 0.17 | 0.56 |
| 4 | 阴性 | 0.35 | 0.78 | 12 | 阴性 | 0.18 | 0.53 |
| 5 | 阴性 | 0.32 | 0.83 | 13 | 阴性 | 0.23 | 0.62 |
| 6 | 阴性 | 0.24 | 0.55 | 14 | 阴性 | 0.26 | 0.59 |
| 7 | 阴性 | 0.27 | 0.56 | 农贸15 | 阴性 | 0.53 | 1.31 |
| 8 | 阴性 | 0.29 | 0.61 | 农贸16 | 阴性 | 0.45 | 1.23 |

米曲霉豆豉：从抽检的12批次米米曲霉豆豉的指标（见表2）来看，总酸1.0-2.1%之间，氨基酸态氮从0.7-1.3%不等，黄曲霉毒素检测呈阴性。所以米曲霉豆豉成熟指标为：氨基酸态氮不低于0.5%，总酸≤2.5(g/100g)，豆豉色泽黑润光亮，有豉香味。

- 表2  米曲霉豆豉的主要指标检测结果

| 样品编号 | 总酸（%） | 氨基酸态氮（%） | 黄曲霉毒素B1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.99 | 1.72 | 阴性 |
| 2 | 1.71 | 1.69 | 阴性 |
| 3 | 1.39 | 1.38 | 阴性 |
| 4 | 1.64 | 1.26 | 阴性 |
| 5 | 1.01 | 0.91 | 阴性 |
| 6 | 1.66 | 1.24 | 阴性 |
| 7 | 1.31 | 1.09 | 阴性 |
| 8 | 1.49 | 1.10 | 阴性 |
| 9 | 1.43 | 1.55 | 阴性 |
| 10 | 1.25 | 1.42 | 阴性 |
| 11 | 1.37 | 2.04 | 阴性 |
| 12 | 1.97 | 0.74 | 阴性 |

五、与我国有关法律法规和标准关系的情况说明

本标准的修订严格遵循《中华人民共和国标准化法》及实施条例、《中华人民共和国食品安全法》等我国有关的法律法规、部门规章和文件的规定和要求。符合《食品安全国家标准 食品中污染物限量》GB 2762-2017、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》GB 2763-2019、《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》 GB 14881-2013、《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》GB 31621-2014、GB/T31115-2014《豆制品生产HACCP应用规范》等有关标准要求。

《豆豉加工技术规程》起草小组