DB43

湖南省地方标准

DB43/  XXX—2022

豆豉加工技术规程

Douchi Production Specification

（征求意见稿）

2022—XX—XX发布                                2022-XX-XX实施

湖南省市场监督管理局       发布

目    次

| 前言…………………………………………………………………………………………………… | Ⅰ |
| --- | --- |
| 1 范围………………………………………………………………………………………………… | 1 |
| 2 规范性引用文件………………………………………………………………………………… | 1 |
| 3 术语和定义………………………………………………………………………………………… | 1 |
| 4 分类…………………………………………………………………………………………………………… | 1 |
| 5 工艺流程………………………………………………………………………………………… | 2 |
| 6 技术要求………………………………………………………………………………………… | 2 |

前   言

本文件按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》规定编写。

本文件由湖南省市场监督管理局提出。

本文件由湖南省食品标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：湖南农业大学、湖南省产商品质量检验研究院、长沙市农产品质量监测中心、长沙市食品药品评审中心、长沙新景原食品有限公司、湖南坛坛香食品科技有限公司、浏阳市雄民食品加工厂。

本文件主要起草人：蒋立文、张继红、罗扬、刘洋、李白玉、郑兵福、何伟、陈江柱、余学寨、覃业优、胡嘉亮、肖剑峰

豆豉加工技术规程

1范围

本文件规定了豆豉的术语和定义、分类、工艺流程、技术要求等。

本文件适用于豆豉的生产，不适用于浏阳豆豉的生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 12456 食品安全国家标准 食品中总酸的测定

GB 5009.235 食品安全国家标准 食品中氨基酸态氮的测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

豆豉

以黄豆为原料，经过去杂、浸泡、蒸煮、冷却、自然或接种制曲、拌入辅料、密封发酵，制成的非即食粒状发酵豆制品。

4 分类

根据发酵菌种不同分为如下两类：

4.1腊八豆

通过低温自然生长毛霉或人工接种毛霉菌制曲、密封发酵制成的豆豉。

4.2 米曲霉豆豉

通过中高温自然生长米曲霉或人工接种米曲霉制曲、密封发酵制成的豆豉。

5 工艺流程

黄豆

去杂

浸泡

蒸煮

冷却

制曲*

密封发酵*

成熟

拌入辅料

备注：*代表本工序为关键控制点。

6 技术要求

6.1去杂

去沙石、去杂等，洗去灰尘及杂质。

6.2浸泡

用清水浸泡，夏秋季浸泡3-5小时，冬春季浸泡8-12小时。

6.3蒸煮

采用常压蒸煮（100℃以内）2-3小时或高压加水蒸煮（121℃左右）20-30分钟，将豆粒蒸至熟而不烂，内无生心，颗粒完整，有豆香味，无豆腥味。

6.4冷却

将蒸煮熟豆平摊于冷却容器中，自然冷却至30-35℃。

6.5 制曲

6.5.1腊八豆制曲

6.5.1.1自然制曲

通常在腊八节后进行。将冷却后的熟豆装入制曲框，进入制曲室，保持温度10-25℃，时间为5-15天。

6.5.1.2人工接种毛霉菌种制曲

应选育蛋白酶活力强、不产毒、不变异、酶系适合豆制品发酵、符合国家标准相关规定的毛霉菌种制曲。

制曲房应为洁净卫生的良好环境，空气沉降菌宜为50CFU/皿。将扩大培养的纯毛霉菌加入一定数量的无菌水后获得孢子悬浮液，再均匀喷在冷却后的熟豆表面。将接种后的熟豆置于制曲框内，进入制曲室内，保持温度为20-25℃，时间为48-72小时。

6.5.2米曲霉豆豉制曲

6.5.2.1自然制曲

通常在端午节前后进行。将冷却后的熟豆装入制曲框，进入制曲室，保持温度25-35℃，时间为5-10天。

6.5.2.2人工接种米曲霉菌种制曲

应选育蛋白酶活力强、不产毒、不变异、酶系适合豆制品发酵、符合国家标准相关规定的米曲霉菌种制曲。通过扩大培养繁殖米曲霉生产菌种：采用专业培养的米曲霉菌粉或采用扩大培养的米曲霉菌种，接种量按一定比例要求进行。

将米曲霉菌粉或扩大培养的米曲霉菌种与冷却好的黄豆进行混合均匀，置于制曲框内，移入制曲室内，保持温度为25-35℃，时间为3-5天。

6.6拌入辅料

将制曲后的豆坯打散均匀，按比例加入食盐和白酒等辅料，搅拌均匀。

6.7密封发酵

6.7.1腊八豆发酵

将拌料后的坯料，转入陶瓷坛或不锈钢发酵池中，密封常温发酵，自然制曲发酵时间为15-60天，人工制曲发酵时间为15-30天。

6.7.2米曲霉豆豉发酵

6.7.2.1自然制曲发酵

将拌料后的坯料，转入陶瓷坛或不锈钢桶中，密封常温发酵，发酵时间30天以上。

6.7.2.2人工接种制曲发酵

将拌料后的坯料，转入陶瓷坛或不锈钢桶中，密封发酵，发酵温度为45-55℃，发酵时间20天以上。

6.8 成熟

6.8.1 腊八豆

密封发酵到总酸（0.5~1.5）g/100g，氨基酸态氮≥0.2(g/100g)时，豆粒呈现黄色或黄褐色即为成熟。

6.8.2 米曲霉豆豉

密封发酵到总酸≤2.5(g/100g)，氨基酸态氮≥0.5(g/100g)，豆粒色泽黑润光亮，有豉香味即为成熟。

————————————