ICS

DB

湖南省地方标准

DB/T XXXXX—2021

飞机施药防治林业有害生物技术规程

Technical specifications for controlling forest pests by airplane spraying

(征求意见稿)

2021 - XX - XX发布

2021- XX - XX实施

湖南省市场监督管理局   发布

目  次

前  言	- 1 -

飞机施药防治林业有害生物作业技术规程	- 2 -

1 范围	- 2 -

2 规范性引用文件	- 2 -

3 术语和定义	- 2 -

4 飞防原则	- 3 -

4.1 病虫情	- 3 -

4.2 发生面积	- 3 -

4.3 地形地势	- 3 -

5 作业设计	- 3 -

5.1 虫（病）情调查	- 3 -

5.2 防治区规划	- 3 -

5.3 机型	- 4 -

5.4 通航公司及人员	- 4 -

6 组织协调	- 4 -

6.1 成立飞防指挥部	- 4 -

6.2 指挥部的设置	- 5 -

6.3 保卫工作	- 5 -

6.4 宣传工作	- 5 -

6.5 技术培训工作	- 5 -

7 起飞准备	- 5 -

7.1 起降场选择	- 5 -

7.2 物资准备	- 5 -

7.3 试飞	- 5 -

7.4 GPS卫星导航	- 5 -

8 飞防作业	- 6 -

8.1 作业条件	- 6 -

8.2 定位与导航	- 6 -

8.3 药剂装载	- 6 -

8.4 飞行作业	- 6 -

8.5 设备检修	- 6 -

9 质量监管	- 6 -

10 飞防善后处理	- 6 -

10.1 航空器和个人防护设备的清洗	- 6 -

10.2 剩余药液的处理	- 6 -

10.3 农药废弃包装容器的处置	- 7 -

11 防治效果检查	- 7 -

11.1 检查方法	- 7 -

11.2 检查时间	- 7 -

11.3 效果计算公式	- 7 -

11.4 补防	- 7 -

12 工作总结	- 7 -

附录A（资料性附录） 常见机型及性能	- 8 -

附录B（规范性附录） 技术参数调整和确定计算公式	- 10 -

附录C（资料性附录） 常见机型作业参数	- 11 -

附录D（规范性附录） 飞防作业试飞情况登记表	- 12 -

附录E（规范性附录） 飞机装载农药情况记录表	- 13 -

附录F（规范性附录） 飞防架次现场登记表	- 13 -

附录G（规范性附录） 作业质量测定方法	- 14 -

附录H（规范性附录） 防治效果检查方法	- 17 -

附录I（规范性附录） 防治效果检查表（标准树）	- 18 -

附录J（规范性附录） 防治效果计算公式	- 19 -

前  言

本标准是在地方标准《DB43/T135-1999飞机施药防治森林病虫害作业技术规程》上，并结合行业标准《LY-T 2024-2012 轻型直升机喷洒防治林业有害生物技术规程》进行的修订，除编辑性修改外，主要技术性修订内容如下：

——修改了标准标题：将“森林病虫害”扩展了范围，修改为“林业有害生物”，详见标题；

——删除了原标准“4 虫情调查工作及防治时间的确定”，将虫情调查工作移至“4 作业设计”（见4.1）、防治时间融合至“3 防治原则”，（见3.1）；

——将原标准“5 飞防作业具备的气象条件”融入至“8 飞防作业”，（见8.1）；

——将原标准“技术准备工作”融合至“5 作业设计”（见5.5）；

——删除了第7项内容中有关7.3讯号工作的内容；

——将7.1喷洒技术参数确定、10喷洒质量的测定，引用为资料性附录（附录B、G）。

——增加了术语和定义（见3）；

——增加了飞机常见机型及作业参数内容（见5.3、附录A和附录C）；

——增加了防治质量监管内容（见9、附录G）；

——增加了善后工作的技术内容（见10）；

——简化了防治效果检查（见11、附录H、I、J）。

本标准按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本标准由湖南省林业局提出。

本标准由湖南省林业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：湖南省森林病虫害防治检疫总站、湖南省林业科学院。

本标准主要起草人：黄向东、李密、曾志、何振、钟武洪、曾崇华、孙凯、佘思远、夏永刚、刘循、邓婉、谢逸菲。

飞机施药防治林业有害生物作业技术规程

# 范围

本标准规定了飞机施药防治林业有害生物（以下简称飞防）作业的条件、设计、组织协调、准备、作业、质量监管、后期处理、效果检查以及飞防工作总结的技术要求。

本标准适用于湖南省飞防作业。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB43/T135-1999  飞机施药防治森林病虫害作业技术规程

LY/T 1681  林业有害生物发生及成灾标准

LY-T 2024  轻型直升机喷洒防治林业有害生物技术规程

LY/T 2011  林业主要有害生物调查总则

LY/T 2842  林业常用药剂合理使用准则（一）

GB 12475  农药贮运、销售和使用的防毒规则

CCAR-61  民用航空器驾驶员、飞行教员和地面教员合格审定规则

CCAR-91   一般运行和飞行规则

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

飞机Aircraft System

指可用于飞防（载有药剂喷洒系统）的旋翼直升机和固定翼直升机。

林业有害生物 forest pests

指危害森林、林木和林木种子正常生长并造成经济损失的病、虫、杂草等有害生物。

机场净空区 Clearance area

根据民用机场净空障碍物限制图要求划定的空间范围，又称机场净空保护区域。

喷幅 spraying range

飞机作业会形成喷雾带，相邻两个达到足够有效雾滴覆盖密度要求的喷雾带中心线之间的距离。

作业高度 operation altitude

飞机作业时雾化喷头与作物冠层顶部的相对距离。

二次稀释The secondary dilution

指在农药混配时，先在配药桶中加入些稀释溶液，加入第一种农药后混匀，之后将剩下的农药用其他器械分别稀释后依次倒入配药桶并混匀，最后加稀释溶液至所需量。

# 飞防原则

## 病虫情

飞防作业区虫（病）情处上升趋势（在害虫幼龄期、活动盛期或病虫害初发期），虫口密度（病情指数）达到防治指标。作业区目的害虫寄主树木叶片保存率在50%以上，林木郁闭度在0.5以上。

## 发生面积

作业区应相对集中成片，面积在1333hm2以上。

## 地形地势

作业区地势宜相对平缓，确保作业安全。

# 作业设计

## 虫（病）情调查

飞防计划制定前，应对有害生物发生种类、地点、面积、虫龄、病情指数、天敌、为害程度以及林相地形情况参照LY/T 2011进行调查，统计发生面积，参照LY/T 1681确定发生程度。

## 防治区规划

根据虫（病）情调查情况，在1：50000地形图上正确标定发生区，并做好次生灾害的规避工作，即在作业区域内有鱼塘、昆虫养殖农户、风力发电设备和高压线分布的，应在防区规划时进行标注。

## 机型

机型及性能

根据飞行作业区规划及其区内地形地势、林分分布、林分条件等因素，选择适宜机型作业，常见机型及性能见附录A。

喷洒技术参数

根据作业区域地形地势、喷洒装备，调整和确定作业技术参数（计算公式见附录B），常见机型作业参数见附录C。

## 通航公司及人员

# 通航公司应具备《中华人民共和国民用通航法》及CCAR-91规定的资质。飞防人员要求应按照CCAR-61标准执行。

药剂

参照LY/T 2842-2017执行，应选用安全高效、低毒、低残留、对环境及其他生物危害最低的药剂，宜选择生物、微生物或植物源制剂。选用药剂应具有“农药三证”，且均在有效期内。

技术设计

作业区航带设计

参照LY-T 2024，应依据作业区域规划图、选用药剂类型及飞机机型、喷幅宽度设计航带。航带设计应按南北走向，且航带的长度大于防区宽度，在地形复杂的地方，航带宜按山脊或河流的走向来确定。

作业方式确定的原则

地形相对高差在200m以下应用穿棱法双程飞行；作业区内高度相差较大地形复杂，宜采用单程下滑法，由高向低（由上坡向下坡）作业，用180°转弯进入下一作业线，也可采用盘旋上升法，绕山体飞行，或自由飞行。作业高度15〜30m。

作业计划

根据有害生物发生情况及作业设计编制作业计划，经领导审核后，报省林业局森林病虫害防治检疫总站批准，由承担作业任务的航空公司向空域和航空主管部门提出飞行申请，办理飞行审批手续。

# 组织协调

## 成立飞防指挥部

飞防区所在地，应由林业、民航、公安、交通、气象、环保等有关部门联合组成临时指挥部，由当地政府负责人牵头，指挥部应派负责同志常驻机场或临时起降点，领导和指挥全程飞防工作。

## 指挥部的设置

应设后勤组、技术组。后勤组负责总务、保管、运输、物资、宣传、保卫、医务、结算统计等工作；技术组负责飞机飞行、信号、装药、效果检查、技术培训和资料收集、飞防总结等工作。

## 保卫工作

作业期间起降场昼夜应有保卫人员，负责安全工作，禁止无关人员进入，非执行任务人员不得靠近飞机或上机。

## 宣传工作

飞防作业前5-10天，应以广播、电视台、报纸、微信群等信息传送渠道，公告作业时间、区域和安全注意事项。特殊种养区，应以书面形式送达当事人，宜签订合理避让、避害协议。因天气等因素导致作业期发生较大变化时，应及时通告更正。

## 技术培训工作

飞防前应对全体参加飞防人员进行技术培训，讲明飞防全过程的技术要点、注意事项、职责、遵守的制度和纪律。

# 起飞准备

## 起降场选择

综合考虑交通便利、水电方便、后勤保障便利、场地条件、净空条件、作业区半径等因素。一般情况下，起降场应地势平坦，表面坡度不超过1%，面积应大于等于30m×30m。四周各有20m的安全区。

## 物资准备

机场除水、电设备齐全外，还应有以下设施和设备：停机坪、指挥台、配药桶、药物存放点、水泵、运输工具、通讯设备、药物过滤装置等。

## 试飞

参照LY-T 2024，正式飞防前用清水进行试喷，并将喷药装置调查情况及试喷结果填入附录D。

## GPS卫星导航

将各作业区航点经、纬度值输入GPS卫星导航接收机或将各作业区小班地块分布位置导入机载GPS定位导航系统。确保作业区设计的坐标系与GPS导航系统一致。

# 飞防作业

## 作业条件

飞防作业期间应满足如下作业条件：

- 风：风对单位面积上受药量影响较大，喷粉时最大风速，平原区不超过4m/s；丘陵山区不超过3m/s；喷雾时最大风速不超过5m/s，超过上述规定应停止作业。

- 温度：最适气温是24〜30℃，当大气温度超过35℃时，暂停飞防。

- 湿度：喷雾时相对湿度应在60%以上，喷粉时，相对湿度在40〜90%。

- 雨：雨天暂停作业。内吸剂农药在施药期间5〜12h、一般化学药剂24h、生物农药48〜72h内没有雨才能作业。

## 定位与导航

根据作业区设计，采用GPS（全球定位系统）导航与记录飞行航迹。

## 药剂装载

宜采用二次稀释法完成，注意药液配制使用的水质，应使用干净无杂质，不含矿物质的清水。填好附录E。

## 飞行作业

应按照CCAR-91的规定和作业设计要求进行作业，记录每架次的作业时间、作业地点，填好附录F，并对每天的飞行航迹进行确认。

## 设备检修

每架次飞行完毕后，及时沟通有无异常，视情况而定是否继续作业。飞行当天作业结束后，检查飞机各项参数、清洗关键部位，做好飞机维护工作，确保后续飞行作业。

# 质量监管

参照LY-T 2024 作业质量测定执行。通过飞行轨迹跟踪、航空喷洒作业监管与自动计量系统测算等方法的应用，并结合雾滴监测法进行喷洒质量监管，作业质量测定方法详见附录G。

# 飞防善后处理

## 航空器和个人防护设备的清洗

作业结束后，必须清洗航空器和喷雾机具的内部和外表面；个人防护设备在使用后必须彻底清洗，晾干后远离其它物品，贮藏在通风良好的仓库中。

## 剩余药液的处理

要求符合GB 12475的规定，未使用的农药制剂应运输到药剂库房存放。在运输过程中，废弃的农药必须有牢靠的包装以及清晰的标签。

## 农药废弃包装容器的处置

要求符合GB 12475的规定，处置前必须加入容器容积20%的清水漂洗三次，清洗后的容器交给登记注册的农药废弃物处置中心处理。

# 防治效果检查

## 检查方法

采取重点检查和普遍调查相结合的方法，在防治区条件一致的非防治区设置对照区，采用相同的方法（详见附录H），调查防治区、对照区防治前后的平均虫口死亡率和平均发病率（详见附录I）。

## 检查时间

喷药后，化学农药8、24、48h,生物农药 2、5、10、15、20d，定期检查死虫数,化学农药检查时间一般连续三天。生物农药检查必要时要延长检查时间至结茧后，观察茧的死亡率和羽化程度。

## 效果计算公式

参照LY-T 2024计算校正虫口减退率及病情指数下降率，公式详见附录J。

## 补防

经效果调查，发现飞机漏喷或效果较低的地区，应根据不同情况采取飞机补喷或地面人工补治，确保飞防效果和质量。

# 工作总结

根据飞防工作开展情况以及防治效果调查结果，写出飞防总结报告，上报省林业局森林病虫害防治检疫总站和飞防所在地政府。

总结的内容：防治对象、时间、地点、面积、虫情、林分因子、防治方法、使用的农药剂量和防治效果、成本计算及经济效益、经验和存在的问题。

（资料性附录）
常见机型及性能

  - A.3运五Y-5

翼展18.18m，机长12.69m， 机高5.35m，最大起飞重量5250kg，最大载重1500kg，巡航速度160km/h，最大速度256km/h，升限4500m，航程845km，最大航程1640km，爬升率3.75m/s，起飞距离180m，着陆距离157m。

  - A.4农五N-5

翼展13.42m，机长10.49m，机高3.73m， 最大起飞重量2250kg.最大巡航速度220kmh.最大航程848km，最大续航时间5 06h.最大携油量223kg.发动机00ps.起飞清跑距离296m.着陆滑跑距离252m。

  - A.5单峰骆驼M-18

翼展17.7m，机长9.m.机高3.m，最大巡航速度235kmh.最大起飞重量4700kg， 有效载荷(商载) 1500kg，，最大航程630km，最大续航时间4h，最大携油量712L，发动机000ps，.载药量1350- 2000kg，作业速度180km/h，起飞滑跑距离458m，着陆滑跑距离50m.

  - A.6罗宾逊R44 Raven-II直升机

机高3.3m，机宽2.2m， 树长(含尾撑) 8.97m， 机长(旋翼和尾桨转动) 11.66m， 主旋翼半经5.02m，最大飞行重量1090kg，自重635kg， 有效载荷370kg，巡航速度210kmh，最大航程(海平面) 645km， 有地效旋停高度2125m，无地效旋停高1585m，海平面爬升速度305m/min。

  - A.8贝尔 206-1II直升机

机高2.91m，滑撬宽1.92m，机身长(含尾撑) 9.50m，机长(旋翼和尾桨转动) 1.2m，主旋翼直经10. 16m.最大飞行重量1519kg，自重2kg.有效载荷635kg， 最大巡航速度210km/h，最大航程(海平面) 670km，有地效旋停高度3900m，无地效旋停高2680m，海平面爬升速度384m/min。

  - A.9欧直EC120直升机

机长11.54m，机高3.27m，最大起飞重量1715kg，带外挂最大起飞重量1800kg，空重(标准构型965kg，有效载荷(标准构型) 750kg， 最大外挂重量700kg，标准燃油量321kg，最大速度278km/h，最大巡航速度223km/h，推荐巡航速度204km/h，海平面爬升率5.84m/s，使用升限5182m，起飞功率最大无地效悬停高度2316m，推荐巡航速度下最大航程710km，100kmh无余油续航时间4.3h。

  - A.10法国空客H125直升机

机高3.34m，机宽2.53m，机长10.93m，主旋翼直径10.69m，最大飞行重量2250kg，自重1237kg，有效载荷1013kg，巡航速度254km/h，最大航程（海平面）631km，有地效旋停高度4039m，无地效旋停高度3383m，海平面爬升率10.3m/s。

（规范性附录）
技术参数调整和确定计算公式

B.1 每秒作业面积按式(B. 1)计算：

.................................................................(B.1 )

式中：

Sv——每秒作业面积，单位为公顷每秒(hm2/s)；

v——飞行速度，单位为米每秒(m/s)；

B——喷幅宽度，单位为米(m)。

B.2 每架次作业 面积按式(B.2)计算：

............................................................................(B.2 )

式中：

Sφ——每架次作业面积，单位为公顷(hm2)；

w——每架次载药量，单位为千克(kg)；

W——每公顷喷药量，单位为千克每公顷(kg/hm2)。

B.3每架次有效作业时间按式(B. 3)计算：

- ............................................................................(B.3 )

式中：

t——每架次有效作业时间，单位为秒(s)；

Ss——每架次作业面积，单位为公顷(hm2)；

Sv——每秒作业面积，单位为公顷每秒(hm2/s).

B.4每公顷喷洒量按式(B.4)计算：

- ..................................................................(B.4 )

式中：

W——每公顷喷药量，单位为千克每公顷(kg/hm2)；

L——每秒喷头流量总和，单位为千克每秒(kg/s)；

v——飞行速度，单位为米每秒(m/s)；

B——喷幅宽度，单位为米(m)。

（资料性附录）
常见机型作业参数

| - 常见机型 | - 作业参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 作业时速（km/h） | - 航高（m） | - 喷幅（m） | - 每架次载药量（kg） | - 每架次作业时间（min） | - 每架次作业面积（hm²） |
| 运五Y-5 | - 140-180 | - 10-20 | - 50-60 | - 800-1000 | - 15-40 | - 150-200 |
| - 农五N-5 | - 170-200 | - 10-20 | - 50-60 | - 350-500 | - 10-20 | - 150-200 |
| - 单峰骆驼M-18 | - 150-180 | - 10-20 | - 50-60 | - 1350-1800 | - 20-25 | - 500-700 |
| - 施瓦泽 - S-300c | - 90-110 | - 5-15 | - 20-35 | - 200-220 | - 5-15 | - 40-60 |
| - 罗宾逊R44 Raven-II | - 90-110 | - 5-15 | - 20-35 | - 200-220 | - 5-15 | - 40-60 |
| - 贝尔 206-1II | - 90-110 | - 5-15 | - 30-50 | - 380-400 | - 20-30 | - 70-100 |
| - 欧直EC12 | - 90-110 | - 5-15 | - 30-50 | - 400-450 | - 10-20 | - 80-100 |
| - 法国空客H125 | - 90-110 | - 5-15 | - 50-60 | - 600-800 | - 10-20 | - 120-160 |

（规范性附录）
飞防作业试飞情况登记表

飞防地点：      市      县（市、区）       飞防对象：

试飞地点：                             试飞时间：

| 设备名称 | 基本参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 飞机 | 型号 |  |  |  |
|  | 电台执照 |  | 旋翼数量 |  |
|  | 登记证 |  | 保险单 |  |
|  | 适航证 |  | 其它 |  |
| 监测设备 | 名称 |  |  |  |
| 加药及喷洒装置 | 名称 |  |  |  |
|  | 喷杆总长度 |  | 喷头个数 |  |
|  | 喷幅 |  | 搅拌设备 |  |
|  | 最大载药量 |  | 其它 |  |
| 其它设备 | 名称 |  |  |  |

| 测试内容 | 试飞结果 | 达标/未达标 |
| --- | --- | --- |
| 有效药剂重量（kg） |  |  |
| 单架次喷洒时间（min） |  |  |
| 单架次有效作业里程（km） |  |  |
| 有效幅宽（m） |  |  |
| 雾滴覆盖密度（个/cm2） |  |  |
| 单架次有效作业面积（亩） |  |  |
| 单位面积施药量（ml/亩） |  |  |

记录人：                    审核人：                             年    月    日

（规范性附录）
飞机装载农药情况记录表

药剂名称：                                    生产厂家：

农药登记号：                                  农药生产许可证：

产品标准号：                                  产品有效期：

| 时间 | 架次 | 农药总装载量（kg） | 农药含量（kg） | 沉降剂含量（kg） | 稀释剂含量（kg） | 飞防地点 | 装载人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

记录人：                                审核人：                                    年    月    日

（规范性附录）
飞防架次现场登记表

飞防地点：      市      县（市、区）       飞防对象：

气象条件：温度     ℃   湿度     %    风速     m/s   降水情况

| 架次序号 | 飞行区域 | 起飞时间 | 回航时间 | 加药量（kg） | 剩药量（kg） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

记录人：                  审核人：                          年    月    日

（规范性附录）
作业质量测定方法

G.1喷洒量测定方法

根据装药量、有效作业时间、飞行速度和所采用的喷幅宽度，按式(G.1)计算喷洒量。实测喷洒量与设计喷洒的相对偏差不应大于10%。

W =× ............................................................................(G.1 )

式中：

W——每公顷喷洒量，单位为千克每公顷(kg/hm')；

∑L——各喷头总流量，单位为千克(kg)；

to——测定时间，单位为秒(s)；

μ——飞行速度 ，单位为米每秒(m/s)；

B——喷幅寬度 ，单位为米(m)。

G.2 有效喷幅宽度测定方法

在与飞行垂直方向(飞行方向应与风向平行或与风向成20"以内的夹角)，由中心向两侧每隔2 m在林间空旷地上设1采样点，按顺序放1排(约100 m)熏氧化镁载玻片或水敏纸作为采样片。若有障碍物时，采样片应置于高出障碍物的支架上。飞行作业30 min后，收集采样片，用10×4或10×3的放大镜检查雾滴数。一般每平方厘米15~20个雾滴为有效喷幅宽度。

G.3雾滴大小测定方法

采样设置与有效喷幅宽度测定设置相同。每次检测设20~30个采样点。雾滴大小以体积中值直径和雾滴大小均匀度表示，分别按式(D.2)和式(D. 3)计算，雾滴体积中值直径一般要求，常量喷雾250μm~350μm、低容量喷雾150 μm~250 μm、超低容量喷雾50μm~100 μm.。雾滴大小均匀度一般大于0.67为雾化性能良好。

...........................................................................(G.2 )

式中：

VMD——体积中值直径，单位为微米(μm)；

Dmax——最大雾滴直径，单位为微米(μm)

F ——折合系数(根据“全雾滴法"和“最大雾滴法”验证，F值为2.2)。

注：雾滴体积中值直径采用“最大雾滴法”测计算。 用10×4或10×3的放大镜，每个样片测量 2个最大雾演，测所得的雾滴以 30μm~50 μm的级差进行分级。 最大雾滴值的确定是在此级中至少有2个雾滴，同时在小于此等缓的级别中也至少有1个雾滴。

DR = NMD/VMD   ...........................................................................(G.3 )

DR——雾滴大小均匀度；

NMD——数量中值直径，单位为微米(pt的)；

VMD——体积中值 直径，单位为微米(μm)。

注：数量中值直径是取样雾滴的数量按雾滴大小顺序进行累积，其累积值为取样雾滴数量总和的50%所对应的雾滴直径。

G.4雾滴盖密度测定方法

用10×4或10×3的放大镜，每个样片观测1cm²~3 cm²'面积上的雾滴数，计算每个样片及每次检测的平均覆盖密度。与有效喷幅宽度测定同时进行。覆盖密度一般要求，常量喷雾30个/cm²~50个/cm² ，低容量喷雾30个/cm²~40个/cm²，超低容量喷雾5个/cm²~20个/cm²。

G.5滴分布均匀度测定方法

雾滴分布均匀度用雾滴覆盖密度的变异系数表示。变异系数由各个采样点的雾滴覆盖密度按式(D.4)计算。变异系数愈小，雾滴分布愈均匀。一般要求不大于70%。

CV= (SD/X) ×100%...........................................................................(G.4 )

式中：

CV——变异系数，%；

SD——标准差；

X——雾滴平均覆盖密度。

G.6回收率测定方法

回收率指沉积在林本上的药量占总喷药量的百分率，按式(G.5)和式(G.6)计算。回收率一般要求大于50%。

G=5239×N×D³×P× 10³...........................................................................(G.5 )

式中：

G——回收量，单位为克每公顷(g/hm²)；

N——雾滴密度，单位为个每立方厘米(个/cm³)；

P——药液比t，单位为克每立方厘米(g/cm³')；

D——雾滴平均直径，单位为微米(μm)。

Y= (G/W)× 100%...........................................................................(G.6 )

式中：

Y——回收率，%；

G——每公顷回收量，单位为克每公顷(g/hm²)；

W——每公顷喷酒量，单位为 克每公顷(g/hm²)。

（规范性附录）
防治效果检查方法

H.1 虫害防效调查

  - H.1.1标准树调查法

随机选两组标准树，组间相距50〜100m，每组选标准树8〜10株，每株相距5〜10m，喷药前后检查树冠虫数、虫龄。对于高大的树木检查有困难的，可逐日统计地面死虫数至不再发现死虫时为止，再振落树上活虫数，或伐倒标准树，统计防治效果。

  - H.1.2标准技调查法

在喷药前先统计一定数量枝条的害虫数，喷药后再统计害虫的存活与死亡数，也可砍掉小枝进行统计。此法适用于繁殖快、个体小的害虫。

  - H.1.3套笼法

飞防后把害虫套在笼内统计死亡情况，适用于活动力强的害虫。

  - H.1.4统计虫粪法

在喷药前后，统计单位面积上的虫粪数量来计算杀虫效果。

  - H.1.5网扫法

作业区内，在对角线上等距设置10个检查点或随机选取检查点，每点于喷药前及喷药后，成虫活动时间，定时用捕虫网扫20次，记载扫到网中的活虫数，比较捕虫数量来计算药效。

  - H.1.6检查果实

种子被害率及其中虫数，在喷药前及喷药后3、7、14、24d于每株树上采摘果实100个以上，检查果实或种子被害数及其死、活虫数。

H.2 病害防效调查

  - H.2.1标准树调查法

参照虫害标准树防效调查，检查喷药前后叶片（枝干）平均发病率和对照区平均发病率。

  - H.2.2标准技调查法

参照虫害标准枝防效调查，检查喷药前后叶片（枝干）平均发病率和对照区平均发病率。

H.2.3检查果实

参照虫害检查果实调查法，检查喷药前后果实或种子平均发病率和对照区平均发病率。

（规范性附录）
防治效果检查表（标准树）

地点： 	县 	   乡（场、镇） 	  村   	组

林分面积 	hm2， 林分组成    ， 郁闭度 	， 平均树高 	 （m）。

防治前：有虫株率  	%，平均虫口密度   	，为害程度_____；

防治后；有虫株率________%，平均冲口密度_______。

| 标准 树号 | 处理时间 | 药剂名称 | 处理方法 | 总数量 | 死虫数 |  |  |  | 平均虫口密度 | 校正死亡 率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | d | d | d | d |  |  |  |

- 注明：喷药后，化学农药8、24、48h，生物农药2、5、10、20d，定期检查死虫数，化学农药检查时间一般连续三天。生物农药检查必要时要延长检查时间至结茧后，观察茧的死亡率和羽化程度。

（规范性附录）
防治效果计算公式

J.1虫口减退率按公式（J.1）计算：

Pρ=×100%.................................................................(J.1 )

式中：

Pρ——虫口减退率，%；

Nb——防治前活虫数，单位为头每株；

Na——防治后活虫数，单位为头每株。

J.2校正虫口减退率按公式（J.2）计算：

Pρ=×100%................................................................(J.2 )

Pρ——校正虫口减退率，%。

——防治区虫口减退率，%

—— 对照区虫口减退率，%

J.3病情指数下降率按式（J.3）计算：

Ed=×100%................................................................(J.3 )

Ed——病情指数下降率，%

Iь——防治前病情指数；

Iа——防治后病情指数。

J.4校正病情指数下降率按公式（J.4）计算

Ed  =×100%................................................................(J.4)

式中：

Ed——校正病情指数下降率，%；

——作业区病情指数下降率，%；

—— 作业区病情指数下降率，%。