DB43/T

湖      南      省      地      方      标      准

DB43/T XXX XXXXX—XXXX

大宗干散货水水中转环境保护技术规程

Technical specification for environmental protection of dry bulk cargo Transfer Operation on water in Hunan Province

本稿完成时间：2022-08-20

2022 - XX - XX发布

2022 - XX - XX实施

发布

目  录

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4　总则	2

5  污（废）水控制	3

6　粉尘控制	6

7  噪声控制	7

8  固体废弃物控制	7

前  言

本文件依据GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由湖南省交通运输厅提出并归口管理。

本文件起草单位：湖南省交通规划勘察设计院有限公司、岳阳市地方海事局、岳阳江南物流有限公司。

本文件主要起草人：雷路平、宋陵超、柳建新、卢本坤、田红伟、陈征、李中汉、杨世捷、钟勇辉、李姣、李雪铖、卜方舟、陈涛静、刘奇才。

大宗干散货水水中转环境保护技术规程

- 范围

本文件规定了湖南省大宗干散货水水中转作业中关于污（废）水、粉尘、噪声、固体废弃物控制以及经营企业环境保护责任等方面技术要求。

本文件适用于大宗干散货水水中转作业中的环境保护及新建、提质改造浮吊船的环境保护设计。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB8978      污水综合排放标准

GB12348     工业企业厂界环境噪声排放标准

GB16297     大气污染物综合排放标准

GB18597     危险废物贮存污染控制标准

GB/T 18920   城市污水再生利用 城市杂用水水质

GB/T 31692   污水排入城镇下水道水质标准

GB50015     建筑给水排水设计标准

GB/T 50087   工业企业噪声控制设计规范

JTS149       水运工程环境保护设计规范

JT/T451      港口码头水上污染事故应急防备能力要求

JT/T 877     船舶溢油应急能力评估导则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1大宗干散货 dry bulk cargo

不需要包装，可以直接装船的大批量块状、颗粒状、粉末状的货物，包括煤炭、矿石、砂石、散粮等。

3.2水水中转作业 transshipment on water

货船之间通过浮吊船作为中转平台，进行的船到船的货物水水中转装卸作业。

3.3浮吊船 floating crane

载有起重机等装卸设备、停泊在特定水域内、承担船到船的货物水水中转作业的工程船。。

[内河船舶法定检验技术规则2019，第一篇，工程船定义]

3.4 粉尘 dust

由自然力或机械力产生并能够悬浮于空气中的固态微小颗粒。

[JTS 156-2015，术语2.0.1]

3.5 初期雨水 initial rainwater

浮吊船装卸区等有径流污染物的区域，在降雨初期产生的含有一定污染物的雨水。

[JTS149-2018，术语2.0.4，有修改]

3.6 除尘 dust separation

捕集、分离含尘气体中粉尘粒子的技术。

[JTS 156-2015，术语2.0.2]

3.7 抑尘 inhibit dust

促进粉尘凝聚、沉降，减少扬尘的技术。

[JTS 156-2015，术语2.0.3]

3.8 噪声敏感建筑noise-sensitive buildings

居民住宅等需要保持安静的建筑物。（来源《中华人民共和国噪声污染防治法》，有修改）

3.9 环境风险 environmental risk

实施过程中，突发性事故对环境的污染或影响。

- 总则

4.1 大宗干散货水水中转作业应遵循“保护优先、防治结合、持续改进”的原则，采用新技术、新设备，源头上减少污染物产生。

4.2 中转作业应避开生态保护红线，尽量减少占用水域面积，提高中转效率。应根据水域占用情况、生物损失量，采取人工鱼礁和增殖放流等生态恢复、补偿措施。

4.3 中转作业应做到清洁生产，作业线的输送、转运设施宜密闭，甲板面冲洗优先利用处理后的再生水，并应采用污水产生量少的冲洗方式。

4.4 中转作业应遵循节能减排，采用先进的工艺技术、设备产品，缩短中转距离、减少货物提升高度、提高中转效率，以降低能源消耗。

4.5 浮吊船应使用清洁能源，进行岸电设施建设，并合理利用太阳能、风能等能源。装卸设备进行“油改电”改造，货船停泊作业时间超过2小时且未使用有效替代措施的，应当使用岸电；其他情况鼓励使用岸电。

4.6 经营企业应建立健全环境保护责任体系，包括但不限于以下几点：

a）制定相应的规章制度和管理办法，做到环境保护与生产作业同时计划、布置、检查、考核、总结，使环境保护制度化、规范化；

b）对作业员工进行环境保护和绿色作业培训，提高员工环保意识，规范员工的环保行为；

c）对受作业影响的环境因素及其影响的性质、范围和程度进行识别、评价，对重要环境因素和环境敏感点应制定对应的环境保护措施；

d）基于作业船舶、货种及企业应对风险能力，对中转作业可能产生的水上污染环境风险进行评估，基于评估情况，制定环境突发事故应急预案。该应急预案应纳入地方突发公共事件应急预案和主管部门突发公共事件应急预案体系，与所处区域的事故应急预案协调一致；

e）按照JT/T 877评估现有水上溢油应急防备能力，结合当地和周边区域可协调的应急防备能力，按照JT/T451配备应急装备和物资。并加强对应急救援装备和物资的管理，定期检查和维护，使其处于适用状态，防止被盗用、挪用、流散和失效，及时补充和更新，实现动态管理；

f）加强环境突发事故应急预案演练，每年至少组织一次，增加相关人员的防治意识和应急能力；

g）根据国家、行业要求及作业影响环境特征，制定环境监测计划，配备环境监测仪器设备；

h）实行船E行等船舶污染物接收转运处置联合监管与服务信息系统。

4.7 中转作业环境保护除应遵守本文件外，尚应符合国家现行有关规定。

- 污（废）水控制

5.1 一般规定

5.1.1 水水中转作业产生的污（废）水主要为浮吊船产生的生活污水、生产废水（含有一定污染物的甲板上的初期雨水和冲洗废水），污（废）水未经处理不得排入水体。

5.1.2 使用清洁能源后的浮吊船可不考虑含油污水的收集和处理，靠泊作业货船的含油污水应委托有资质的第三方收集及处理。

5.1.3 浮吊船上机械设备产生的废机油以危险废物进行管理，并实施联单制管理，联单样式见附录A。

5.1.4 生活污水、生产废水产生量宜通过实测确定。无条件实测时，可与中转情况、工作制度和管理水平相近的作业类比确定；无实测和类比数据的，可根据本文件5.2.4计算或取值。

5.2 生活污水

5.2.1 根据生活污水产生量，在浮吊船上合理配置生活污水集水舱，经上岸传输系统（含船岸连接和接口设备）定期收集上岸。上岸预处理后，应优先接入市政污水管网，预处理标准应满足GB/T31692中排入城镇下水道的水质标准；不具备直接接入市政污水管网条件时，可通过槽车转运或委托有资质的第三方接收处理，产生量较大时可也自建污水处理系统，处理后水质需达到GB/T18920中的回用标准或GB8978中的排放标准。集水舱应做好排气，防止爆炸等风险，保障安全。

5.2.2 应采用可靠高效的生活污水管道输送系统，适应航道水位变化及接岸结构型式。

5.2.3 水水中转作业产生的生活污水主要包括浮吊船上员工就餐、洗手、淋浴、如厕等活动产生的污水。

5.2.4 生活污水产生量可根据下式计算：

Qd=B•n•D

Qd—浮吊船上一天产生的生活污水量（L/d）

B—员工生活污水定额（L/（人•班））

n—每班员工人数

D—作业班制

其中员工生活污水定额可按员工生活用水量定额的80%~90%计算。生活用水量可按GB50015取值。

5.2.5 浮吊船上生活污水中含有的污染物主要为CODcr、BOD5、SS、NH3-N、耐热大肠菌群数、总氯等，污染物浓度取值可参考表1。建议采用浓度中值。

表1 浮吊船生活污水主要污染物浓度取值

| 污染物项目 | 浓度(mg/L) |
| --- | --- |
| pH | 6~9(无量纲) |
| 化学需氧量（CODcr） | 200~500 |
| 五日生化学需氧量（BOD5） | 150~300 |
| 悬浮物（SS） | 350~500 |
| 耐热大肠菌群数 | 250~400(CFU/L) |
| 总氯 | <0.05 |
| 总磷 | 2.5~5.0 |
| 氨氮 | 30~60 |
| 总氮 | 40~80 |

5.2.6生活污水处理工艺应根据水量、污染物成分及浓度、处理标准选择相应的处理工艺、设施和处理装置，污染物排放监控位置为处理装置出水口。

5.2.7 对纳入市政污水管网的生活污水进行预处理，预处理达到纳管标准。

5.2.8 自建的污水处理系统，其处理工艺宜采用图1所示的工艺流程图。

生活污水

调节沉淀

生物处理

二次沉淀

消毒

达标排放或回用

污泥处理

图1 生活污水处理工艺流程图

5.2.9 生物处理包括：生物接触氧化、序批式活性污泥法、氧化沟、流化床等工艺。

5.3 生产废水

5.3.1 根据生产废水的产生量，在浮吊船上合理配置生产废水收集舱、处理设施及中水回用舱。生产废水优先考虑处理后分类回用，回用水水质应满足GB/T18920中相应标准的要求。如有多余水量排入自然水体时，处理后水质应满足GB8978中的排放标准，并应满足受纳水体的水环境质量控制要求。

5.3.2 初期雨水量可根据下式计算：

V=Ψ•H•F

V-浮吊船上的初期雨水量（m3）；

Ψ-径流系数，可取0.85~1；

H-甲板面初期雨水降雨深度，依据JTS149，可取0.01 m；

F-汇水面积（m2）。

5.3.3 冲洗废水量应按冲洗强度计算，浮吊船冲洗水量指标可取（3~5）L/m2•次。

5.3.4 初期雨水的污染物主要考虑水水中转货物类型相关，主要考虑pH和悬浮物，pH可取6~9，悬浮物（SS）可取50~200mg/L。

5.3.5 冲洗废水的悬浮物含量可取1000mg/L~3000mg/L。

5.3.6 为导排浮吊船上的雨水径流，甲板四周设置围堰，根据雨水径流量设置雨水导排槽、排水孔、雨水管等雨水收集系统。雨水管应根据雨水特性选择管道材质，管材PPR，设置一定排水坡度，坡度值5‰~10‰，便于雨水自流并防止管路堵塞。雨水管应与生活污水管分开敷设，且尽量远离电器设备。

5.3.7 在雨水收集系统末端或生产废水集水舱部位合理设置弃流装置，其中初期雨水进入污水处理设施达标后分类回用，后期雨水排入自然水体。

5.3.8 生产废水处理工艺应根据水量、污染物成分及含量、回用要求选择相应的处理工艺、设施和处理装置，污染物排放监控位置为处理装置出水口。

5.3.9 生产废水处理工艺应符合下列规定：

a)含煤、矿生产废水处理宜采用图2所示工艺流程。处理后出水优先回用，可根据需要增加脱色工艺。

b)磷矿、石灰石等非金属矿石含矿污水应进行pH值调整预处理，重金属矿石应根据货种水溶出物特征确定处理工艺。

c)砂石、散粮等生产废水可经过沉淀处理后，按综合排放标准排放。

生产废水

混凝

沉淀

过滤

回用

污泥回收

消毒

图2 初期雨水、冲洗水处理工艺流程

5.3.10 生产废水处理站宜配置计量、水质监测等设备，根据生产需要可配置值班室。

5.3.11 污水处理系统污水和污泥的输送设备应满足耐磨和防堵塞的要求。

- 粉尘控制

6.1 一般规定

6.1.1 浮吊船应及时清理、清洗，不能积尘积渣。

6.1.2 根据气象条件，干散货中转作业中产生的粉尘，应选择技术先进、密闭性能好、运行费用低的除尘抑尘控制方式。

6.1.3 除尘抑尘设备设施应与生产设备同时使用，并不影响生产设备的运行和维护。

6.1.4 应配置粉尘监测仪器设备，并根据监测结果采取实时除尘抑尘措施。

6.1.5 粉尘污染物控制标准执行GB 16297的规定。

6.1.6 作业中如遇5级以上大风或出现明显扬尘应立即停止作业；重污染天气期间，应按当地政府应急预案要求启动停止作业的应急措施。

6.2 控制措施

6.2.1 煤炭、矿石、砂石装卸、运输设备宜采用湿法除尘抑尘，应符合下列规定:

a) 装卸设备的物料转运处应设置喷嘴组、雾炮机，喷雾需有效覆盖起尘范围。喷嘴组采用雾化性能和节水性能好的水雾喷嘴或干雾喷嘴，干雾喷嘴的雾滴粒径宜小于10μm；

b) 抓斗式卸船机采用防泄漏抓斗，并在接料斗上口设置喷嘴组；

c) 在散货过驳过程中抓取物料时应适当降低取料高度，落料口与落料点的落差宜控制在2m以内，减少粉尘扩散；

d) 在散货装卸作业时起重机抓斗下方应布置洒落物的收集装置，包括加长甲板长度、安装侧向挡料板等装置。收集装置应覆盖洒落范围，确保散料不洒落至水体。侧向挡板加长长度不影响货船停靠与正常货物装卸。

6.2.2 散装粮食装卸设备应采用干法除尘抑尘，符合下列规定：

a) 采用静电除尘器或布袋除尘器。

b) 装卸和运输设备采用封闭式或半封闭式。

- 噪声控制

7.1 一般规定

7.1.1 水水中转作业噪声控制主要包括起重机、装载机及其他设备运行时产生的噪声。

7.1.2 水水中转工艺设计和起重机、装载机及其他设备选型应符合现行国家标准GB/T 50087的有关规定。

7.1.3 水水中转作业区噪声排放应符合现行国家标准GB 12348的有关规定。

7.1.4 高噪声作业区域宜远离噪声敏感建筑，对超过噪声排放标准的设备和区域应采取措施降低噪声，工作人员必要时辅以个人防护措施。

7.2 控制措施

7.2.1 水水中转作业机械噪声的控制需符合下列规定：

a) 应选用技术先进、噪声低的机械设备。

b) 起重机宜使用隔声罩、消声器，产生振动的机械设备，应安装防振或减振装置。

d) 加强机械和设备的保养维修，保持正常运行。

e) 淘汰落后和超期服务的设备设施。

7.2.2 驾驶舱作业人员，可采取必要的个人防护措施。

7.2.3 浮吊船生活区、办公区分布应符合《内河船舶法定检验技术规则2019》，尽量避开强噪声源。

7.2.4 水水中转作业对周围噪声敏感建筑物有影响的，厂界可采取围墙、声屏障等措施。

- 固体废弃物控制

8.1 一般规定

8.1.1 浮吊船上的固体废弃物主要为生活垃圾和生产维修中产生的固体垃圾，其产生量可通过实测法、类比法或参考相关规范确定。

8.1.2 根据固体废弃物产生量配备分类垃圾收集设施，委托有资质的第三方接收或与当地市政环卫部门签订协议，纳入所在地市政固体废物处置系统。

8.1.3 垃圾实行台账式管理，不准许倾倒入水体。

8.2 生活垃圾处置

8.2.1 浮吊船上的生活垃圾包括产生的各种塑料、食品以及其他生活废弃物。

8.2.2 生活垃圾产生量宜通过实测确定。无条件实测时，可与过驳情况、工作制度和管理水平相近的企业类比确定；无实测和类比数据的，可取1.5kg/人•天。

8.2.3 生活垃圾分类收集设施可采用固定式或活动式，收集设施宜用不同颜色标识，可回收物用蓝色、厨余垃圾用绿色、有害垃圾用红色、其他垃圾用灰色，便于垃圾分类收集。

8.2.4 垃圾收集装置的总容积V宜根据垃圾产生量、垃圾接收转运周期确定,可采用下式计算：

V=G•P•T

其中：V-垃圾收集装置的总容积，单位升（L）

G-过驳作业船舶上员工每人每天所产生的垃圾，L/pd；

P-船上员工，p；

T-清理垃圾的间隔天数，d，可取1-4d。

8.3生产固体废弃物处置

8.3.1 船舶卸货作业产生的固体废物发生量，可采用下式计算：

G=WK

其中：G-高峰周期卸货作业产生的固体废物量（kg）

W-高峰周期卸下的货物量（kg）

K-货物废物发生率，干散货可取1/10000。

8.3.2 船舶卸货作业产生固体废物的临时储存和处置应符合现行国家标准GB18599的有关规定，煤炭、矿石散货污水处理后的煤泥或矿泥宜回收利用。

8.3.3 维修中产生的固体废物，按规定鉴别属于危险废物的，其储存和处置应符合国家现行标准B18597的有关规定。

- 危险废物转移联单

| 第一部分 危险废物移出信息（由移出人填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称: |  |  |  |  | 应急联系电话： |  |  |  |  |
| 单位地址： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人： |  | 联系电话： |  |  | 交付时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |
| 序号 | 废物名称 | 废物代码 | 危险特性 | 形态 | 有害成分名称 | 包装方式 | 包装数量 |  | 移出量 （吨） |
| 第二部分 危险废物运输信息（由承运人填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称: |  |  |  |  | 营运证件号： |  |  |  |  |
| 单位地址： |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |
| 驾驶员： |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |
| 运输工具： |  |  |  |  | 牌号： |  |  |  |  |
| 运输起点： |  |  |  |  | 实际起运时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |
| 经由地： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输终点： |  |  |  |  | 实际到达时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |
| 第三部分 危险废物接受信息（由接受人填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称: |  |  |  |  | 危险废物经营许可证编号： |  |  |  |  |
| 单位地址： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人： |  | 联系电话： |  |  | 接受时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |
| 序号 | 废物名称 | 废物代码 | 是否存在 重大差异 |  | 接受人 处理意见 | 拟利用处置方式 |  | 接受量（吨） |  |

危险废物跨省转移申请表

| 一、移出人信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称: （加盖公章） |  | 统一社会信用代码： |  |  |
| 单位地址： |  |  |  |  |
| 联系人： |  | 联系电话： |  |  |
| 二、接受人信息 |  |  |  |  |
| 单位名称： |  | 统一社会信用代码： |  |  |
| 单位地址： |  |  |  |  |
| 危险废物经营许可证编号： |  | 许可证有效期： 年 月 日至 年 月 日 |  |  |
| 联系人： |  | 联系电话： |  |  |
| 三、危险废物信息（涉及多种危险废物的，可增加条目） |  |  |  |  |
| 废物名称： | 废物代码： |  |  | 拟移出量（吨）： |
| 有害成分名称： |  |  |  |  |
| 形态：固态□ 半固态□ 液态□ 气态□ 其它□ |  |  |  |  |
| 危险特性：毒性□ 腐蚀性□ 易燃性□ 反应性□ 感染性□ |  |  |  |  |
| 拟包装方式：桶□ 袋□ 罐□ 其他□ |  |  |  |  |
| 拟利用处置方式：贮存□ 利用□ 处置□ 其他□ |  |  |  |  |
| 四、转移信息 |  |  |  |  |
| 拟转移期限： 年 月 日至 年 月 日（转移期限不超过十二个月） |  |  |  |  |
| 拟运输起点： |  |  | 拟运输终点： |  |
| 途经省份（按途经顺序列出）： |  |  |  |  |
| 五、提交材料清单 |  |  |  |  |
| 随本申请表同时提交下列材料： （一）危险废物接受人的危险废物经营许可证复印件 （二）接受人提供的贮存、利用或处置危险废物方式的说明 （三）移出人与接受人签订的委托协议、意向或者合同 （四）危险废物移出地的地方性法规规定的其他材料 |  |  |  |  |
| 我特此确认，本申请表所填写内容及所附文件和材料均为真实的。我对本单位所提交材料的真实性负责，并承担内容不实之后果。 法定代表人/单位负责人：（签字） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

_________________________________