| ICS | 65.150 |
| --- | --- |
| CCS | B 56 |

43

湖南省地方标准

DB 43/T XXXX—XXXX

四片式深水底层拖网渔具制作技术规范

Technical specifications for the manufacture of 4-piece deep-water bottom trawl net

（本草案完成时间：2022年9月20日星期二）

2022 - XX - XX发布

2022 - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

3.1 渔具  fishing gear	3

3.2 有翼单囊拖网  winged trawl with single cod-end	3

3.3 网袖  wing	3

3.4 网衣  netting	4

3.5 背网衣  back netting	4

3.6 腹网衣  belly netting	4

3.7 侧网衣  side netting	4

3.8 力纲  belly line	4

3.9 浮子纲  float line	4

3.10 沉子纲  lead line	4

4 标记	4

5 要求	5

5.1 工艺流程图	5

5.2 网具材料	5

5.3 网片剪裁	6

5.4 网片缝合	6

5.5 装配	7

5.6 浮沉力配置	7

6 检验方法	8

6.1 外观质量	8

6.2 网具材料检验	8

7 检验规则	8

7.1 出厂检验	8

7.2 型式检验	8

7.3 判定规则	8

8 标志、标签、包装、运输及储存	8

8.1 标志、标签	8

8.2 包装	9

8.3 运输	9

8.4 储存	9

参考文献	9

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意，本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省工业和信息化厅提出并归口。

本文件起草单位：湖南鑫海股份有限公司、中国水产科学研究院东海水产研究所、浙江海洋大学。

本文件主要起草人：冯春雷，刘洋，朱文斌，王鲁民，王磊，王玲，刘旺，周爱忠，郁岳峰。

本文件为首次发布。

四片式深水底层拖网渔具制作技术规范

范围

本本文件规定了规格为79.90m×66.26m（54.22m）的单船有翼单囊拖网的制作技术要求，包括网具结构与纲索装配、网具材料、网片剪裁、网片缝合、装配、浮沉力配置，描述了上述要求对应的检测方法、检验规则、标志、标签、包装、运输及储存。

本文件适用于50m～300m水深海域、主机功率735 kW～1029 kW渔船，主要捕捞对象为章鱼和鳕鱼等底层鱼类的单船底层拖网制作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4925 渔网 合成纤维网片强力与断裂伸长率试验方法

GB/T 5147 渔具分类、命名及代号

GB/T 6964 渔网网目尺寸测量方法

GB/T 6965 渔具材料试验基本条件 预加张力

GB/T 8834 绳索 有关物理和机械性能的测定

GB/T 18674 渔用绳索通用技术条件

SC/T 4001 渔具基本术语

SC/T 4046 渔用超高分子量聚乙烯网线通用技术条件

SC/T 4050.1 拖网渔具通用技术要求 第1部分：网衣

SC/T 4050.2 拖网渔具通用技术要求 第2部分：浮子

SC/T 4066  渔用聚酰胺经编网片通用技术要求

SC/T 5001 渔具材料基本术语

SC/T 5021 聚乙烯网片 经编型

SC-T 5028 聚酰胺复丝机织网片单线单死结型

术语和定义

SC/T 5001、SC/T 4001界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

渔具  fishing gear

海洋或内陆水域中，直接捕捞水生经济动物的工具。

[来源：SC/T4001-2021，3.3.1]

有翼单囊拖网  winged trawl with single cod-end

由网翼、网身和单一网囊构成的拖网。

网袖  wing

位于拖网两侧，拦截和引导捕捞对象进入网内的部件。

[来源：SC/T4001-2021，3.2.1，有修改]

网衣  netting

由网线编组成的一定尺寸网目结构的片状编织物。

[来源：SC/T4001-2021，3.4.3]

背网衣  back netting

组成网身上部的网衣。

[来源：SC/T5001.1-2019，3.2]

腹网衣  belly netting

组成网身下部的网衣。

[来源：SC/T 5001.1-2019，3.3]

侧网衣  side netting

组成网身侧部的网衣。

[来源：SC/T 5001.1-2019，3.4]

力纲  belly line

为加强网衣中间或其缝合处承受作用力和避免网衣破裂处扩大的纲索。

[来源：SC/T 4001-2021，3.4.9]

浮子纲  float line

网衣上方边缘或网具上方装有浮子的纲索。

[来源：SC/T 4001-2021，3.4.3]

沉子纲  lead line

网衣下方边缘或网具下方装有沉子，或者本身具有沉子作用的纲索。

[来源：SC/T 4001-2021，3.4.4]

标记

网具标记包括下列内容：

a） 网具名称：按照GB/T 5147-2003规定，表达方式为“式”+“型”+“类”，本文件网具为“单船有翼单囊拖网”；

b） 网具规格：本文件网具规格标志为“网口周长”×“网具总长”（浮子纲长度）。

- 根据本文件规定的网具网口周长为79.90m，袖端到囊网末端总长为66.26m，浮子纲长度为54.22m，网具标志为“单船有翼单囊拖网79.90m×66.26m（54.22m）”，网具结构图见图1。

四片式深水底层拖网网图

要求

工艺流程图

网具主体结构参照GB/T 5147-2023，本文件规定的有翼单囊拖网结构为四片式，包括左右侧网和背腹网，各段网衣剪裁斜率见图1。左右侧网网目尺寸、剪裁斜率、横/纵向目数完全相同；背网与腹网缩结后尺寸相同。

纲索配置包括4根网身底端至袖网顶端的主力纲、浮子纲和沉子纲。

网具材料

基本要求

本文件规定网具材料力学性能应不低于有关国标、行标优品要求，各段网衣网目尺寸、网线材料及直径见图1。

网衣

网衣应符合以下要求：

PE网片纵向断裂强力应符合SC/T 5021-2017要求；

PA网片纵向断裂强力应符合SC-T 5028-2006要求；

网目尺寸误差应符合SC/T 4050.1-2019要求；

背网、侧网采用PE网片，腹网采用PA网片。

纲索

纲索应符合以下要求：

- PE、PA纲索最低断裂强力应符合GB/T 18674-2018要求；

UHMWPE（超高分子量聚乙烯）捻线最低断裂强力应符合SC/T 4046-2019要求；

网具力纲、浮子纲、沉子纲最低断裂强力为100kN，主力纲、浮子纲采用UHMWPE材料。沉子纲结构为钢丝绳外包PET绳，沉子纲结构图见图2。

沉子纲结构图

1——铁链吊纲

- 2——沉子纲

- 3——钢丝绳

- 4——PET绳

浮子

本文件规定需用浮子耐压水深300m，物理性能应符合SC/T 4050.2-2019要求。

网片剪裁

本文件规定网具各段网衣纵、横向目数和剪裁斜率见图A.1，剪裁参考SC/T 4004-2000，采用循环剪裁。

网片缝合

基本原则

参考SC/T 4005-2000缝合网衣。

纵向相邻网衣的缝合

纵向相邻网衣的缝合应符合以下要求：

- 网具纵向上下相邻两网衣的横向缝合采用编缝的方法，编缝从上网片的单脚起目收编于宕眼；

两网片目数不等目时，均匀配置缝合比，使用挂目的方法，从网片的两侧向中间编缝，奇数居中，确保缝合比的对称性；

缝合线使用与上部网片网线同规格的颜色混合线。

横向相邻网衣的缝合

纵向相邻网衣的缝合应符合以下要求：

- 网具横向相邻两网片的缝合应采用绕缝开头,双死结作结尾;

- 缝合线应使用与网片同规格的双线；

- 左右装纲边网衣缝合时半目扎边,扎边后的斜率应与原剪裁边相一致。

装配

基本原则

参考SC/T 4005-2000装配网具。

浮子纲与网衣装配

浮子纲与网衣装配应符合以下要求：

- 水平缩结系数为0.42；

- 斜边缩结系数（1-3）斜边为1.40；

- 直目边缩结系数为0.90；

沉子纲与网衣装配

沉子纲与网衣装配应符合以下要求：

- 水平缩结系数为0.50；

- 斜边缩结系数（1-3）斜边为1.50；

- 直目边缩结系数为0.90。

力纲与网衣装配

力纲与网衣装配应符合以下要求：

- 两侧网衣直边部分装配缩结系数为0.97；

- 斜边剪裁部分装配缩结系数为0.98；

- 囊网力纲与网衣的装配缩结系数为0.98；

- 在装纲时网线绕进缝合边，绕缝开头作双死结，间隔10cm作单死结，20cm作双死结；

- 囊网背腹、两侧网衣分别装2根力纲，绕缝开头作双死结，间隔9cm作单死结，18cm作双死结。力纲与网衣的装配应保证紧锁固定，不能有滑动。

浮沉力配置

本文件规定网具的浮沉力比为0.8。

网具预加总浮力为4kN，沉力为500kg。

浮沉力分配方式为中纲占总浮力的50%，两边纲各占25%。

检验方法

外观质量

在自然光条件下，通过目测法检验网衣剪裁、缝合的对称性，并采样卷尺、磅秤等工具进行纲索长度及重量检验。

网具材料检验

网片

网片检验应按以下步骤进行：

- 网目长度大小按照大小测量按照GB/T 6964-2010和GB/T 6965-2004的规定进行检验。

- 网片纵向断裂强力按照GB/T 4925-2008的规定进行检验，不同规格网衣有效测试次数不小于10次，取其算术平均值，保留3位小数。

纲索

绳索物理性能按照GB/T 8834-2016的规定进行检验。

浮子

浮子的物理机械性能按照SC/T 5002-2009的规定进行检验。

检验规则

出厂检验

每顶网具需经厂检验部门进行出厂检验，合格后并附有合格证方可出厂。

出厂检验项目为6中规定项目。

型式检验

型式检验每半年至少进行1次，有下列情况之一时亦进行型式检验：

- 新产品试制定型鉴定时或老产品转厂生产时；

原材料和工艺有重大改变，可能影响产品性能时；

质量技术监督部门提出型式检验要求时。

型式检验项目为第5章的全部项目。

判定规则

在检验结果中，若所有检验项目符合第5章中的要求，则判该顶网合格。

标志、标签、包装、运输及储存

标志、标签

每套网具应附有产品合格证明作为标签，包括网具产品的商标、生产企业名称与地址、生产日期、检验标志和执行标准编号。

包装

产品应捆扎牢固，便于运输。

运输

产品搬运应避免拖曳摩擦，勿采用锋利工具钩挂，运输过程做到防火、防潮、防高温、防破损。

储存

产品应储存在没有热源、无阳光直射、通风干燥、无腐蚀性化学物质场所，产品储存期超过一年必须经复检后方可出厂。

- 参考文献

[1]  SC/T 4004 主要渔具制作 网片剪裁和计算

[2]  SC/T 4005 主要渔具制作 网片缝合与装配

_________________________________