| ICS | 65.150 |
| --- | --- |
| CCS | B 56 |

43

湖南省地方标准

DB 43/T XXXX—XXXX

中底兼用网板制作技术规范

Technical specification for pelagic and demersal otter board

（本草案完成时间：2022年9月20日星期二）

2022 - XX - XX发布

2022 - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

3.1 网板 otter board	3

3.2 矩形曲面双开缝网板 rectangular curved double slotted otter board	3

4 命名	3

4.1 命名内容	3

4.2 命名标记	3

4.3 命名示例	4

5 要求	4

5.1 基本参数	4

5.2 水动力特性	4

5.3 结构示意与部件材料	5

5.4 防锈	6

6 检验方法	7

6.1 外观质量	7

6.2 检验内容	7

7 检验规则	7

7.1 出厂检验	7

7.2 型式检验	7

7.3 判定规则	7

8 标志、标签、运输及储存	7

8.1 标志、标签	7

8.2 运输	7

8.3 储存	8

参考文献	8

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意，本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省工业和信息化厅提出并归口。。

本文件起草单位：湖南鑫海股份有限公司、中国水产科学研究院东海水产研究所、浙江海洋大学。

本文件主要起草人：冯春雷，刘洋，朱文斌，王鲁民，王磊，王玲，刘旺，周爱忠，郁岳峰。

本文件为首次发布。

中底兼用网板制作技术规范

范围

本文件规定了中底兼用网板的制作技术要求，包括基本参数、水动力特性、结构示意、部件材料和防锈要求，描述了上述要求的检测方法、检验规则、标志、标签、运输及储存。

本文件适用于拖网渔业中层或底层渔场、作业水深50m～300m、主机功率735kW～1029 kW的单船拖网用网板的制作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

SC/T 4001-2021 渔具基本术语

GB/T 6963-2006 渔具与渔具材料量、单位及符号

术语和定义

SC/T 4001-2021界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

网板 otter board

利用水动压力，使网具获得扩张的构件。

[来源：SC/T4001-2021.3.8.6]

矩形曲面双开缝网板 rectangular curved double slotted otter board

外形为“J”字形，上下板面向后倾斜与中垂线形成一定折角的网板。

命名

命名内容

参考GB/T 5147-2003，矩形双开缝曲面全钢制网板命名由四部分组成。

第一部分  第二部分  第三部分  第四部分

网板型号序列

网板面积

网板材料

网板类型

命名标记

第一部分：用大写字母“J”表示J型网板；

第二部分：用大写字母“G”表示材料为钢；

第三部分：用阿拉伯数字表示网板面积，单位为平方米（m2）；

第四部分：用罗马数字表示网板型号序列。

命名示例

J         G         3.8       I

网板型号序列

表示网板面积

表示钢

表示矩形双层曲面网板

要求

基本参数

本文件设计1副成套网板包括左右各1块网板，结构型式对称。单块网板在临界冲角20°时升力系数为1.02。参照GB/T 6963-2006，主要参数见表1。

表 1 网板基本参数

| 序号 | 名称 | 符号 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翼弦 | b | 1800mm |
| 2 | 翼展 | l | 2200mm |
| 3 | 展弦比 | λ | 1.22 |
| 4 | 临界冲角 | α | 20° |
| 5 | 投影面积 | S | 3.8 m2 |
| 6 | 空气中质量 | G | 870kg |

水动力特性

在不同冲角下，网板水动力特性见图1。

3.8m2矩形曲面双开缝网板水动力性能曲线

结构示意与部件材料

本文件采用双开缝3片式叶板设计，网板加工完成后，主体结构形状如图2，长度单位为mm。

矩形曲面双开缝网板结构示意图

1——前导流板

- 2——曳纲拉板

- 3——板间加强板

- 4——后导流板

- 5——中间曳纲板

- 6——拖铁附板

- 7——网板叉纲板

- 8——主面板

- 9——拖铁

单块网板各主要部件的材料、数量与规格见表2。

表2 单块网板部件材料表

| 序号 | 名称 | 数量 | 材料 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前导流板 | 上下各1 | Q355B钢 | 板厚5mm，曲率为14.4%，导流板弦线与水平线夹角为33° |
| 2 | 曳纲拉板 | 1 | Q355B钢 | 板厚20mm |
| 3 | 板间加强板 | 上下各2 | Q355B钢 | 契合连接弧度，厚度5mm~8mm,配置间隔在300mm左右 |
| 4 | 后导流板 | 上下各1 | Q355B钢 | 板厚5mm，曲率为12.5%，导流板弦线与水平线夹角为23° |
| 5 | 中间曳纲板 | 1 | Q355B钢 | 板厚15mm |
| 6 | 拖铁附板 | 下部左右各1 | Q355B钢 | 厚15mm，为双层板 |
| 7 | 网板叉纲板 | 上下各1 | Q355B钢 | 上叉纲板厚10mm，下叉纲板厚20mm |
| 8 | 主面板 | 上下各1 | Q355B钢 | 板厚5mm，曲率为12.5%，主面板弦线与水平夹角为3° |
| 9 | 拖铁 | 4 | NM450钢 | 根据配重需要调整重量及数量。 |

防锈

网板各部件焊接完成后，打磨、去锈，涂防锈漆二度、面漆两度。

检验方法

外观质量

在自然光条件下，通过目测法检验网板主体结构及焊接工艺和涂漆；使用精度为1mm的量具，测量网板的外形尺寸（投影尺寸），并用精度为0.5kg的磅称称网板的重量。

检验内容

- 网板外形尺寸;

- 连续间隔板间水平位置间距;

- 连续间隔板间垂直位置间距;

- 网板重量。

检验规则

出厂检验

每副网板需经厂检验部门进行逐个出厂检验，合格后并附有合格证方可出厂。

出厂检验项目为6中规定项目。

型式检验

型式检验每半年至少进行1次，有下列情况之一时亦进行型式检验：

- 新产品试制定型鉴定时或老产品转厂生产时；

原材料和工艺有重大改变，可能影响产品性能时；

质量技术监督部门提出型式检验要求时。

型式检验项目为第5章的全部项目。

判定规则

在检验结果中，若所有检验项目符合第5章中的要求，则判该顶网合格：

- 外形尺寸误差小于10mm，同一付网板间主尺寸偏差小于5mm;

- 连续间隔板间水平位置间距误差小于3mm;

- 连续间隔板间垂直位置间距误差小于2mm;

- 同一副网板质量相差小于3kg，不同批次网板质量相差小于10kg。

标志、标签、运输及储存

标志、标签

每副网板应附有产品合格证明作为标签，包括网具产品的商标、生产企业名称与地址、生产日期、检验标志和执行标准编号。

运输

网板运输时，应使网板保持平放状态，并固定，避免碰撞、重压。

储存

网板应贮存在环境干燥，无腐蚀性气体的库房内。

- 参考文献

[1]  GB/T 5147 渔具分类、命名及代号

_________________________________