ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB43

湖南省地方标准

DB 43/ T—XXXX

边坡生态修复技术规程

Technical specification for slope restoration

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局

目  次

前  言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	2

4　基本规定	2

5　调查	4

6　设计	4

7　主要技术措施	8

8　施工	9

9　养护	13

10　质量检验	14

11　档案管理	14

附录A　（规范性附录） 边坡修复坡度与安全允许坡比对照表	16

附录B　（规范性附录） 裸露坡面植被恢复基本工作流程图	17

附录C　（规范性附录） 不同坡面固土技术推荐表	18

附录D　（资料性附录） 裸露坡面植被恢复工程植物选择参考表	19

附录E　（资料性附录） 播种量计算公式	22

附录F　（资料性附录） 植被恢复典型技术坡面适用范围表	24

附录G　（资料性附录） 检验指标表	26

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省林业局提出。

本文件由湖南省林业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：湖南省植物园、湖南省林业事务中心。

本文件主要起草人：王玲、刘艳、廖菊阳、吴林世、李巧云、廖凌璐、魏勇、刘鸿升、陈婵、易心钰、张娟、黄雅奇、宋胤。

边坡生态修复技术规程

- 范围

本标准规定了南方中亚热带地区裸露边坡生态修复的坡面分类、基本原则、主要技术措施、工作流程、调查、设计、施工、养护、质量检验及档案管理等技术要求。

本标准适用于因人为或自然因素造成的坡面的植被恢复。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GB/T 38360 | 裸露坡面植被恢复技术规范 |
| --- | --- |
| GB 51018 | 水土保持工程设计规范 |
| GB 51018 | 水土保持工程设计规范(附条文说明) |
| GB/T 17689 | 土工合成材料 塑料土工格栅 |
| GB/T 18744 | 土工合成材料 塑料三维土工网垫 |
| GB/T 17639 | 土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布 |
| GB/T 15789 | 土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特性的测定 |
| GB/T 1040 | 塑料 拉伸性能的测定 |
| GB/T 16422 | 塑料 实验室光源暴露试验方法 |
| GB 6141 | 豆科草种子质量分级 |
| GB 6142 | 禾本科草种子质量分级 |
| GB 7908 | 林木种子质量分级 |
| GB/T 18247 | 主要花卉产品等级 |
| GB 6000 | 主要造林树种苗木质量分级 |
| GB/T 15776 | 造林技术规程 |
| LY 1000 | 容器育苗技术 |
| CJ/T 24 | 园林绿化木本苗 |
| CJ/T 340 | 绿化种植土壤 |
| JT/T 516 | 公路工程土工合成材料 土工格室 |
| GB/T 50363 | 节水灌溉工程技术标准 |
| GB/T 50085 | 喷灌工程技术规范 |
| GB/T 50485 | 微灌工程技术标准 |
| GB/T 18920 | 城市污水再生利用 城市杂用水水质 |
| GB/T 50596 | 雨水集蓄利用工程技术规范 |
| GB/T 11822 | 科学技术档案案卷构成的一般要求 |

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

边坡 Slope

岩体、土体在自然重力作用或人为作用而形成一定倾斜度的临空面。

边坡生态修复 Ecological restoration of slope

边坡生态修复指终止对原有生态系统进行的人为干扰，缓解人为因素对原生自然生态系统的影响，以生态系统自身的生存能力为基础，组织生态系统的自我调节，使得生态系统依靠自有的组织能力、调节能力和人工引导有组织地向好的方向发展。

边坡防护  Slope protection

边坡保护是指对于边坡或坡地环境，为防地表水的径流对边坡的侵蚀作用，需要对边坡采取加固措施，加固措施有工程防护和生物防护等。

- 基本规定

  - 生态恢复原则

    - 生态优先

根据生态系统退化、受损程度和恢复力，遵循生态系统的自身规律，统筹考虑人与自然关系，在边坡防护中探索自然恢复为主，人工恢复为辅的方案，合理选择保育保护、自然恢复、辅助再生和生态重建等措施。

    - 综合治理

兼顾远近效果，科学确定生态修复目标，提高问题识别和诊断精度，进行全方位生态问题诊断，充分考虑自然禀赋，因地制宜开展修复，合理布局工程措施和生物措施，逐步恢复生态系统结构和功能，增强生态系统稳定性和服务功能。

    - 合理可行

结合经济合理、技术可行的原则，优化措施布局、时序，对保护修复措施进行适宜性评价和优选，实行低成本修复、低成本管护，降低人为干扰，促进生态系统健康稳定、可持续发展，实现生态、社会、经济综合效益。

  - 生态修复要求

按照维护自然生态系统完整性的要求，保护生物多样性，维护自然生态系统健康稳定，结合村庄整治、工矿废弃地治理，“城市双修”“海绵城市”的建设，依托现有山水脉络，维护原有生境，保护生物多样性，将建设用地与生态修复相结合，修复生境破碎化，打造成乔灌草相结合的生态系统复合格局。

  - 技术流程

    - 边坡生态修复一般划分为：调查、设计、施工、养护四个阶段。

    - 根据生态修复的规模范围、实施期限、生态特征、修复条件及难易程度等，可将四个阶段合并或简化。

  - 边坡分类

引用GB/T 38360-2019裸露坡面植被恢复技术规范4.1。

表1  边坡分类

| 坡质 |  | 坡度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 缓坡段 |  |  | 陡坡段 |  |  | 崖坡段 |  |  |
|  |  | 微坡 ＜5° 缓坡5°～15° 斜坡15°～25° 陡坡25°～35° 急坡35°～45° 险坡45°～55° 崖坡55°～65° 陡崖65°～75° 崖壁＞75° | 缓坡 ＜5° 缓坡5°～15° 斜坡15°～25° 陡坡25°～35° 急坡35°～45° 险坡45°～55° 崖坡55°～65° 陡崖65°～75° 崖壁＞75° 缓坡5°～15° 斜坡15°～25° 陡坡25°～35° 急坡35°～45° 险坡45°～55° 崖坡55°～65° 陡崖65°～75° 崖壁＞15° | 斜坡15°～25° | 陡坡25°～35° | 急坡35°～45° | 险坡45°～55° | 崖坡55°～65° | 陡崖65°～75° | 崖壁＞75° |
| 土 质 | 松软土 | 松软土 微坡 | 松软土 缓坡 | 松软土 斜坡 | 松软土 陡坡 |  |  |  |  |  |
|  | 粉砂土 | 粉砂土 微坡 | 粉砂土 缓坡 | 粉砂土 斜坡 | 粉砂土 陡坡 | 粉砂土 急坡 | 粉砂土 险坡 |  |  |  |
|  | 粉黏土 | 粉黏土 微坡 | 粉黏土 缓坡 | 粉黏土 斜坡 | 粉黏土 陡坡 | 粉黏土 急坡 | 粉黏土 险坡 | 粉黏土 崖坡 | 粉黏土 陡崖 | 粉黏土 |
| 土石 质 | 砂砾土 | 砂砾土 微坡 | 砂砾土 缓坡 | 砂砾土 斜坡 | 砂砾土 陡坡 |  |  |  |  |  |
|  | 砾石土（极软岩） | 砾石土 微坡 | 砾石土 缓坡 | 砾石土 斜坡 | 砾石土 陡坡 | 砾石土 急坡 |  |  |  |  |
|  | 巨粒土（软岩） | 巨粒土 微坡 | 巨粒土 缓坡 | 巨粒土 斜坡 | 巨粒土 陡坡 | 巨粒土 急坡 | 巨粒土 险坡 |  |  |  |
| 岩质 | 较软岩 | 较软岩 微坡 | 较软岩 缓坡 | 较软岩 斜坡 | 较软岩 陡坡 | 较软岩 急坡 | 较软岩 险坡 | 较软岩 崖坡 |  |  |
|  | 较坚硬岩 | 较坚岩 微坡 | 较坚岩 缓坡 | 较坚岩 斜坡 | 较坚岩 陡坡 | 较坚岩 急坡 | 较坚岩 险坡 | 较坚岩 崖坡 | 较坚岩 陡崖 |  |
|  | 坚硬岩 | 坚岩 微坡 | 坚岩 缓坡 | 坚岩 斜坡 | 坚岩 陡坡 | 坚岩 急坡 | 坚岩 险坡 | 坚岩 崖坡 | 坚岩 陡崖 | 坚岩 崖壁 |
| - 9类坡质与GB50854—2013中表A.1-1和表A.2-1对接，其中岩质完全符合GB/T50218—2014，并按GB50145—2007分别对土石、土质命名进行了修正。 - 表中简要列出了10m高程地质安全允许坡度范围内不同坡质、坡度的典型坡面；“×”号代表工程设计限制区。 - 粉黏土特指稳固密实的母质土层，如老黄土、红黏土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 调查

  - 资料收集

    - 应收集项目实施地自然资源资料，包括地理、地形、地质、水文、土壤、植被和土地利用现状及规划等。

    - 应收集项目实施地区域气象资料，包括年均气温、月均气温，年最高气温，年最低气温，极端低温、无霜期、大于等于10℃左右的温度，年均降雨量，各月降水分布、年均风速、月均风速、最大风速和极端风速等。

    - 应收集项目建设或设计单位提交的地质勘察报告、地质灾害危险评估报告，坡面工程治理文件与前期工作。

    - 宜收集环境影响评价报告书(表)报批稿、水土保持方案报告书（表）报批稿。

    - 宜整理当地行之有效的生态保护修复实践经验，调查相关学科专家和当地公众的意见和建议等。

  - 现状调查

    - 应详细调查实施范围内区域生态功能定位、自然生态状况、社会经济状况等。

    - 区域生态功能包括水源涵养、水土保持、生物多样性维护等。

    - 自然生态状况包括：

a）坡面及周边的环境现状照片或录像等；

b）坡面海拔、坡质、坡向、坡高、坡率和分级数等立地条件；

c）坡面有无崩塌、落石、滑坡、冲蚀、风化等对坡面稳定造成潜在危害的现象；

d）构成生态系统的群落特征，包括动植物群落物种组成及特征，特别是地带性植被建群物种、本地关键物种、指示物种、旗舰物种、先锋物种、入侵物种等重要物种的种类、数量及生境情况，参照生态系统属性和具有时间序列的历史数据；

e）查明坡面工程支护状况、截排水措施等工程治理措施；

f）查明项目实施地的坡面及周边土源地土壤质地、有机质、肥力和PH值等指标。

    - 社会经济状况包括本地自然资源权属和利用状况、社会经济发展水平、人类活动范围和强度、相关生态保护修复工作情况等。

    - 调查深度应不低于同类工程的有关要求，并制定基础调查图表。

- 设计

  - 修复设计

a）在现状调查的基础上分析识别，科学诊断自然生态系统受损的面积、程度、影响因素、相关生态系统的关联性，综合评判后确定需要修复的生态系统、物种和关键要素，采取定性、半定量、定量的分析评价方法，从生态系统完整性、连通性、修复对象受损类型、恢复力进行评价。

b）提出修复的目标及相关具体指标，进行修复设计：自然恢复、辅助再生、生态重建。

    - 自然恢复

对于面积较小，自身恢复条件好，恢复力强的裸露坡面，设计措施：封山育林、生态监测、加强保护，促进生态系统自然修复。

    - 辅助再生

对受损面积中等、结合自然恢复力，参照本地生态系统，设计措施：引入适宜物种，人工引导，促进生态系统逐步恢复。

    - 生态重建

a）对于严重受损、面积大、无法自身恢复的裸露坡面，设计措施：重塑适宜生境、引入先锋植物群落、优化群落结构、促进植物群落正向演替进程，实现生态系统恢复重建。

b）依据自然状况、生态适宜性、立地条件、施工季节和施工工艺的难易程度等，设计一至多个备选方案，从生态适宜性、经济技术可靠性等方面综合评价，筛选相对最优的生态保护修复措施和技术。

  - 设计内容

    - 边坡生态修复应在坡面基体安全稳定的前提下进行，各种修复设计均应先设计集排水技术、固土技术，再进行辅助与重建，即建植技术、养护技术，各项技术应综合考虑、相互衔接、配合使用。

    - 应根据坡面立地条件，结合降水情况、植物设计与养护要求等选择适宜的集排水技术。

    - 坡面土壤条件无法满足植被恢复要求时，应结合周边条件选择必要的固土技术。

    - 应结合坡面类型、固土技术及植被恢复目标选择适宜的建植技术。

    - 应根据坡面所在区域的气候条件，坡面立地条件和建植植物等，选择适宜的养护技术。

    - 工矿区土壤受污染、消落带与其他特殊坡面的植被恢复宜进行专项设计。

  - 集排水技术设计要求

    - 应根据坡面水面特征与水文条件进行设计，以完整汇水区域为单元进行设计，宜优先采用生态型截排水措施。

    - 坡面上部应设置截排水措施，坡面及坡下部应设置排水消能措施，截排水措施设计应按照GB 50433、GB 51018中的相关规定执行。

    - 根据植物生长需求及实际场地情况，宜进行集蓄水措施设计，设计应按照GB/T 50596的相关规定执行。

  - 固土技术设计要求

    - 表面固土

      - 平面网

a）应对金属网的材质、直径、网孔尺寸、搭接长度、坡顶埋压长度、固定方式等提出设计要求。

b）应对土工格栅材质、纵横向拉伸强度、网孔尺寸、搭接长度、坡顶埋压长度、固定方式等提出设计要求，土工格栅材料应符合GB/T 17689的规定。

      - 立体网

a）应对三维网的材料、纵横向拉伸强度、抗老化指标、搭接长度、坡顶埋压长度、固定方式等提出设计要求，三维网植物应符合GB/T 18744的规定。

b）应对网笼的材料、防腐、金属丝直径、网孔尺寸、网笼规格、坡面固定锚杆构件长度、深度及固定浆料提出设计要求。

      - 植生毯

a）应对植生毯（垫）和植生带的抗拉强度、主要材料自然降解时间下限提出设计要求。

b）应对植生毯（垫）和植生带的规格、尺寸等提出设计要求。

c）植生毯（垫）和植生带通过固定构件与坡面稳定连接，应对固定构件的材质、规格及固定方式提出设计要求。

    - 分区固土

      - 格室

a）应对不同类型格室与坡脚连接处的基础提出设计要求。

b）应对不同类型格室规格、材料等提出设计要求，格室厚度不应小于固土厚度。

c）应对不同类型格室的材料、强度、抗老化指标等提出设计要求，土工格室材料应符合JT/T 516的规定。

d）土工格室应通过固定构件与坡面稳定连接，应对固定构件的材质、规格等主要技术参数提出设计要求。

      - 穴槽

- a）应对飘台、种植槽的构建方式、尺寸、布设密度、排水等提出设计要求。飘台、种植槽宜在坡面上呈“品”字型布设。

- b）飘台、种植槽应与坡体稳定连接，应对连接方式和连接材料的主要技术参数提出设计要求。

- c）应对鱼鳞坑的尺寸、布设密度、排蓄水措施等提出设计要求。鱼鳞坑宜在坡面上呈“品”字型布设。

- d）应对刻槽和洞穴的尺寸、布设方式提出要求。刻槽宜在坡面上呈水平布设，洞穴宜在坡面上呈“品”字型布设。

      - 枕袋技术

a）植生袋适用于急坡以下坡面、险坡、崖坡应与格构骨架等工程护坡措施相结合使用，植生袋制作材料应符合GB/T 1040和GB/T 16422的规定。

b）生态袋适用于临水坡面或陡坡以上坡段以及有特殊景观要求的坡面，应依据垒砌坡度和高度确定袋体之间的横向连接，以及袋体与坡体之间纵向连接措施。生态袋制作材料应符合GB/T 17639和GB/T 15789的规定。

c）应对植生袋、生态袋的填充材料提出设计要求。

    - 水平拦挡

      - 隔挡

a）隔挡构件宜结合平面网及喷播等技术使用。

b）应对隔挡构件的材料、规格、布设方式，以及与坡面稳定的连接方式、固定构件等提出设计要求。

c）采用生态棒隔挡时，应对生态棒的填充物提出要求。

      - 阶台

水平阶、水平沟和水平台应按一定距离沿坡面等高线布设。应对水平阶、水平沟和水平台的尺寸、布设方式及横向排水坡比提出设计要求。

  - 建植技术设计要点

    - 植物选择

a）应优先选择乡土植物，无入侵性的非乡土植物可适当采用。

b）应根据坡面立地条件选择抗逆性强、根系发达的植物。

c）植物种子质量应符合GB6141、GB6142、GB7908、GB/T18247.4、GB/T 18247.7等的要求。栽植苗木质量应符合GB6000、LY1000和CJ/T24等的要求。

d）不同裸露坡面的植被恢复推荐乔木、灌木及攀援植物参见GB/T15776—2016中附录。

    - 植物配置

a）参考周边植物群落调查结果进行配置设计，可选乔灌草型、灌草型、灌丛型和草本型等。

b）宜体现多层次、多色彩、多季相的景观特点，应与周边环境相融合。

c）应深根系与浅根系植物相结合。

d）有安全要求的坡面不宜采用大型乔木、崖壁段坡面宜采用攀缘植物。

    - 基质配制

a）应根据坡面类型及植被恢复要求采取适宜的基质配制技术。

b）应根据坡面立地条件、坡面类型、植物生长需求，选择环境友好型材料基质的结构、肥力和活力。

c）宜对坡面表层清理提出收集、存放、加工和利用的技术要求。

d）基质宜满足CJ/T340的规定，同时考虑基质在坡面上自身稳定性及植被种植可靠性，宜选择轻质颗粒物或限制砂砾含量。

    - 播种

      - 播种量

a）喷播和人工播种的用种量应综合考虑种子千粒重，发芽率、期望植株密度，适芽势和苗木生长速度等因素，并根据坡面类型确定。播种量计算参见附录。

b）采用枕袋类、毯垫类播种时，播种量应根据现场立地条件和配置植被等确定。

      - 种子配比

a）应合理确定先锋植物与其他植物的种子比例及用量。

b）应对乔灌草型配置植被提出种子配比中乔木种子数量比例的最低值。

c）应对灌草型配置植被提出灌木种子数量比例的最低值和草本植物比例的最高值。

      - 喷播

a）喷播宜与平面网或立体网结合使用。

b）宜选择种子、营养体大小适中、轻重适中等适宜喷播的植物种。

c）险坡、崖坡段（坡度大于或等于45°）喷播应采取固土技术的基础上进行。

d）不同坡质条件下的喷播结构形式及喷播厚度参见附录。

      - 人工播种

a）应结合坡面类型、立地条件、配置植被、工期要求等确定播种期。

b）应结合固土技术、植物生长特性等确定人工播种的具体方法。

    - 栽植

      - 苗木栽植

种植穴植苗适用于陡坡段、崖坡段的土质、土石质坡面，宜结合隔挡、阶台等措施栽植耐粗放管理的植物。

      - 营养体栽植

普通营养体栽植适用于急坡以下的土质坡面。急坡以上坡面，宜与植生袋技术组合使用。

草皮建植适用于土质缓坡段，宜利用原地被草皮移植回种植。

a）水土流失不明显；

b）不影响使用安全；

c）景观要求不高；

d）周边具有均匀分布、萌生能力强的植物；

e）石漠化等生态脆弱区裸露坡面，宜局部或整体采用表土回用技术恢复植被，并与其他植被建植技术相结合；

f）水土流失严重区裸露坡面，有机物料易获取时，宜采取有机物料铺覆措施，并与其他植被建植技术相结合。

  - 养护设计

a）苗期宜采取遮盖等措施，可根据工程所在地的气候条件和坡面条件选用遮盖材料。

b）宜根据区域气候、立地条件及植物生长需要等进行水肥控制技术设计。

c）可采用喷灌、滴灌和微灌等方式，喷灌工作设计应符合GB/T 50363和GB/T 50085的规定，微灌工程设计符合GB/T 50485的规定，水质应符合GB/T 18920中城市杂用水的有关要求等。

d）宜结合安全、景观和建植植被，进行刈割、修剪与平茬、补播（栽）等种群调控技术设计。

e）宜结合植物生长和病虫害发生特点选用植物保护措施，依据情况采用不同的有害生物防治措施。

- 主要技术措施

坡面生态修复主要技术措施由集排水技术、固土技术、建植技术和养护技术组成，技术内容见表2。（引自GB/T38360—290）

表2  主要技术措施表

| 分部 | 分类 | 分项 | 常用技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| 集排水技术 | 截排水 | 截排水措施 | 预制或现浇截水沟、生态截水沟 |
|  |  | 排水措施 | 预制或现浇排水沟、生态排水沟、排水管/孔 |
|  | 集蓄水 | 集水措施 | 人工集水面、天然集水面 |
|  |  | 蓄水措施 | 蓄水池、水窖 |
| 固土技术 | 表面固土 | 平面网 | 金属网、土工格栅 |
|  |  | 立体网 | 三维网、网笼 |
|  |  | 毯垫技术 | 植生毯（垫）、植生带 |
|  | 分区固土 | 格室 | 混凝土格构、预制格室、现浇格室、土工格室 |
|  |  | 穴槽 | 飘台、种植槽、鱼鳞坑、刻槽、洞穴 |
|  |  | 枕袋技术 | 植生袋、生态袋 |
|  | 水平拦挡 | 隔档 | 生态棒 |
|  |  | 阶台 | 水平阶（台）、水平沟（槽）、栅栏、挡墙、棚、架 |
| 建植技术 | 基质配制 | 结构改良 | 黏结材料、保水材料、轻质颗粒（珍珠岩、陶粒、蛭石类）、有机纤维、腐殖肥 |
|  |  | 肥力改良 | 有机肥、无机肥、复合肥料、复混肥料 |
|  |  | 活力改良 | 微生物菌剂、微生物肥料、生物有机肥、土壤调理剂 |
|  | 播种 | 喷播 | 干法喷播、湿法喷播 |
|  |  | 人工播种 | 点播、条播、撒播 |
|  | 栽植 | 苗木栽植 | 祼根苗栽植、容器苗栽植 |
|  |  | 营养体栽植 | 扦插、埋条、分株、人工草皮、自然草皮 |
|  | 植物诱导 | 干预恢复 | 表土回用、有机物料铺覆盖、封禁恢复、封育恢复 |
| 养护技术 | 光热调控 | 遮盖 | 无纺布、草帘、遮阳网、覆盖喷播、地膜 |
|  | 水肥调控 | 施肥、灌溉 | 撒施、喷灌、滴灌、微灌 |
|  | 种群调控 | 限控技术 | 刈割、修剪与平茬 |
|  |  | 调配技术 | 补播（栽） |
|  | 植物保护 | 有害生物防治 | 物理防治、生物防治、综合防治 |

- 施工

  - 一般要求

    - 设计单位向施工单位进行设计交底，包括设计意图、设计文件的重点、难点和施工规程控制要求等。

    - 施工单位组织相关人员进行现场实地勘察，包括周边环境、施工条件、水电、交通、取弃土场和生活设施位置等。

    - 施工单位根据设计文件、合同要求和现场情况编制施工组织设计和施工方案，并按规定进行报批。

    - 施工单位应及时与建设单位进行资料对接和坡面交接工作。

    - 施工单位应对施工人员进行岗前培训、技术交底和安全交底。

    - 施工单位应按照设计要求进行施工，如现场出现与设计不符的情况，及时与设计单位沟通。

  - 集排水技术施工要点

    - 截排水

a）坡面排水设施施工宜提前完成临时排水设施。施工期间应对临时排水设施进行经常性维护，确保排水畅通。

b）排水设施应结合地形和天然水系进行布设，并做好进出水口的位置选择和处理。

c）截水沟、排水沟的水沟线形应平顺，转弯处宜为弧线形。

d）截水沟应采用有效的防渗措施，出水口应引申到坡面范围以外。

e）截水沟、排水沟的施工应在建植工程施工结束前完成。

    - 集蓄水

集蓄水工程施工应与建植工程同期完工。集蓄水工程施工应按照GB/T 50596执行。

  - 固土技术施工要点

    - 坡面整理

施工前应清除坡面所有浮石和其他杂物，对坡面局部小凹坑和孔洞等，宜采用生态袋、植生袋及装土回填锚固压实或直接回填压实，确保坡面平顺。

    - 表面固土

      - 平面网

a）网片宜采用从上而下的顺序铺设，将网片自然平铺在坡面上，松紧适度。

b）坡顶网片反包处、网片纵向搭接处的固定构件锚固时应适度加深和加密。

c）固定构件的密度和深度可根据基坡具体情况适度进行微调。

d）与喷播结合时，可采用垫块、板调整和提拉等方式，确保网片与坡面距离为设计喷播总厚度的1/3～2/3。

      - 立体网

a）网片宜采用从上而下的顺序铺设，将网片自然平铺在坡面上，松紧适度。网片应技术面贴附紧实，不产生褶皱。

b）边坡上部根据网片自重及上面荷载计算后结果加深加密布设。网片应根据坡面形状随坡就坡，利用反包和欧拉处使网片形成整体，与坡面结构结合后形成稳定立体结构，以保证坡面植物生长，如网片或毯垫与坡面之间存在空隙，会造成后期植物根系无营养物质供应，造成植物死亡而影响生态恢复。

      - 毯垫技术

将植生毯（垫）、植生带平铺在坡面上，使其与坡面贴附紧实，并采用固定构件进行锚固。施工结束后，注意苗期维护，及时浇水保墒。

    - 分区固土

分区固土技术，枕袋施工时应注意基础牢固，排水通畅，连接贴实。水平拦挡技术，施工时沿等高线设置固定构件。

      - 格室

a）混凝土格构、现浇格室应进行放样，控制平面位置及标高，模板支撑稳定。

b）混凝土格构、现浇格室模板应支撑稳定，混凝土浇筑中应振捣密实，浇筑完成后及时覆盖、养护。

c）预制格室在坡脚基础施工完毕后从下向上进行铺设，并与坡面贴附紧实。

d）土工格室铺设应与坡面贴附紧实，并采用固定构件进行锚固。

e）预制格室、土工格室铺设完成后宜填土压实。

      - 穴槽

a）飘台、种植槽和鱼鳞坑应进行放样和平面布置。

b）现浇飘台、种植槽时，模板应支撑稳定。飘台、种植槽宜与坡面贴附坚实。混凝土浇筑后应振捣密实，浇筑完成后及时覆盖、养护。

c）鱼鳞坑宜从坡面自上而下随形就势挖掘坑穴，挖出的细渣或表土堆在坑穴的上方待栽植或播种时回覆使用，石块或生土堆在坑穴下坡方向，逐渐堆砌成弧形围埂。

      - 枕袋技术

a）植生袋和生态袋施工应稳定基础层上进行，从下向上进行码放，并技术面贴附紧实。

b）在每层生态袋码放前，宜拉一标线确保上一层生态袋码放后在同一水平面上。

c）联结扣水平放置于两个生态袋之间，压实上层生态袋使联结扣倒钩棘爪刺穿生态袋。

d）每层码放完的生态袋，要进行人工夯实，确保生态袋之间的互锁结构紧密联结。

e）宜将生态袋缝线一侧向内码放，使生态袋外侧平整。

    - 水平栏档

      - 隔档

隔档构件应测量定点后，在坡面上布设锚固。固定构件的锚固密度和深度可根据基坡具体情况进行微调。

      - 阶台

阶台应进行放样，控制平面位置和标高。降雨量大的区域阶台宜分段布设，同时结合毯垫技术进行保墒覆盖。阶台施工应分段设置，确保顺畅排水。

  - 建植技术施工要点

    - 基质配制

a）施工现场附近宜设置材料堆场，堆场场地应平整、排水顺畅。

b）在破坏了表土的、风化的、不利于植物生长的边坡上有效固结植物生长基质，在同边坡上根据不同坡度、坡质、坡高多种措施结合采用。

c）根据现场防护实验，种植土、有机肥、复合肥、保水剂、粘合剂、增稠剂和水按设计比例充分拌合均匀成浆状体，分层多次喷附到网片上，待上次喷完稍凝固后再喷下一次，厚度达8～12厘米。

d）基质层采用土壤应就近取料，使基质层内微生物与本土植物种子能够快速恢复。

e）配制好的基质应尽快使用，如遇降雨、大风等情况应及时覆盖。

表3  种植基质配比参考表

| 项目 | 说明 | 单位 | 1平米＝0.1立方用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 细砂 | 升 | 0.03 |
|  | 园土或肥土 | 升 | 0.08 |
| 有机质 | 糖壳 | 升 | 0.004 |
|  | 锯木屑 | 升 | 0.004 |
| 肥料 | 长效氮肥 | 公斤 | 0.5 |
| 保水剂 | 进口或国产 | 公斤 | 0.006 |
| 粘合剂 | 普通硅酸盐水泥 | 公斤 | 5.0～8.0 |
| PH缓冲剂 | 碱性中和剂 | 公斤 | 适量 |
| 水 |  | 升 | 30～50 |

    - 播种

      - 喷播

干法喷播施工符合以下要求：

a）配制的种子层基质宜在24h内使用。

b）宜采取双层喷附方式，下层为底层，上层为种子层，种子层喷播厚度宜为2～3cm。

c）根据不同区域气候特点，种子层喷附结束后宜进行种子层保墒、保温和抗况防护，如遮盖草帘、遮阳网、无纺布、地膜等。喷播完成后应根据土壤墒情及时浇水。

      - 人工播种

点播、穴播前，宜对种子进行预处理，播种后覆土厚度不宜大于2cm。播种后应根据土壤墒情及时浇水。

    - 栽植

      - 苗木栽植

a）栽植前应放线定点，并对苗木进行必要的修根和剪枝处理。

b）栽植后宜浇足透水，浇水时应避免冲刷坡面，并根据土壤墒情及时补水。

c）凡用裸根苗造林有困难的树种和地区，宜采用容器苗，栽植时宜去除包装。

      - 营养体栽植

a）可结合植生袋和生态袋的码放，进行营养体的扦插及压条。

b）人工草皮铺设时可将草皮卷固定在坡面上并压实。

c）自然草皮铺设时可将自然草皮移植到临时设置的苗床并进行养护，待基础工程完毕后及时将草皮移植到坡面上。

      - 植被诱导

a）表土回用施工时，宜在基础工程施工前收集含有乡土种子的表层土壤并单独堆放和覆盖。基础工程完工后将表土回覆到坡面上。

b）有机物料铺覆施工时，宜在坡面基础工程施工前收集有机物料并进行单独堆放和覆盖；基础工程完工后将有机物料均匀回覆到坡面上。

c）封禁恢复施工时，应将裸露坡面用围栏整体进行围挡，并在围挡处设置标识牌，明示禁止人畜干扰。

d）封育恢复施工时，应将裸露坡面用围栏整体进行围挡，将含有种子的有机物料按照设计要求铺设到坡面上，并在围挡处设置标识牌，明示禁止人畜干扰。

- 养护

  - 一般要求

a）植物种类及群落类型应达到设计要求，使坡面安全稳定。

b）应根据不同的区域气候因素，坡面立地条件和建植植被等，选用相应的养护措施。

c）应加强建植植被初期养护，保证植物正常生长。

  - 养护技术要点

    - 种群调控

      - 刈割

- 。

      - 修剪与平茬

应及时排查和处理影响坡面稳定性的植株，疏剪乔灌木弱枝和病枯枝，短截徒长枝。宜在植物休眠期通过修剪或平茬调控植物的地下与地上生物量。

      - 调配技术

当坡面裸露较多或不满足设计要求时，应采用补播（栽）进行调配。补播（栽）宜在春季或秋季进行。被栽苗宜采用容器苗，栽植前宜去除包装。

    - 植物保护

应加强坡面植物保护，进行有害生物防控，配置有害生物防治的设施和设备。有害生物防治措施按照GB/T 15776-2016的规定执行。

    - 常规措施

      - 光热调控

a）播种后应及时进行坡面遮盖，遮盖材料宜生态环保可降解材料。

b）以保湿为主的遮盖材料宜选用草帘、无纺布等。以遮阳、防冲刷为主的依盖布、遮阳网等。应定期观测植物发芽和生长情况，视情况及时揭除遮盖物。

c）生态型环保可降解的遮盖材料，在不影响植物生长及周边环境的情况下可予以保留。

      - 水肥调控

        - 施肥

a）宜在施工后1～2年内根据植物生长情况追肥。

b）应根据土壤肥力状况和植被的需肥特点进行施肥，做到适时、适度、适量。

c）应根据植物生长情况选择肥料种类，宜在植物生长旺季前施肥。

d）施肥宜结合灌溉进行，在降雨前或灌溉前也可进行人工撒施。

        - 灌溉

a）应根据种植坡面的坡度和立地条件，选择适宜的灌溉方式，坡度较大的土壤黏性较大的坡面宜采用滴灌和微灌。

b）应根据当地的气候情况，观察坡面土壤墒情，及时补水，保证植被的正常生长。

c）坡面灌溉时应避开日光曝晒及高温时段。

        - 其他措施

a）汛期前应排查和维护坡面防汛设施，确保坡面截排水设施正常运行。汛期中应巡查和清理坡面截排水设施，出现问题应及时修缮。

b）应做好坡面及周边区域保洁工作，及时清除与建植植被无关的杂物。

c）及时清理坡面区域内各种异常物和易燃物，消除火灾隐患。发生火灾后应及时清理过火区域，并及时补播（栽）。

- 质量检验

  - 检验要求

    - 质量检验均为施工单位自行检查，根据具体项目所属行业，按照所属行业的检验要求执行。

    - 植物材料与绿化辅助材料的质量与规格应在施工前分批进行检验与控制。

    - 苗木成活率、植被覆盖率、物种丰富度的检验评定应在1个年生长周期期满后进行，调查时间限在植物生长季节，根据具体地域确定相应时间。

  - 检验指标

    - 符合设计文件的要求。

    - 符合本标准和所属行业检验要求的规定。

- 档案管理

各类裸露坡面植被恢复工程，应分门别类建立技术档案，竣工后及时归档。归档内容包括勘察调查资料、设计资料、施工资料、监理资料、验收资料。归挡管理应符合GB/T 11822和相关行业标准要求。

- （规范性附录）
边坡修复坡度与安全允许坡比对照表

| 坡质 |  |  | 坡度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 缓坡段 |  |  |  |  | 陡坡段 |  |  |  |  |  | 崖坡段 |  |  |  |  |
|  |  |  | 微坡＜5° |  | 缓坡5°～15° | 斜坡15°～25° |  | 陡坡25°～35° |  | 急坡35°～45° |  | 险坡45°～55° |  | 崖坡55°～65° |  | 陡坡65°～75° |  | 崖壁＞75° |
| 土质 | 松软土 | — |  | — |  | — | 1∶1.5 |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  |
|  | 粉砂土 | — |  | — |  | — | — |  | 1∶1 |  | 1∶0.75 |  | × |  | × |  | × |  |
|  | 粉黏土 | — |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | 1∶0.5 |  | 1∶0.3 |  | × |  |
| 土石 | 砂砾土 | — |  | — |  | — | 1∶1.5 |  | × |  | × |  | × |  | × |  | × |  |
|  | 砾石土（极软岩） | — |  | — |  | — | — |  | 1∶1 |  | × |  | × |  | × |  | × |  |
|  | 巨粒土（软岩） | — |  | — |  | — | — |  | — |  | 1∶0.75 |  | × |  | × |  | × |  |
| 岩质 | 较软岩 | — |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | 1∶0.5 |  | × |  | × |  |
|  | 较坚硬岩 | — |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | 1∶0.5 |  | 1∶0.3 |  | × |  |
|  | 坚硬岩 | — |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | 1∶0.2 |  |
| 注1：表中列出了不同坡质10m高程工程地质允许坡比，以及对应的植被恢复坡度段。表中“×”表示工程设计安全限制坡面，“—”表示临界坡比范围内任意坡比。 注2：岩质坡面坡高参考范围为8m～12m；土石质坡面坡高参考范围为5m～10m；土质坡面坡高参考范围为6m～12m。 注3：粉黏土特指稳固密实的母质土层，如老黄土、红黏土。 注4：松散堆积物即填方堆积体的安全允许坡度视同松软土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （规范性附录）
裸露坡面植被恢复基本工作流程图

方案(规划)

质量检验阶段

检验

遮盖

施肥

灌溉

刈割

修剪与平茬压

补播（栽）

其他措施

有害生物防治

设计交底

材料准备

机械准备

人员组织

施工准备

集排水工程

集排水

集蓄水

固土工程

基质配置

播种

栽植

植被诱导

建植工程

表面固土

分区固土

水平栏档

坡面区域

气象资料

自然环境

施工条件

资料收集

现场调查

初步设计

施工图设计

初步设计图

工程概算

方案图

工程估算

施工图

工程预算

设计阶段

调查阶段

养护阶段

施工阶段

档案管理

- （规范性附录）
不同坡面固土技术推荐表

| 坡质 |  | 坡度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 缓坡段0 |  |  | 陡坡段 |  |  |  | 崖坡段 |  |  |
|  |  | 微坡＜5° | 缓坡5°～15° | 斜坡15°～25° | 陡坡25°～35° | 急坡35°～45° | 险坡45°～55° | 崖坡55°～65° |  | 陡坡65°～75° | 崖壁＞75° |
| 土质 | 松软土 | — | 毯垫技术 | 毯垫技术 | 毯垫技术、阶台 | × | × | × |  | × | × |
|  | 粉砂土 | — | 毯垫技术 | 毯垫技术 | 毯垫技术、阶台 | 阶台 | 阶台 | × |  | × | × |
|  | 粉黏土 | — | — | — | 枕袋技术 | 阶台 | 立体网 | 立体网 |  | 立体网 | × |
| 土石 | 砂砾土 | — | — | — | 枕袋技术 | × | × | × |  | × | × |
|  | 砾石土(极软岩) | — | — | — | 枕袋技术 | 枕袋技术 | × | × |  | × | × |
|  | 巨粒土（软岩） | — | — | — | 格室 | 格室 | 枕袋技术 | × |  | × | × |
| 岩质 | 较软岩 | — | — | — | 格室 | 格室 | 平面网 | 平面网 |  | × | × |
|  | 较坚硬岩 | — | — | — | 格室 | 平面网 | 平面网 | 平面网 |  | 穴槽、隔档 | × |
|  | 坚硬岩 | — | — | — | 格室 | 平面网 | 平面网 | 平面网 |  | 穴槽、隔档 | × |
| 注1：表中列出了不同坡面类型允许坡比值范围内植被恢复技术的推荐固土技术。表中“×”表示工程设计限制区，“—”表示不做特殊国土技术推荐。 注2：综合具体情况，可多种固士技术联用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （资料性附录）
裸露坡面植被恢复工程植物选择参考表

裸露坡面植被恢复工程植物植物选择参考D.1

表D.1　　裸露坡面植被恢复工程植物名录参考表

| 自然植被区域 | 范围 | 植物类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 灌木植物 | 草本植物 | 攀援植物 |
| 亚热带常绿阔叶林 | 湖南省及周边亚热带地区 | 紫穗槐、马棘、胡枝子、刺槐、黄葛树、多花木兰、小叶女贞、火棘、坡柳、五色梅、夹竹桃、野牡丹、黑松、悬钩子、紫薇 | 金鸡菊、马蹄金、野古草、狗牙根、鸭茅、画眉草、假俭草、高羊茅、白茅、百喜草、早熟禾、结缕草、紫苜蓿、白三叶 | 盐扶木、络石、常春藤、凌霄、金银花、扶芳藤、葛藤、爬山虎、紫藤、龙须藤、、薜荔、迎春、野蔷薇、黄荆、山葡萄、广东蛇葡萄、 |

表D.2　　裸露坡面植被恢复工程植物拉丁名对照表

| 植物类型 | 植物中文名 | 科属（拉丁名） | 拉丁学名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灌木 | 紫穗槐 | 豆科 Leguminosae 紫穗槐属 Amorpha | Amorpha fruticosa Linn. |
|  | 马棘 | 豆科 Leguminosae 木蓝属 Indigofera | Indigofera pseudotinctoria Matsum. |
|  | 胡枝子 | 豆科 Leguminosae 胡枝子属 Lespedeza | Lespedeza bicolor Turcz. |
|  | 刺槐 | 豆科 Leguminosae 刺槐属 Robinia | Robinia pseudoacacia |
|  | 黄葛树 | 桑科 Moraceae 榕属 Ficus | Ficus virens Ait. var. sublanceolata (Miq.) Corner |
|  | 多花木兰 | 木兰科 Magnoliaceae 木兰属 Magnolia | Magnolia multiflora M. C. Wang et C. L. Min |
|  | 小叶女贞 | 木犀科 Oleaceae 女贞属 Ligustrum | Ligustrum quihoui Carr. |
|  | 火棘 | 蔷薇科 Rosaceae 火棘属 Pyracantha | Pyracantha fortuneana (Maxim.) Li |
|  | 坡柳 | 杨柳科 Salicaceae 柳属 Salix | Salix myrtillacea |
|  | 五色梅 | 马鞭草科 Verbenaceae 马缨丹属 Lantana | Lantana camara L. |
|  | 夹竹桃 | 夹竹桃科 Apocynaceae 夹竹桃属 Nerium | Nerium indicum Mill. |
|  | 野牡丹 | 毛茛科 Ranunculaceae 芍药属 Paeonia | Paeonia delavayi Franch. |
|  | 黑松 | 松科 Pinaceae 松属 Pinus | Pinus thunbergii Parl. |
|  | 悬钩子 | 蔷薇科 Rosaceae 蔷薇属 Rosa | Rosa rubus Lévl. et Vant. |
|  | 紫薇 | 千屈菜科 Lythraceae 紫薇属 Lagerstroemia | Lagerstroemia indica L. |
| 草本 | 金鸡菊 | 菊科 Compositae 金鸡菊属 Coreopsis | Coreopsis drummondii Torr. et Gray |
|  | 马蹄金 | 旋花科 Convolvulaceae 马蹄金属 Dichondra | Dichondra repens Forst. |
|  | 野古草 | 禾本科 Gramineae 野古草属 Arundinella | Arundinella anomala Steud. |
|  | 无芒雀麦 | 禾本科 Gramineae 雀麦属 Bromus | Bromus inermis Leyss. |
|  | 狗牙根 | 禾本科 Gramineae 狗牙根属 Cynodon | Cynodon dactylon (L.) Pers. |
|  | 鸭茅 | 禾本科 Gramineae 鸭茅属 Dactylis | Dactylis glomerata L. |
|  | 画眉草 | 禾本科 Gramineae 画眉草属 Eragrostis | Eragrostis pilosa (L.) Beauv. |
|  | 假俭草 | 禾本科 Gramineae 蜈蚣草属 Eremochloa | Eremochloa ophiuroides (Munro) Hack. |
|  | 高羊茅 | 禾本科 Gramineae 羊茅属 Festuca | Festuca elata Keng ex E. Alexeev |
|  | 白茅 | 禾本科 Gramineae 白茅属 Imperata | Imperata cylindrica (L.) Beauv. |
|  | 黑麦草 | 禾本科 Gramineae 黑麦草属 Lolium | Lolium perenne L. |
|  | 百喜草 | 禾本科 Gramineae 雀稗属 Paspalum | Paspalum notatum Flugge |
|  | 早熟禾 | 禾本科 Gramineae 早熟禾属 Poa | Poa annua L. |
|  | 结缕草 | 禾本科 Gramineae 结缕草属 Zoysia | Zoysia japonica Steud. |
|  | 紫苜蓿 | 豆科 Leguminosae 苜蓿属 Medicago | Medicago sativa L. |
|  | 白三叶（白车轴草） | 豆科 Leguminosae 车轴草属 Trifolium | Trifolium repens L. |
| 攀援植物 | 葛藤 | 旋花科 Convolvulaceae银背藤属 Argyreia | Argyreia seguinii (Levl.) Van. ex Levl. |
|  | 凌霄 | 紫葳科 Bignoniaceae 凌霄属 Campsis | Campsis grandiflora (Thunb.) Schum. |
|  | 爬山虎（地锦） | 大戟科 Euphorbiaceae 大戟属 Euphorbia | Euphorbia humifusa Willd. ex Schlecht. |
|  | 山葡萄 | 葡萄科 Vitaceae 葡萄属 Vitis | Vitis amurensis Rupr. |
|  | 常春藤 | 五加科 Araliaceae 常春藤属 Hedera | Hedera nepalensis K. Koch var. sinensis (Tobl.) Rehd. |
|  | 迎春 | 木犀科 Oleaceae 素馨属 Jasminum | Jasminum nudiflorum Lindl. |
|  | 络石 | 夹竹桃科 Apocynaceae 络石属 Trachelospermum | Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem. |
|  | 盐扶木 | 漆树科 Anacardiaceae 盐肤木属 Rhus | Rhus chinensis Mill. |
|  | 黄荆 | 马鞭草科 Verbenaceae 牡荆属 Vitex | Vitex negundo L. |
|  | 紫藤 | 豆科 Leguminosae 紫藤属 Wisteria | Wisteria sinensis |
|  | 薜荔 | 桑科 Moraceae 榕属 Ficus | Ficus pumila Linn. |
|  | 扶芳藤 | 卫矛科 Celastraceae 卫矛属 Euonymus | Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz. |
|  | 葛藤（白花银背藤） | 旋花科 Convolvulaceae 银背藤属 Argyreia | Argyreia seguinii (Levl.) Van. ex Levl. |
|  | 金银花（忍冬） | 忍冬科 Caprifoliaceae 忍冬属 Lonicera | Lonicera japonica Thunb. |
|  | 龙须藤 | 豆科 Leguminosae 羊蹄甲属 Bauhinia | Bauhinia championii (Benth.) Benth. |
|  | 广东蛇葡萄 | 葡萄科 Vitaceae 蛇葡萄属 Ampelopsis | Ampelopsis cantoniensis (Hook. et Arn.) Planch. |
|  | 野蔷薇 | 蔷薇科 Rosaceae 蔷薇属 Rosa | Rosa multiflora Thunb. |

- （资料性附录）
播种量计算公式

播种量计算见式（E.1）。

W=G×Q/(1000×T×C×D×P×R) …………………………（E.1）

式中：

W──植物种子的播种量，单位为克每平方米（g/m2）；

G──期望的植株密度，单位为株每平方米（株/m2）；

Q──种子千粒重，单位为克（g）；

T──含种子层的基质层（土壤）厚度校正率，根据含种子的基质层（土壤）厚度对种子发芽和成苗的影响而确定的校正率。基质层（土壤）厚度2cm～3cm的校正率为1，随着基质层（土壤）厚度的增加，校正率相应降低；

C──立地条件校正率，根据坡面土质、坡率、坡向等立地条件对种子发芽和成苗的影响而确定的校正率。坡率大于45°校正率为0.7～0.9，阳坡校正率为0.7～0.9，岩质坡面校正率为0.8～0.9；

D──施工期校正率，根据施工时间对种子发芽和成苗的影响而确定的校正率。非季节施工期植物校正率为0.7～0.9；

P──种子纯度，%；

R──种子发芽率，%。

- （资料性附录）
植被恢复典型技术坡面适用范围表

植被恢复典型技术坡面适用范围表见表F.1。

| 技术类别与要素 |  | 坡度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 缓坡段 |  |  | 陡坡段 |  |  |  | 崖坡段 |  |  |  |
|  |  | 微坡＜5° | 缓坡5°～15° | 斜坡15°～25° | 陡坡25°～35° | 急坡35°～45° | 险坡45°～55° |  | 崖坡55°～65° | 陡坡65°～75° | 崖壁＞75° |  |
| 毯垫技术 |  | 植生带 |  | 纤维毯 |  | 增强纤维毯 | 改良纤维毯 |  | 辅助钢丝网或土工格栅 |  |  | 适用于稳定缓坡段，陡坡以上需加措施 |
| 枕袋技术 |  | 岩石坡质可酌情选用 |  |  | 植生袋 | 生态袋 |  |  | 辅助层间加筋及崖坡锚固 | 辅助层间加筋及崖坡锚固 |  | 适用于陡坡段，崖坡需加筋及锚固措施 |
| 喷播技术 | 主体技术 | 覆盖喷播、种子喷播 |  |  | 三维网喷播 | 挂网客土喷播 |  |  |  | 种子泥浆喷播 | 稀泥浆喷播 | 适用范围广、设备、资材、工艺差 异较大 |
|  | 丝(绳)网标号 | X |  |  |  | 13＃ |  | 12＃ | 11＃ | φ6SNS | X | 采用孔径50mm×50mm热镀丝网或相当强度土工网等 |
|  | 辅/主锚杆标号 | X |  |  |  | φ8/12 |  | φ10/14 |  | φ12/18 | X | 采用螺纹钢、长度根据基坡质地确定 |
| 注1：表中“×”为技术单元功能不适用区段。 注2：三类典型技术都有最佳适用范围，也可因材料、结构、辅助措施的改变拓宽适用范围。 注3：毯垫技术适用于缓坡段，植生带是含种子的纸基纤维毯草坪建技术产品，通过增加高强度纤维配比例或改变毯的结构提高抗拉强度可以拓宽适用范围到急、险坡，乃至崖坡。 注4：枕袋技术适用于陡坡段，植生袋是以种植为目标的含种子产品，袋的强度和耐久性较差，而生态袋是以柔性支护为目标的高强度、高耐久性产品，以种植土做填充物亦具备植物立地条件，与加筋、锚固措施配合可使用范围拓展到崖坡段。 注5：喷播技术能适应全地形作业，通过改变机械设备、资材及配比、辅助稳固构件等措施，喷播技术可以演变成多种功能侧重的形式，以适应不同坡度、不同功能目标的需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表F.1  植被恢复典型技术坡面适用范围

表F.2喷播技术坡质适用参数选择表

| 措施 | 坡质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土质 |  |  | 土石 |  |  | 岩质 |  |  |
|  | 松软土 | 粉砂土 | 粉黏土 | 砂砾土 | 砾石土(极软岩) | 巨砾土(软岩) | 较岩 | 较坚硬岩 | 坚硬岩 |
| 表面措施 | 覆盖 | 改良 | 改良及客土 | 优化客土层 |  |  | 重建客土层 |  |  |
| 土层结构 | 一层(改良种植层) |  |  | 二层(基土层和改良种植层) |  |  | 三层(依附层、基土层和改良种植层) |  |  |
| 喷附厚度/cm | 0.3～0.5 | 1～2 | 2～3 | 2～3 | 3～4 | 4～8 | 6～10 | 8～15 | 12～20 |

- （资料性附录）
检验指标表

| 项目 | 检验指标 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合格 | 不合格 |  |
| 植被覆盖率 | 符合设计要求 | 不符合设计要求 | 每1000m2检查3处，每点面积为16m2；不足1000m2检查不少于2处，取其均值 |
| 物种丰富度 |  |  | 目测及拍摄照片 |
| 基质层厚度 | 厚度平均值大于设计要求，最小值应不小于设计值的90% | 厚度平均值小于设计要求或最小值应不小于设计值的90% | 每1000m2坡面随机抽取20个点测试，取其均值 |
| 栽植苗木规格与数量 | 符合设计要求 | 不符合设计要求 | 每100株检查10株，每株为1点，少于20株全数检查 |
| 栽植苗木成活率 |  |  | 每1000m2检查3处，每点面积为16 m2；不足1000m2检查不少于2处，，取其均值 |

_________________________________