ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB 43

湖南省地方标准

DB 43/ XXXXX—2022

南方重金属污染地耐性木本植物筛选和野外测定技术规程

Technical regulations of field measurement and selection of the woody plants with the tolerance to heavy metal pollution in South China

（征求意见稿）

2022 - XX - XX发布

2022 - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局   发布

目录

目录	1

前言	2

1. 范围	3

2. 规范性引用文件	3

3. 术语和定义	3

4. 矿区废弃地植被恢复遵循的基本原则	4

5. 重金属污染地基本概况调查	4

6. 木本植物野外测定方法	6

7. 用于修复重金属污染的优良植物的筛选标准	8

8. 耐性木本植物的筛选	9

附录I	10

前言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则编写。

本标准某些内容可能涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由湖南农业大学提出。

本标准由湖南省林业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：湖南农业大学

本标准主要起草人： 朱凡、黄鑫浩、许洪扬、于志民、王仁杰、梁惠子、康慧、楚晶晶

南方重金属污染地耐性木本植物筛选和野外测定技术规程

# 1. 范围

本标准规范了重金属污染区耐性木本植物野外测定技术，包括功能性状类别、野外测定方法和技术要求、筛选的方法。

本标准适用于我国长江以南地区重金属污染区为铅、锌复合污染的矿区废弃地。

# 2. 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

LY/T  1211-1999  森林植物（包括森林枯枝落叶层）样品的采集与制备

LY/T	1267-1999  森林植物与森林枯枝落叶层样品的制备

LY/T	1271-1999  森林植物与森林枯枝落叶层全氮、磷、钾、钠、钙、镁的测定

LY/T   1952-2011  森林生态系统长期定位观测方法

DB43/T  1030	矿区废弃地植被恢复技术规程

# 3. 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 重金属污染地 heavy metal contaminated land

因采矿行为导致土壤中一种或多种重金属超过土壤背景值的废弃地或林地。

3.2 矿区废弃地 mining wasteland

指在矿山开采后形成的露天采矿场、排土场、尾矿库及受重金属污染的土地或林地。

3.3 矿区土壤环境 mine soil environment

有色金属采矿、冶炼厂周围的土壤环境，包括土壤理化特性、土壤肥力、土壤温湿度和土壤重金属污染程度等。

3.4 耐重金属污染的木本植物 heavy metal resistance plant

能够忍耐土壤铅、锌、镉、铜等重金属含量在500mg/kg以上且能够在35℃以上高温条件下存活的树。

3.5 植物功能性状 plant functional trait

标志植物存活、生长、繁殖速率和适合度的基本生物学特征，通常易于测定并对生态系统功能有一定影响。

3.6 生长型 growth form

生物对外界环境适应的外部表现形式，同一生长型的生物在体态上、适应特点上是相似的。

3.7 生活型 life form

不同物种对于相同生境进行趋同适应而形成的外貌上相同或相似的类型。

3.8 叶序 phyllotaxy

叶在茎或枝上的着生方式。

3.9 干物质分配率 dry matter Partitioning ratio

增加的全部干物质，分配到植株根、茎、叶、花的比率。

3.10 富集系数 bioaccumulation factor

也称吸收系数，是指植物中某元素含量与土壤中该元素含量之比。

3.11 转移系数 translocation factor

是指地上部元素的含量与地下部同种元素含量的比值。

3.12 根系耐性指数 Root tolerance index

指植物各处理的根系长度与对照的根系长度的比值。

# 4. 矿区废弃地植被恢复遵循的基本原则

4.1 因地制宜原则

根据矿区废弃地的类型，选择适宜的木本植物进行载种。

4.2 地域性原则

注重景观价值，使地域文化与景观风貌的修复策略相结合，不仅达到修复矿区受损生态系统的目的同时，使在景观设计中通过地域性景观特征的表达。

4.3 生态优先，兼顾经济效益的原则

以生态学的理论为指导，在保证生物多样性的前提下，采用科学合理的工程和生物措施，构建可自我更新，健康，稳定，高效的生物群落。并大力营造生态经济、生态用材和生态能源林。

# 5. 重金属污染地基本概况调查

5.1 自然概况

对重金属污染地的地理位置、气候条件（年降水量、年均温、年降水量、无霜期）、地形、地貌（坡度和坡向）、土壤类型、植物和污染进行调查。

5.1.1 坡度和坡向

坡度和坡向的调查及确定标准按照《森林生态学》书中的方法执行[1]。

5.1.2 土壤类型

土壤类型的调查按照 DB43/T 1030 标准的规定执行。

5.1.3 植物调查

土壤类型的调查按照 DB43/T 1030 标准的规定执行。

5.1.4 污染调查

矿区污染程度划分按照 DB43/T 1030 标准的规定执行。

5.2 重金属污染形成历史

通过文件、档案、影像等资料，结合实地勘察、人员访谈，考证已有资料，最终确定重金属形成类型和场地污染历史情况。

5.3 植物整株性状描述

对重金属污染地自然萌生的植物进行调查。

5.3.1 生长型

分为乔木、灌木及木质藤本。主要查阅《中国植物志》或地方植物志并结合野外观测，记录植物的生长型。

5.3.2 生活型

依据植物休眠芽的高度划分为高位芽植物、地上芽植物、地面芽植物。

5.3.3 光合途径类型

通过查阅全球功能性状数据库（http://www.try-db.org/TryWeb/Home.php）或相关文献资料获，分为C3、C4、CAM植物。

5.3.4 叶习性

叶习性分为常绿、落叶和半落叶，通过查阅植物志结合野外观测确定。

5.4 土壤和植被采样

5.4.1 土壤采样

根据地形特点、按梅花型或蛇形布点法在相应的区域采集土样，一般在6-7公顷随机设置4-5个具有代表性的样点。挖掘剖面，深100-120cm，划分层次，拍摄土壤剖面图片并填写土壤剖面调查表。按20cm的土层厚度由上而下分层采集土壤样品，样品均用木制勺采取并装入铝盒中，称量记录鲜重后密封编号存放。在采集完分析样品后，在各层用环刀采土，用于测定土壤容重和孔隙度。

5.4.2 植物采样

选择具有代表行的地方作为调查点。根据地形特点，依据植物群落的大概情况按照每6-7公顷随机设置5-10个面积不等的样方，记录样方内的优势植物种类、覆盖度和受害特征及生长状况，采集一定数量的完整植株，分为根、茎、叶装入塑料袋并密封中编号存放。

5.4.3 样品处理

土壤样品带回实验室后，风干、除杂、研磨、过筛后装入密封袋，保存在干燥器中，以供后续分析用。采集的植物用自来水浸泡15-30 min，去离子水冲洗3次，洗去表面泥土及自来水，擦干后按根、茎、叶分开，置于恒温干燥箱中105 ℃下杀青0.5 h，70℃恒温干燥箱中干燥24 h，粉碎过100目尼龙筛，分别装入封口袋并保存于干燥器中。

5.4.4 测定指标及分析方法

土壤和植物均测定铅、锌、镉、铜、铁含量。

测定方法参照GB/T 4325.4、GB/T4325.5、GB/T4325.24。

# 6. 木本植物野外测定方法

6.1测定所需材料和仪器

野外常规的样品采集设备，包括枝剪、环刀、电子天平、荧光仪、光合仪、叶绿素仪等。

6.2 叶绿素荧光参数。

采用便携式叶绿素荧光仪Mini-Pam (Walz, Eﬀeltrich, Germany)，每样株选取5～10片长势一致、完全舒展的未受损叶片进行叶绿素荧光测定。测定选择晴朗天气，测定时间为上午8:30～11:30，测定前先用暗适应夹（避开叶片主脉）对叶片进行40 min的暗适应并做好标记。在叶片进行暗适应期间，对仪器进行日常检查及校准，使仪器的工作状态稳定，等暗适应结束后按标记对叶片进行测定。测定时仪器的探头与叶夹之间要紧密贴合，不能漏光，测定完后保存数据。测定参数包括：初始荧光F0，最大荧光Fm、最大光化学效率Fv/Fm、电子传递速率ETR、光化学猝灭qP、非光化学猝灭NPQ等，可由仪器的诱导曲线和快速光响应模块完成。

6.3 光合参数。

采用便携式光合仪Li-6400XT (LI-COR 6400XT, Lincoln, USA），每样株选取5～10片长势一致、完全舒展的未受损叶片，叶片大小应能完全盖住叶室，测定选择晴朗天气，测定时间8:00至11:00。在测定之前，需对仪器光路的稳定性，气路的密封性，药品室等进行日常检查。然后将机器预热半小时测定叶片的净光合速率（Pn）,使用开放气路，空气流速为0.5 L·min-1，温度为25℃，相对湿度为50%，CO2浓度为360μmol/mol-1。测定梯度设定为1800、1200、1000、800、600、400、300、200、150、100、90、80、70、60、50、40、30、20和0μmol·m-2·s-1，测定时每一光强下停留3 min。测定前在600~1 200μmol·m-2·s-1光强 (依植物种类及生长光强而定) 下诱导30 min，以光量子通量密度 (PFD) 为横轴，Pn为纵轴绘出光合作用光响应曲线 (Pn-PFD曲线)，依据叶子飘的方法拟合Pn-PAR的曲线方程：

式中：Pn(I)为净光合速率；I为光合有效辐射；Ic为光补偿点；α、β、γ是独立于I的系数。

暗呼吸速率（Rd）：

光饱和点（Im）:

最大净光合速率P（Im）:

CO2曲线的测量时，使用CO2注入系统提供不同的叶室CO2梯度 (相当于外界CO2 浓度， Ca ) :1200、1000、800、600、400、380、200、150、100、80、50和 0 μmol·mol-1，测量饱和光强下（一般设定为800-1000μmol·m-2·s-1）叶片的净光合速率( Pn)，即为光合CO2响应曲线。利用新光合CO2的响应模型(叶子飘等，2010) 拟合光合CO2 响应曲线获得最大光合能力( Anmax) 、CO2 补偿点( Γ) 和光呼吸(Rp) 等参数。

6.4 叶片叶绿素相对含量。

采用便携式叶绿素测定仪SPAD-502测定。仪器在使用前，需进行归零校准。每株选取长势相同且完全展开叶10-15片，每片叶子测定3次，取平均值。

6.5 叶面积

在样株树冠外缘向阳面采集3片以上完全展开且健康成熟的叶片，利用叶面积仪或者扫描仪对采集的叶片样品进行测定，获取叶面积参数。叶面积应该包括叶柄，复叶则测定整个叶片的面积。采集回来的叶片平铺在地面上，旁边放一张A4纸作为对照，用照相机拍照并做好编号。选取枝条上15片左右完全展开、成熟且完整的叶片，用Epson扫描仪扫描植物叶片后分别放入信封袋内保存。使用Digimizer Free Image Analysis Software处理得到的图像，得到枝条面积。

6.6 比叶面积

将测量叶面积后的叶片置于80℃烘箱内烘干至少48h至恒重，并用分析天平称量干重，比叶面积=叶片面积/叶片干重，单位：cm2·g-1。

6.7 叶干物质含量

称取叶片鲜重后，将其放入85℃烘箱内烘干至少48h至恒重后取出称重。干物质含量=叶片干重/叶片鲜重，单位：g·g-1。

6.8 叶面积比率

称取整株植株的鲜重后，将其置于85℃的烘箱中烘干至恒重，然后使用电子天平称重量，得到植株干重。叶面积比率=叶面积/植株干重，即单位干重的叶面积，单位：m2·g-1。

6.9 比叶重

比叶重为单位叶面积的叶片重量 ，它与比叶面积互为倒数，是衡量叶片光合作用性能的一个参数，单位:kg·m-2。

6.10 叶干重比

叶干重比是叶的干重与植株干重之比。

6.11 土壤和植物重金属含量测定

精确称取各种材料粉末0.4000 g左右(精确到0.0001 g)于ETHOS1/A微波消解仪(MDS)消解罐中，土壤样品加8 mL HNO3和2 mL H2O2，植物地上部分加7 mL HNO3和1 mL H2O2，植物地下部分加7 mL HNO3和2 mL H2O2，运用消解仪设定的消解程序进行消解，结束后开罐赶酸，用超纯水将消解液转入50 mL容量瓶中定容，过滤去除杂质，待测。待测溶液视测定条件酌情适当稀释。分析过程分别加入国家标准土壤样品(GSS-1)和国家标准植物样品(GSV-3)进行分析质量控制。每个样品同时作2个平行分析样。

# 7. 用于修复重金属污染的优良植物的筛选标准

国内外许多研究均总结了重金属超积累植物的特征，如植物地上部的重金属含量是普通植物在同一生长条件下的100倍，Zn累积量为10 g/kg，Cd累积量为100 mg/kg，Pb、Cu累积量均为1 000 mg/kg等。然而，鉴于超积累植物生长慢、地上部分生产量较低，且对重金属的富集作用具有特异性等特征，若按上述标准筛选植物，却具有很大的局限性。因此，笔者基于前人的研究成果，总结出用于修复重金属污染的优良植物应具备以下几个特征。

7.1 富集系数大于0.5

富集系数表征土壤-植物体系中元素迁移的难易程度，是反映植物将重金属吸收转移到体内的能力大小的评价指标。富集系数越高，表明植物对重金属富集质量分数越大。然而有研究表明，植物生物量与重金属富集量之间存在着某种平衡关系,即重金属的高富集量是以低生物量为代价的，反之亦然。因此，将富集系数临界值定为0.5，可以保证筛选到的植物有一定的生物量，便于推广。

7.2 转移系数大于0.5

转移系数用来评价植物将重金属从地下向地上运输和富集的能力。转移系数越大，则重金属从根系向地上部器官转运的能力越强。转移系数大于0.5，说明植物能把大部分的重金属迁移到地上部，有利于重金属的回收利用。

7.3 对重金属有较强的耐性

根系耐性指数可以很好地反映植物对重金属的耐性情况。因为重金属与植物作用时，首先是根接触重金属，对重金属进行吸收或排斥，同时根细胞壁中存在大量的交换位点，能将重金属离子交换吸收或固定，从而促进或阻止重金属离子进一步向地上部分运输，因此，根系耐性指数是用来反映植物体对重金属耐性大小的一个非常重要的指标。从表象来看，即植物生长良好，地上部生物量未减少，且未出现失绿症状和根系发黑现象。

7.4 生长快，适应性强，地上部生物量大

限制超积累植物广泛应用的最主要原因，就是其生物量较小，而很多草本植物不仅对重金属有一定的吸收能力，而且具有适应力强、生长速度快、再生性强、地上部产量高等优点。因此，选用草本植物修复重金属污染的土壤，可在草本植物刈割几茬之后，逐步 “抽提”基质中的重金属，达到彻底修复重金属污染的目的。南方地区重金属污染区为铅、锌复合污染的矿区废弃地，因此应选取铅、锌污染耐受性较强，生态效益较好的木本植物栽种（附表I）。

7.5 不易进入食物链

有一些重金属吸收强的植物，具有毒性或动物不食性，在修复重金属污染的土壤时，适量多栽种这些植物，可以避免重金属进入食物链，以免危害人体健康。

# 8. 耐性木本植物的筛选

根据叶绿素荧光参数测得的Fv/Fm和气体交换测得的Pn，构建每个品种落叶木本植物“盆栽土壤铅含量-Fv/Fm”和“盆栽土壤铅含量-Pn”的抛物线拟合方程；通过抛物线拟合方程分别求得每个品种落叶木本植物Fv/Fm、Pn的最大值，分别记为maxFv/Fm，maxPn；该最大值表示该植物在最大净光合速率和光化学活性上的潜在能力，最大程度地排除了叶片异质性影响而造成的数据失真，比起通常通过测定无污染处理组植物的所得到的值更准确的反映了叶片光合的性能；

根据每个品种落叶木本植物抛物线拟合方程求得的maxFv/Fm、maxPn及步骤（3）、步骤（4）相同铅污染浓度下实测的Fv/Fm、Pn，按下式求得相同铅污染浓度下每个品种落叶木本植物的最大光化学效率的下降率、净光合速率的下降率和总下降率：

F（Fv/Fm）=（maxFv/Fm－Fv/Fm）/maxFv/Fm，

F（Pn）=（maxPn－Pn）/maxPn，

F=F（Fv/Fm）+F（Pn）=（maxFv/Fm－Fv/Fm）/maxFv/Fm+（maxPn－Pn）/maxPn，

其中，F（Fv/Fm）为最大光化学效率的下降率，F（Pn）为净光合速率的下降率，F为总下降率，即可通过总下降率F值来评价、比较不同品种落叶木本植物的铅耐受性的强弱，下降率F值越大落叶木本植物的铅胁迫耐受性越弱，总下降率F值越小落叶木本植物的铅胁迫耐受性越强；作为优选技术方案，采用便携式叶绿素荧光仪测定叶片的最大光化学效率Fv/Fm，采用便携式光合仪测定叶片的净光合速率Pn。作为优选技术方案，最大光化学效率Fv/Fm的测定时间段为上午8:30～11:30，测定前用叶夹进行 40～60 min的暗适应。作为优选技术方案，采用便携式光合仪器测定叶片的Pn值时设定光强范围为1000 μmol·m-2 ·s-1～1200 μmol·m-2 ·s-1、叶室温度范围为25～30℃、叶室湿度为30%～40%、测定时间段为上午9:30～11:30。作为优选技术方案，每株落叶木本植物选取5～10片完全舒展、成熟的未受损叶片测定其最大光化学效率Fv/Fm和净光合速率Pn。

# 附录I

湖南省Pb、Zn矿区污染场地主要先锋木本植物名录

| 分类 | 植物名称 | 科 | 拉丁名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乔木 | 马尾松 | 松科 | Pinus massoniana Lamb. |
|  | 国外松 | 松科 | Pinus sp |
|  | 侧柏 | 柏科 | Platycladus orientalis (L.) Franco |
|  | 杉木 | 杉科 | Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. |
|  | 红豆杉 | 红豆杉科 | Taxus chinensis (Pilger) Rehd. |
|  | 乐昌含笑 | 木兰科 | Michelia chapensis Dandy |
|  | 厚朴 | 木兰科 | Magnolia officinalis Rehd. et Wils. |
|  | 木荷 | 山茶科 | Schima superba Gardn. et Champ. |
|  | 香樟 | 樟科 | Cinnamomum camphora (L.) presl |
|  | 山苍子 | 樟科 | Litsea subeba (Lour.) Pers |
|  | 栾树 | 无患子科 | Koelreuteria paniculata Laxm. |
|  | 橡树 | 壳斗科 | Quercus palustris Münchh |
|  | 臭椿 | 苦木科 | Ailanthus altissima (Mill.) Swingle |
|  | 榉树 | 榆科 | Zelkova serrata (Thunb.) Makino |
|  | 枫香 | 金缕梅科 | Liquidambar formosana |
|  | 盐肤木 | 漆树科 | Rhus chinensis Mill. |
|  | 黄连木 | 漆树科 | Pistacia chinensis Bunge |
|  | 白蜡 | 木犀科 | Fraxinus chinensis Roxb. |
|  | 金叶女贞 | 木犀科 | Ligustrum×vicaryi Rehder |
|  | 桑树 | 桑科 | Morus alba |
|  | 构树 | 桑科 | Broussonetia papyrifera (Linn.) L'Hér. ex Vent. |
|  | 油桐 | 大戟科 | Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw |
|  | 泡桐 | 玄参科 | Paulownia fortunei (Seem.) Hemsl. |