| ICS | 65.020.20 |
| --- | --- |
| CCS | B66 |

43

湖南省地方标准

DB 43/T XXXX—XXXX

紫薇在铅锌矿区污染地栽培技术规程

Code of practice for cultivation of Lagerstroemia indica in contaminated area of lead-zinc mining area

（本草案完成时间：2022.10）

2022 - XX - XX发布

2022 - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  土壤采样与分析	1

5  紫薇品种与苗木选择	1

6  紫薇在铅锌矿区污染地栽植	2

7  抚育管理	2

附录A（规范性）  紫薇病虫害防治方法	4

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省林业局提出。

本文件由湖南省林业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：湖南省林业科学院、郴州市林业科学研究所。

本文件主要起草人：曾慧杰、王晓明、何才生、李茂娟、蔡能、乔中全、李永欣、陈艺、王湘莹、徐少东。

紫薇在铅锌矿区污染地栽培技术规程

范围

本标准规定了紫薇（Lagerstroemia indica）在铅锌矿区污染地、废弃地栽培的苗木选择、整地、栽培、抚育管理等要求。

本标准适用于紫薇在铅锌矿区污染地、废弃地的栽培和苗木管护。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

LY/T 2770 南方有色金属矿区废弃地植被生态修复技术规程

DB43/T 1845 紫薇良种苗木分级

DB43/T 2184 紫叶紫薇容器苗培育技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

紫薇 Lagerstroemia indica

为千屈菜科紫薇属植物。

矿区污染地 mining-contaminated area

指矿区因生产、堆积、储存、处理等方式受到重金属污染的空间区域。

矿区废弃地 mining wasteland

指矿区开采导致原生植破坏的区域，包括采矿场、排土场、尾矿库、塌陷地等。

土壤采样与分析

按LY/T 2770中的5规定执行。

紫薇品种与苗木选择

品种选择

选择对铅锌矿区重金属具有较高耐受性、适应性强、抗逆性好、生长良好的紫薇品种。

苗木选择

宜选择2年～3年生苗栽植，要求苗木根系发达、健壮、无病虫害。苗木规格按照DB43/T 1845规定执行。

紫薇在铅锌矿区污染地栽植

选地

选择通风良好、阳光充足、排水良好、坡度小于25度的地块。

整地

时间

在秋季和冬季进行。

清杂

清除地面杂草、灌木或剩余物等。

挖穴

栽植穴大小为70 cm×70 cm×70 cm，株行距宜采用1.5 m×1.5 m；每穴施入适量基肥，每株施有机肥1.0 kg+磷肥1.0 kg+复合肥（N:P:K=15:15:15）0.15 kg。

栽植

栽植时间

12月落叶后至翌年3月萌芽前栽植。

栽植方法

栽植前先修剪苗木过长的主根和侧根，在清水中浸泡6 h～12 h后，将根系沾附配有生根剂的泥浆后栽植。苗木根系舒展，栽植在定植穴中，填土并踩紧土，苗木基部培土成小馒头状，浇透定根水。

抚育管理

施肥

有机肥与无机肥结合，氮、磷、钾配合。3月上旬施抽稍肥，6月中旬～7月上旬施一次促花肥。

浇水

根据土壤墒情决定浇灌和排渍。生长季应保持土壤湿润，入冬前浇足防冻水。

除草

在苗木生长季及时除草，可与松土可同时进行。5月～6月选择晴天结合中耕除去地面杂草，7月～8月可采用树盘覆盖，9月～10月深翻一次。

整形

单杆苗整形

按照DB43/T 2184中的6.9.5.1规定执行。

丛生苗整形

按照DB43/T 2184中的6.9.5.2规定执行。

修剪

以休眠期为主，生长季为辅。休眠期修剪宜采用适度短截枝条，剪除徒长枝、病枯枝、细弱枝、交叉重叠枝；生长期修剪宜采用打顶摘心，及时去除萌蘗；花谢后剪去残花序和幼果。

病虫害防治

遵循“预防为主，综合防治”的原则，加强紫薇病虫害的监测。病害主要有白粉病、褐斑病和煤烟病；虫害主要有紫薇长斑蚜、紫薇绒蚧、刺蛾类和天牛幼虫。防治方法参照附录A。

（规范性）
紫薇病虫害防治方法

紫薇病虫害防治方法

| 编号 | 病虫害名称 | 危害部位 | 防治方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白粉病 | 嫩叶、新稍 | ①林分通风透光； ②清除病叶和病枝； ③喷洒20%粉锈宁乳油1000～1500倍液，或25％已唑醇悬浮剂2000～3000倍液，或70%甲基托布津1000倍液，交替使用，每隔5～7天喷1次，连续喷洒2～3次。 |
| 2 | 煤污病 | 叶片 | ①林分通风透光； ②防控蚜虫和绒蚧； ③春季萌芽前喷施波美4-5度的石硫合剂；生长期喷洒70％甲基托布津可湿性粉剂1000倍液，或70％百菌清可湿性粉剂800倍液，交替使用，每隔5～7天喷1次，连续喷洒2～3次。 |
| 3 | 褐斑病 | 叶片 | ①林分通风透光； ②清理病叶和枝条； ③喷洒65%代森锌可湿性粉剂1000倍液，或20％苯醚甲环唑剂1500倍～2000倍液，连续喷洒2次～3次。 |
| 4 | 紫薇长斑蚜 | 叶片 | ①清理受害枝条和叶片； ②喷洒10％吡虫啉可湿性粉剂1000倍液，或40％啶虫脒可湿性粉剂1000倍～1500倍液与25克/升溴氰菊酯乳油2000倍混合溶液。 |
| 5 | 紫薇绒蚧 | 嫩梢、枝干 | ①冬季剪除虫枝； ②若虫孵化期，喷洒25％噻嗪酮可湿粉剂800倍液，或40％毒死婢乳油1000倍液。 |
| 6 | 刺蛾类 | 叶片 | ①挖除基部表土内越冬的虫茧； ②喷洒40%毒死婢乳油1000倍液，或1%阿维菌素乳油300倍液，或溴氰菊酯乳油2000倍液。 |
| 7 | 天牛幼虫 | 茎基、根颈 | ①清除茎基部萌芽条； ②用80%敌敌畏乳油蘸药棉塞入天牛粪孔毒杀； ③掏空粪孔内粪屑，将25%氯氰毒死蜱胶囊塞入孔洞内。 |