CSXXX

DB

湖南省地方标准

DBXX/T XXX—2022

应急广播广域双向通讯网传输技术规范

第2部分：应急信息接入

Technical specification for wide area bidirectional communication network of emergency broadcasting

Part II : Emergency Information Access

（征求意见稿）

2022-XX-XX发布				      						2022-XX-XX实施

湖南省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1	1

4 接入通用要求	1

4.1 接入网络拓扑图	1

4.2 接入信息分类	2

4.3 信息接入要求	2

4.4 信息接入内容要素要求	3

5 应急广播平台信息接入	3

5.1 接入规范	3

6 应急广播终端信息接入	3

6.1 接入要求	3

6.2 接入流程	3

6.3 接入后管理	3

7 应急信息接入格式	4

附 录 A	5

（规范性）	5

A. 1 应急广播平台信息TAR文件	5

A. 2 应急广播平台状态TAR文件	6

A. 3 平台设备及终端状态TAR文件	6

# 前   言

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由湖南大学提出并归口。

本标准负责起草单位：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

本标准主要起草人员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

应急信息接入

范围

- 本文件规定了湖南省应急广播广域双向通讯网的应急信息接入要求，包括接入通用要求，应急广播平台信息接入，应急广播终端信息接入，应急信息接入格式。

- 本文件适用于湖南省应急广播系统的设计、建设、运行和维护，也适用于原有系统的升级改造。

规范性引用文件

- 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 22239—2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

- GB/T 39786—2021 信息安全技术 信息系统密码应用基本要求

- GD/J 079—2018  应急广播系统总体技术规范

- GD/J 081—2018	应急广播安全保护技术规范数字签名

- GD/J 082—2018	应急广播消息格式规范

- GD/J 083—2018  应急广播平台接口规范

- GD/J 089—2018	应急广播大喇叭系统技术规范

术语和定义

- GD/J 079-2018、GD/J 081-2018、GD/J 088-2018界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 应急广播消息 emergency broadcasting message

- 各级应急广播平台之间，以及应急广播平台与各类应急广播传输覆盖资源和终端之间传递的应急信息播发相关数据。

- [来源：GD/J 079-2018 应急广播系统总体技术规范，定义3.4]

接入通用要求

接入网络拓扑图

应急广播广域双向通讯网络接入拓扑图如图1所示。应急广播平台纵向与上、下级应急广播平台对接。横向与本级应急管理、气象、水利、卫生健康等应急信息来源机构对接，接收应急广播信息源。

应急广播平台通过适配设备与频率频道播出系统对接，发布应急广播消息。

应急广播平台通过广域双向通讯网与传输覆盖网络连接，发布应急广播消息，同时接收应急广播设备的回传信息。

图 1 应急广播广域双向通讯网络接入拓扑图

接入信息分类

- 接入信息可根据接入信息事件和接入信息来源等级分类。

- 按照接入信息事件分类，接入信息可包括自然灾害、事故灾害、公共卫生事件、安全事件和其他突发事件等，详细定义可参考《国家应急平台体系信息资源分类与编码规范》。

- 按照接入信息来源等级分类，接入信息可包括上级应急广播平台接入、平级横向应急信息发布平台接入和下级应急广播平台接入等。横向应急信息发布平台包括地震、水利、气象等系统平台。

信息接入要求

应急广播平台应采用安全可靠的通讯方式实现与本级政府、应急信息发布部门或广播电视播出机构对接，并对应急信息进行来源、格式、完整性校验后进行后续处理。

信息接入可包括前置系统接入、平台接口接入以及应急广播适配接入三种方式。

前置系统接入

横向应急信息发布部门部署应急广播前置系统，通过前置系统向应急广播平台发布应急广播消息。前置系统与应急广播平台之间应根据GD/J 083-2018 规范进行对接。

平台接口接入

上、下级应急广播平台，以及具备对接能力的横向应急信息发布部门，可以采用平台间接口协议对接的方式进行信息接入，接口规范可参照 GD/J 083-2018。

应急广播适配接入

应急广播平台将应急广播消息通过平台接口传送给应急广播适配设备或服务，应急广播适配设备或服务接收和解析应急广播消息后，应通过软硬件接口，转换成大喇叭终端、智能广播终端、新媒体终端、公共接收终端、智能话筒、智能移动设备等能够支持的格式，实现应急广播消息在这些设备或系统行进行展现。

信息接入内容要素要求

信息接入的内容应该包含来源单位、名称、事件级别、事件类型、发布内容、目标区域、发布时间等。具体信息要素参考GDJ 082-2018中表A.1的内容。

应急广播平台信息接入

接入规范

上下级应急信息接入

应急广播播控平台上级、下级应急广播平台采用平台接口接入方式，接口规范应符合GDJ 083-2018，应急广播消息格式应符合GDJ 082-2018。

同级应急信息接入

同级可以采用前置系统接入或平台接口接入方式。接口规范应符合 GDJ 083-2018，应急广播消息格式应遵循GDJ 082-2018。

应急广播终端信息接入

接入要求

- 应急广播终端接入应急广播平台有直接接入和间接接入两种方式。在接入前，应检查确认接入终端的类型，根据不同的类型，选择合适的接入方式。

直接接入

- 对于支持应急广播广域双向通讯网传输技术规范的终端或适配器，连接好网络，应通过正确配置回传地址和指令服务地址，直接接入应急广播平台。接入后通过身份验证后，正确接收应急广播信息，并将状态及时反馈给平台。

间接接入

- 对于不支持应急广播技术标准规范的终端（例如公共广播设备、户外大屏、村村响设备），接入时应避免改动原有设备的结构和功能，采用应急广播适配设备进行适配无损改造接入。应急广播适配设备接入后应能自动唤醒原有间接设备，并播发应急广播消息。

接入流程

满足直接接入方式的应急广播终端和适配器设备，应按照以下接入流程进行操作。

- 设备连接网络后，安装人员通过App扫描设备二维码或配置页面等方式，配置指令服务地址和回传地址，确认终端能够连接应急广播平台。

- 设备连接应急广播平台后，周期性发送注册心跳包，主动向上汇报运行状态。心跳数据包包含终端工作状态、首次注册标识、物理地址编码长度、物理地址编码等信息。

- 应急广播平台根据终端物理地址编码对注册的终端进行身份信息确认，确认是合法的终端，则进行信息编辑，完善终端信息并进行配置下发。非法的终端，则配置禁止访问，纳入黑名单中。

接入后管理

设备管理

- 已接入的终端设备通过周期性的心跳上报状态信息。平台通过检测终端心跳，记录终端设备的在线运行情况，并形成在线率统计报表。

- 所有设备供应商配合设备接入单位负责设备的运行维护、监督和播出效果管理，定时对设备进行维护和维修，并做好设备故障维修记录。

信息安全管理

- 设备接入后，需要开启应急广播消息安全证书验证功能，保证信息传输过程中的安全。

- 设备接入后，设备接入单位严格管理设备的本地化广播应用，设备供应商配合设备接入单位保障广播系统的信息安全。

应急信息接入格式

通用信息接入信息格式应符合GD/J083-2018的要求，应急广播平台信息格式在GD/J083-2018基础上，扩展项具体格式参考附录A。

- 附 录 A

- （规范性）

- 应急广播平台信息字段扩展

- 1 应急广播平台信息TAR文件

增加乡镇数量、村数量、传输播出覆盖设备数量、适配器数量、终端数量和台站数。

| 定义 | 名称 | 层次关系 | 属性 | 必/可选 | 注释/取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台站(前端) 规划数量 | PEBRSTNum | EBD.EBRPSInfo.EBRPS.PEBRSTNum | 整数 | 必选 | 以项目标书数量为准 |
| 适配器规划数量 | PEBRASNum | EBD.EBRPSInfo.EBRPS.PEBRASNum | 整数 | 必选 | 以项目标书数量为准 |
| 传输播出覆盖设备规划数量 | PEBRBSNum | EBD.EBRPSInfo.EBRPS.PEBRBSNum | 整数 | 必选 | 以项目标书数量为准 |
| 平台设备及终端规划数量 | PEBRDTNum | EBD.EBRPSInfo.EBRPS.PEBRDTNum | 整数 | 必选 | 以项目标书数量为准 |
| 乡镇级点数量 | TownNum | EBD.EBRPSInfo.EBRPS.TownNum | 整数 | 必选 | 乡镇数量 |
| 村级点数量 | VillageNum | EBD.EBRPSInfo.EBRPS.VillageNum | 整数 | 必选 | 村数量 |
| 覆盖人口 | Population | EBD.EBRPSInfo.EBRPS.Population | 浮点数 | 必选 | 单位为万 |
| 覆盖面积 | Square | EBD.EBRPSInfo.EBRPS.Square | 字符串 | 必选 | 单位为万平方米 |
| 覆盖方式 | MulchingMethod | EBD.EBRPSInfo.EBRPS.MulchingMethod | 字符串 | 必选 | 填入项目的所有覆盖方式，可以包括多种,格式为JSON字符串： 1.有线IP覆盖 2.4G覆盖 3.调频覆盖 4.5G覆盖 5.DVB-C覆盖 6.卫星覆盖 7.DTMB覆盖 8.其他覆盖方式自行补充 |
| 平台文字 特色描述 | TextDescription | EBD.EBRPSInfo.EBRPS. TextDescription | 字符串 | 必选 | 对平台所处区域的特色进行文字描述 |
| 平台图片 特色描述 | ImgDescription | EBD.EBRPSInfo.EBRPS.ImgDescription | 字符串 | 必选 | 图片访问地址 |

- 2 应急广播平台状态TAR文件

状态描述字段需要增加平台CPU使用率(CPU Usage)、内存使用率(Memory Usage)、硬盘使用率(Disk Usage)和平台系统时间(System DateTime)。

| 定义 | 名称 | 层次关系 | 属性 | 必/可选 | 注释/取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态描 述 | StateDesc | EBD.EBRPSState.EBRPS.StateDesc | 字符串 | 必选 | 应急广播平台状态的详细描述，自行描述,格式为JSON字符串 - CPU使用率(CPU Usage) - 内存使用率(Memory Usage) - 硬盘使用率(Disk Usage) - 平台系统时间(System DateTime) |

- 3 平台设备及终端状态TAR文件

增加终端正在广播的EBMID字段信息。

| 定义 | 名称 | 层次关系 | 属性 | 必/可选 | 注释/取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广播EBMID | EBMID | EBD.EBRDTState.EBRDT.EBMID | 字符串 | 必选 | 当状态代码为5（播发中）时，需要上报终端正在播放广播的EBMID |