| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

湖南省地方标准

DBXX/TXXXX—XXXX

生猪定点屠宰场和病死动物无害化处理场

运输车辆洗消效果评估技术规范

Technical regulation for evaluation of washing and disinfection effect of transport vehicles in pig slaughterhouses and harmless treatment sites for sick and dead animals

征求意见稿

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 现场检查	1

4 实验室检测	2

5 结果评估	3

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省农业农村厅提出。

本文件由湖南省农业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：湖南省动物疫病预防控制中心。

本文件主要起草人：

生猪定点屠宰场和病死动物无害化处理场运输车辆

洗消效果评估技术规范

# 1　范围

本文件规定了生猪定点屠宰场和病死动物无害化处理场运输车辆洗消效果评估技术的现场检查、实验室检测和结果评估等技术要求。

本文件适用于生猪定点屠宰场和病死动物无害化处理场病死猪收集转运运输车辆洗消效果评估。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18648—2020　非洲猪瘟诊断技术

NY/T 541—2016　兽医诊断样品采集、保存与运输技术规范

3　外观评估

清洗消毒后的车辆，驾驶室、车厢外表面、车厢内、车辆底盘、车轮、挡泥板等外观应干净整洁，无生活垃圾，无血迹、粪便、毛发及其他可见污物，无大量积水。

4　实验室检测评估

4.1　材料准备

4.1.1　采样管：含3 mL PBS缓冲液或0.9%生理盐水的5 mL离心管。

4.1.2　其他采样物品：无菌棉签、一次性封口袋、记号笔、采样单、酒精喷壶（含75%酒精）、冰袋、采样保温箱。

4.1.3　人员防护装备：防护服、鞋套、医用一次性手套、口罩。

4.2　采样

4.2.1　2　采样方法

将1～2根无菌棉签头在采样管中蘸湿，把棉签头在采样点表面来回擦拭5次以上，擦拭同时转动棉签头，将棉签头浸入采样管中，尾部弃去，盖紧离心管盖，做好标记和登记。

4.2.2　1　采样位置与数量

对洗消完成后的运输车辆进行采样，采样部位与数量见表2。

表2　运输车辆采样部位与数量

| 序号 | 采样部位 | 采样要求 | 样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车厢外表面 | 车厢左右及后侧外表面不同部位采集样品5份，放入1个采样管中 | 1份 |
| 2 | 车厢内 | 车厢内底部四角及中心位置，各采集1份样品，放入1个采样管中 | 1份 |
| 3 | 车辆底盘 | 在底盘前后左右不同位置采集样品5份，放入1个采样管中 | 1份 |
| 4 | 车轮 | 在各车轮，共采集样品5份，放入1个采样管中 | 1份 |
| 5 | 挡泥板 | 在各挡泥板，共采集样品5份，放入1个采样管中 | 1份 |
| 6 | 驾驶室 | 在座椅、方向盘、脚踏板、脚垫处采集样品5份，放入1个采样管中 | 1份 |

4.3　样品保存和运输

样品冷藏保存运输，24 h内送至实验室开展检测。如果24h内不能开展检测，应冷冻保存，避免反复冻融。

4.4　实验室检测

按照GB/T 18648-2020第7章或第8章规定的方法检测所采样品中的非洲猪瘟病毒核酸。

5　结果评估

符合以下全部条件，判定为洗消合格，否则为洗消不合格：

- 外观评估符合本规范第3点所述要求；

- 所有样品非洲猪瘟病毒核酸检测结果均为阴性。