ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB43

湖南省地方标准

DB 43/T ××××—××××

辣椒自动化移栽技术规程

Technical Regulations for Automatic Transplanting of Pepper

2021 - ×× - ××发布

2021 - ×× - ××实施

湖南省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

- 1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　产地条件	2

5　品种选择	2

6　育苗	2

7　大田准备	3

8　移栽	3

9　田间管理与病虫害综合防控	3

10 采收	4

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由湖南省农业农村厅提出。

本文件由湖南省农业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：湖南省农业装备研究所

本文件主要起草人：李明、王志伟、周文、李辉、唐思琪、尹钢、贾体兵。

辣椒自动化移栽技术规程

- 范围

本文件规定了辣椒自动化移栽高效栽培的适宜区域、育苗及栽培管理等技术要求。

本文件适用于湖南省辣椒主产区生产作业。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4285          农药安全使用标准

GB 16715.3       瓜菜作物种子  第3部分：茄果类

GB 5084          农田灌溉水质标准

GB/T8321         农药合理使用准则

GB/Z 26583       辣椒生产技术规范

NY/T 5010        无公害农产品  种植业产地环境条件

NY/T 496         肥料合理使用准则

DB43/T 1242      辣椒水肥一体化栽培技术

NY/T 2119        蔬菜穴盘育苗通则

NY/T 2312       茄果类蔬菜穴盘育苗技术规程

JB/T 10291       旱地栽植机械

NY/T 3486        蔬菜移栽机  作业质量

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 钵苗

- 根系带有一定形状及一定量基质块的蔬菜苗。

  - 蔬菜自动移栽机

- 由机械装置从苗盘取出秧苗并送入传送装置或栽苗装置（输送带、苗杯、钳夹等）的移栽机。

- 产地条件

  - 基地选择

- 产地选择交通便利、地势较平坦（坡度15°以下）、排灌方便的地块，灌溉水质量应符合GB 5084规定，空气环境质量、土壤环境质量应符合NY5010的规定。

  - 土壤条件

- 选择前作为非茄科作物的水田或旱土、土层深厚的中上等肥力地块。

- 品种选择

- 品种应是通过省品种审定登记，并适宜我省生态条件栽培的。种子质量应符合GB16715.3的要求。

- 育苗

育苗采用50孔穴盘，播种在穴孔的中心位置，以提高穴盘苗均匀度。采用潮汐式水肥供应以提高穴盘苗的直立度。育苗管理按NY/T 2312的规定执行。

- 大田准备

翻耕后施有机肥15000kg/hm2、NPK三元复合肥750kg/hm2、饼肥1500kg/hm2。然后用旋耕起垄机按照畦面宽80cm、畦沟宽25-30cm、畦高20cm做畦，畦面土细碎、平整。

- 移栽

  - 辣椒壮苗标准

辣椒秧苗株高达到 15～18 cm，茎粗为 0.3cm 以上，有 8 片以上真叶，节间短，叶色浓绿，叶片厚，根系发达，无病虫害。基质含水量适宜，钵苗盘根性好、不散坨、两株秧苗根系之间没有粘连，穴盘无空穴。

  - 移栽机参数

选择蔬菜全自动移栽机，适合垄高20-33cm，株距30-60cm可调、行距30-40cm可调，每小时栽植3600株以上。移栽机需要作业人员2名，1名机手，1名运苗员。移栽机械符合NY/T 1924及NY/T 3486相关规定。

  - 移栽机定植

根据辣椒种植密度要求调节自动移栽机上的株行距调节装置分别调整株行距。一垄双行株距 35 cm，行距40cm，移栽深度 5 cm，密度为 71 000 株/hm2。将移栽机株行距调整好以后即可进行机械移栽作业。移栽机械和作业要求符合 NY/T 3486 相关规定。

  - 移栽机作业要求

漏栽率应控制在5 %以下，重栽率控制在4 %以下，移栽合格率在90 %以上。漏栽率、重栽率和移栽合格率测试和计算方法按JB/T 10291规定进行。

- 田间管理与病虫害综合防控

田间管理与病虫害防治按GB/Z 26583 的规定执行，农药使用符合GB 4285和GB/T8321的规定。

- 采收

于6月下旬开始采收，根据市场行情和成熟度及时采收。