ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB43

湖南省地方标准

DB 43/T ××××—××××

再生稻机械化收割使用技术规程

Technical specification for mechanized harvesting of ratooning rice

r

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

2021 - ×× - ××发布

2021 - ×× - ××实施

湖南省市场监督管理局   发布

目  次

前言……………………………………………………………………………………………………………………2

1　范围…………………………………………………………………………………………………………3

2　规范性引用文件……………………………………………………………………………………………3

3　术语和定义…………………………………………………………………………………………………3

4　稻田准备……………………………………………………………………………………………………3

- 4.1稻田改造与规划……………………………………………………………………………………………4

- 4.2平整田面与开好排灌沟……………………………………………………………………………………4

5　头季稻田水分管理…………………………………………………………………………………………4

5.1分蘖期水分管理……………………………………………………………………………………………4

5.2分蘖末期水分管理…………………………………………………………………………………………4

5.3孕穗到抽穗期水分管理……………………………………………………………………………………4

5.4抽穗至成熟水分管理………………………………………………………………………………………4

6　再生稻收割机装配…………………………………………………………………………………………4

6.1收割机选择…………………………………………………………………………………………………4

6.2更换窄履带…………………………………………………………………………………………………4

6.3更换宽割台…………………………………………………………………………………………………4

7　再生稻收割机安全使用……………………………………………………………………………………5

7.1持证操作……………………………………………………………………………………………………5

7.2  再生稻收割机安全使用…………………………………………………………………………………5

8　再生稻收割机维护保养……………………………………………………………………………………5

9　档案管理……………………………………………………………………………………………………5

前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构与起草规则》的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由湖南省农业农村厅提出。

本文件由湖南省农业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：湖南省农业科学院、花垣县农业农村局。

本文件主要起草人：李明、熊继东、魏中伟、徐志德、王志伟、唐炎英、石梅、龙菊花、胡晓练。

再生稻机械化收割使用技术规程

- 1 范围

- 本文件规定了再生稻收割机的术语和定义、稻田准备、头季稻田水分管理、再生稻收割机装配、再生稻收割机安全使用、再生稻收割机维护保养。

- 本文件适用于再生稻收割机使用。

- 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY/T 498      水稻联合收割机  作业质量

JB/T 9778     全喂入式脱粒机技术条件

GB 16151.12   农业机械运行安全技术条件

NY 2610       谷物联合收割机安全操作规程

- 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

简易平田开沟器Simple field opener

楼梯下面绑一个自制压沟的木块，用牛、人等牵引，既能平田又能开沟。

3.2

再生稻收割机reclaimed rice harvester

泛指同现有收割机比,割幅增宽,履带明显变窄,收割时对稻茬碾压显著减少的收割机。我们研发的再生稻收割机履带宽只有25cm,割台宽2.6米。

3.2

头季收割时田面很硬而且润the field was hard and moist during the first harvest

再生稻收割机履带窄,为使不陷，通过管水方法达到头季收割时田面很硬, 同时为保证水稻不缺水, 又要使田土不能太干, 保持润。

- 4 稻田准备

- 4.1稻田改造与规划

- 尽量减少收割杌转弯碾压坏稻茬，田面高度一致或相差不大的相邻丘块，争取小田改大田,或适当降低田埂高度,并且品种、播种、管理方法等相同，使成熟一致，以统一收割。

- 4.2平整田面与开好排灌沟

- 抛秧、机插或直播前，用简易平田开沟器既平田又开排灌沟，并结合人工辅助疏通。

- 5 头季稻田水分管理

5.1分蘖期水分管理

以1.5公分左右深的浅水层为主，并要做到“后水不见前水”。

5.2分蘖末期水分管理

对禾苗旺长的实行排水晒田, 以田中间开小裂为准; 对禾苗正常褪色的实行排水露田，以田面变硬为准。

5.3孕穗到抽穗期水分管理

浅水与湿润相结合

5.4抽穗至成熟水分管理

以湿和润为主, 不能长期淹水, 也不能使稻田开裂。

- 6 再生稻收割机装配

- 6.1收割机选择

- 选择具有动力足、质量较轻的收割机进行改造，选择的收割机符合NY/T 498和JB/T 9778的规定。

- 6.2更换窄履带

- 履带上均有型号,如传动齿宽度.履带宽.履带节距.履带节数。将收割机原配履带型号拍照给25cm履带供应厂家，履带供应厂家量身定做,传动齿宽度、履带节距、履带节数不变，只将宽度根据要求缩窄，如缩窄成25cm。

- 6.3更换宽割台

- 联系收割机生产厂家提供与之配套的宽割台。

- 7安全操作

7.1持证操作

操作人员应经过培训并取得联合收割机驾驶证，驾驶证应在有效期内，操作机型与驾驶证签注相符。行驶证及不符合GB 16151.12规定要求的不能操作。

7.2  再生稻收割机安全使用

操作人员按照再生稻收割机使用说明书要求进行安全操作。在转运和收割中要注意行人和障碍物，防止发生意外事故。饮酒或服用国家管制的精神药品和麻醉品的人员不能操作。患有妨碍安全驾驶疾病或疲劳驾驶人员不能操作。操作应符合NY 2610规范要求。

8.再生稻收割机维护保养

按再生稻联合收割机使用说明书要求进行班组保养和季节保养，农闲时入库存放。

- 9 档案管理

对再生稻生产主要农事活动逐项如实记载。记载内容参见附录A。

附录A

（规范性目录）

生产操作档案

表A 农事活动记载表

| 田块名称 |  | 面积（m2） |  | 品种 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 操作日期 | 操作内容 | 操作方法 | 完成情况及效果 | 记载人 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |