《城市地下室空间建设兼顾人防需要技术规范》

地方标准

编制说明

中信建设有限责任公司湖南省人防建筑设计院

2022年11 月 22日

- 标准制定背景

随着城市化建设进程的不断加速,城市用地尤其是核心区域的土地日益匮乏，同时伴随着交通、环境、生态等矛盾和问题相继出现，城市地下空间的开发与利用逐步成为我国各大中城市实现科学、有序和可持续发展的一项重要战略选择。

由于地下空间的不可逆性，地下空间一旦开发完成，后期很长的一段时间都不可能再次开发，而人防工程具有天生的地下属性，所以地下空间开发兼顾人防需要刻不容缓。

地下空间的开发，一般都在人员集中区，行政中心区，交通中心区，商业区，居住区进行，此类区域价值高，是地下空间开发的活跃区域，也是战时最有可能遭受打击的区域。目前种人员密集区域的相对人均人防面积较少，是人防建设的相对薄弱环节，在战时无法同时满足此区域的人员与财产安全。结合此区域的地下空间开发建设兼顾人防需要的地下工程，不仅可以提升人均建设面积，而且也有利于保障战时人员与财产安全。

大型地下空间开发须兼顾人防需求。由于地下空间是一种封闭的建筑空间，具有超出地面空间抗御灾害以及地面空间环境破坏后保存部分城市功能和灾后恢复的能力，包括人防、防震、通讯、报警等各种设施，对于平时防灾、战时防护也非常有利，也可增强它们防震、防空抗毁能力，从而进一步提高城市的应急防灾能力。

因此《城市地下室空间建设兼顾人防需要技术规范》地方标准的编制与实施具有重要的战备价值和实际意义。

2  国内外相关标准检索查新工作情况

在已有资料的基础上，进一步收集国内外相关技术方面的资料，具体统计如下（表1）：

表 1  收集标准资料统计表

| 标准代号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB 50225 | 《人民防空工程设计规范》 |
| GB 50038 | 《人民防空地下室设计规范》 |
| GB50098 | 《人民防空工程设计防火规范》 |
| GB 50009 | 《建筑结构荷载规范》 |
| GB 50010 | 《混凝土结构设计规范》 |
| GB 50016 | 《建筑设计防火规范》 |
| RFJ 01 | 人民防空工程质量验收与评价标准 |

3 标准编制原则

标准编制过程中遵循“科学性、实用性、统一性、规范性”的原则，注重标准的可操作性。同时，要严格遵循国家有关方针、政策、法规和规章，要与国家法律、法规、标准以及其他标准相协调。同时，要保证标准内容的叙述正确无误，文字表达准确、简明、易懂，标准的构成严谨合理，内容编排、层次划分等符合逻辑与规定。本标准严格按照《GB/T 1.1-2020标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》的规定进行编写和表述。

4  标准主要技术内容的确定依据

●总则

1.0.2规定了本规范的使用范围。我省各城市战略地位差异悬殊，各城市的威胁环境也不尽相同，本规范把兼顾人防工程分为甲、乙两类，分别适用于不同战略地位的城市进行兼顾人防工程建设。至于兼顾人防工程是甲类工程还是乙类工程，应由当地人防主管部门根据国家和省的有关规定，结合当地实际综合确定，编制组建议省会城市长沙可按不低于核六级确定，其他地级市及冷水江市可按不低于核六B级确定，县级市或县城按不低于乙六级确定。

1.0.3本条规定了《规范》的适用范围。轨道交通工程兼顾人民防空设计应执行《轨道交通工程人民防空设计规范》RFJ 02；公共管沟、地下综合管廊作为生命线工程的载体，宜按重要目标进行防护，仅需保证战时自身防护即可，且内部有大量设备管线，不宜兼作战时人防用途，仅作为连通道使用，地下隧道为连接两区域的通道，根据现有地下隧道、过江隧道的工程实例以及特性，隧道以自身防护功能为主，战时可按兼顾人防工程作为紧急人防疏散干道，并且城市地下综合管廊兼顾人民防空的设计导则正在编制；人民防空交通干（支）道是城市防护体系的重要组成部分，需按现行的《人民防空地下室设计规范》GB50038 和《人民防空工程设计规范》GB50225 进行设计。

1.0.5本条规定了制订本规范的目的和要求，这是最低指标和要求。在实施本规范过程中，除了应按通用国家标准外，还应遵循行业标准《人民防空工程设计规范》GB 50225、《人民防空地下室设计规范》GB 50038（两规范以下简称《人防规范》）要求。一定要从国家标准是人防安全的最低标准这一基点出发，按照中华人民共和国国家标准化法和建设部第25号部令的规定来实施本规范，做好地下空间兼顾人防需要设计工作，以避免在工程中留下安全隐患。

●建筑

4.1.1兼顾人防工程划分防护单元，一是为了降低遭敌人炸弹命中的概率，二是为了减小遭破坏的范围。因此，每个防护单元是一个独立的防护空间(可把防护单元看作是一个独立的兼顾人防工程)，三种不同功能的兼顾人防工程的面积则是综合考虑了建筑防火分区的面积，使工程能够尽大可能的达到平战结合的目的。

●结构

5.1.1结构设计是很严谨的，《人民防空地下室设计规范》与《人民防空工程设计规范》中的相关参数及数据都是通过大量实验或者经验而得来的，本编制组认为，结构设计可根据不同的工程类型，直接按《人民防空地下室设计规范》与《人民防空工程设计规范》进行设计即可，本节仅对湖南地区工程中出现的一些特例作相应的规定。

●通风

6.0.2  本条规定了人员临时掩蔽的新风量和物资临时掩蔽的通风换气次数，人员临时掩蔽的新风量参照现行《人民防空工程战术技术要求》关于二等人员掩蔽工程规定的战时清洁式新风量最小3m3 每人每小时的指标；物资临时掩蔽的通风换气次数参照GB50038《人民防空地下室设计规范》关于物资库清洁式通风量的计算指标。

●给排水

7.0.2一个正常人一天补充的水分约为2L（不仅仅指的是饮用水），且紧急人员掩蔽工程仅作为临时掩蔽，时限较短，故本处按一天的储水量来储水。

●电气

8.0.1兼顾人防工程平时和战时用途不同，故负荷区分为平时负荷和战时负荷，分别定为一级、二级和三级。平时电力负荷等级主要用于对城市电力系统电源提出的供电要求。战时电力负荷等级主要用于对内部电源提出的供电要求。

●平战转换

9.0.1安全可靠、就地取材、加工和安装快速简单是平战转换应遵循的基本原则。其中安全可靠是要求所采取的平战转换措施应切实可行，确保兼顾人防工程的战时功能达到预定要求；就地取材是要求结合当地实际情况，选用当地常见的材料，避难跨区域采购，避难大规模运输；加工和安装快速简单是便于实现工厂化生产和平战转换的快速施工。工程设计阶段，兼顾人防工程的平时功能、战时功能和平战转换功能应同步完成；工程施工阶段，平战转换所需的预留、预埋等内容，应和工程主体施工同步施工到位，避免后期开凿和加固，在规定的转换时限内完成。

5 采用国际标准情况，与现行法律法规和强制性标准的关系

本标准与现行法律、法规和强制性标准没有冲突。

6 重大分歧意见的处理和依据

本标准在编写过程中没有重大的分歧意见。

7 贯彻标准的要求和措施建议

构筑人防工事的主要目的就是解决“藏”的问题，地下建筑本身就具有很高的防护能力，地下空间的开发，只要结合人防需要，稍加投资，就可以得到平时和战时都能够使用设施，收到“经济效益、社会效益和战备效益”，不但有利于提高城市整体防护能力，而且也有利于提高城市建设和城市整体经济实力。

《城市地下室空间建设兼顾人防需要技术规范》有重要的战备价值和实际意义，建议在全省的人民防空工程建设工作中以及地下空间的开发中进行推广应用。