湖南省地方标准《农村公路养护工程预算编制办法及定额》编制说明

- 项目背景

农村公路是重要的基础设施，对促进广大农村地区经济社会发展、加快社会主义新农村建设起着重要作用。通过全国通乡公路工程和通畅工程的实施，我省农村公路迅速发展，截止2021年底，全省农村公路里程20.3万公里，其中县道3.62万公里，乡道5.73万公里，村道10.85万公里，专用公路0.1万公里。随着农村公路里程的增加，其管理养护问题成为影响农村地区可持续发展和城乡统筹发展的关键因素。2014年3月，习近平总书记作出重要指示，强调要通过创新体制、完善政策，进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。2015年11月3日，《农村公路养护管理办法》由交通运输部第20次部务会议通过，交通运输部发布2015年第22号公告，2016年1月1日正式施行。我省也相继出台了一系列关于农村公路养护管理的制度和实施办法。

2014年至2015年，省交通运输厅交通建设造价管理站（以下简称“造价站”）编制的《湖南省公路养护工程预算编制办法及定额》（以下简称“《14版养护定额》”）、《湖南省公路小修保养预算定额及编制办法》（以下简称“《15版小修定额》”）相继发布和实施，对完善我省高速公路和普通干线公路养护计价体系，合理确定、有效控制养护资金和规范养护工程造价具有重要意义。与此形成鲜明对比的是，我省农村公路养护预算定额等技术规范仍不够健全和完善。为规范农村公路养护管理，促进农村公路可持续健康发展，科学合理编制适用于我省农村公路的养护工程预算定额势在必行。

- 工作简况

（一）任务来源、参编单位

2018年11月，造价站按照省交通运输厅总体部署，对湖南省农村公路养护定额编制项目进行了招标，确定中标单位为湖南金兴工程项目管理有限公司（以下简称“金兴公司”）。

2021年6月18日，湖南省交通运输厅下发《关于下达2021年地方标准制修订项目计划的通知》，将《湖南省农村公路养护工程预算编制办法及定额》列入2021年度湖南省交通运输厅地方标准制修订项目计划。

2021年8月，湖南省交通运输厅与造价站（承担单位）、金兴公司（协作单位）签订了湖南省交通运输地方标准制修订项目合同书，合同文件对项目工作内容、服务期限、经费预算及有关要求进行了约定。

（二）主要工作过程

湖南省《农村公路养护工程预算编制办法及定额》（以下简称“《农养定额》”）编制工作大致分为成立定额编制组、调研及资料收集、工作大纲编写及修订、定额初稿及评审、修改稿及评审、试行稿及发布试行、按试行意见及现行规定调整、地标报审八个阶段。具体情况如下：

1、成立定额编制组：2018/09-2018/11

2018年9月，湖南省交通运输厅启动农村公路养护工程预算定额编制工作。2018年11月，造价站对湖南省《农养定额》编制项目进行了招标。经招标确定由金兴公司于2018年11月至2019年12月对《农养定额》进行测算编制。

2018年11月，造价站组织召开会议，明确了《农养定额》编制的承担单位、协作单位的任务。会后，造价站还对参编人员进行了业务培训。

2、调研和资料收集阶段：2018/12—2019/3

2018年12月，编制工作正式开始。造价站对湖南省各地州市交通运输局、公路建设养护中心、造价管理机构下发了《关于收集农村公路养护定额测算资料的函》，就农村公路养护情况、定额使用情况、施工人员工资情况、养护机械设备使用情况等进行广泛调研，并征求意见。下发调研资料包括各县市农村公路基础数据收集表、农村公路养护定额测算项目调查表、施工情况调查表等。

2019年3月，资料收集工作基本完成。

3、工作大纲编写及修订阶段：2019/3—2019/4

2019年3月15日，造价站组织了专家对《农养定额》编制大纲进行了评审。与会人员分三组对编制大纲和项目表的具体内容进行了热烈讨论，与会人员结合自己从事养护工程的实践经验对《农养定额》编制大纲提出了许多很好的建议，为《农养定额》的编制打下了坚实的基础。研讨会后，造价站、金兴公司根据专家意见、参考有关资料，重新修订了《农养定额》编制目录及项目表。

4、定额初稿完成并评审：2019/4—2019/10

2019年4月，造价站委托金兴公司根据前期资料收集和调研的情况编制《农养定额》。

2019年7-9月，定额编制组对长沙、邵阳、怀化、湘西、岳阳、衡阳、娄底等农村公路进行了现场调研。在邵阳、怀化等地，采取现场座谈方式，直接得到养护管理和施工一线人员长期总结的经验。通过调研，定额编制组收集了大量施工图纸、施工组织设计、施工图片、合同清单、合同单价、工程结算清单、劳务分包合同、加工采购合同等资料。通过对资料进行统计、分析和研究，去伪存真、化繁为简，并结合以往公路养护项目施工图预算审查情况，对预算编制办法和定额进行修订完善，形成了定额初稿。

2019年9月，造价站将定额初稿发送到各市州交通运输局、公路建设养护中心、造价管理机构征求意见，并要求金兴公司根据反馈意见进行修改。金兴公司根据反馈意见对《农养定额》进行了修正、补充和完善工作，形成了“补充完善稿”。

同月，造价站完成了“补充完善稿”的内审工作。

5、定额修改稿完成及评审：2019/10

2019年10月，造价站、金兴公司根据“补充完善稿”的内审意见完成了“征求意见稿”，并启动了征求意见及测算工作，经再次修改、补充和完善后形成了正式的“送审稿”。

2019年10月24日，由省公路管理局、各地州市交通运输局、公路建设养护中心、造价管理机构有关单位专家组成了评审专家组，听取了《农养定额》编制的情况汇报，本着实事求是、科学公正的原则，对提交的《农养定额》进行了认真审查评议，并形成评审意见。

6、定额试行稿完成及发布试行阶段：2019/11—2021/4

针对评审意见，造价站、金兴公司对《农养定额》进行了逐条、认真、细致的修改，为保证养护定额的科学性和合理性，选择了长沙、邵阳等地区农村公路养护项目结算单价进行了比较和补充测算，最终形成“试行稿”。

2020年4月30日，通过网站发布的形式向各市州交通运输局、各有关单位发布《湖南省农村公路养护工程预算编制办法及定额》，2020年5月1日起试行。

7、根据试行意见和现行有关规定对定额调整阶段：2021/5-2021/8

《农养定额》发布试行一年后，收到各市州反馈意见十余份，总体反馈良好。但仍存在个别定额考虑不周的情况：

①波形护栏安装存在二次转运和弯道处安装降效等特殊情况，涵管安装、金属栏杆更换等定额基价偏低，现已根据反馈意见有针对性的调整。

②因国家标委会发布GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》国家标准第3号修改单，自2019年10月1日正式取消P.C 32.5水泥，本次编制的《养护定额》对低标号混凝土配合比进行了调整，全面取消32.5级水泥。

8、地标报审阶段：2021年9月至今

根据湖南省交通运输厅《关于下达2021年地方标准制修订项目计划的通知》（湘交函[2021] 295号），《农养定额》列入2021年地方标准制修订计划。

2021年12月，造价站将调整后的《农养定额》提交省厅和省标准化主管部门进行审核。

2022年11月，省厅组织召开《农村公路养护工程预算编制办法及定额》地方标准评审会，经专家审核，评定为通过。

（三）主要起草人及其所做的工作

本项目主要起草人及工作情况见下表：

| 序号 | 姓 名 | 单 位 | 性别 | 职称 | 职务 | 专 业 | 工作情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丁加明 | 湖南省交通运输厅交通建设造价管理站 | 男 | 高工 | 科长 | 路桥 | 总负责人 |
| 2 | 唐文英 | 湖南省交通运输厅交通建设造价管理站 | 女 | 高工 | 副站长 | 路桥 | 分项负责人 |
| 3 | 张燕 | 湖南金兴工程项目管理有限公司 | 女 | 高工 | 副经理 | 工程造价 | 分项负责人 |
| 4 | 丁夏淑 | 湖南省交通运输厅交通建设造价管理站 | 男 | 高工 | 副科长 | 公路造价 | 文件校审、分析 |
| 5 | 段冶 | 湖南省交通运输厅交通建设造价管理站 | 女 | 工程师 |  | 公路造价 | 文件校审、分析 |
| 6 | 张允宝 | 湖南省交通运输厅交通建设造价管理站 | 男 | 高工 | 副科长 | 路桥 | 文件校审、分析 |
| 7 | 罗浩文 | 湖南省交通运输厅交通建设造价管理站 | 女 | 助工 |  | 公路造价 | 文件校审、分析 |
| 8 | 刘荣槐 | 湖南金兴工程项目管理有限公司 | 男 | 工程师 | 副部长 | 工程造价 | 编制办法及定额起草、编制 |
| 9 | 王小中 | 湖南金兴工程项目管理有限公司 | 男 | 工程师 | 副部长 | 工程管理 | 编制办法及定额起草、编制 |
| 10 | 姚燕飞 | 湖南金兴工程项目管理有限公司 | 女 | 工程师 |  | 工程管理 | 编制办法及定额起草、编制 |
| 11 | 黄飞 | 湖南金兴工程项目管理有限公司 | 男 | 工程师 | 副部长 | 工程造价 | 编制办法及定额起草、编制 |

- 标准编制原则和确定地方标准主要内容

- 标准编制原则

本项目编制遵循以下各项基本原则：

1、认真贯彻国家有关法律法规和方针政策。

2、充分考虑使用要求，并兼顾全社会的综合效益。

3、合理利用国家资源，推广先进技术成果，在符合使用要求的条件下，有利于标准对象的简化、选优、通用和互换，做到技术上先进、经济上合理。

4、相关标准要协调配套。

5、适时制定，适时复审。

（二）主要内容

湖南省《农养定额》包括《湖南省农村公路养护工程预算编制办法》、《湖南省农村公路养护工程预算定额》及《湖南省农村公路养护工程机械台班费用定额》共三个部分，其中：

编制办法：由范围、规范性引用文件、术语和定义、总体要求、预算编制方法、预算费用标准及计算方法共六章及相关附录部分组成；

预算定额：综合了日常保养、养护工程的工程内容，包括路基工程、路面工程、隧道工程、桥涵工程、交通安全设施工程、绿化工程共6章76项535个子目；

机械台班定额：包括土石方工程机械、路面工程机械、混凝土及灰浆机械、水平运输机械、起重及垂直运输机械、打桩钻孔机械、泵类机械、金属木石料加工机械、动力机械、其他机械共10类130种，其中新增机械5种，其余125种机械直接采用部颁机械台班定额。

（三）编制依据和方法

施工定额是预算定额的基础，《农养定额》编制结合现行《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）和《14版养护定额》、《15版小修定额》，按工序及工、料、机方式分解现有定额成一个个基础单元，重新测算编制施工定额，再根据幅度差和各类材料消耗定额、各种材料的周转及摊销定额、砼配合比定额综合得到预算定额，经现场检验和项目综合测算，作为湖南省《农养定额》子目修编的依据。

这次农村公路养护工程预算定额编制任务重，时间紧，如果完全拘泥于采用传统的计时观察法获得定额资料，那将会因为错过了现场、或没有足够的样本取平均值、扩充子目，而使定额工作的步伐落后甚至停滞不前。根据经验，为了快出定额、出好定额，基于能反映社会平均先进水平的定额就是好定额的指导思想，除了传统的计时观察法外，还需要采用调查经验法和借鉴法。

调查经验法即通过现场施工员的介绍和收集的合同、图纸等资料，对施工过程中人工、机械、材料消耗综合进行归纳、统计、分析，计算出单位定额消耗量的方法。部分专家也称此方法为“改进的统计分析法”。我们在现场测算时，只能测算到某个时间、某个阶段的工料机消耗。有很多不确定因素，比如天气、材料供应、机械维修、个别民工素质等，并不容易测算出一个项目完整的、大多数情况下的定额水平。加之部分项目公司采取包工包料的方式承包给民工连队，部分材料（铁件、电焊条、钢钎等）、机械（电焊机、千斤顶、振动棒、手拉葫芦等）并非通过计时观察法能解决，需要把某项工程全部做完才能最终计算出所有材料和机械，而长期在一线的施工员、民工连队长对反复进行的某一项目施工情况相当熟悉，对于材料和小型机具的使用情况了如指掌。一线施工人员在现场的时间更多，他们天天都在不知不觉的测算、总结，还可以把施工过的若干项目关联起来。定额测算人员根据定额组成的要求有针对性的去询问、沟通，这样得到的经验数值更具有代表性、普遍性。

所谓借鉴法，就是在公路行业暂时没有该项定额的测算资料但又需要的时候，可以借鉴参照其他行业定额，利用其它行业可以补充完善更多的定额子目，使定额项目尽量齐全，以适应交通建设快速发展的需要。与其每个省每个行业花3-5年的时间才补充一批定额，推广使用发现又已滞后，而且很长一段时间造价控制出现真空和无据可依的无序状态，还不如在短时间内借鉴市政、园林、房建等其他行业现行的、公路没有但却可参照的定额，在实践中再检验、修正、完善。他山之石可以攻玉，利用别人的间接经验，既共享资源，又减少重复投入，在目前情况下，也是一种有效地捷径。本次编制交安设施工程的新增定额如安全围挡借鉴了我省的市政定额，绿化工程的浇水、施肥等借鉴了我省的园林定额，交安设施工程的刷油漆和绿化的病虫害防治借鉴了江苏省普通公路养护定额。

- 主要分析报告、相关技术和经济影响论证情况

（一）与结算单价的纵向对比：按本预算编制办法及定额计算的农村公路养护工程预算单价均高于目前我省农村公路养护工程结算单价，体现了预算定额是施工单位在生产经营活动中允许消耗的最高标准，对控制招标的最高限价起指导作用的目的。

（二）与2014版国省干线养护定额、2015版小修保养定额的横向对比：从湖南省《14版养护定额》、《15版小修定额》多年使用及农村公路养护保养调查情况，对《14版养护定额》子目进行测算调整、补充完善。

定额基价增加的有：人工挖装土石方、挖掘机挖装普土、硬土、石方，挖掘机挖装淤泥、流沙，植草防护、拆除路缘石、路况巡查、桥梁经常性检查，桥头搭板现浇混凝土、钢筋，清理伸缩缝、梁板顶升、金属栏杆更换，钢栏杆、扶手油漆 ，浆砌块石拱圈、混凝土搅拌机拌和，里程碑、警示桩刷油漆，安装端头、拆除双悬臂面板、安全爆闪灯等。

定额基价降低的有：路基清理、排水系统疏通、挖掘机挖装松土、机械碾压石方，水泥砂浆勾缝、抹面，浆砌片（块）石边沟、排水沟、截水沟、急流槽，拆除混凝土圬工、客土喷播植草、路面保洁（含隧道、桥面）、路面挖除、水泥混凝土路面铺筑、坑槽修补、旧路肩挖除、隧道衬砌表面病害处理 、通涵经常性检查，预留槽混凝土、钢筋，裂缝封闭、压力灌注，混凝土表面缺陷清除、清洗标志牌，拆除柱式、墙式护栏，拆除波形钢板，拆除单柱式、双柱式、单悬臂面板和立柱，拆除安装里程碑、百米桩、界碑，拆除轮廓标、弯道广角镜，清除标线、修剪乔木、刷白、喷药除虫等。

在材料单价相同情况下分别套用《农养定额》和《14版养护定额》、《15版小修定额》进行基价比较：《农养定额》基价总体降低1.1%，其中路基工程综合增加2%，路面工程综合减少2.5%，桥涵工程减少1.9%，隧道工程减少5.8%，交通工程及沿线设施减少4.6%，绿化及环境保护工程增加2.5%。

- 国内外现行相关法律、法规和标准情况

《农养定额》编制工作是一项极为科学、严肃的工作。必须贯彻国家相关政策，并准确反映工程技术的进步、标准规范的修订补充和公路养护施工组织的发展。目前主要有关标准、规范如下：

1、《农村公路养护管理办法》（交通运输部2015年第22号公告）；

2、《农村公路养护预算编制办法》(JTG/T 5640—2020) ；

3、《公路养护预算编制导则》（JTG 5610—2020）；

4、《湖南省公路养护工程预算编制办法及定额》（DB 43/T 858-2014）；

5、《湖南省公路养护小修保养工程预算编制办法及定额》（DB 43/T 1128-2015）；

6、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）；

7、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）；

8、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；

9、湖南省交通运输厅《关于发布<公路工程建设项目投资估算编制办法><公路工程建设项目概算预算编制办法>补充规定的通知》（湘交基建〔2019〕74号）；

10、交通运输部《关于调整<公路工程建设项目投资估算编制办法>（JTG 3820-2018）和<公路工程建设项目概算预算编制办法>（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告》（中华人民共和国交通运输部公告 第26号）。

- 重大意见分歧及处理结果

意见分歧：交通运输部2020年下发的《农村公路养护预算编制办法》，其养护工程费用采用数量乘以费用指标计算或工程数量乘以综合单价计算。湖南省《农养定额》养护工程费除专项费用外，其他均按“价税分离”计价规则计算。两者是否重复与冲突。

处理结果：经与《农村公路养护预算编制办法》主编方申沟通，部版《农村公路养护预算编制办法》主要是为了编制农村公路养护资金计划、编报农村公路养护年度财政预算。湖南省《农养定额》主要用于确定农村公路养护的工程费用。因此，它不但不与部颁《农村公路养护预算编制办法》冲突，反倒是部颁《农村公路养护预算编制办法》在湖南省的补充和细化。

- 实施地方标准要求和措施建议

本地方标准对完善我省农村公路养护计价体系、合理确定、有效控制养护资金和规范养护工程造价具有重要意义。

农村公路养护预算定额的编制，不仅为科学地确定农村公路养护工程的资金需求量提供参考，亦将有效减少政府投资的盲目性，提高农村公路养护资金的使用绩效，并促进养护生产企业提高管理效能和社会效益。

《农养定额》经试行两年，反馈良好。建议经湖南省市场监督管理局审查后尽快发布实施。

二○二二年十一月二十四日