ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB43

湖南省地方标准

DB 43/T XXXX,8—2022

在用大型游乐设施安全评估规则

第8部分： 碰碰车类

Guidelines for safety assessment of existing large-scale amusement rides

Part 8：Bumter car type

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局   发布

目  次

前言	Ⅰ

引言                                                                                  Ⅱ

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	2

4　一般要求	2

5　安全评估的项目和要求	2

6  现场评估的基本原则	4

7  安全评估报告                                                                        4

附录A（资料性附录） 在用碰碰车类大型游乐设施安全评估项目、内容、要求及风险等级            5

附录B（资料性附录） 在用碰碰车类大型游乐设施安全评估报告（格式）                         23

参考文献                                                                              42

前  言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB43/T XXXX-2022《在用大型游乐设施安全评估规则》的第8部分。DB43/T XXXX-2022已经发布了以下部分：

——第1部分：总则；

——第2部分：滑行车类；

——第3部分：飞行塔类；

——第4部分：自控飞机类；

——第5部分：架空游览车类；

——第6部分：陀螺类；

——第7部分：转马类；

——第8部分：碰碰车类；

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省市场监督管理局提出。

本文件由湖南省特种设备标准化技术委员归口管理。

本文件起草单位：湖南省特种设备检验检测研究院。

本文件主要起草人：。

引     言

大型游乐设施是人们休闲娱乐的重要载体，随着时代的进步，其安全状况逐步成为社会公共安全的重要组成部分。与正常寿命周期的大型游乐设施相比，对于曾发生损伤性故障、安全事故、自然灾害或故障频率高、不能正常使用的等情况的大型游乐设施，隐患风险指数更高。因此开展有效的安全评估工作为此类大型游乐设施能否达到再次安全运行能力提供了重要的参考依据。目前，我国大型游乐设施安全评估的方法、程序和要求，缺乏标准的指导和规范，总体技术力量薄弱。为此，湖南省市场监督管理局开展大型游乐设施安全评估系列标准的研制。

本标准从在用大型游乐设施着手，解决了如何全面、科学、系统地评估设备的安全性能，并通过安全评估给出降低其风险隐患的建议措施。这项标准弥补了安全评估行为规范的空白，为特种设备安全与节能工作开辟了新的途径，有着很重要的经济效益和社会效益。

特种设备目录将大型游乐设施划分为13个类别，不同类别，其结构特点和运动形式差异很大。为了便于标准的使用和实施以及后续的补充完善，按照类别进行标准研制。DB43/T XXXX-2022由8个部分构成。

——第1部分：总则。目的在于明确在用大型游乐设施的安全评估机构及人员、安全评估方法、安全评估过程及安全评估报告方面的基本原则和要求。

——第2部分：滑行车类。目的在于确立在用滑行车类大型游乐设施安全评估项目和要求。

——第3部分：飞行塔类。目的在于确立在用飞行塔类大型游乐设施安全评估项目和要求。

——第4部分：自控飞机类。目的在于确立在用自控飞机类大型游乐设施安全评估项目和要求。

——第5部分：架空游览车类。目的在于确立在用架空游览车类大型游乐设施安全评估项目和要求。

——第6部分：陀螺类。目的在于确立在用陀螺类大型游乐设施安全评估项目和要求。

——第7部分：转马类。目的在于确立在用转马类大型游乐设施安全评估项目和要求。

——第8部分：碰碰车类。目的在于确立在用碰碰车类大型游乐设施安全评估项目和要求。

在用大型游乐设施安全评估规则  第8部分：碰碰车类

- 范围

本文件规定了在用碰碰车类大型游乐设施安全评估的基本要求。

本标准适用于具有以下情形之一的在用碰碰车类大型游乐设施：

- a）发生一般等级以上事故的；

- b）故障频率高，不能正常使用的；

- c）曾遭受水浸、火灾、雷击、地震等灾害影响的；

- d）政府或者使用单位委托的；

- e）其他需要开展安全评估的情形。

本标准所规定的安全评估不涉及在用碰碰车类大型游乐设施的寿命预测。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 755  旋转电机定额和性能

GB 5226.1  机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB 8408  大型游乐设施安全规范

GB 10068  轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值

GB/T 18169  碰碰车类游艺机通用技术条件

GB/T 20050  大型游乐设施检验检测   通用要求

GB/T 20306  游乐设施术语

GB 28265  游乐设施安全防护装置通用技术条件

GB/T 30220  游乐设施安全使用管理

GB/T 34370.1  游乐设施无损检测 第1部分：总则

GB/T 34370.2  游乐设施无损检测 第2部分：目视检测

GB/T 34370.3  游乐设施无损检测 第3部分：磁粉检测

GB/T 34370.4  游乐设施无损检测 第4部分：渗透检测

GB/T 34370.5  游乐设施无损检测 第5部分：超声检测

GB/T 34371  游乐设施风险评价 总则

DB43/T XXXX.1  在用大型游乐设施安全评估规则  第1部分：总则

- 术语和定义

GB 755、GB 5226.1、GB 10068、GB/T 18169、GB/T 20306、GB 28265、GB/T 30220、GB/T 34370.1、GB/T 34371、DB43/T XXXX.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 碰碰车类大型游乐设施   bumeter car type of large-scale amusement rides

在固定的车场内运行，由电力、人力及内燃机电力驱动，车体可相互碰撞的大型游乐设施。

- 3.2

- 在用碰碰车类大型游乐设施 existing bumeter car type of large-scale amusement rides

已投入使用的碰碰车类大型游乐设施。

- 一般要求

4.1 在用碰碰车类大型游乐设施安全评估的机构设置、评估人员要求及评估仪器设备要求，应符合DB43/T XXXX.1的相关要求。

4.2 在用碰碰车类大型游乐设施的安全评估程序，除应符合本文件外，还应符合DB43/T XXXX.1中“安全评估程序”的规定。

4.3 在用碰碰车类大型游乐设施的安全评估方法和内容应满足DB43/T XXXX.1中“安全评估方法和内容”的规定。

- 评估的项目和要求

- 5.1 在用碰碰车类大型游乐设施的安全评估项目、内容、要求及风险等级应按照DB43/T XXXX.1规定的原则确定。

- 5.2 在用碰碰车类大型游乐设施的安全评估项目应包括（但不限于）以下内容；

- 5.2.1设备本体部分

- 1）设备周边区域警示标识：检查安全栅栏及进出口门、安全栅栏尺寸、通往设备平台的阶梯、用于检修的爬梯、通道、平台的设置情况，安全标志、乘客须知、产品铭牌及音响等信号装置的设置情况、装饰物安全距离、设备结构本体以外的设施安装情况等；

- 2）动力装置：蓄电池的设置情况、消声器工作状态情况、油箱密封检查等情况；

- 3）轴承：轴承运转、轴承温度和温升、轴承润滑的检查等情况；

- 4）电动机：电动机的选型、安装情况、电动机定子绝缘、电机运转状况、电机运转温度、过载（过热）保护、电动机起动时端电压、防止超速的控制装置等情况；

- 5）减速机及摩擦离合器：减速机及摩擦离合器运行情况、离合器选型和连接、离合器运行状态等情况；

- 6）缓冲轮胎：设置要求、充气轮压力状况及磨损情况等；

- 7）重要轴：重要轴、销轴材料及其表面硬度，润滑、运行情况，重要轴、销轴的无损检测、重要轴（销轴）磨损和锈蚀情况等；

- 8）金属结构及连接：金属结构宏观情况，钢结构件及机加工件外观状态，重要连接螺栓、销轴（强度、防松、防脱、标识，焊缝表面质量检验、重要焊缝的无损检测及锈蚀情况等；

- 9）乘载系统：乘人部分框架材料、玻璃钢件、乘人部分尺寸、乘客操作的电器开关安全电压、转向机构、车轮装置等；

- 10）非金属件：玻璃、橡胶、尼龙、聚氨酯及木结构件等外观状态；

- 11）安全束缚装置：安全带（外观及状态、宽度、卡扣组件）、安全把手与安全档杆外观及状态、安全压杠（设置及状态、锁紧装置性能、空行程及压紧力）等；

- 12）配电系统:配电房设置及状态、总电源开关设置、漏电保护装置外观及状态、总电源开关容量、电源线敷设要求、配电盘柜设置和外观状态、安全警示标志、门锁、端子排、配电线接头及连接、低压配电系统的接地型式、接地要求和接地电阻、接地线颜色、装饰照明等；

- 13）电气控制与保护：控制系统检查、控制与防护系统检查、控制和操作系统设置、控制元件、继电器、接触器工作情况、变频器工作温度、相序保护装置、电气设备的保护，驱动电动机、电控柜主回路的绝缘电阻、工作电压不大于50V的电源变压器绝缘情况、操作按钮、操作按钮、信号灯等标志和颜色、紧急事故开关、电动机检查、车上短路保护装置、馈电电压检查、闪电浪涌防护及备用电源等；

- 14）电极板与取电装置：地板铺设、上、下电极板之间的高度，上电极板、下电极板、摩电弓、电极触头、滑接器等；

- 15）车场设置：基础宏观情况、室外车场防雨措施、操作室的视野情况、车场地面、车场周围、车场面积等；

- 16）运行区域的安全防护：乘人部分与障碍物间安全距离、乘客可触及之处的危险突出物、机械安全防护装置或隔离措施、安全网或其他防坠物措施设置位置及状态等；

- 17）功能试验：满载运行试验、传动系统运行状态、车速测定及碰撞试验等；

- 18）应急救援：应急救援要求。

- 5.2.2 使用管理部分

- 1）使用登记证有效性；

- 2）制造、安装、改造、修理单位资质合法性；

- 3）建立安全管理制度情况；

- 4）安全管理制度落实情况；

- 5）安全管理人员职责履行情况；

- 6）操作人员的职责履行情况；

- 7）建立安全技术档案情况。

- 5.3 在用碰碰车类大型游乐设施安全评估项目、内容、要求及风险等级参见附录A。

- 现场评估的基本原则

- 6.1 设备本体安全评估项目现场评估基本原则

- a）根据碰碰车类大型游乐设施设备本体的安全评估项目要求，在现场进行设备评估时，如果该项目满足附录A中的“评估要求”，则评估组应统一按风险等级4D（Ⅰ级）进行风险评定，且附录B中“问题描述”栏填写“符合”，“需采取措施”栏填写如“正常维保，无需采取额外措施”等建议措施；如果该项目未能满足附录A中的“评估要求”，评估组应在附录B中“问题描述”栏对问题进行清晰、简要的描述，原则上按照附录A给定的风险等级进行风险评定。评估组也可根据现场设备实际情况，对相关项目的风险等级进行适当的调整，并备注说明理由。

- b）对于附录A以外的评估项目，按照上述方法进行安全评估。其风险等级由评估组按照DB43/T XXXX.1中6.1的规定，根据评估设备实际情况进行评定。

- c）对于附录B中不适用的项目，在该项目的各栏中填写“无此项”。

- 6.2 使用管理各项目现场评估基本原则

- a）对于附录A中使用管理的各评估项目，如果该项目满足附录A中的“评估要求”，则评估组在附录B中“评估结论”栏填写“符合”，如果该项目不满足附录A中的“评估要求”，则评估组在附录B中“评估结论”栏填写“不符合”。

- b）对于附录B中不适用的项目，在该项目的各栏中填写“无此项”。

- 安全评估报告

- 7.1 在用碰碰车类大型游乐设施安全评估报告的出具，应符合DB43/T XXXX.1的相关要求。

- 7.2 在用碰碰车类大型游乐设施安全评估报告（格式）参见附录B。

（资料性附录）

在用碰碰车类大型游乐设施安全评估项目、内容、要求及风险等级

在用碰碰车类大型游乐设施设备本体安全评估项目、内容、要求及风险等级见表A.1；使用管理评估项目、内容及要求见表A.2。

- 表 A.1 在用碰碰车类大型游乐设施设备本体安全评估项目、内容、要求及风险等级

| 序号 | 项目编号 | 评估内容 | 评估要求 | 严重程度 | 概率等级 | 风险等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 设备周边区域警示标识 1 设备周边区域警示标识 | 1.1 | 安全栅栏及进、出口 | a）游乐设施周围及高出地面500mm以上的站台，应设置安全栅栏或其他有效的隔离设施，防止人员误入； b）安全栅栏应分别设进、出口，在进口处宜设引导栅栏。站台应有防滑措施； c） 安全栅栏门开启方向应与乘客行进方向一致（特殊情况除外）。为防止开关门时对人员的手造成伤害，门边框与立柱之间的间隙应适当，或采取其他防护措施。（GB 8408-2018，6.9.9.4） | 1-3 | C | Ⅲ-Ⅳ |  |
|  | 1.2 | 安全栅栏尺寸 | 游乐设施周围及高出地面500mm以上的站台，应设置安全栅栏或其他有效的隔离设施。室外安全栅栏高度应不低于1100mm，室内儿童娱乐项目，安全栅栏高度应不低于650mm。栅栏的间隙和距离地面的间隙应不大于120mm。安全栅栏应设置为儿童不易攀爬的结构。工作人员专用通道或平台的栅栏除外。（GB 8408-2018，6.9.9.2） | 4 | C | Ⅱ |  |
|  | 1.3 | 通往设备平台的阶梯 | 游乐设施进出口的台阶宽度应不小于240mm，高度范围为140mm〜200mm，阶梯的坡度应保持一致。进出口为斜坡时，坡度应不大于1：6。有防滑花纹的斜坡，坡度应不大于1:4。（GB 8408-2018，6.9.9.5） | 3 | D | Ⅱ |  |
|  | 1.4 | 用于检修的爬梯、通道、平台 | 用于检查维修用的爬梯、通道、平台应牢固可靠，其空间应能满足工作要求。高于3m的爬梯应有防护装置或设有安全带挂接装置。 | 1 | D | Ⅲ |  |
|  | 1.5 | 安全标志 | a）必要时，应在游乐设施明显的位置设置醒目的安全标志。安全标志分为禁止标志（红色）、警告标志（黄色）、指令标志（蓝色）和提示标志（绿色）等四种类型。安全标志的图形式样应符合GB 2894、GB 13495.1-2015的规定。 b）每辆车应标出定员人数。（GB/T 18169-2008，8.2） c）加速机构应有明显标志。（GB/T 18169-2008，8.15.3） | 1-4 | B | Ⅲ-Ⅳ |  |
|  | 1.6 | 乘客须知 | a）在游乐设施明显处应公布乘客须知。操作服务人员应随时向乘客宣传注意事项，制止乘客的危险行为。（GB 8408-2018，8.3.3.3） b）使用单位对非专供儿童乘坐的游乐设施，应根据设备特点等，对乘坐儿童的年龄和身高进行规定。（GB 8408-2018，8.3.3.4） 使用单位必须依据厂家出具的《使用维护保养说明书》的相关内容制定乘客须知，并在明显地方公布。 | 1-3 | B | Ⅲ-Ⅳ |  |
|  | 1.7 | 产品铭牌 | 应在显著位置处设置产品铭牌，产品铭牌内容至少包括制造单位名称与制造地址、制造许可证号、设备型号、产品编号、制造日期、主要技术参数。 每辆车应在显著位置上固定标牌，标牌内容至少应包括产品名称、产品型号、产品编号、制造日期和制造许可证编号等。（GB/T 18169-2008，8.1） | 5 | D | Ⅰ |  |
|  | 1.8 | 音响等信号装置 | 应设置起动前提示乘客注意安全的音响等信号装置。 | 3 | C | Ⅲ |  |
|  | 1.9 | 装饰物 | 游乐设施的假山、艺术造型等附属设施，应与设备保持符合标准的安全距离，防止意外掉落、坍塌或者倾倒之后对设备本身及乘客造成伤害。（GB 8408-2018，7.8.14） | 3 | C | Ⅲ |  |
|  | 1.10 | 设备结构本体以外的设施 | 附加载荷应安装牢固，不影响设备运行安全。（GB/T20050-2020 附录D） | 3 | D | Ⅱ |  |
| 2 动力装置 | 2.1 | 蓄电池 | a）蓄电池应固定牢固，不能因碰撞而移动。（GB/T 18169-2008，6.9.1） b）蓄电池应密封良好，不允许有漏液、渗液现象。（GB/T 18169-2008，6.9.2） | 4 | D | Ⅰ |  |
|  | 2.2 | 消声器 | 消声器的工作状态应良好。（GB/T 18169-2008，8.15.2） | 4 | D | Ⅰ |  |
|  | 2.3 | 油箱 | 油箱应密封可靠，不应有渗漏现象。（GB/T 18169-2008，8.15.1） | 3 | D | Ⅱ |  |
| 3 轴承 | 3.1 | 轴承运转 | a）设备空载、满载、偏载工况时运行时，轴承不应有异常振动及声响； b）轴承不应出现碎裂,影响运行的磨损。 | 3 | C | Ⅲ |  |
|  | 3.2 | 轴承温度和温升 | a）滚动轴承端盖处温升不大于30℃，最高温度不大于65℃； b）滑动轴承进油孔处温升不大于35℃且最高温度不大于70℃。 | 4 | C | Ⅱ |  |
|  | 3.3 | 轴承润滑 | 对于轴承及接触面有相对运动的部位，应有润滑措施，需要添加润滑剂的，应便于操作。 | 4 | C | Ⅱ |  |
| 4 电动机 4 电动机 | 4.1 | 电动机的选型 | a）电动机的选型应符合GB 5226.1-2008的规定； b）在满载和设计允许偏载的情况下，连续工作的异步电机工作电流应不大于电机的额定电流； c）对频繁直接起动的异步电机，起动电流应不大于额定电流的4.5倍。 | 3 | D | Ⅱ |  |
|  | 4.2 | 安装情况 | 电动机应安装良好。 | 4 | D | Ⅰ |  |
|  | 4.3 | 电动机定子绝缘 | a）电机绕组的绝缘电阻在热状态或热试验后应不低于下面公式计算值： R=U1000+P/100 其中： R——电机绕组的绝缘电阻，单位为兆欧（MΩ）； U——电机绕组的额定电压，单位为伏（V）； P——电机的额定功率，单位为千瓦（kW）或是千伏安（kVA）。 计算的绝缘电阻低于0.38MΩ，则按0.38MΩ考核。 b）对额定电压交流1000V及以下、直流1500V及以下电机，冷态绝缘电阻应不低于5MΩ，对额定电压交流1000V以上、直流1500V以上电机，冷态绝缘电阻应不低于50MΩ。 | 3 | D | Ⅱ |  |
|  | 4.4 | 电机运转状况 | 电动机的不得出现下列情况之一： a）电动机绕组短路、断路、烧毁； b）电动机定子、转子严重磨损； c）电动机不应有明显的异常声响，振动； d）电动机外壳或机座破裂。 | 3 | D | Ⅱ |  |
|  | 4.5 | 电机运转温度 | 电动机本身因素导致工作温升不应超标，B级(130K）绝缘工作温升不应超过80K,F级(155K）绝缘工作温升不应超过105K。 | 3 | D | Ⅱ |  |
|  | 4.6 | 过载（过热）保护 | 电动机应有过载（过热）保护。 | 3 | C | Ⅲ |  |
|  | 4.7 | 电动机起动时端电压 | 电动机频繁起动时端电压不宜低于额定电压的90%，不频繁起动时电压不宜低于额定电压的85%。 | 4 | D | Ⅰ |  |
|  | 4.8 | 防止超速的控制装置 | 有可能超速的游乐设施应设有安全可靠的限速装置或措施。 | 3 | D | Ⅱ |  |
| 5 减速机及摩擦离合器 | 5.1 | 减速机及摩擦离合器运行情况 | 减速机及摩擦离合器应平稳可靠。（GB/T 18169-2008，8.8.9） | 5 | D | Ⅰ |  |
|  | 5.2 | 离合器选型和连接 | 符合设计要求（GB/T20050-2020 附录E） | 5 | D | Ⅰ |  |
|  | 5.3 | 离合器运行状态 | 离合动作是否平稳、确（GB/T200准50-2020 附录E） | 5 | D | Ⅰ |  |
| 6 缓冲轮胎 | 6.1 | 设置要求 | a）碰碰车车架四周应设缓冲胎，运行速度不大于10km/h，缓冲台应突出车体和装饰不小于70mm；运行速度不大于4km/h，缓冲带应突出车体和装饰不小于40mm。（GB/T 18169-2008，8.10） b）同一车场车辆的缓冲胎应在同一高度上。（GB/T 18169-2008，8.11） | 3 | B | Ⅲ |  |
|  | 6.2 | 充气轮压力状况 | 充气压力应考虑温度的影响并符合该产品规定的压力值范围。（GB 8408-2018，5.3.4） | 4 | A | Ⅲ |  |
|  | 6.3 | 磨损情况 | 充气轮胎胎面不应有深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂和割伤。 | 4 | C | Ⅱ |  |
| 7 重要轴 | 7.1 | 重要轴、销轴材料及其表面硬度 | 重要的轴和销轴宜进行调质处理，并符合GB/T 699和GB/T 3077的规定，调质后应进行无损检测。必要时应进行冲击试验。 | 3 | D | Ⅱ |  |
|  | 7.2 | 润滑 | 对于轴承及接触面有相对运动的部位，应有润滑措施，需要添加润滑剂的，应便于操作。 | 4 | D | Ⅰ |  |
|  | 7.3 | 运行情况 | 转动正常无异响。 | 4 | D | Ⅰ |  |
|  | 7.4 | 重要轴、销轴的无损检测 | 重要轴应进行超声检测及表面检测： a）超声检测应当按照GB/T 34370.5的规定执行,质量要求和合格级别如下：零部件的脉冲反射法超声检测技术等级不低于B级，合格级别为Ⅱ级； b）表面检测： 表面检测应当按照GB/T 34370.3和GB/T 34370.4的规定执行,质量要求和合格级别如下： 1）采用磁粉或者渗透检测，合格级别为I级； 2）采用涡流检测，合格级别由设计图样或业主协商的当量尺寸确定； 3）带油漆层的磁粉检测，应由经证明具备相应检测能力的专业人员实施。 | 3 | D | Ⅱ |  |
|  | 7.5 | 重要轴（销轴）磨损和锈蚀情况 | 游乐设施的轨道、车轮、轴的检验应符合下表的要求，超过允许值时应及时更换。（GB 8408-2018，8.3.4.4） 重要轴磨损及锈蚀允许值 种类; 允许值. 轴直径磨损量; 小于原直径的0.8%,且最大不超过1mm. 轴锈蚀量; 打磨光后，小于原直径的1%（包括凹坑处），且最大不超过1mm. | 3 | D | Ⅱ |  |
| 8 金属结构及连接 8 金属结构及连接 | 8.1 | 金属结构宏观情况 | 主要受力构件不应整体失稳、严重塑性变形和产生裂纹。金属结构的连接焊缝无明显可见的焊接缺陷。螺栓或铆钉联接不得松动，不应有缺件、损坏等缺陷。高强度螺栓连接应有足够的预紧力矩。 | 1-4 | A | Ⅲ-Ⅳ |  |
|  | 8.2 | 钢结构件外观状态 | 表面应平整，不存在裂纹、变形、尖角、毛刺、磨损和锈蚀等。（GB/T 20050-2020 附录D） | 2 | B | Ⅲ |  |
|  | 8.3 | 机加工件外观状态 | 表面应光洁，不存在裂纹、尖角、毛刺、划痕、磨损、锈蚀等。（GB/T 20050-2020 附录D） | 2 | B | Ⅲ |  |
|  | 8.4 | 重要连接螺栓、销轴（强度、防松、防脱、标识 | - 重要螺栓连接应能满足载荷要求，应采取防止螺栓松动的措施。螺栓安装后应有明显的防松标识。重要零部件间的销轴连接应有防脱落措施。 - 螺栓应无弯曲变形、损伤、磨损和锈蚀，螺栓头、螺纹根部应无裂纹。（GB/T20050-2020 附录D） | 2 | B | Ⅲ |  |
|  | 8.5 | 焊缝表面质量检验 | a）焊缝不应有影响安全的漏焊、烧穿、裂纹、气孔、严重咬边、焊瘤熔渣及焊高不够等缺陷。 b）接头应无漏焊、裂纹、烧穿、未焊透、密集气孔、塌陷、严重咬边、未焊满、夹渣等外观缺陷。（GB/T 20050-2020 附录D） | 2-4 | B | Ⅲ |  |
|  | 8.6 | 重要焊缝的无损检测 | 重要焊缝应进行不低于100%的磁粉（或渗透）探伤： a）超声检测应当按照GB/T 34370.5的规定执行,质量要求和合格级别如下： 1）要求进行全部无损检测的对接接头，脉冲反射法鞋检测技术等级不低于B级，合格级别为 I级； 2）要求进行局部无损检测的对接接头，脉冲反射法超声检测技术等级不低于B级，合格级别为 II级； 3）角接接头的对接焊缝和T形接头的对接焊缝，脉冲反射法超声检测技术等级不低于B级,合 格级别为II级； 4）采用衍射时差法和相控阵超声检测的焊接接头，合格级别不低于II级。 b）表面检测应当按照GB/T 34370.3和GB/T 34370.4的规定执行,质量要求和合格级别如下： 1）采用磁粉或者渗透检测，合格级别为I级； 2）采用涡流检测，合格级别由设计图样或业主协商的当量尺寸确定； 3）带油漆层的磁粉检测，应由经证明具备相应检测能力的专业人员实施。 | 2 | B | Ⅲ |  |
|  | 8.7 | 锈蚀情况 | a）金属结构件的涂装必须达到防锈蚀的要求；涂层应均匀，不存在剥离、漏涂、返锈、皱皮、流坠、针眼、气泡、凹坑、凸起等。（GB/T 20050-2020 附录D） b）受力结构件的最大锈蚀深度应小于原型钢厚度的15%。 | 3 | B | Ⅲ |  |
| 9 乘载系统 9 乘载系统 | 9.1 | 乘人部分框架材料 | a）乘客部分的支撑、轿厢、车辆等受力框架，应采用金属材料或其他高强度性能的非金属材料制成，在整体上应为坚固的结构。（GB 8408-2018，6.5.7） b）乘人装置的座位结构和型式应具有一定的束缚功能。对于运行过程中乘客有翻滚动作的设备，乘客座椅面两边和中间应设有效拦挡结构，适当增加座椅面倾角。 | 2 | B | Ⅲ |  |
|  | 9.2 | 玻璃钢件 | 玻璃钢制件应符合下列要求：（GB 8408-2018，5.3.7.2） a）不准许有浸渍不良、固化不良、气泡、切割面分层、厚度不均等缺陷； b）表面不准许有裂纹、破损、明显修补痕迹、布纹显露、皱纹、凸凹不平、色调不一致等缺陷，转角处过渡要圆滑，不得有毛刺； c）玻璃钢件与受力件直接连接时应有足够的强度，否则应预埋满足强度要求的金属件。 d） 玻璃钢件力学性能应符合下表的规定： 玻璃钢件力学性能 项目; 指标. 抗拉强度/MPa; ≥78. 抗弯强度/MPa; ≥147. 弹性模量度/MPa; ≥7.3*103. 冲击韧度/(J ·cm2）; ≥11.7. | 2-5 | B | Ⅱ-Ⅲ |  |
|  | 9.3 | 乘人部分尺寸 | 座席宽度每人应不小于350mm，专供儿童乘坐的每人应不小于250mm；座席深度应不小于550mm；运行速度（4～10）km/h，座席靠背高度应不小于500mm。（GB/T 18169-2008，8.5） | 4 | B | Ⅲ |  |
|  | 9.4 | 乘客操作的电器开关安全电压 | 由乘客操作的电器开关（包括脚踏开关）应优先采用不大于50V的安全电压；如电压难以满足上述要求，其乘客操作的开关手柄（包括脚踏开关）等类似结构，应符合GB 4706.1-2005中的8.1.1、8.1.4、8.1.5、8.2的规定。（GB/T 18169-2008，6.5.3） | 2 | E | Ⅰ |  |
|  | 9.5 | 转向机构 | a）操纵手轮应轻便省力，满载时作用在转盘上的最大切向力应不大于40N。（B/T 18169-2008，8.12） b）转向机构应灵活、可靠，不应有卡滞现象。（B/T 18169-2008，8.13） | 4 | D | Ⅰ |  |
|  | 9.6 | 车轮装置 | 车轮装置应转动灵活，润滑、维修方便；车轮应耐磨、耐热并有足够的强度。 | 4 | C | Ⅱ |  |
|  | 9.7 | 安全带外观及状态 | 外观应无织带撕裂、开线、金属件碎裂、毛边，金属件塑性变形等。（GB/T 20050-2020 附录G） | 2 | A | Ⅳ |  |
|  | 9.8 | 安全带宽度 | 带宽应不小于30mm。(GB 8408-2018，6.8.2.1.2） | 2 | D | Ⅲ |  |
|  | 9.9 | 安全带卡扣组件 | 安全带卡扣组件应由金属材料制成。安全带卡扣组件应锁紧可靠，在无外力作用的情况下不应自行打开，必要时应设置防止乘客自行打开的保险装置。(GB 8408-2018，6.8.2.1.3） | 2 | C | Ⅲ |  |
|  | 9.10 | 安全把手与安全档杆外观及状态 | 外观应无锈蚀和变形，连接应可靠。（GB/T 20050-2020 附录G） | 3 | B | Ⅲ |  |
|  | 9.11 | 故障或急停状态下束缚装置状态 | 乘客束缚装置的锁紧装置，在游乐设施出现功能性故障或急停刹车的情况下，仍能保持其闭锁状态，除非采取疏导乘客的紧急措施。（GB 8408-2018，6.8.1.7） | 2 | A | Ⅳ |  |
| 10 非金属件 | 10.1 | 玻璃、橡胶、尼龙、聚氨酯等外观状态 | 应不存在裂纹、尖角、毛刺、老化、破损、变形、磨损等。（GB/T 20050-2020 附录D） | 2 | A | Ⅳ |  |
|  | 10.2 | 木结构件外观状态 | 不存在腐朽、虫眼、开裂、木节、髓心等现象。（GB/T20050-2020 附录D） | 4 | D | Ⅰ |  |
| 11 配电系统 11 配电系统 | 11.1 | 配电房设置及状态 | 配电房内通风照明状况应良好，无积水、易燃物堆积的安全隐患（GB/T20050-2020 附录F） | 2-4 | B | Ⅲ |  |
|  | 11.2 | 总电源开关设置 | - 每台设备应当单独装设主开关，主开关应当易于接近和操作，如果从控制柜处不容易直接操作主开关，该控制柜应当设置能分断主电源的断路器； b）主开关应当具有稳定的断开和闭合位置。 | 2 | D | Ⅲ |  |
|  | 11.3 | 漏电保护装置外观及状态 | 安装在水泵房、游泳池等潮湿场所的电气设备以及使用非安全电压的装饰照明设备，应有剩余电流动作保护装置。用于直接接触电击防护时，应选用0.1s、30mA高灵敏度快速动作型的剩余电流保护器。在间接接触防护中，采用自动切断电源的剩余电流保护器时，应正确地与电网的系统接地型式相配合。（GB 8408-2018，6.7.1.10） | 1 | B | Ⅳ |  |
|  | 11.4 | 总电源开关容量 | 应满足制造单位的设计要求。 | 2 | D | Ⅲ |  |
|  | 11.5 | 电源线敷设要求 | 供电电源线的敷设应满足GB5226.1的要求。 | 4 | C | Ⅱ |  |
|  | 11.6 | 配电盘柜设置和外观状态（GB/T20050-2020 附录F） | - 配电盘柜内接配接线规范、无松动； - 外露器件应采用安全电压； - 电线引入引出口处应圆滑，有线皮保护措施，无尖锐、锋利的钝边； - 室外安装使用的配电盘柜应具备足够的防水等级，无破损，无内部进水。 | 2-4 | B | Ⅲ |  |
|  | 11.7 | 安全警示标志 | 安全警示标志应无明显破损。（GB/T20050-2020 附录F） | 4 | D | Ⅰ |  |
|  | 11.8 | 门锁 | 配电盘柜应设置门锁。（GB/T20050-2020 附录F） | 2 | B | Ⅲ |  |
|  | 11.9 | 端子排 | a）端子排应固定牢固，无损坏，端子应有便于维护检查时使用的唯一性标识； b）端子排应无尖角、毛刺等可能伤及人员的安全隐患。（GB/T20050-2020 附录F） | 3 | D | Ⅱ |  |
|  | 11.10 | 配电线接头及连接 | a）外接配电线与配管连接应牢固可靠，应不存在劣化与损伤状况； b）线头压接端子及压接方式应符合要求，无松动，标识无破损； c）非安全电压端子应有防止触碰触电的隔离措施。（GB/T20050-2020 附录F） | 2 | B | Ⅲ |  |
|  | 11.11 | 低压配电系统的接地型式 | 游乐设施的低压配电系统的接地型式应采用TN-S系统或TN-C-S系统。（GB 8408-2018，6.7.3.1） | 2 | B | Ⅲ |  |
|  | 11.12 | 接地要求和接地电阻 | 电气设备中正常情况下不带电的金属外壳、金属管槽、电缆金属保护层、互感器二次回路等应与电源线的地线（PE）可靠连接，低压配电系统保护接地电阻应不大于10Ω。（GB 8408-2018，6.7.3.1） | 1 | C | Ⅳ |  |
|  | 11.13 | 接地线颜色 | 保护导体应使用绿-黄双色组合标识。（GB 7947-2010，5.3.2） | 4 | D | Ⅰ |  |
| 12 电气控制与保护 12 电气控制与保护 | 12.1 | 装饰照明 | a） 乘客易接触部位（高度小于2.5m或距离小于500mm范围内）的装饰照明电压应采用不大于50V的安全电压。（GB 8408-2018，6.7.2.13） | 2 | D | Ⅲ |  |
|  | 12.2 |  | b）安装应牢固，灯具无破损等。（GB/T 20050-2020 附录F） | 4 | D | Ⅰ |  |
|  | 12.3 |  | c）游乐设施根据运行工况应有相应的照明和应急照明设备，乘客通道照明照度应不低于60lx，应急照明照度应不低20lx。（GB 8408-2018，6.7.2.13） | 4 | D | Ⅰ |  |
|  | 12.4 |  | d）照明系统与控制回路应有独立的供电线路。（GB/T 20050-2020 附录F） | 4 | D | Ⅰ |  |
|  | 12.5 | 控制系统检查 | 控制系统应满足游乐设施运行工况和乘客安全。控制逻辑应可靠合理。（GB 8408-2018，6.7.2） | 3 | D | Ⅱ |  |
|  | 12.6 | 控制与防护系统检查 | a）采用自动控制或联锁控制时应有维修（维护）模式，每个运动宜能单独控制。 b）采用自动控制或联锁控制，当误操作时，设备不允许有危及乘客安全的运动。 c）采用无线和非机械式传感器等参与控制时，应充分考虑发射和接收感应组件抵抗外界的干扰能力和对工作环境的敏感性，宜设有故障监测及报警系统。当信号传输有误时，不应有人员伤害发生。GB 8408-2018，6.7.2） | 2-4 | C | Ⅱ-Ⅲ |  |
|  | 12.7 | 控制和操作系统设置 | 在安装、维护、检验时，需要进入危险区域或人体某个部分（例如手臂）伸进危险区域时，应有防止误起动的控制措施，一般可采取下列措施：（GB 8408-2018，6.7.2.10） a.控制或联锁元件设置于危险区域，并只能在此处闭锁或启动； b.具有可拔出的开关钥匙。 | 2 | B | Ⅲ |  |
|  | 12.8 | 控制元件 | 断路器、继电器、开关、传感器、执行机构电气元件等电气器件运行状态应良好。（GB/T 20050-2020 附录F） | 3 | B | Ⅲ |  |
|  | 12.9 | 继电器、接触器工作情况 | 接触器不应出现： a）外壳破损存在触电危险或导致其外壳防护等级不符合要求； b）当切断或接通线圈电路时，接触器不能可靠的断开或闭合； c）接触器、继电器触电严重磨损或锈蚀，或触点接触不良，或达到最高动作次数，或有不正常噪声。 | 4 | B | Ⅲ |  |
|  | 12.10 | 变频器工作温度 | 变频器输入或输出、制动单元及制动电阻的接线端子和铜排不应出现严重的过热变形、拉弧氧化或腐蚀。 | 3 | D | Ⅱ |  |
|  | 12.11 | 相序保护装置 | 设备运行与相序有关时，宜装设相序保护装置。 | 4 | D | Ⅰ |  |
|  | 12.12 | 电气设备的保护 | a）应设短路保护； b）应设过流保护； c）应设欠压保护。 | 2 | D | Ⅲ |  |
|  | 12.13 | 驱动电动机、电控柜主回路的绝缘电阻 | 电压有效值大于50V的带电回路与接地装置之间的绝缘电阻应不小于1MΩ。（GB 8408-2018，6.7.1.9） | 1 | C | Ⅳ |  |
|  | 12.14 | 工作电压不大于50V的电源变压器绝缘情况 | 工作电压不大于50V的电源变压器的初、次级绕组间要采用相当于双重绝缘或加强绝缘水平的绝缘隔离，变压器的初、次级绕组间的绝缘电阻不小于7MΩ。变压器绕组对金属外壳间的绝缘电阻不小于2MΩ。 | 4 | B | Ⅲ |  |
|  | 12.15 | 操作按钮 | a）游乐设施的操作按钮，应符合GB 5226.1-2008中9.2.5的规定；启动按钮应设置在乘客不易触及的区域，特殊情况应加防护隔离罩。 b）操作按钮、控制手柄和软件操作界面等应有明显的中文标识，按钮、信号灯等颜色标识应符合GB 5226.1-2008的规定。（GB 8408-2018，6.7.1.3，c） | 2 | B | Ⅲ |  |
|  | 12.16 | 紧急事故开关 | 操作台上应设置紧急停止按钮（必要时站台上也应设置），按钮型式应采用凸起手动复位式。不允许由于按动紧急停止按钮而造成危险。（GB 8408-2018，6.7.2.9） | 2 | C | Ⅲ |  |
|  | 12.17 | 电动机检查 | 碰碰车受阻不能运行时，电机应具备足够的抗过载能力，不允许烧坏电动机。（GB/T 18169-2008，8.8） | 3 | D | Ⅱ |  |
|  | 12.18 | 车上短路保护装置 | 每辆碰碰车上应有短路保护装置。（GB/T 18169-2008，6.7.2） | 3 | C | Ⅲ |  |
|  | 12.19 | 馈电电压检查 | 地板馈电碰碰车馈电电压应采用不大于50V的安全电压。（GB/T 18169-2008，6.8.1） | 2 | D | Ⅲ |  |
|  | 12.20 | 电动机电压、电流参数要求 | 上下电极板直流馈电碰碰车、地板馈电碰碰车在满载运行试验中电动机电流应不大于电动机额定电流。（GB/T 18169-2008，11.10.1） | 3 | D | Ⅱ |  |
|  | 12.21 | 蓄电池电压、电流参数要求 | 以蓄电池为动力碰碰车在满载运行试验中蓄电池电压应不小于85%U.电动机电流应不大于电动机额定电流。（GB/T 18169-2008，11.10.2） | 3 | D | Ⅱ |  |
|  | 12.22 | 闪电浪涌防护 | 对有防雷要求的设备应设置闪电浪涌防护装置。 | 3 | D | Ⅱ |  |
|  | 12.23 | 备用电源 | 备用电源的选型应能满足设备满载和超载状态下的稳定运行。 | 5 | D | Ⅰ |  |
| 13 电极板与取电装置 | 13.1 | 地板铺设 | 地板应拼接紧密、平整，拼接处的高低差应不大于2mm。（GB/T 18169-2008，6.8.4） | 4 | D | Ⅰ |  |
|  | 13.2 | 上、下电极板之间的高度 | 上下电极板间高度应不低于2.7m。（GB/T 18169-2008，6.7.3） | 4 | D | Ⅰ |  |
|  | 13.3 | 上电极板 | 上电极板应安装牢固、平整；采用镀锌钢板时其厚度应不小于0.5mm，采用镀锌钢板网时其厚度应不小于2mm。（GB/T 18169-2008，6.7.3） | 4 | D | Ⅰ |  |
|  | 13.4 | 下电极板 | 下电极板应安装平整，焊缝应打磨平滑，拼接处的高低差应不大于2mm，拼接处的间隙应不大于3mm，钢板厚度宜不小于4mm，每块面积宜不小于2m2。（GB/T 18169-2008，6.7.6） | 4 | D | Ⅰ |  |
|  | 13.5 | 摩电弓 | 导电杆上部的摩电弓与上电极板应接触良好，摩电弓座应灵活可靠，并应满足电流容量。（GB/T 18169-2008，6.7.1） | 4 | D | Ⅰ |  |
|  | 13.6 | 电极触头 | 碰碰车的电极触头与电极板应接触良好，在运行中不应有停顿现象。（GB/T 18169-2008，11.8.5） | 4 | D | Ⅰ |  |
|  | 13.7 | 滑接器 | 滑接器与电极板应接触良好，滑接器座灵活可靠；并应满足电流容量的要求。（GB/T 18169-2008，6.8.2） | 4 | D | Ⅰ |  |
| 14 车场设置 | 14.1 | 基础宏观情况 | 基础不应有影响游乐设施正常运行的不均匀沉陷、开裂和松动等异常现象。移动式游乐设施的基础，应平整、坚实、符合设备安装要求。 | 3 | D | Ⅱ |  |
|  | 14.2 | 室外车场防雨措施 | 车场应有可靠的防雨措施。（GB/T 18169-2008，7.4） | 2 | C | c |  |
|  | 14.3 | 操作室的视野情况 | 游乐设施的操作室应单独设置，视野开阔，有充分的活动空间和照明。对于操作人员无法观察到运转情况的盲区，有可能发生危险时，应有监视系统等安全措施。操作室内不能观察到全部上下客情况且乘客安全束缚装置没有和启动联锁的，应在相应的位置增加安全确认按钮，且与启动联锁。 | 4 | C | Ⅱ |  |
|  | 14.4 | 车场地面 | 车场应平整坚实，不应有凹凸不平现象。 （GB/T 18169-2008，7.1） | 3 | D | Ⅱ |  |
|  | 14.5 | 车场周围 | 车场四周应设置缓冲拦挡物，拦挡物上边缘应高于车辆缓冲轮胎上边缘，拦挡物下边缘应低于车辆缓冲轮胎下边缘。（GB/T 18169-2008，7.2） | 2 | D | Ⅲ |  |
|  | 14.6 | 车场面积 | 车场最小面积：小于10辆车（含10辆）车场，每辆车所占面积应不小于20m2；超出10辆部分，每辆车所占面积应不小于15m2。 | 4 | D | Ⅰ |  |
| 15 运行区域的安全防护 | 15.1 | 乘人部分与障碍物间安全距离 | 凡乘客身体可伸到座舱以外时，应设有防止乘客在运行中与周围障碍物相碰撞的安全装置，或留出不小于500mm的安全距离。当全程或局部运行速度不大于1m/s处时，其安全距离可适当减少，但不应小于300mm。从座席面至上方障碍物的距离应不小于1400mm。专供儿童乘坐的游乐设施应不小于1100mm。（GB 8408-2018，6.8.4.3） | 1-4 | C | Ⅱ-Ⅳ |  |
|  | 15.2 | 乘客可触及之处的危险突出物 | 凡乘客可触及之处，不允许有外露的锐边、尖角、毛刺和危险突出物等。 | 1-4 | C | Ⅱ-Ⅳ |  |
|  | 15.3 | 机械安全防护装置或隔离措施 | a）乘客可触及的机械传动部件（如齿轮、皮带轮、联轴器等）应有防护罩或其他保护措施。（GB 8408-2018，6.9.8.1） b）在地面上行驶的车辆，其驱动和传动部分及车轮应进行覆盖。（GB 8408-2018，6.9.8.2） | 1-4 | C | Ⅱ-Ⅳ |  |
|  | 15.4 | 安全网或其他防坠物措施设置位置及状态 | 在有可能导致人体、物体坠落而造成伤害的地方，应设置安全网，安全网的联接应可靠，安全网的性能应符合GB 5725的要求。（GB 8408-2018，6.9.9.9） | 2 | D | Ⅲ |  |
| 16 功能试验 | 16.1 | 满载运行试验 | 按设计额定值进行加载； 按实际工况连续运行试验，每天不少于8h，连续运行累计时间不少于80h； 操纵手轮的切向力的测量应符合标准的规定要求。（GB/T18169-2008 11.8） | 4 | D | Ⅰ |  |
|  | 16.2 | 传动系统运行状态 | a）碰碰车起动、运行过程中不应有明显打滑现象，传动机构应运转正常。整机运行时不允许有异常的振动、冲击、发热、声响、及卡滞现象。（GB/T18169-2008 5.2） b）各种运动试验中，零部件不应有永久变形及损坏现象（GB/T 18169-2008 5.4） | 3 | D | Ⅱ |  |
|  | 16.3 | 车速测定 | 碰碰车在额定载荷下，沿直线以最高车速运行，测量出通过不小于5 m的距离所需时间，测量应不少于3次，取其平均值，计算所得的车速应符合本标准的规定要求。（GB/T 18169-2008，11.8.4） | 3 | D | Ⅱ |  |
|  | 16.4 | 碰撞试验 | 碰撞试验两辆同型号的碰碰车以额定载荷、最高车速、缓冲轮胎规定气压状态下连续碰撞不少于20次，零部件不应有破损和变形，且整机不应发生故障，仍能正常行驶。（GB/T 18169-2008，11.8.7） 在满载和超载试验过程中运行均应正常，机械传动系统和电气系统均应符合标准的规定要求。（GB/T 18169-2008，11.9） | 3 | D | Ⅱ |  |
| 17 应急救援 | 17.1 | 应急救援要求 | a）应急救援预案应根据游乐设施和运营场地特点制定，且具有可操作性。应急救援预案应考虑游乐设施的各种可能救援工况，并提出具体有效的应急救援措施。 b）应急救援人员应定期进行专业培训，掌握紧急情况处理、救援知识和实际操作方法。 c）救援装备应在设备运行时处于完好有效状态，急救物品应在有效期内。 d）应急救援演练应按照应急救援预案的要求定期执行，每年不少于1次。救援过程应保证乘人安全，防止发生二次伤害。 | 3-4 | D | Ⅰ-Ⅱ |  |

- 表 A.2 使用管理评估项目、内容及要求

| - 序号 | - 评估内容 | - 评估要求 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 使用登记证有效性 | - 设备在投入使用前或投入使用后30日内应办理使用登记证，并且置于显著位置。 |  |
| - 2 | - 制造、安装、改造、修理单位资质合法性 | - 从事大型游乐设施制造、安装、修理的单位，必须依据《中华人民共和国特种设备安全法》取得相应的许可资质，并且在许可的范围内从事相应的工作。 |  |
| - 3 | - 建立安全管理制度情况 | - 应当建立健全安全管理制度，并严格执行，安全管理制度至少包括以下内容： - a）安全管理机构及相关人员的岗位职责； - b）技术档案管理制度； - c）设备管理制度（含设备采购、安装、改造、修理、维护保养、使用、报废等制度）； - d）安全操作规程； - e）经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度； - f）使用登记、法定检验定期报检制度； - g）隐患排查治理制度； - h）作业和服务人员守则； - i）安全管理人员、作业人员及相关运营服务人员安全培训考核制度； - j）应急救援管理制度（含应急救援演练制度）； - k）意外事件和事故报告及处理制度。 |  |
| - 4 | - 安全管理制度落实情况 | - a）是否设置安全管理机构及配备安全管理人员，明确了各级管理机构、安全管理人员、作业人员等相关人员的岗位职责； - b）设备技术档案是否存档良好、齐全； - c）是否明确了设备采购、安装、改造、修理、维护保养、使用、报废等的制度要求，设备的出厂铭牌、改造铭牌、《安全使用标识》、安全注意事项（含乘客须知）、警示标志是否置于显著位置； - d）操作规程应符合设备运行特点，应包括设备运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡回检查和异常情况处置规定及相应记录； - e）是否按照设备《使用维护保养说明书》制定了维护保养、定期自行检查的制度要求，明确了时间频次、项目、内容要求等，并且记录完善，在国家法定节假日或举行大型群众性活动前，运营使用单位应当对大型游乐设施进行全面检查维护； - f）明确了设备安装、改造、大修后应进行监督检验的要求，设备每年应进行定期检验的要求，并且应提前1个月向检验机构报检； - g）应明确隐患排查的人员、项目、开展时间，明确发现的隐患需采取的处置措施； - h）应明确作业和服务人员的职责及权利； - i）应明确安全管理人员、作业人员、服务人员等的安全培训、考核的计划及内容，并记录； - j）运营使用单位应当制定应急预案，建立应急救援指挥机构，配备相应的救援人员、营救设备和急救物品。每台应有应急专项预案，每年每台设备至少应进行一次应急救援演练并记录； - k）意外事件和事故的报告及处理应符合《特种设备事故报告和调查处理规定》的要求。 |  |
| - 5 | - 安全管理人员职责履行情况 | - 安全管理人员应当履行以下职责： - a）负责检查本单位各项安全管理制度的落实情况； - b）负责制定并落实设备维护保养及安全检查计划； - c）负责设备使用状况日常检查，排查事故隐患，发现问题应当停止使用设备，并及时报告本单位有关负责人； - d）负责组织设备自检，申报使用登记和定期检验； - e）负责组织应急救援演习； - f）负责组织本单位人员的安全教育和培训； - g）负责技术档案的管理。 |  |
| - 6 | - 操作人员的职责履行情况 | - 操作人员应当履行以下职责： - a）严格执行操作规程和操作人员守则； - b）每次运行前应当向乘客告知安全注意事项，对保护乘客的安全装置进行检查确认； - c）运行时应当密切注意乘客动态及设备运行状态，发现不正常情况，应当立即采取有效措施，消除安全隐患； - d）熟悉应急救援流程。发生故障或突发事件，应当立即停止运行或采取紧急措施保护乘客，并立即向现场安全管理人员报告； - e）如实记录设备的运行情况。 |  |
| - 7 | - 建立安全技术档案情况 | - 技术档案应当包括以下主要内容： - a）施工技术资料（设计文件，产品质量合格证明，安装及使用维护保养说明书，设计文件鉴定报告，型式试验报告，安装、改造或修理的方案，图样，材料质量证明书，施工质量证明文件等）； - b）监督检验报告、定期检验报告； - c）使用登记证、使用登记表； - d）定期自行检查的记录、日常运行及状况记录、维护保养记录； - e）安全附录和安全保护装置校验、检修、更换记录和有关报告； - f）应急救援演练记录； - g）设备故障与事故处理记录； - h）作业人员培训、考核和证书管理记录； - i）法律法规规定的其他内容。 |  |

- （资料性附录）

在用碰碰车类大型游乐设施安全评估报告格式

在用碰碰车类大型游乐设施安全评估报告格式见表B。

表 B 在用碰碰车类大型游乐设施安全评估报告（格式）

报告编号：

碰碰车类大型游乐设施安全评估报告

使 用 单 位：. 委 托 单 位：. 注 册 代 码：. 设 备 名 称：. 评 估 日 期：.

声  明

1．XXXXXX依据国家有关法律法规和相关规范标准实施碰碰车类大型游乐设施安全评估。

2．本报告中给出的评估意见仅对被评估碰碰车类大型游乐设施的当时状况有效，当评估后碰碰车类大型游乐设施及其环境出现任何变更时，本评估意见中涉及的相关项目和结论都不再适用。

3．在任何情况下，若需引用本报告中的结果或数据都应保持其本来的意义，不得擅自进行增加、修改、伪造或掩盖事实。

4．为保证委托方利益，本报告仅提供给委托方，不向第三方提供，并为其保密。未经本机构受托方同意，委托方不能将此报告外传，或将报告中的某一部分拷贝。

5．委托方应当对所提供资料的真实性、有效性负责。受托方应当对所提供报告结论的真实性、公正性负责。

6．碰碰车类大型游乐设施安全评估是针对本台碰碰车类大型游乐设施的评估时现状提出可能存在的相关风险和改进建议，不能取代日常的碰碰车类大型游乐设施安全使用管理、维护保养管理及国家规定的定期检验。建议使用单位对本报告提出的对策与措施予以重视，加强碰碰车类大型游乐设施日常管理，进行经常性的维修检查，以防患于未然，对措施要求中需改进的技术要求应当落实整改。

碰碰车类大型游乐设施安全评估报告

一、设备信息

| 设备名称 |  |  | 出厂编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 |  |  |  |  |
| 使用地点 |  |  |  |  |
| 安全管理人员 |  |  | 设计使用期限 |  |
| 制造日期 |  |  | 评估原因 |  |
| 制造单位 |  |  |  |  |
| 设备型号 |  |  | 使用登记证编号 |  |
| 改造（修理）单位 |  |  | 改造（修理）日期 |  |
| 设备参数 | 车辆数量 |  | 额定速度 |  |
|  | 额定乘人 |  | 驱动功率 |  |
| 仪器设备 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |
| 评估依据 |  | 《在用大型游乐设施安全评估规则-碰碰车类》 |  |  |
| 评估结论 |  |  |  |  |
| 安全评估组长 |  | 年 月 日 |  | （评估机构签章） 年 月 日 |
| 安全评估组员 |  | 年 月 日 |  |  |
| 审核 |  | 年 月 日 |  |  |
| 批准 |  | 年 月 日 |  |  |

- 设备评估项目、综合分析

| 序号 | 编号 | 问题描述 | 风险等级 | 风险可能产生的后果 | 对策与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 使用管理等分析建议

| 序号 | 项目（评估内容） | 问题描述 | 评估建议 |
| --- | --- | --- | --- |

附件1

| 序号 | 项目编号 | 评估内容 | 评估要求 | 问题描述 | 严重程度 | 风险等级 | 需要采取措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 设备周边区域警示标识 1 设备周边区域警示标识 | 1.1 | 安全栅栏及进、出口 | a）游乐设施周围及高出地面500mm以上的站台，应设置安全栅栏或其他有效的隔离设施，防止人员误入； b）安全栅栏应分别设进、出口，在进口处宜设引导栅栏。站台应有防滑措施； c） 安全栅栏门开启方向应与乘客行进方向一致（特殊情况除外）。为防止开关门时对人员的手造成伤害，门边框与立柱之间的间隙应适当，或采取其他防护措施。（GB 8408-2018，6.9.9.4） |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 | 安全栅栏尺寸 | 游乐设施周围及高出地面500mm以上的站台，应设置安全栅栏或其他有效的隔离设施。室外安全栅栏高度应不低于1100mm，室内儿童娱乐项目，安全栅栏高度应不低于650mm。栅栏的间隙和距离地面的间隙应不大于120mm。安全栅栏应设置为儿童不易攀爬的结构。工作人员专用通道或平台的栅栏除外。（GB 8408-2018，6.9.9.2） |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 | 通往设备平台的阶梯 | 游乐设施进出口的台阶宽度应不小于240mm，高度范围为140mm〜200mm，阶梯的坡度应保持一致。进出口为斜坡时，坡度应不大于1：6。有防滑花纹的斜坡，坡度应不大于1:4。（GB 8408-2018，6.9.9.5） |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 | 用于检修的爬梯、通道、平台 | 用于检查维修用的爬梯、通道、平台应牢固可靠，其空间应能满足工作要求。高于3m的爬梯应有防护装置或设有安全带挂接装置。 |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 | 安全标志 | a）必要时，应在游乐设施明显的位置设置醒目的安全标志。安全标志分为禁止标志（红色）、警告标志（黄色）、指令标志（蓝色）和提示标志（绿色）等四种类型。安全标志的图形式样应符合GB 2894、GB 13495.1-2015的规定。 b）每辆车应标出定员人数。（GB/T 18169-2008，8.2） c）加速机构应有明显标志。（GB/T 18169-2008，8.15.3） |  |  |  |  |  |
|  | 1.6 | 乘客须知 | a）在游乐设施明显处应公布乘客须知。操作服务人员应随时向乘客宣传注意事项，制止乘客的危险行为。（GB 8408-2018，8.3.3.3） b）使用单位对非专供儿童乘坐的游乐设施，应根据设备特点等，对乘坐儿童的年龄和身高进行规定。（GB 8408-2018，8.3.3.4） 使用单位必须依据厂家出具的《使用维护保养说明书》的相关内容制定乘客须知，并在明显地方公布。 |  |  |  |  |  |
|  | 1.7 | 产品铭牌 | 应在显著位置处设置产品铭牌，产品铭牌内容至少包括制造单位名称与制造地址、制造许可证号、设备型号、产品编号、制造日期、主要技术参数。 每辆车应在显著位置上固定标牌，标牌内容至少应包括产品名称、产品型号、产品编号、制造日期和制造许可证编号等。（GB/T 18169-2008，8.1） |  |  |  |  |  |
|  | 1.8 | 音响等信号装置 | 应设置起动前提示乘客注意安全的音响等信号装置。 |  |  |  |  |  |
|  | 1.9 | 装饰物 | 游乐设施的假山、艺术造型等附属设施，应与设备保持符合标准的安全距离，防止意外掉落、坍塌或者倾倒之后对设备本身及乘客造成伤害。（GB 8408-2018，7.8.14） |  |  |  |  |  |
|  | 1.10 | 设备结构本体以外的设施 | 附加载荷应安装牢固，不影响设备运行安全。（GB/T20050-2020 附录D） |  |  |  |  |  |
| 2 动力装置 | 2.1 | 蓄电池 | a）蓄电池应固定牢固，不能因碰撞而移动。（GB/T 18169-2008，6.9.1） b）蓄电池应密封良好，不允许有漏液、渗液现象。（GB/T 18169-2008，6.9.2） |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 | 消声器 | 消声器的工作状态应良好。（GB/T 18169-2008，8.15.2） |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 | 油箱 | 油箱应密封可靠，不应有渗漏现象。（GB/T 18169-2008，8.15.1） |  |  |  |  |  |
| 3 轴承 | 3.1 | 轴承运转 | a）设备空载、满载、偏载工况时运行时，轴承不应有异常振动及声响； b）轴承不应出现碎裂,影响运行的磨损。 |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 | 轴承温度和温升 | a）滚动轴承端盖处温升不大于30℃，最高温度不大于65℃； b）滑动轴承进油孔处温升不大于35℃且最高温度不大于70℃。 |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 | 轴承润滑 | 对于轴承及接触面有相对运动的部位，应有润滑措施，需要添加润滑剂的，应便于操作。 |  |  |  |  |  |
| 4 电动机 4 电动机 | 4.1 | 电动机的选型 | a）电动机的选型应符合GB 5226.1-2008的规定； b）在满载和设计允许偏载的情况下，连续工作的异步电机工作电流应不大于电机的额定电流； c）对频繁直接起动的异步电机，起动电流应不大于额定电流的4.5倍。 |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 | 安装情况 | 电动机应安装良好。 |  |  |  |  |  |
|  | 4.3 | 电动机定子绝缘 | a）电机绕组的绝缘电阻在热状态或热试验后应不低于下面公式计算值： R=U1000+P/100 其中： R——电机绕组的绝缘电阻，单位为兆欧（MΩ）； U——电机绕组的额定电压，单位为伏（V）； P——电机的额定功率，单位为千瓦（kW）或是千伏安（kVA）。 计算的绝缘电阻低于0.38MΩ，则按0.38MΩ考核。 b）对额定电压交流1000V及以下、直流1500V及以下电机，冷态绝缘电阻应不低于5MΩ，对额定电压交流1000V以上、直流1500V以上电机，冷态绝缘电阻应不低于50MΩ。 |  |  |  |  |  |
|  | 4.4 | 电机运转状况 | 电动机的不得出现下列情况之一： a）电动机绕组短路、断路、烧毁； b）电动机定子、转子严重磨损； c）电动机不应有明显的异常声响，振动； d）电动机外壳或机座破裂。 |  |  |  |  |  |
|  | 4.5 | 电机运转温度 | 电动机本身因素导致工作温升不应超标，B级(130K）绝缘工作温升不应超过80K,F级(155K）绝缘工作温升不应超过105K。 |  |  |  |  |  |
|  | 4.6 | 过载（过热）保护 | 电动机应有过载（过热）保护。 |  |  |  |  |  |
|  | 4.7 | 电动机起动时端电压 | 电动机频繁起动时端电压不宜低于额定电压的90%，不频繁起动时电压不宜低于额定电压的85%。 |  |  |  |  |  |
|  | 4.8 | 防止超速的控制装置 | 有可能超速的游乐设施应设有安全可靠的限速装置或措施。 |  |  |  |  |  |
| 5 减速机及摩擦离合器 | 5.1 | 减速机及摩擦离合器运行情况 | 减速机及摩擦离合器应平稳可靠。（GB/T 18169-2008，8.8.9） |  |  |  |  |  |
|  | 5.2 | 离合器选型和连接 | 符合设计要求（GB/T20050-2020 附录E） |  |  |  |  |  |
|  | 5.3 | 离合器运行状态 | 离合动作是否平稳、确（GB/T200准50-2020 附录E） |  |  |  |  |  |
| 6 缓冲轮胎 | 6.1 | 设置要求 | a）碰碰车车架四周应设缓冲胎，运行速度不大于10km/h，缓冲台应突出车体和装饰不小于70mm；运行速度不大于4km/h，缓冲带应突出车体和装饰不小于40mm。（GB/T 18169-2008，8.10） b）同一车场车辆的缓冲胎应在同一高度上。（GB/T 18169-2008，8.11） |  |  |  |  |  |
|  | 6.2 | 充气轮压力状况 | 充气压力应考虑温度的影响并符合该产品规定的压力值范围。（GB 8408-2018，5.3.4） |  |  |  |  |  |
|  | 6.3 | 磨损情况 | 充气轮胎胎面不应有深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂和割伤。 |  |  |  |  |  |
| 7 重要轴 7 重要轴 | 7.1 | 重要轴、销轴材料及其表面硬度 | 重要的轴和销轴宜进行调质处理，并符合GB/T 699和GB/T 3077的规定，调质后应进行无损检测。必要时应进行冲击试验。 |  |  |  |  |  |
|  | 7.2 | 润滑 | 对于轴承及接触面有相对运动的部位，应有润滑措施，需要添加润滑剂的，应便于操作。 |  |  |  |  |  |
|  | 7.3 | 运行情况 | 转动正常无异响。 |  |  |  |  |  |
|  | 7.4 | 重要轴、销轴的无损检测 | 重要轴应进行超声检测及表面检测： a）超声检测应当按照GB/T 34370.5的规定执行,质量要求和合格级别如下：零部件的脉冲反射法超声检测技术等级不低于B级，合格级别为Ⅱ级； b）表面检测： 表面检测应当按照GB/T 34370.3和GB/T 34370.4的规定执行,质量要求和合格级别如下： 1）采用磁粉或者渗透检测，合格级别为I级； 2）采用涡流检测，合格级别由设计图样或业主协商的当量尺寸确定； 3）带油漆层的磁粉检测，应由经证明具备相应检测能力的专业人员实施。 |  |  |  |  |  |
|  | 7.5 | 重要轴（销轴）磨损和锈蚀情况 | 游乐设施的轨道、车轮、轴的检验应符合下表的要求，超过允许值时应及时更换。（GB 8408-2018，8.3.4.4） 重要轴磨损及锈蚀允许值 种类; 允许值. 轴直径磨损量; 小于原直径的0.8%,且最大不超过1mm. 轴锈蚀量; 打磨光后，小于原直径的1%（包括凹坑处），且最大不超过1mm. |  |  |  |  |  |
| 8 金属结构及连接 8 金属结构及连接 | 8.1 | 金属结构宏观情况 | 主要受力构件不应整体失稳、严重塑性变形和产生裂纹。金属结构的连接焊缝无明显可见的焊接缺陷。螺栓或铆钉联接不得松动，不应有缺件、损坏等缺陷。高强度螺栓连接应有足够的预紧力矩。 |  |  |  |  |  |
|  | 8.2 | 钢结构件外观状态 | 表面应平整，不存在裂纹、变形、尖角、毛刺、磨损和锈蚀等。（GB/T 20050-2020 附录D） |  |  |  |  |  |
|  | 8.3 | 机加工件外观状态 | 表面应光洁，不存在裂纹、尖角、毛刺、划痕、磨损、锈蚀等。（GB/T 20050-2020 附录D） |  |  |  |  |  |
|  | 8.4 | 重要连接螺栓、销轴（强度、防松、防脱、标识 | - 重要螺栓连接应能满足载荷要求，应采取防止螺栓松动的措施。螺栓安装后应有明显的防松标识。重要零部件间的销轴连接应有防脱落措施。 - 螺栓应无弯曲变形、损伤、磨损和锈蚀，螺栓头、螺纹根部应无裂纹。（GB/T20050-2020 附录D） |  |  |  |  |  |
|  | 8.5 | 焊缝表面质量检验 | a）焊缝不应有影响安全的漏焊、烧穿、裂纹、气孔、严重咬边、焊瘤熔渣及焊高不够等缺陷。 b）接头应无漏焊、裂纹、烧穿、未焊透、密集气孔、塌陷、严重咬边、未焊满、夹渣等外观缺陷。（GB/T 20050-2020 附录D） |  |  |  |  |  |
|  | 8.6 | 重要焊缝的无损检测 | 重要焊缝应进行不低于100%的磁粉（或渗透）探伤： a）超声检测应当按照GB/T 34370.5的规定执行,质量要求和合格级别如下： 1）要求进行全部无损检测的对接接头，脉冲反射法鞋检测技术等级不低于B级，合格级别为 I级； 2）要求进行局部无损检测的对接接头，脉冲反射法超声检测技术等级不低于B级，合格级别为 II级； 3）角接接头的对接焊缝和T形接头的对接焊缝，脉冲反射法超声检测技术等级不低于B级,合 格级别为II级； 4）采用衍射时差法和相控阵超声检测的焊接接头，合格级别不低于II级。 b）表面检测应当按照GB/T 34370.3和GB/T 34370.4的规定执行,质量要求和合格级别如下： 1）采用磁粉或者渗透检测，合格级别为I级； 2）采用涡流检测，合格级别由设计图样或业主协商的当量尺寸确定； 3）带油漆层的磁粉检测，应由经证明具备相应检测能力的专业人员实施。 |  |  |  |  |  |
|  | 8.7 | 锈蚀情况 | a）金属结构件的涂装必须达到防锈蚀的要求；涂层应均匀，不存在剥离、漏涂、返锈、皱皮、流坠、针眼、气泡、凹坑、凸起等。（GB/T 20050-2020 附录D） b）受力结构件的最大锈蚀深度应小于原型钢厚度的15%。 |  |  |  |  |  |
| 9 乘载系统 9 乘载系统 | 9.1 | 乘人部分框架材料 | a）乘客部分的支撑、轿厢、车辆等受力框架，应采用金属材料或其他高强度性能的非金属材料制成，在整体上应为坚固的结构。（GB 8408-2018，6.5.7） b）乘人装置的座位结构和型式应具有一定的束缚功能。对于运行过程中乘客有翻滚动作的设备，乘客座椅面两边和中间应设有效拦挡结构，适当增加座椅面倾角。 |  |  |  |  |  |
|  | 9.2 | 玻璃钢件 | 玻璃钢制件应符合下列要求：（GB 8408-2018，5.3.7.2） a）不准许有浸渍不良、固化不良、气泡、切割面分层、厚度不均等缺陷； b）表面不准许有裂纹、破损、明显修补痕迹、布纹显露、皱纹、凸凹不平、色调不一致等缺陷，转角处过渡要圆滑，不得有毛刺； c）玻璃钢件与受力件直接连接时应有足够的强度，否则应预埋满足强度要求的金属件。 d） 玻璃钢件力学性能应符合下表的规定： 玻璃钢件力学性能 项目; 指标. 抗拉强度/MPa; ≥78. 抗弯强度/MPa; ≥147. 弹性模量度/MPa; ≥7.3*103. 冲击韧度/(J ·cm2）; ≥11.7. |  |  |  |  |  |
|  | 9.3 | 乘人部分尺寸 | 座席宽度每人应不小于350mm，专供儿童乘坐的每人应不小于250mm；座席深度应不小于550mm；运行速度（4～10）km/h，座席靠背高度应不小于500mm。（GB/T 18169-2008，8.5） |  |  |  |  |  |
|  | 9.4 | 乘客操作的电器开关安全电压 | 由乘客操作的电器开关（包括脚踏开关）应优先采用不大于50V的安全电压；如电压难以满足上述要求，其乘客操作的开关手柄（包括脚踏开关）等类似结构，应符合GB 4706.1-2005中的8.1.1、8.1.4、8.1.5、8.2的规定。（GB/T 18169-2008，6.5.3） |  |  |  |  |  |
|  | 9.5 | 转向机构 | a）操纵手轮应轻便省力，满载时作用在转盘上的最大切向力应不大于40N。（B/T 18169-2008，8.12） b）转向机构应灵活、可靠，不应有卡滞现象。（B/T 18169-2008，8.13） |  |  |  |  |  |
|  | 9.6 | 车轮装置 | 车轮装置应转动灵活，润滑、维修方便；车轮应耐磨、耐热并有足够的强度。 |  |  |  |  |  |
|  | 9.7 | 安全带外观及状态 | 外观应无织带撕裂、开线、金属件碎裂、毛边，金属件塑性变形等。（GB/T 20050-2020 附录G） |  |  |  |  |  |
|  | 9.8 | 安全带宽度 | 带宽应不小于30mm。(GB 8408-2018，6.8.2.1.2） |  |  |  |  |  |
|  | 9.9 | 安全带卡扣组件 | 安全带卡扣组件应由金属材料制成。安全带卡扣组件应锁紧可靠，在无外力作用的情况下不应自行打开，必要时应设置防止乘客自行打开的保险装置。(GB 8408-2018，6.8.2.1.3） |  |  |  |  |  |
|  | 9.10 | 安全把手与安全档杆外观及状态 | 外观应无锈蚀和变形，连接应可靠。（GB/T 20050-2020 附录G） |  |  |  |  |  |
|  | 9.11 | 故障或急停状态下束缚装置状态 | 乘客束缚装置的锁紧装置，在游乐设施出现功能性故障或急停刹车的情况下，仍能保持其闭锁状态，除非采取疏导乘客的紧急措施。（GB 8408-2018，6.8.1.7） |  |  |  |  |  |
| 10 非金属件 | 10.1 | 玻璃、橡胶、尼龙、聚氨酯等外观状态 | 应不存在裂纹、尖角、毛刺、老化、破损、变形、磨损等。（GB/T 20050-2020 附录D） |  |  |  |  |  |
|  | 10.2 | 木结构件外观状态 | 不存在腐朽、虫眼、开裂、木节、髓心等现象。（GB/T20050-2020 附录D） |  |  |  |  |  |
| 11 配电系统 11 配电系统 11 配电系统 | 11.1 | 配电房设置及状态 | 配电房内通风照明状况应良好，无积水、易燃物堆积的安全隐患（GB/T20050-2020 附录F） |  |  |  |  |  |
|  | 11.2 | 总电源开关设置 | - 每台设备应当单独装设主开关，主开关应当易于接近和操作，如果从控制柜处不容易直接操作主开关，该控制柜应当设置能分断主电源的断路器； b）主开关应当具有稳定的断开和闭合位置。 |  |  |  |  |  |
|  | 11.3 | 漏电保护装置外观及状态 | 安装在水泵房、游泳池等潮湿场所的电气设备以及使用非安全电压的装饰照明设备，应有剩余电流动作保护装置。用于直接接触电击防护时，应选用0.1s、30mA高灵敏度快速动作型的剩余电流保护器。在间接接触防护中，采用自动切断电源的剩余电流保护器时，应正确地与电网的系统接地型式相配合。（GB 8408-2018，6.7.1.10） |  |  |  |  |  |
|  | 11.4 | 总电源开关容量 | 应满足制造单位的设计要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 11.5 | 电源线敷设要求 | 供电电源线的敷设应满足GB5226.1的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 11.6 | 配电盘柜设置和外观状态（GB/T20050-2020 附录F） | - 配电盘柜内接配接线规范、无松动； - 外露器件应采用安全电压； - 电线引入引出口处应圆滑，有线皮保护措施，无尖锐、锋利的钝边； - 室外安装使用的配电盘柜应具备足够的防水等级，无破损，无内部进水。 |  |  |  |  |  |
|  | 11.7 | 安全警示标志 | 安全警示标志应无明显破损。（GB/T20050-2020 附录F） |  |  |  |  |  |
|  | 11.8 | 门锁 | 配电盘柜应设置门锁。（GB/T20050-2020 附录F） |  |  |  |  |  |
|  | 11.9 | 端子排 | a）端子排应固定牢固，无损坏，端子应有便于维护检查时使用的唯一性标识； b）端子排应无尖角、毛刺等可能伤及人员的安全隐患。（GB/T20050-2020 附录F） |  |  |  |  |  |
|  | 11.10 | 配电线接头及连接 | a）外接配电线与配管连接应牢固可靠，应不存在劣化与损伤状况； b）线头压接端子及压接方式应符合要求，无松动，标识无破损； c）非安全电压端子应有防止触碰触电的隔离措施。（GB/T20050-2020 附录F） |  |  |  |  |  |
|  | 11.11 | 低压配电系统的接地型式 | 游乐设施的低压配电系统的接地型式应采用TN-S系统或TN-C-S系统。（GB 8408-2018，6.7.3.1） |  |  |  |  |  |
|  | 11.12 | 接地要求和接地电阻 | 电气设备中正常情况下不带电的金属外壳、金属管槽、电缆金属保护层、互感器二次回路等应与电源线的地线（PE）可靠连接，低压配电系统保护接地电阻应不大于10Ω。（GB 8408-2018，6.7.3.1） |  |  |  |  |  |
|  | 11.13 | 接地线颜色 | 保护导体应使用绿-黄双色组合标识。（GB 7947-2010，5.3.2） |  |  |  |  |  |
| 12 电气控制与保护 12 电气控制与保护 12 电气控制与保护 | 12.1 | 装饰照明 | a） 乘客易接触部位（高度小于2.5m或距离小于500mm范围内）的装饰照明电压应采用不大于50V的安全电压。（GB 8408-2018，6.7.2.13） |  |  |  |  |  |
|  | 12.2 |  | b）安装应牢固，灯具无破损等。（GB/T 20050-2020 附录F） |  |  |  |  |  |
|  | 12.3 |  | c）游乐设施根据运行工况应有相应的照明和应急照明设备，乘客通道照明照度应不低于60lx，应急照明照度应不低20lx。（GB 8408-2018，6.7.2.13） |  |  |  |  |  |
|  | 12.4 |  | d）照明系统与控制回路应有独立的供电线路。（GB/T 20050-2020 附录F） |  |  |  |  |  |
|  | 12.5 | 控制系统检查 | 控制系统应满足游乐设施运行工况和乘客安全。控制逻辑应可靠合理。（GB 8408-2018，6.7.2） |  |  |  |  |  |
|  | 12.6 | 控制与防护系统检查 | a）采用自动控制或联锁控制时应有维修（维护）模式，每个运动宜能单独控制。 b）采用自动控制或联锁控制，当误操作时，设备不允许有危及乘客安全的运动。 c）采用无线和非机械式传感器等参与控制时，应充分考虑发射和接收感应组件抵抗外界的干扰能力和对工作环境的敏感性，宜设有故障监测及报警系统。当信号传输有误时，不应有人员伤害发生。GB 8408-2018，6.7.2） |  |  |  |  |  |
|  | 12.7 | 控制和操作系统设置 | 在安装、维护、检验时，需要进入危险区域或人体某个部分（例如手臂）伸进危险区域时，应有防止误起动的控制措施，一般可采取下列措施：（GB 8408-2018，6.7.2.10） a.控制或联锁元件设置于危险区域，并只能在此处闭锁或启动； b.具有可拔出的开关钥匙。 |  |  |  |  |  |
|  | 12.8 | 控制元件 | 断路器、继电器、开关、传感器、执行机构电气元件等电气器件运行状态应良好。（GB/T 20050-2020 附录F） |  |  |  |  |  |
|  | 12.9 | 继电器、接触器工作情况 | 接触器不应出现： a）外壳破损存在触电危险或导致其外壳防护等级不符合要求； b）当切断或接通线圈电路时，接触器不能可靠的断开或闭合； c）接触器、继电器触电严重磨损或锈蚀，或触点接触不良，或达到最高动作次数，或有不正常噪声。 |  |  |  |  |  |
|  | 12.10 | 变频器工作温度 | 变频器输入或输出、制动单元及制动电阻的接线端子和铜排不应出现严重的过热变形、拉弧氧化或腐蚀。 |  |  |  |  |  |
|  | 12.11 | 相序保护装置 | 设备运行与相序有关时，宜装设相序保护装置。 |  |  |  |  |  |
|  | 12.12 | 电气设备的保护 | a）应设短路保护； b）应设过流保护； c）应设欠压保护。 |  |  |  |  |  |
|  | 12.13 | 驱动电动机、电控柜主回路的绝缘电阻 | 电压有效值大于50V的带电回路与接地装置之间的绝缘电阻应不小于1MΩ。（GB 8408-2018，6.7.1.9） |  |  |  |  |  |
|  | 12.14 | 工作电压不大于50V的电源变压器绝缘情况 | 工作电压不大于50V的电源变压器的初、次级绕组间要采用相当于双重绝缘或加强绝缘水平的绝缘隔离，变压器的初、次级绕组间的绝缘电阻不小于7MΩ。变压器绕组对金属外壳间的绝缘电阻不小于2MΩ。 |  |  |  |  |  |
|  | 12.15 | 操作按钮 | a）游乐设施的操作按钮，应符合GB 5226.1-2008中9.2.5的规定；启动按钮应设置在乘客不易触及的区域，特殊情况应加防护隔离罩。 b）操作按钮、控制手柄和软件操作界面等应有明显的中文标识，按钮、信号灯等颜色标识应符合GB 5226.1-2008的规定。（GB 8408-2018，6.7.1.3，c） |  |  |  |  |  |
|  | 12.16 | 紧急事故开关 | 操作台上应设置紧急停止按钮（必要时站台上也应设置），按钮型式应采用凸起手动复位式。不允许由于按动紧急停止按钮而造成危险。（GB 8408-2018，6.7.2.9） |  |  |  |  |  |
|  | 12.17 | 电动机检查 | 碰碰车受阻不能运行时，电机应具备足够的抗过载能力，不允许烧坏电动机。（GB/T 18169-2008，8.8） |  |  |  |  |  |
|  | 12.18 | 车上短路保护装置 | 每辆碰碰车上应有短路保护装置。（GB/T 18169-2008，6.7.2） |  |  |  |  |  |
|  | 12.19 | 馈电电压检查 | 地板馈电碰碰车馈电电压应采用不大于50V的安全电压。（GB/T 18169-2008，6.8.1） |  |  |  |  |  |
|  | 12.20 | 电动机电压、电流参数要求 | 上下电极板直流馈电碰碰车、地板馈电碰碰车在满载运行试验中电动机电流应不大于电动机额定电流。（GB/T 18169-2008，11.10.1） |  |  |  |  |  |
|  | 12.21 | 蓄电池电压、电流参数要求 | 以蓄电池为动力碰碰车在满载运行试验中蓄电池电压应不小于85%U.电动机电流应不大于电动机额定电流。（GB/T 18169-2008，11.10.2） |  |  |  |  |  |
|  | 12.22 | 闪电浪涌防护 | 对有防雷要求的设备应设置闪电浪涌防护装置。 |  |  |  |  |  |
|  | 12.23 | 备用电源 | 备用电源的选型应能满足设备满载和超载状态下的稳定运行。 |  |  |  |  |  |
| 13 电极板与取电装置 13 电极板与取电装置 | 13.1 | 地板铺设 | 地板应拼接紧密、平整，拼接处的高低差应不大于2mm。（GB/T 18169-2008，6.8.4） |  |  |  |  |  |
|  | 13.2 | 上、下电极板之间的高度 | 上下电极板间高度应不低于2.7m。（GB/T 18169-2008，6.7.3） |  |  |  |  |  |
|  | 13.3 | 上电极板 | 上电极板应安装牢固、平整；采用镀锌钢板时其厚度应不小于0.5mm，采用镀锌钢板网时其厚度应不小于2mm。（GB/T 18169-2008，6.7.3） |  |  |  |  |  |
|  | 13.4 | 下电极板 | 下电极板应安装平整，焊缝应打磨平滑，拼接处的高低差应不大于2mm，拼接处的间隙应不大于3mm，钢板厚度宜不小于4mm，每块面积宜不小于2m2。（GB/T 18169-2008，6.7.6） |  |  |  |  |  |
|  | 13.5 | 摩电弓 | 导电杆上部的摩电弓与上电极板应接触良好，摩电弓座应灵活可靠，并应满足电流容量。（GB/T 18169-2008，6.7.1） |  |  |  |  |  |
|  | 13.6 | 电极触头 | 碰碰车的电极触头与电极板应接触良好，在运行中不应有停顿现象。（GB/T 18169-2008，11.8.5） |  |  |  |  |  |
|  | 13.7 | 滑接器 | 滑接器与电极板应接触良好，滑接器座灵活可靠；并应满足电流容量的要求。（GB/T 18169-2008，6.8.2） |  |  |  |  |  |
| 14 车场设置 | 14.1 | 基础宏观情况 | 基础不应有影响游乐设施正常运行的不均匀沉陷、开裂和松动等异常现象。移动式游乐设施的基础，应平整、坚实、符合设备安装要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 14.2 | 室外车场防雨措施 | 车场应有可靠的防雨措施。（GB/T 18169-2008，7.4） |  |  |  |  |  |
|  | 14.3 | 操作室的视野情况 | 游乐设施的操作室应单独设置，视野开阔，有充分的活动空间和照明。对于操作人员无法观察到运转情况的盲区，有可能发生危险时，应有监视系统等安全措施。操作室内不能观察到全部上下客情况且乘客安全束缚装置没有和启动联锁的，应在相应的位置增加安全确认按钮，且与启动联锁。 |  |  |  |  |  |
|  | 14.4 | 车场地面 | 车场应平整坚实，不应有凹凸不平现象。 （GB/T 18169-2008，7.1） |  |  |  |  |  |
|  | 14.5 | 车场周围 | 车场四周应设置缓冲拦挡物，拦挡物上边缘应高于车辆缓冲轮胎上边缘，拦挡物下边缘应低于车辆缓冲轮胎下边缘。（GB/T 18169-2008，7.2） |  |  |  |  |  |
|  | 14.6 | 车场面积 | 车场最小面积：小于10辆车（含10辆）车场，每辆车所占面积应不小于20m2；超出10辆部分，每辆车所占面积应不小于15m2。 |  |  |  |  |  |
| 15 运行区域的安全防护 15 运行区域的安全防护 | 15.1 | 乘人部分与障碍物间安全距离 | 凡乘客身体可伸到座舱以外时，应设有防止乘客在运行中与周围障碍物相碰撞的安全装置，或留出不小于500mm的安全距离。当全程或局部运行速度不大于1m/s处时，其安全距离可适当减少，但不应小于300mm。从座席面至上方障碍物的距离应不小于1400mm。专供儿童乘坐的游乐设施应不小于1100mm。（GB 8408-2018，6.8.4.3） |  |  |  |  |  |
|  | 15.2 | 乘客可触及之处的危险突出物 | 凡乘客可触及之处，不允许有外露的锐边、尖角、毛刺和危险突出物等。 |  |  |  |  |  |
|  | 15.3 | 机械安全防护装置或隔离措施 | a）乘客可触及的机械传动部件（如齿轮、皮带轮、联轴器等）应有防护罩或其他保护措施。（GB 8408-2018，6.9.8.1） b）在地面上行驶的车辆，其驱动和传动部分及车轮应进行覆盖。（GB 8408-2018，6.9.8.2） |  |  |  |  |  |
|  | 15.4 | 安全网或其他防坠物措施设置位置及状态 | 在有可能导致人体、物体坠落而造成伤害的地方，应设置安全网，安全网的联接应可靠，安全网的性能应符合GB 5725的要求。（GB 8408-2018，6.9.9.9） |  |  |  |  |  |
| 16 功能试验 | 16.1 | 满载运行试验 | 按设计额定值进行加载； 按实际工况连续运行试验，每天不少于8h，连续运行累计时间不少于80h； 操纵手轮的切向力的测量应符合标准的规定要求。（GB/T18169-2008 11.8） |  |  |  |  |  |
|  | 16.2 | 传动系统运行状态 | a）碰碰车起动、运行过程中不应有明显打滑现象，传动机构应运转正常。整机运行时不允许有异常的振动、冲击、发热、声响、及卡滞现象。（GB/T18169-2008 5.2） b）各种运动试验中，零部件不应有永久变形及损坏现象（GB/T 18169-2008 5.4） |  |  |  |  |  |
|  | 16.3 | 车速测定 | 碰碰车在额定载荷下，沿直线以最高车速运行，测量出通过不小于5 m的距离所需时间，测量应不少于3次，取其平均值，计算所得的车速应符合本标准的规定要求。（GB/T 18169-2008，11.8.4） |  |  |  |  |  |
|  | 16.4 | 碰撞试验 | 碰撞试验两辆同型号的碰碰车以额定载荷、最高车速、缓冲轮胎规定气压状态下连续碰撞不少于20次，零部件不应有破损和变形，且整机不应发生故障，仍能正常行驶。（GB/T 18169-2008，11.8.7） 在满载和超载试验过程中运行均应正常，机械传动系统和电气系统均应符合标准的规定要求。（GB/T 18169-2008，11.9） |  |  |  |  |  |
| 17 应急救援 | 17.1 | 应急救援要求 | a）应急救援预案应根据游乐设施和运营场地特点制定，且具有可操作性。应急救援预案应考虑游乐设施的各种可能救援工况，并提出具体有效的应急救援措施。 b）应急救援人员应定期进行专业培训，掌握紧急情况处理、救援知识和实际操作方法。 c）救援装备应在设备运行时处于完好有效状态，急救物品应在有效期内。 d）应急救援演练应按照应急救援预案的要求定期执行，每年不少于1次。救援过程应保证乘人安全，防止发生二次伤害。 |  |  |  |  |  |

附件2

使用管理情况评估表

| 序号 | 评估内容编号 | 评估要求 | 规范 | 评估结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

注：在评估过程中对存在不符合的项目在评估结论中注明不符合。

# 参  考  文  献

[1]  GB 755  旋转电机定额和性能

[2]  GB 5226.1  机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

[3]  GB 8408  大型游乐设施安全规范

[4]  GB 10068  轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值

[5]  GB/T 18169  碰碰车类游乐设施通用技术条件

[6]  GB/T 20050  大型游乐设施检验检测 通用要求

[7]  GB/T 20306  游乐设施术语

[8]  GB 28265  游乐设施安全防护装置通用技术条件

[9]  GB/T 30220  游乐设施安全使用管理

[10]  GB/T 34370（所有部分）  游乐设施无损检测

[11]  GB/T 34371  游乐设施风险评价 总则

[12] DB43/T XXXX.1  在用大型游乐设施安全评估规则  第1部分：总则

_________________________________