DB43

ICS  13.XXX.XX

CCS Z XX

附件1

# 湖   南   省   地   方   标   准

DB43/T XXX—2023

- 生态环境管控单元划定技术规范

Technical Specifications for Regionalizing Ecological Environment Control Unit

（征求意见稿）

2023-XX-XX发布                             2023-XX-XX实施

| 湖南省生态环境厅 | 发 布 |
| --- | --- |
| 湖南省市场监督管理局 |  |

目	次

前 言	II

引 言	III

1适用范围	1

2规范性引用文件	1

3术语和定义	1

4基本原则	2

5一般性要求	3

6划定方法	3

7成果内容与要求	6

8 动态更新	7

附录A（规范性）矢量数据基本要求	8

附录B（规范性）基本单元属性表结构和属性项定义	9

附录C（规范性）生态环境管控单元成果矢量数据要求	13

附录D（规范性）成果图件制图要素要求	15

# 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和《生态环境标准管理办法》（生态环境部令 第17号）的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省生态环境厅提出并归口。

本文件起草单位：湖南省生态环境事务中心、长沙环境保护职业技术学院。

本文件主要起草人：

# 引 言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国长江保护法》和《湖南省环境保护条例》等法律法规，衔接国土空间规划，服务生态环境分区管控方案编制，构建高水平生态环境分区管控体系，结合湖南省实际情况和生态环境分区管控要求，制定本文件。

本文件规定了湖南省“三线一单”生态环境分区管控体系中生态环境管控单元划定的基本原则、一般性要求、划定方法、成果内容与要求、动态更新及相关规范性附录。

生态环境管控单元划定技术规范

# 1适用范围

本文件规定了湖南省“三线一单”生态环境分区管控体系中生态环境管控单元划定的基本原则、一般性要求、划定方法、成果内容与要求、动态更新及相关规范性附录。

本文件适用于湖南省“三线一单”生态环境分区管控体系中生态环境管控单元的划定及更新调整等工作，各市州可参照使用。

# 2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2260   中华人民共和国行政区划代码

HJ724       环境基础空间数据加工处理技术规范

《关于印发〈湖南省碳达峰实施方案〉的通知》（湘政发〔2022〕19号）

《生态环境部办公厅关于印发〈区域空间生态环境评价工作实施方案〉的通知》（环办环评〔2018〕23号）

《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（湘政发〔2020〕12号）

《湖南省国土空间总体规划》（2021—2035年）

# 3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

生态环境管控单元ecological environment control units

指集成生态保护红线及生态空间、环境质量底线、资源利用上线的管控区域。

3.2

优先保护单元 priority protection unit

指生态功能重要、生态环境敏感脆弱的区域，主要包括生态保护红线、各类自然保护地及饮用水源地保护区、大气环境一类功能区、泉域保护区等需要保护的区域。

3.3

重点管控单元 key control unit

指资源能源消耗、污染物排放最为集中的区域，主要包括人口和产业集聚区、资源开放利用活动集中区。

3.4

一般管控单元 general control unit

指优先保护和重点管控之外的区域。

3.5

环境要素管控分区 environment element control zone

指行政区划内的水、大气、土壤、岸线、近岸海域等生态环境要素，按照《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”编制技术指南》相关划定要求确定的包括优先、重点和一般的管控分区。

3.6

资源利用上线管控分区control zone for resource utilization upper limit line

指以保障生态安全和改善环境质量为目的，结合自然资源开发管控，划定的具有资源开发利用总量、强度、效率等管控要求的区域。

3.7

基本单元 basic unit

指以有效行政边界（一般为乡镇或村庄）的矢量范围作为生态环境管控单元划定的最小单元尺度。

3.8

基本单元属性 basic unit attribute

指基本单元在地理信息系统中数字化图形的附加属性，包括基础属性（详见附录B.1）和要素属性（详见附录B.2）。

# 4基本原则

## 4.1生态优先

以生态优先、绿色发展为导向，优先将以生态保护为主的生态保护红线、水环境优先保护区、大气环境优先保护区、农用地优先保护区等区域划定为优先保护单元，确保需要保护的区域得到优先保护。

## 4.2突出重点

综合考虑省情和特点，结合国土空间规划中主要产业集群及空间布局、城镇发展定位，突出对开发强度大、污染物排放量高的省级以上产业园区以及重点开发城镇的环境管控。

## 4.3科学研判

在充分考虑不同的自然地理条件和生态环境功能特征等因素的基础上，依据生态保护红线和一般生态空间、环境要素管控分区、资源利用上线管控分区所在乡镇基本单元的面积占比，科学研判确定优先保护或重点管控单元的阈值标准。

## 4.4服务管理

以改善生态环境质量为核心，以服务生态环境管理为目标导向，生态环境管控单元划定宜以乡镇（街道）为基本单元，综合考虑产业园区、各类自然保护地及饮用水源地保护区等法定范围，实现范围明晰和责任主体明确的精细化、精准化的生态环境管理。

## 4.5动态更新

在上位法律法规和规范性文件有新要求，以及因国家与地方重大发展战略实施、生态保护红线、自然保护地和生态环境质量目标等调整，造成现有生态环境管控单元划定成果无法满足应用要求时，宜进行动态更新。

# 5一般性要求

5.1【矢量数据要求】用于划定生态环境管控单元的规划城镇建设区、乡镇（街道）、产业园区等法定边界矢量与生态保护红线和一般生态空间、环境要素管控分区、资源利用上线管控分区等成果矢量，应具备统一的基础底图，一般与国土空间规划的数据基础保持一致。矢量数据基本要求见附录A。

5.2【要素成果要求】生态保护红线和一般生态空间、环境要素管控分区、资源利用上线管控分区等分区成果的划定符合《生态保护红线划定指南》《关于开展生态保护红线评估工作的函》和“三线一单”相关技术规范性文件要求开展，提出的管控要求落实到区域空间上，满足生态保护红线管理要求和环办环评〔2018〕23号、湘政发〔2022〕19号等相关文件的要求及“三线一单”相关技术规范性文件规定。

5.3【逐级聚类要求】在逐级聚类的过程中，生态保护红线和一般生态空间、环境要素管控分区、资源利用上线管控分区等各类区域管控级别有重合时，按照“就高不就低”的原则处理，突出各要素的优先保护和重点管控。

5.4【优化合并要求】以主体功能区规划为基础，将初步划定的优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元按照生态环境功能大体一致、空间大体相邻、环境管控要求没有明显差异等同等属性的基本单元进行优化合并。

# 6划定方法

## 6.1 划定流程

采用逐级聚类的方法，将规划城镇建设区、乡镇（街道）、省级以上产业园区等边界与生态保护红线和一般生态空间、环境要素管控分区、资源利用上线管控分区等进行叠加，与国土空间规划相衔接，综合考虑生态环境管理需求和主要生态环境问题，合理划定生态环境管控单元和分类。叠加过程中对各要素图层进行适当取舍，避免单元划定过于破碎，形成完整、连续的单元分布结果。

生态环境管控单元划定流程见图1。

图1 生态环境管控单元划定流程图

## 6.2 设计和整理基本单元属性表结构

依据考HJ724中关于属性数据结构的相关规定，以乡镇（街道）基本单元作为基准图层设计和整理属性表结构。基本单元矢量基础属性表结构见附录B.1，基本单元矢量要素属性表结构见附录B.2，矢量要素与基本单元面积占比计算属性表结构见附录B.3，属性项名称、属性项别名、字段类型和长度等属性项定义见附录B.4。

## 6.3 逐级聚类提取要素属性信息

将乡镇（街道）、规划城镇建设区、省级以上产业园区等边界矢量与生态保护红线和一般生态空间成果矢量、大气环境分区成果矢量、水环境分区成果矢量、土壤环境分区成果矢量和资源利用上线分区成果矢量进行逐级聚类叠加，并提取基本单元中各要素各类区域管控级别属性信息赋值到相应的基本单元矢量要素属性表中，按照“就高不就低”的原则处理。

## 6.4 计算要素面积占比

计算各要素在基本单元中的面积占比，包括单个要素中优先保护区与重点管控区在基本单元的面积占比，以及各要素同类管控级别叠加后的面积占比，并将计算结果赋值到相应的矢量要素与基本单元面积占比计算属性表中。

## 6.5 生态环境管控单元初步划定

### 6.5.1初步划定要求

按照“先划优先、再划重点、余下一般”的顺序，衔接国土空间规划中的主体功能分区、主要产业集群空间布局、重点开发城镇名录等因素，将基本单元进行分类，初步划定生态环境管控单元。在充分考虑区域的不同自然地理条件和生态环境功能特征等因素，可适当调高或降低阈值标准。

### 6.5.2优先保护单元

6.5.2.1将单个要素中优先保护级别分区在基本单元的面积占比超过阈值标准（50%～60%）的基本单元初步划定为优先保护单元。

6.5.2.2将各要素优先保护级别分区叠加后的面积占比超过阈值标准（65%～75%）的基本单元初步划定为优先保护单元。

6.5.2.3在划定优先保护单元时，还需结合基本单元生态环境主导功能与主要生态环境问题等因素进行增补调整。

### 6.5.3重点管控单元

6.5.3.1充分衔接国土空间规划，将重点开发城镇和省级以上产业园区划定为重点管控单元。

6.5.3.2单个要素中重点管控级别分区在基本单元的面积占比超过阈值标准（50%～60%）的基本单元初步划定为重点管控单元。

6.5.3.3将各要素重点管控级别分区叠加后的面积占比超过阈值标准（65%～75%）的基本单元初步划定为重点管控单元。

6.5.3.4在划定重点管控单元时，还需结合基本单元中工业园区（集聚区）、产业园区的扩展区等实际存在或在未来一定时期存在的高排放区域进行增减调整。

### 6.5.4一般管控单元

将初步划定的优先保护单元和重点管控单元之外的基本单元划定为一般管控单元。

## 6.6 生态环境管控单元确定

### 6.6.1最终划定要求

按照空间相邻、分类相同、生态环境功能要素和资源利用管控及生态环境管控要求一致的原则，将初步划定的生态环境管控单元进行合并，最终形成一套功能定位明确、问题明晰、分类合理、编码统一、系统性强、全域覆盖的生态环境管控单元。

### 6.6.2优先保护单元

按照已确定的生态保护红线和划定的水源涵养、生物多样性保护功能、水土保持功能、水土流失敏感性、石漠化敏感性等生态功能定位相近，禁止开发或限制开发的环境管控要求一致的方式进行识别，将初步划定的空间相邻的优先保护单元进行合并，确定为优先保护单元。

### 6.6.3重点管控单元

按照人口密度、资源开发强度、污染物排放强度等类型相近的方式进行识别，将初步划定的空间相邻的重点管控单元进行合并，确定为重点管控单元。其中省级以上产业园区独立划定为重点管控单元。

### 6.6.4一般管控单元

将空间相邻的初步划定的一般管控单元进行合并，原则上不跨区县。

# 7成果内容与要求

## 7.1成果内容

生态环境管控单元划定成果包括优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元的成果矢量数据和成果图件等。

## 7.2成果矢量数据基本要求

7.2.1生态环境管控单元成果矢量数据的数学基础、数据精度要求参见附录A。

7.2.2成果矢量数据应进行层内拓扑检查，保证图层范围内相邻要素之间无重叠、缝隙以及交叉多边形、微小多边形等拓扑错误。

## 7.3成果矢量数据内容要求

生态环境管控单元成果矢量数据包括矢量文件和元数据。矢量数据的命名规则见附录C.1，属性表结构见附录C.2，属性项项定义见附录C.3，矢量文件元数据结构见附录C.4。

## 7.4成果图件要求

生态环境管控单元图件需表达基础地理信息、注记和生态环境管控单元等要素，图层压盖从上至下的顺序依次是：注记、行政界线、河流水系、优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元等。具体图式见附录D.1、附录D.2、附录D.3。

# 8 动态更新

8.1 根据国家和省生态环境部门对生态环境管控单元实施评估结果，适时开展动态更新，遵从国家和湘政发〔2020〕12号文件中相关规定。

8.2生态环境管控单元的动态更新，原则上优先保护单元的空间格局应保持基本稳定，重点管控单元的空间格局应与生态环境治理格局相匹配，确保生态功能不降低、环境质量不下降、资源环境承载能力不突破。

附录A

（规范性）

矢量数据基本要求

## A.1 数学基础

平面基准：采用2000国家大地坐标系（CGCS2000）。

高程基准：采用1985国家高程基准。

深度基准：采用理论深度基准面。

投影方式：一般情况下，底图数据采用地理坐标，坐标单位为度，保留6位小数。根据制图需要可采用高斯－克吕格投影，分带方式采用3゜分带或6゜分带，坐标单位为“米”，保留2位小数；涉及跨带的研究范围，应采用同一投影带。

## A.2数据精度

工作底图数据的平面与高程精度应不低于所采用的数据源精度。依据影像补充采集或修正的数据采集精度应控制在5个像素以内。

附录B

（规范性）

基本单元属性表结构和属性项定义

表B.1和图B.1分别给出了基本单元矢量基础属性表结构和生态环境管控单元编码结构，表B.2、表B.3和表B.4分别给出了基本单元矢量要素属性表结构，矢量要素与基本单元面积占比计算属性表结构和属性项名称、属性项别名、字段类型和长度等属性项定义。

表B.1  基本单元矢量基础属性表结构

| 地区 | 类型 | 生态环境管控单元编码 | 管控单元分类 | 省级 代码 | 市级 代码 | 县级 代码 | 管控单元分类代码 | 管控单元顺序码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长沙市 | 示例1 | ZH43010210001 | 优先保护单元 | 43 | 01 | 02 | 1 | 0001 |
|  | 示例2 | ZH43010220001 | 重点管控单元 | 43 | 01 | 02 | 2 | 0001 |
|  | 示例3 | ZH43010230001 | 一般管控单元 | 43 | 01 | 02 | 3 | 0001 |
| 株洲市 | 示例1 | ZH4302 | 优先保护单元 | 43 | 02 | 02 | 1 | 0001 |
|  | 示例2 | ZH4302 | 重点管控单元 | 43 | 02 | 02 | 2 | 0001 |
|  | 示例3 | ZH4302 | 一般管控单元 | 43 | 02 | 02 | 3 | 0001 |
| 湘潭市 | 示例1 | ZH4303 | 优先保护单元 | 43 | 03 | 02 | 1 | 0001 |
|  | 示例2 | ZH4303 | 重点管控单元 | 43 | 03 | 02 | 2 | 0001 |
|  | 示例3 | ZH4303 | 一般管控单元 | 43 | 03 | 02 | 3 | 0001 |
| 衡阳市 | 示例1 | ZH4304 | 优先保护单元 | 43 | 04 | 05 | 1 | 0001 |
|  | 示例2 | ZH4304 | 重点管控单元 | 43 | 04 | 05 | 2 | 0001 |
|  | 示例3 | ZH4304 | 一般管控单元 | 43 | 04 | 05 | 3 | 0001 |
| 邵阳市 | 示例1 | ZH4305 | 优先保护单元 | 43 | 05 | 02 | 1 | 0001 |
|  | 示例2 | ZH4305 | 重点管控单元 | 43 | 05 | 02 | 2 | 0001 |
|  | 示例3 | ZH4305 | 一般管控单元 | 43 | 05 | 02 | 3 | 0001 |
| 岳阳市 | 示例1 | ZH4306 | 优先保护单元 | 43 | 06 | 02 | 1 | 0001 |
|  | 示例2 | ZH4306 | 重点管控单元 | 43 | 06 | 02 | 2 | 0001 |
|  | 示例3 | ZH4306 | 一般管控单元 | 43 | 06 | 02 | 3 | 0001 |
| 常德市 | 示例1 | ZH4307 | 优先保护单元 | 43 | 07 | 02 | 1 | 0001 |
|  | 示例2 | ZH4307 | 重点管控单元 | 43 | 07 | 02 | 2 | 0001 |
|  | 示例3 | ZH4307 | 一般管控单元 | 43 | 07 | 02 | 3 | 0001 |
| 张家界市 | 示例1 | ZH4308 | 优先保护单元 | 43 | 08 | 02 | 1 | 0001 |
|  | 示例2 | ZH4308 | 重点管控单元 | 43 | 08 | 02 | 2 | 0001 |
|  | 示例3 | ZH4308 | 一般管控单元 | 43 | 08 | 02 | 3 | 0001 |
| 益阳市 | 示例1 | ZH4309 | 优先保护单元 | 43 | 09 | 02 | 1 | 0001 |
|  | 示例2 | ZH4309 | 重点管控单元 | 43 | 09 | 02 | 2 | 0001 |
|  | 示例3 | ZH4309 | 一般管控单元 | 43 | 09 | 02 | 3 | 0001 |
| 郴州市 | 示例1 | ZH4310 | 优先保护单元 | 43 | 10 | 02 | 1 | 0001 |
|  | 示例2 | ZH4310 | 重点管控单元 | 43 | 10 | 02 | 2 | 0001 |
|  | 示例3 | ZH4310 | 一般管控单元 | 43 | 10 | 02 | 3 | 0001 |
| 永州市 | 示例1 | ZH4311 | 优先保护单元 | 43 | 11 | 02 | 1 | 0001 |
|  | 示例2 | ZH4311 | 重点管控单元 | 43 | 11 | 02 | 2 | 0001 |
|  | 示例3 | ZH4311 | 一般管控单元 | 43 | 11 | 02 | 3 | 0001 |
| 怀化市 | 示例1 | ZH4312 | 优先保护单元 | 43 | 12 | 02 | 1 | 0001 |
|  | 示例2 | ZH4312 | 重点管控单元 | 43 | 12 | 02 | 2 | 0001 |
|  | 示例3 | ZH4312 | 一般管控单元 | 43 | 12 | 02 | 3 | 0001 |
| 娄底市 | 示例1 | ZH4313 | 优先保护单元 | 43 | 13 | 02 | 1 | 0001 |
|  | 示例2 | ZH4313 | 重点管控单元 | 43 | 13 | 02 | 2 | 0001 |
|  | 示例3 | ZH4313 | 一般管控单元 | 43 | 13 | 02 | 3 | 0001 |
| 湘西土家族苗族自治州 | 示例1 | ZH4331 | 优先保护单元 | 43 | 31 | 01 | 1 | 0001 |
|  | 示例2 | ZH4331 | 重点管控单元 | 43 | 31 | 01 | 2 | 0001 |
|  | 示例3 | ZH4331 | 一般管控单元 | 43 | 31 | 01 | 3 | 0001 |
| 注：省级、市级、县级代码依据GB/T 2260填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

图B.1 生态环境管控单元编码结构图

表B.2  基本单元矢量要素属性表结构

| 类型 | 生态空间类型 | 生态空间类别 | 水环境要素细类 | 水环境管控要素 | 水环境要素名称 | 大气环境要素细类 | 大气环境管控要素 | 土壤污染风险管控要素细类 | 土壤污染风险管控要素名称 | 资源利用上线要素细类 | 资源利用管控要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例 | 一般生态空间 | 公益林/水源涵养重要区 | 水环境城镇生活污染重点管控区/水环境工业污染重点管控区 | 城镇生活污水处理厂/省级以上工业园城镇生活污水处理厂 | 某县污水处理厂/某县工业园集中区 | 大气环境受体敏感重点管控区/其他区域/大气环境高排放重点管控区 | 某县工业集中区 | 土壤污染风险一般管控区 | / | 资源利用上线一般管控区 | / |

表B.3  矢量要素与基本单元面积占比计算属性表结构

| 类型 | 生态空间面积占比/% | 水环境优先保护区面积占比/% | 大气环境优先保护区面积占比/% | 农用地优先保护区面积占比/% | 水环境重点管控区面积占比/% | 大气环境重点管控区面积占比/% | 土壤重点管控区面积占比/% | 资源利用上线重点管控区面积占比/% | 优先类保护区面积占比/% | 重点类管控区面积占比/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：优先类保护区面积占比是指基本单元中生态空间、水环境优先保护区、大气环境优先保护区、农用地优先保护区等优先保护分区叠加后的面积与基本单元面积的百分比；重点类管控区面积占比是指基本单元中水环境重点管控区、大气环境重点管控区、土壤重点管控区、资源利用上线重点管控区等重点管控分区叠加后的面积与基本单元面积的百分比。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.4  属性项定义

| 序号 | 属性项名称 | 属性项别名 | 字段类型 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HJGKDYBM | 生态环境管控单元编码 | TEXT | 15 |
| 2 | GKDYFL | 管控单元分类 | TEXT | 16 |
| 3 | PROV | 省级行政代码 | TEXT | 16 |
| 4 | CITY | 市级行政代码 | TEXT | 16 |
| 5 | COUNTY | 县级行政代码 | TEXT | 16 |
| 6 | TOWN | 乡镇行政代码 | TEXT | 16 |
| 7 | GKDYFLDM | 管控单元分类代码 | TEXT | 16 |
| 8 | GKDYSXM | 管控单元顺序码 | TEXT | 16 |
| 9 | STKJLX | 生态空间类型 | TEXT | 16 |
| 10 | STKJLB | 生态空间类别 | TEXT | 15 |
| 11 | SHJYSXL | 水环境要素细类 | TEXT | 16 |
| 12 | SHJGKYS | 水环境管控要素 | TEXT | 64 |
| 13 | SHJYSMC | 水环境要素名称 | TEXT | 64 |
| 14 | DQHJYSXL | 大气环境要素细类 | TEXT | 16 |
| 15 | DQHJGKYS | 大气环境管控要素 | TEXT | 64 |
| 16 | TRWRFXGKYSXL | 土壤污染风险管控要素细类 | TEXT | 16 |
| 17 | TRWRFXGKYSMC | 土壤污染风险管控要素名称 | TEXT | 64 |
| 18 | ZRZYYSXL | 资源利用上线要素细类 | TEXT | 16 |
| 19 | ZRZYGKYS | 资源利用上线管控要素 | TEXT | 64 |
| 20 | STKJMJZB | 生态空间面积占比 | DOUBLE | / |
| 21 | SHJYXBHQMJZB | 水环境优先保护区面积占比 | DOUBLE | / |
| 22 | DQHJYXBHQMJZB | 大气环境优先保护区面积占比 | DOUBLE | / |
| 23 | NYDYXBHQMJZB | 农用地优先保护区面积占比 | DOUBLE | / |
| 24 | SHJZDGKQMJZB | 水环境重点管控区面积占比 | DOUBLE | / |
| 25 | DQHJZDGKQMJZB | 大气环境重点管控区面积占比 | DOUBLE | / |
| 26 | TRHJZDGKQMJZB | 土壤环境重点管控区面积占比 | DOUBLE | / |
| 27 | ZRZYZDGKQMJZB | 资源利用上线重点管控区面积占比 | DOUBLE | / |
| 28 | YXLBHQMJZB | 优先类保护区面积占比 | DOUBLE | / |
| 29 | ZDLGKQMJZB | 重点类管控区面积占比 | DOUBLE | / |
| 30 | GHCZJSQ | 规划城镇建设区 | TEXT | 64 |
| 31 | CYYQ | 产业园区 | TEXT | 64 |
| 32 | REMARK | 备注 | TEXT | 64 |

附录C

（规范性）

生态环境管控单元成果矢量数据要求

表C.1、表C.2、表C.3和表C.4分别给出了成果矢量数据的命名规则、成果矢量文件属性表结构、成果矢量文件属性项项定义和成果矢量文件元数据结构。

表C.1  成果矢量数据命名规则

| 序号 | 数据文件内容 | 数据文件命名规则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生态环境管控单元矢量文件 | EcologicalEnvironmentControlUnit+两位省级行政区划代码 |
| 2 | 生态环境管控单元矢量文件元数据 | EcologicalEnvironmentControlUnitMata+两位省级行政区划代码 |

表C.2  成果矢量文件属性表结构

| 序号 | 属性项名称 | 属性项别名 | 是否必填 | 填 写 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STHJGKDYBM | 生态环境管控单元编码 | 是 | 共13位，依据编码规则填写 |
| 2 | STHJGKDYMC | 生态环境管控单元名称 | 否 | — |
| 3 | PROV | 省级行政单元 | 是 | 省级行政单位全称 |
| 4 | CITY | 市级行政单元 | 是 | 地市级行政单位全称 |
| 5 | COUNTY | 县级行政单元 | 是 | 县级行政单位全称 |
| 6 | GKDYFL | 管控单元分类 | 是 | 1-优先保护/2-重点管控/3-一般管控 |
| 7 | REMARKS | 备 注 | 否 | 生态环境管控单元划分说明 |

表C.3  成果矢量属性项定义

| 序号 | 属性项名称 | 属性项别名 | 字段类型 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STHJGKDYBM | 生态环境管控单元编码 | TEXT | 15 |
| 2 | STHJGKDYMC | 生态环境管控单元名称 | TEXT | 64 |
| 3 | PROV | 省级行政单元 | TEXT | 16 |
| 4 | CITY | 市级行政单元 | TEXT | 16 |
| 5 | COUNTY | 县级行政单元 | TEXT | 16 |
| 6 | GKDYFL | 管控单元分类 | TEXT | 16 |

表C.4 成果矢量文件元数据结构

| 序号 | 数据项名称 | 数据类型 | 长度 | 示例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据名称 | TEXT | 64 | XX省生态环境管控单元矢量文件元数据 |  |
| 2 | 平面坐标系 | TEXT | 64 | 2000国家大地坐标系 | 固定值 |
| 3 | 高程基准 | TEXT | 64 | 1985国家高程基准 | 固定值 |
| 4 | 数据生产时间 | TEXT | 16 | 202302 | 格式为YYYYMM |
| 5 | 数据版本 | TEXT | 16 | V1.0 |  |
| 6 | 数据管理单位 | TEXT | 64 | XX中心 |  |
| 7 | 数据管理单位联系人 | TEXT | 16 | 张三 |  |
| 8 | 数据管理联系人电话 | TEXT | 16 | 1316666XXXX |  |

附录D

（规范性）

成果图件制图要素要求

表D.1、表D.2和表D.3分别给出了基础地理信息要素表达图式、注记表达图式和生态环境管控单元表达图式。

表D.1 基础地理信息要素表达图式

| 基础地理信息要素 |  |  | 图示符号 | 颜色 | 宽度（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政界线 | 省界（省、自治区、直辖市界） |  |  | RGB(0,0,0) | 0.5 |
|  | 地市界（地区、州、地级市、盟界） |  |  | RGB(0,0,0) | 0.4 |
|  | 区县界（县、区、县级市、旗界） |  |  | RGB(0,0,0) | 0.3 |
| 政府驻地 | 省府 |  |  | RGB(0,0,0) | 7 |
|  | 地市 |  |  | RGB(0,0,0) | 6 |
|  | 区县 |  |  | RGB(0,0,0) | 5 |
| 其他 | 制图范围 | 陆域 |  | RGB(0,0,0) RGB(170,170,170) | 2～4 |
|  |  | 海域 |  | RGB(0,0,0) RGB(170,170,170) | 2～4 |
|  | 水系 |  |  | RGB(45,180,255) | 河流宽度根据图纸比例自定。 |
|  | 海域 |  |  | RGB(151,219,242) |  |
|  | 铁路 |  |  | RGB(0,0,0) | 0.8～2.0 |
|  | 国道、省道、高速公路 |  |  | RGB(250,150,50) | 0.4～0.8 |
| 注：当两级以上境界重合时，按高一级境界绘出。各地应按照出图比例调整宽度和符号大小。各地也可参考MAPGIS软件中的地理要素图示符号来细化区分部分要素。 |  |  |  |  |  |

表D.2 注记表达图式

| 注记 | 图式符号 | RGB | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 省府 | 甲省 | RGB(0,0,0) | 12-16磅黑体，注记在符号右侧或合适的位置。 |
| 地市（地区、州、地级市、盟） | 乙市 | RGB(0,0,0) | 10-12磅黑体，注记在符号右侧或合适的位置。 |
| 区县（县、区、县级市、旗） | 丙县 | RGB(0,0,0) | 6-10磅黑体，注记在符号右侧或合适的位置。 |
| 路名 | 高速公路 | RGB(0,0,0) | 8磅黑体，铁路、高速公路、国道等宜在图上注记。 |
| 域外地名 | 甲省 | RGB(0,0,0) | 指相邻行政单位的名称。14-16磅黑体，注记位置在境界邻接制图区域行政单位一侧。 |
|  | 乙市 | RGB(0,0,0) | 指相邻行政单位的名称。12-14磅黑体，注记位置在境界邻接制图区域行政单位一侧。 |
| 水域 | 洞庭湖 | RGB(0,95,230) | 指海、海湾、海港、江、河、湖、沟渠、水库等名称。根据水域大小、宽度，用28～10 磅斜黑体，字体间距根据图幅比例自定。名称标注字体颜色可选加描边效果。 |
| 注：域外地名不显示政府驻地，宜采用插入文本形式标注，并设置合适的字体间距，详见图幅配置。 |  |  |  |

表D.3 生态环境管控单元表达图式

| 生态环境管控单元类型 | 表达图式 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 图式符号 | 填充颜色 |
| 优先保护单元 |  | RGB(77,230,2) |
| 重点管控单元 |  | RGB(245,122,122) |
| 一般管控单元 |  | RGB(246,235,171) |
| 注：图层可根据图面整体效果设置10%～30%的透明度，根据图纸内容可增加描边效果。 |  |  |