| DBS43 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 湖 南 省 地 方 标 准 |  |  |  |
| DBS43/XXX—2023 |  |  |  |
| 调味面制品良好生产规范 （征求意见稿） |  |  |  |
| 2023-XX-XX发布 | 2023-XX-XX 实施 |  |  |
| XXXXXXXXXXX 发布 |  |  |  |

目  次

前    言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  选址及厂区环境	1

5  厂房和车间	1

6  设施与设备	2

7  卫生管理	2

8  食品原辅料和食品相关产品	3

9  生产过程的食品安全控制	3

10  检验	4

11  食品的贮存和运输及交付控制	4

12  产品追溯、召回与不合格品管理	4

13  食品安全事故处置	5

14  培训	5

15  管理制度和人员	5

16  记录和文件管理	5

附  录  A	7

前    言

1. 本文件按照GB/T 1.1-2020 《文件化工作导则 第1部分：文件化文件的结构和起草规则》的要求编写。

2. 本文件由湖南省市场监督管理局提出。

3. 本文件由湖南省食品文件化技术委员会归口。

4. 本文件起草单位：湖南省产商品评审中心、广电计量检测（湖南）有限公司、湖南省休闲食品协会、湖南省旺辉食品有限公司、平江县新翔宇食品有限公司。

5. 本文件主要起草人：李文祥、黄雄伟、肖剑峰、吴社莲、袁晓、谭金华、李智、冯沙、聂灿华、徐望辉、李意龙、唐威林

6. 本文件首次发布。

调味面制品良好生产规范

1  范围

本标准适用于调味面制品生产企业，规定了调味面制品生产在原料采购、加工、贮运等各环节的场所、设施、人员的基本要求。

2  规范性引用文件

本文件中引用的文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4789.2 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定

GB12693  食品安全国家标准 乳制品良好生产规范

- GB14881-2013  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

- GB 15982 医院消毒卫生标准

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 调味面制品:指以小麦粉为主要原料，添加食品辅料和食品添加剂，经配料、挤压熟化、成型、调味、包装等工序制成的即食方便食品。

3.2 清洁作业区:cleaning work area 清洁度要求高的作业区域，如调味配料间、调味料暂存间（暂存消毒间）、拌料车间、内包材杀菌区、内包装车间、冷却间，上述区域的设备及器具清洗间等。

3.3 准清洁作业区 quasi-cleaning work area 清洁度要求低于清洁作业区的作业区域，如原辅料处理车间、原辅料暂存间（暂存消毒间）、调粉车间、挤压熟化成型车间、辅料加工车间，上述区域的设备及器具清洗间等。

3.4 一般作业区 commonly work area 清洁度要求低于准清洁作业区的作业区域，如原辅料、食品添加剂、食品相关产品、成品仓库及外包装间等。

4  选址及厂区环境

按照GB 14881有关规定执行

5  厂房和车间

- 5.1  设计和布局

5.1.1 厂房设计和布局、内部建筑结构、辅助生产设施应当符合GB 14881的相关规定。

5.1.2 应当按照生产工艺需要，设置与产品加工能力相应的生产车间和辅助设施，并合理划分作业区。

5.1.3 生产设备应当按照工艺流程有序排列，合理布局，便于清洁、消毒和维修保养，避免交叉污染。

5.1.4 生产车间应当按洁净度要求划分为清洁作业区、准清洁作业区和一般作业区。作业区具体划分详见表1。

表1 调味面制品生产车间作业区划分表

| 清洁作业区 | 准清洁作业区 | 一般作业区 |
| --- | --- | --- |
| 调味配料间、调味料暂存间（暂存消毒间）、拌料车间、内包材杀菌区、内包装车间、冷却间，上述区域的设备及器具清洗间等。 | 原辅料处理车间、原辅料暂存间（暂存消毒间）、调粉车间、挤压熟化成型车间、辅料加工车间、上述区域的设备及器具清洗间等。 | 原辅料、食品添加剂、食品相关产品、成品仓库及外包装间、检验室等。 |

5.1.5 原料、半成品、成品、包装材料等应依据性质的不同分设贮存场所或分区域存放，并有明确标识，不得将原辅料、产品与有毒有害物品一同贮存，防止交叉污染。不合格、退货或召回的物料或产品应分区存放并明确标识。清洁剂、消毒剂等应采用适宜的器具妥善保存，包装标识完整，应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置。

6  设施与设备

- 6.1  设施

6.1.1 应当根据工艺特性和流程设有相应的供排水设施、清洁消毒设施、废弃物存放设施、个人卫生设施、通风设施、照明设施、温湿度控制设施、仓储设施等，各设施应符合GB14881-2013中5.1的相关规定。

6.1.2 企业应当在不同清洁作业区分别设置清洗间，清洁工具与生产用工器具的清洗消毒区域应分开设置，清洁后的工器具应有专门的存放区域，避免交叉污染。

6.1.3 应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放，盛装废弃物的容器不得与盛装原辅料、产品的容器混用，应有明显标识。清洁作业区内的废弃物应密闭运送，防止污染。

6.1.4 清洁作业区、准清洁作业区入口处应当设置更衣室，按需设置换鞋（穿戴鞋套）或工作鞋靴消毒设施，应配备冷热水洗手设施、干手及消毒设施。清洁作业区更衣室应配备空气消毒设施，入口处应有与人员数量相匹配的风淋设施，风淋室对应车间和更衣室两边的门应防止同时被开启,应设有人员单向出口。

6.1.5 清洁作业区的员工工作服应为工作衣和裤，并配备帽子、口罩和工作鞋，工作服与私人衣物应分开存放，并保持工作服使用前后相互分离。准清洁作业区的员工工作服应符合相应区域卫生要求，并配备帽子和工作鞋。应设置工作衣物、工作鞋集中清洗消毒设施，并在管理制度中明确清洗消毒频次。

6.1.6 原辅料粉碎、混合车间等易产生粉尘的车间应根据需要设置适宜的通风或除尘设施。

- 6.2  设备

6.2.1 应符合GB14881-2013中5.2的相关规定。

6.2.2 企业应当具有与生产产品品种、数量相适应的生产设备，性能和精度满足生产要求，便于操作、清洁、维护。

6.2.3 所有接触或可能接触产品的设备、工具、管道和容器等，必须符合食品安全相关标准和规定。如辅料加工设备、原料混合设备、熟料混合调味设备等接触食品部位应为不锈钢材质。

6.2.4 设备维护保养完好，其性能与精度符合生产规程要求。用于测定、控制、记录的监控设备，如温湿度计、压力表等，应定期检定或校准、维护，确保准确有效。

7  卫生管理

- 7.1  卫生管理制度

7.1.1 应符合GB 14881-2013中6.1的相关规定。

7.1.2 挤压熟化及后工序与产品接触的清洁消毒的设备应保持干燥，避免使用时产品吸水造成水分活度增加。

- 7.2  厂房及设施卫生管理

应符合GB 14881-2013中6.2的相关规定。

- 7.3  食品加工人员健康与卫生要求

7.3.1 应符合GB 14881-2013中6.3的相关规定。

7.3.2 清洁作业区及准清洁作业区使用的工作服（包括帽子和口罩）和工作鞋不应在指定区域以外的地方穿着。工作鞋底不宜用消毒水消毒，避免消毒水随鞋底带入生产车间影响空气湿度。

7.3.3 食品加工人员应遵守各项卫生制度，养成良好的卫生习惯，不得在车间内吸烟、随地吐痰、乱扔废弃物。

- 7.4  虫害控制

应符合GB 14881-2013中6.4的相关规定。

- 7.5  废弃物处理

7.5.1 应制定废弃物存放和清除制度。

7.5.2 应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放，盛装废弃物的容器不得与盛装原辅料、产品的容器混用，应有明显标识。清洁作业区内的废弃物应密闭运送，防止污染。

- 7.6 工作服管理

7.6.1 应制定工作服的清洗保洁制度.

7.6.2 清洁作业区的员工工作服应为工作衣和裤，并配备帽子、口罩和工作鞋，工作服与私人衣物应分开存放，并保持工作服使用前后相互分离。

7.6.3 准清洁作业区的员工工作服应符合相应区域卫生要求，并配备帽子和工作鞋。

7.6.4 应设置工作衣物集中清洗消毒设施，并在管理制度中明确清洗消毒频次。

8  食品原辅料和食品相关产品

8.1 应符合GB 14881-2013中第7章的相关规定。

8.2 企业生产使用的原辅料、食品相关产品应符合国家标准和有关规定。

8.3 应制定进货查验记录制度。查验食品原辅料、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件等，做好记录。

8.4 应建立原辅料供应商评价制度。

8.5 建立食品原辅料、食品相关产品的贮存、保管及出库领用制度，并做好记录。

9  生产过程的食品安全控制

9.1 应符合GB 14881-2013中第8章的相关规定。

9.2 生产现场人流、物流、气流、不得交叉污染；原辅料、半成品与直接入口食品不得交叉污染。

9.3 清洁作业区应安装空气净化系统，与相邻清洁程度低的作业区保持正压，避免空气污染。定期进行环境清洁、杀菌消毒，并控制环境温湿度。清洁作业区空气洁净度静态监测控制要求详见附录A。

9.4 应按照产品工艺文件、技术标准的规定对生产过程进行控制并做好相关记录，记录齐全、完整、真实。

- 9.5 重点环节食品安全控制

9.5.1 挤压熟制

9.5.1.1 应及时对挤压熟制设备设施维护保养、除锈清洁、杀菌消毒，防止交叉污染。

9.5.1.2 不合格半成品（如被锈迹污染或高温导致焦糊的物料）应及时从生产线清除，不进入下一道工序。

9.5.2 配料、调粉

9.5.2.1 严格按照产品的配料要求添加原辅料，限量食品添加剂的称量及投料应复核。

9.5.2.2 禁止使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原辅料。

9.5.2.3 应如实记录生产投料信息，包括投料品名、生产日期或批号、使用数量等。

9.5.3 冷却整型

9.5.3.1 用于冷却、整型，直接接触食品用的生产设备、工器具应采用无毒、无味、耐腐蚀、不易生锈、表面光滑、易于清洁的材料制成，并符合相关质量安全标准要求。在使用前严格消毒，使用后应彻底清理。

9.5.3.2 如有杀菌工序，应对杀菌的强度、速度、温度、时间等参数进行监控并记录。

9.5.4 调味

9.5.4.1 用于调味，直接接触食品用工器具应符合食品级要求。使用前保持干燥，避免水分残留影响产品水分及水活度。

9.5.4.2 复合调味料严格按照配料要求添加，使用食品添加剂应符合GB 2760规定。

9.5.4.3 自制调味料、调味油应严格控制原料质量和加工环境条件，保证卫生与质量。

- 9.6 内包装

9.6.1 内包装材料应按照要求通过紫外灯或臭氧等消毒杀菌方式处理，进行监控并记录。

9.6.2 预包装产品应封口紧密，无渗漏、破损等现象。

10  检验

10.1 应符合GB 14881中的相关规定。

10.2 出厂检验项目至少应包括净含量、感官、菌落总数、大肠菌群。

11  食品的贮存和运输及交付控制

11.1 应建立并执行食品运输和交付管理制度。根据产品的特点和质量要求选择适宜的贮存和运输条件，符合食品标签所标识的贮存条件。不得将食品与有毒、有害、或有异味的物品一同贮存和运输。

11.2 贮存和运输过程中应避免日光直射、雨淋、显著的温湿度变化和剧烈撞击等，防止食品受到不良影响。

11.3 用于贮存、运输和装卸的容器、工具和设备应清洁、安全，处于良好状态，防止食品受到污染。

11.4 应建立并执行适当的仓储制度。仓库中的食品应定期检查，必要时应有温、湿度记录，发现异常应及时处理。

11.5 食品的贮存、运输和交付应如实登记，以便发现问题时，可迅速召回，记录保存时限不得少于食品保质期满后6个月。委托运输方应对受委托方的食品安全保证能力进行查验和书面约定。

12  产品追溯、召回与不合格品管理

12.1 应建立并执行食品安全追溯制度，如实记录原料验收、生产过程、食品检验、出厂销售等全过程信息，记录保存时限不得少于食品保质期满后6个月，确保对食品从原料采购到食品销售的所有环节都可进行有效追溯。

12.2 应建立并执行不安全食品召回制度。当发现原料、半成品、成品及食品相关产品有不符合食品安全标准或存在其他不适于食用的情况时，应当立即停止生产，召回已经上市销售的食品，并通知相关生产经营者和消费者，按照国家相关规定启动食品召回程序，及时向相关部门报告，将召回和通知情况如实记录。

12.3 应建立并执行不合格品管理制度。对食品原料、半成品、成品及食品相关产品中不合格品及召回的食品采取无害化处理、销毁等处置措施，将食品处置情况向相关部门报告并如实记录。对因标签、标识或者说明书不符合食品安全标准而被召回的食品，应采取能保证食品安全、且便于重新销售时向消费者明示的补救措施。

13  食品安全事故处置

13.1 应建立食品安全事故处置方案，规定食品安全事故处置措施。定期开展食品安全事故应急演练，检查食品安全防范措施的落实情况。

13.2 发生食品安全事故的，应按规定采取措施及时处置，防止事故扩大，第一时间向发生地所属辖区内的市场监督管理部门和卫生行政部门报告，并将处置情况如实记录。

14  培训

14.1 应建立并执行培训与考核制度，对本企业食品生产及相关岗位从业人员定期组织食品安全知识培训。当食品安全相关法律法规、标准更新时，应及时开展培训。

14.2 应根据岗位的不同需求制定年度培训计划，培训内容应当与岗位相适应。每年培训时间不少于40小时，相关培训及考核情况应如实记录，并作为人员上岗的主要依据。特殊岗位人员应具备资质并持证上岗。

14.3 应定期审核和修订培训计划，评估培训效果，并进行常规检查，以确保培训计划的有效实施。

15  管理制度和人员

15.1 企业应当建立健全食品安全管理制度，落实食品安全责任制，依法配备与企业规模、食品类别、风险等级、管理水平、安全状况等相适应的食品安全总监、食品安全员等食品安全管理人员，明确企业主要负责人、食品安全总监、食品安全员等人员的岗位职责。

15.2 企业应建立食品安全管理机构，负责企业的食品安全管理工作。

15.3 食品安全管理机构负责人应是企业主要负责人。食品安全总监、食品安全员应当按照岗位职责协助企业主要负责人做好食品安全管理工作。

15.4 机构中的各部门应有明确的管理职责，并确保与质量、安全相关的管理职责落实到位。各部门应有效分工，避免职责交叉、重复或缺位。对厂区内外环境、厂房设施、设备的维护、生产过程质量安全、场所卫生、品质追踪等制定相应管理制度，并明确相应的岗位责任。

15.5 食品安全管理机构中各部门应配备经专业培训的专职的食品安全管理人员，宣传贯彻食品安全法律法规、规章制度及相关食品安全知识，负责督查执行情况并做好相关记录。企业不得聘用禁止从事食品安全管理的人员。

16  记录和文件管理

- 16.1 记录管理

16.1.1 应建立相应的记录管理制度.对食品生产中采购、加工、贮存、检验、销售等环节详细记录，以增加食品安全管理体系的可信性和有效性。

16.1.1.1 应如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量以及供应商的名称、资质证明、检验报告、联系方式和进货日期等内容。

16.1.1.2 应如实记录食品的加工过程（包括工艺参数、环境监测等）、食品贮存情况及食品的检验批号、检验日期、检验人员、检验方法、检验结果等内容。

16.1.1.3 应如实记录生产前后车间环境、设备设施、包装容器、工作服和人员等清洁对象的清洁方式、清洁时间、效果确认等内容，并做好生产设备定期维护保养记录。

16.1.1.4 应如实记录出厂食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、发货地点、收货人名称及联系方式、发货日期等内容。

16.1.1.5 应如实记录发生召回的食品名称、批次、规格、数量、发生召回的原因、采取措施及后续整改方案等内容。

16.1.2 各项记录均应由执行人员和审核人员复核签名或签章，记录内容如有修改，不能将原文涂掉以致无法辨认，且修改后应由修改人在修改文字附近签名或签章。

16.1.3 所有生产和品质管理记录应由相关部门审核，以确定所有处理均符合规定，如发现异常现象，应立即处理。

16.1.4 对本规范所规定的有关记录，除特殊规定外，保存期不应少于二年。

- 16.2 文件管理

16.2.1 应建立文件的管理制度，并建立完整的质量管理档案，文件应分类归档、保存。分发、使用的文件应为批准的现行文本。已废止或失效的文件除留档备查外，不应在工作现场出现。

16.2.2 鼓励企业采用先进技术手段（如电子计算机信息系统），进行记录和文件管理。

附  录  A

（规范性附录）

- 调味面制品生产过程动态监控和检验要求

| 项目 | 内容 | 检测方法 | 控制要求 | 监控频次c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境微生物监控 | 沉降菌 | GB/T 16294 | ≤30 cfu/30min (φ90mm) | 每月一次 |
|  | 食品接触面a（表面）微生物 | 采样方法参照GB 15982，采样面积为25cm2，检测方法按照GB 4789.2 | ≤50cfu/㎝2 | 每月一次 |
|  | 清洁作业区与食品邻近的表面b | 采样方法参照GB 15982，采样面积为25cm2，检测方法按照GB 4789.2 | ≤50cfu/㎝2 | 每月一次 |
| 压差 | 清洁作业区与非清洁作业区之间 | 通过压差计测量并记录 | 保持正压 | 每班两次 |
| 温度 | 清洁作业区内 | 通过温度计测定并记录 | 15～30℃ | 每班两次 |
| 注： - 食品加工人员的手部、 工作服、 手套, 输送带表面, 工器具及其他直接接触食品的设备表面 - 设备外表面、 支架表面、 控制面板、 零件车等接触表面 - 增加或减少监控频次前，生产企业应当进行效果确认，并提供确认报告 |  |  |  |  |

参考文献

[1] 《关于严格加强调味面制品等休闲食品的监管工作通知》（食药监食监一〔2015〕57号）

[2] 《市场监管总局关于加强调味面制品质量安全监管的公告》（2019年第56号）

[3]《漯河市食品安全协会团体文件 调味面制品良好生产规范》（T/LFSA 002-2020 ）