| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

43

湖南省地方标准

DB 43/T XXXX—2023

风味熟制小鱼干加工技术规程

Technical specification for the processing of flavour cooked and dried fish

2023 - XX - XX发布

2023 - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

4  原辅料验收标准	4

5  加工技术要求	4

6  入库、检验、贮存	6

7  生产记录	6

附录A（规范性）  原料小鱼干验收标准	7

附录B（规范性）  风味熟制小鱼干生产设备设施	8

附录C（规范性）  风味小鱼干脱水率计算公式	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省市场监督管理局提出。

本文件由湖南省食品标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：劲仔食品集团股份有限公司、湖南志成食品技术服务有限公司、湖南省食品质量安全技术协会、广电计量检测（湖南）有限公司、湖南童记三利和食品有限公司、益阳味芝元食品有限公司、岳阳市食品药品审评认证中心。

本文件主要起草人：周婷、尹世鲜、刘特元、陈雪叶、曾宪峰、黄欢、冯敏、杨代明、陈雄、袁晓、童琦、杨尊意、张光力、曾佳玲、朱冬香、熊巍。

风味熟制小鱼干加工技术规程

范围

本文件规定了风味熟制小鱼干加工过程的术语和定义、原辅料验收要求、加工技术要求、贮存、检验和生产记录。

本文件适用于风味熟制小鱼干的生产、流通。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 317     白砂糖

GB 2716      食品安全国家标准 植物油

GB 2717      食品安全国家标准 酱油

GB 2720      食品安全国家标准 味精

GB 2721      食品安全国家标准 食用盐

GB 2760      食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 2762      食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2763      食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 5009.3    食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.15   食品安全国家标准 食品中镉的测定

GB 5009.44   食品安全国家标准 食品中氯化物的测定

GB 5009.229  食品安全国家标准 食品中酸价的测定

GB 5749      生活饮用水卫生标准

GB 10136     食品安全国家标准 动物性水产制品

GB/T 15691   香辛料调味品通用技术条件

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

风味熟制小鱼干

以干制小鱼为原料，经原料清理、浸泡、油炸（或烤制）、卤制、拌料、包装、杀菌等工艺加工制成的水分含量不高于45%的熟制动物性水产干制品。

小鱼

成鱼体长不超过15cm的鱼类，如海产品的鳀鱼[Engraulis]、淡水产品的银鱼[Salangidae]。

浮包

包装后的产品，放入水池或水槽中去油污时，浮在水面则为浮包。

原辅料验收标准

原料小鱼干验收

原料小鱼干验收标准应符合附录A的规定。

原料小鱼干验收合格入库后应尽快组织加工，无法及时加工的原料应冷冻保存，原料库温度应控制在-15℃及以下。

辅料验收

食用植物油应按GB 2716的规定验收。

食用盐应按GB 2721的规定验收。

白砂糖应按GB/T 317的规定验收。

味精应按GB 2720的规定验收。

酱油应按GB 2717的规定验收。

香辛料应按GB 2762、GB 2763、GB/T 15691及相关标准的规定验收。

其他辅料应按相应的食品安全标准及相关规定验收。

验收合格的辅料需贮存在干燥通风的仓库中，定期随机抽样检验，防止过期变质。

食品添加剂验收

应根据相应的食品添加剂食品安全国家标准进行验收。

验收合格的食品添加剂应专人专库保管。

加工技术要求

工艺流程

调味料、香辛料→配制→卤水制作      调料

↓          ↓

原料清理→浸泡→油炸（或烘烤）→卤制→冷却→拌料→包装→一道过水→杀菌→二道过水

↓

入库←异物探测←风干

生产设备设施

生产设备设施应按照附录B执行。

操作要点

原料清理

使用风力、振动、光学等设备加人工挑除粉末、异物等杂质，去除杂鱼。

浸泡

加工用水应符合GB 5749的规定。

浸泡时水位应淹没原料，浸泡温度为常温，浸泡时长根据原料鱼的水分含量进行调节，宜不低于8小时。

浸泡过程中不得滥用食品添加剂。

油炸（或烘烤）

根据鱼体大小及水份含量，控制油炸温度宜不超过220℃，油炸时间不超过5 分钟。

煎炸油应根据油的酸价进行控制，按照GB 5009.229的规定检验，当煎炸油酸价检测值超过5.0mg/g时视作废油，油炸用油必须更换。废油不能作为食用油食用。

可以采用烘烤代替油炸工艺，烘烤条件应根据具体情况制定。

卤制

根据卤水配方配好卤料，食品添加剂的品种和用量应符合GB 2760的规定，根据配方不同，卤料在100℃水温下保持不少于30分钟方可用于产品卤制，应控制卤水的食盐含量在合理范围。

卤制过程中适时翻动，使入味均匀，卤制时间与温度应根据鱼的品质、大小、产品风味进行调整。

冷却

卤制完成的产品宜采用风冷等适当方式，并在洁净的环境下将其降温冷却。

拌料

将辅料按照配方比例混合，食品添加剂的品种和用量应符合GB 2760的规定，搅拌均匀，制成混合调料。

按照调料与卤制后产品的重量比，在洁净的环境下进行混合均匀。

包装

产品宜在≤25℃温度以及洁净环境下进行真空或充氮包装。

预包装产品应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定，且不出现漏油、假封等包装不良的现象。

一道过水

包装后产品应通过水温在40℃左右的水道中以去除产品表面油污及浮包。

杀菌

杀菌温度与时间根据产品的保质期及贮存条件而调整。

二道过水

杀菌后产品应通过水温在40℃左右的水道中以去除产品表面油污及浮包。

风干

采用热风干燥或风干方法去除包装表面水分。

异物探测

装箱前的产品，宜采用X光机等探测设备进行异物探测，若探测到含异物产品，应挑出另行处理。

探测仪需定期检测，保证功能正常。

入库、检验、贮存

外包装完成后的产品进入成品库待检区，按要求取样进行出厂检验，检验合格后方可入库贮存。

成品应符合GB 10136 的规定，其中污染物限量应以鲜鱼污染物限量结合脱水率折算，其脱水率计算公式应按照附录C的规定。

成品应在室温下阴凉避光贮存。

生产记录

为实现产品的可追溯性，在产品的生产加工过程中，应建立并保存相关记录。

原辅料记录

原辅料应记录并至少包含以下内容：

- 规格、数量；

- 供应商名称、资质；

- 合格的检验报告；

- 其他应该记录的内容。

关键控制点记录

在第5章所规定的关键工序过程中，记录并至少包含以下内容：

- 产品名称、数量；

- 生产批号、生产日期；

- 关键控制参数；

- 操作的结果或观察到的现象；

- 其他应该记录的内容。

记录管理

建立清楚、完整的记录档案，记录保留时间应不少于2年。

（规范性）
原料小鱼干验收标准

| 项目 | 要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 水分/（g/100g） | ≤40.0 | GB 5009.3 |
| 氯化物（以Cl-计）/（g/100g） | ≤10.0 | GB 5009.44 |
| 镉a（以Cd计）/（mg/kg） | ≤0.1 | GB 5009.15 |
| 其他指标 | 符合GB 10136的规定 | GB 10136 |
| 原料小鱼干的镉含量以鲜基计算，生鲜鳀鱼含水量79.5%，生鲜银鱼含水量76.2%，再以脱水率折算。 原料小鱼干水分含量为40%～48%可让步接收。 |  |  |

（规范性）
风味熟制小鱼干生产设备设施

基本生产设备设施

- 清理设备：振动设备；

浸泡设施：浸泡桶、浸泡池；

油炸或烘烤设备：油炸机、油炸锅、烘烤机；

卤制设备：卤制锅；

杀菌设备：杀菌锅；

包装设备：真空包装机、充氮包装机。

推荐性生产设备设施

- 自动化清理设备系统；

风选机、色选机、静电吸附机；

异物探测仪。

（资料性）
风味小鱼干脱水率计算公式

产品中污染物限量以相应鲜（冻）小鱼中污染物限量结合其脱水率折算，产品污染物检测值乘以脱水率换算系数，即为产品中污染物的检测结果。脱水率换算系数K按照下述公式计算，结果保留两位有效数字。

K=1-M11-M2	(C.1)

式中：

K—脱水率换算系数；

M1—鲜（冻）小鱼的水分含量，%；

M2—成品的水分含量，%。

用于生产风味熟制小鱼干的常用鲜（冻）小鱼的水分含量建议值见表C.1。

鲜（冻）小鱼水分含量建议

| 序号 | 名称 | 水分含量（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 鳀鱼 | 79.5 |
| 2 | 银鱼 | 76.2 |