| ICS | 65.060.99 |
| --- | --- |
| CCS | B91 |

43

湖南省地方标准

DB 43/T XXXX—2023

玉米大豆带状复合种植机械化播种技术规程

Technical regulations

for Mechanized Sowing of Corn and Soybean Strip Compound Planting

（本草案完成时间：2023-08-16）

2023 - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  品种选择和质量要求	1

5  耕整地	2

6  播种时间	2

7  播种	2

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省农机事务中心提出。

本文件由湖南省农业机械标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：湖南丘陵智慧农业技术开发有限公司、娄底职业技术学院、湖南省农友机械集团有限公司。

本文件主要起草人：

玉米大豆带状复合种植机械化播种技术规程

范围

本文件规定了玉米大豆带状复合种植机械化播种的术语和定义、品种选择和质量要求、耕整地、播种时间和播种。

本文件适用于玉米大豆带状复合种植机械化播种作业。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4404.1粮食作物种子 第1部分：禾谷类

GB 4404.2粮食作物种子 第2部分：豆类

GB/T 5668 旋耕机

JB/T 9798.1 手扶拖拉机配套旋耕机 第1部分：技术条件

JB/T 13081 自走履带式旋耕机

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

玉米大豆带状复合种植Corn and soybean belt compound planting

    - 充分利用高位作物玉米的边行优势,扩大低位作物大豆的受光空间,采用2行～4行玉米，2行～6行大豆行比配置，年际间实行带间轮作，实现一年两收,达到稳玉米、扩大豆的目的种植模式。

品种选择和质量要求

根据资源禀赋、种植制度、水肥条件等因素，选择适宜的品种搭配。大豆应选用耐荫、耐密、抗倒能力强、底荚高度在10厘米以上的经国家或湖南审定的品种，根据种植季节不同，大豆具体品种选择如下：

- 春玉米春大豆带状间作：湘春 2704、油春 1204（湖南北部）、湘春 2701、湘春豆 V8、天隆

- 一号、中豆 52、衡春豆8号等；

b、夏玉米夏大豆带状间作：中豆 41、皖宿 01—15、齐黄34（未审定仅供示范）等；

C、春玉米夏大豆带状套作：桂夏 7 号（湖南南部）、南农99—6、南夏豆 25（未审定仅供示范）等，也可选用地方优良品种。

玉米品种应选用株型紧凑、抗倒伏、耐高温、适宜密植和机械化收获并经国家或湖南审定的品种高产品种。根据地域不同，具体玉米品种选择如下：

- 平湖、丘陵区：沣玉 1 号、沣玉 4 号、湘荟玉 1 号、裕丰 303等。

- 山区：三北89、联创 808、同玉 18、百农 5 号、先玉 1795、康农玉 007、蠡单 22 等。

品种还应和前后茬的合理搭配，实现周年均衡优质高产。

种子用量玉米按15kg/hm2～20kg/hm2准备，大豆按37kg/ hm2～45kg/hm2准备。

玉米种子应符合GB 4404.1的要求。大豆种子应符合GB 4404.2的要求。

播种前精选种子并晒种。根据大豆、玉米的土传病害和苗期病虫害发生情况，选择适宜的药剂按农艺要求拌种。

耕整地

玉米大豆带状复合种植应选择土壤肥力良好，相对集中连片地块，PH值中性，坡度小于10度，地势相对平坦、向阳的田块。

根据田块规模，选用旋耕机或自走履带式旋耕机和手扶拖拉机配套旋耕机进行耕整地。地势较低地块在地面四周应开出“边沟”和“十字沟”，方便排水。

播种前旋耕1次～2次，机具应符合其产品标准的要求，作业质量应符合GB/T 5668或JB/T 13081和JB/T 9798.1的要求。

播种时间

春玉米春大豆带状间作：湘中、湘南、湘东地区 3 月中旬至 4 月上旬播种；湘西、湘北地区 3 月中下旬至 4 月上中旬播种。

春玉米夏大豆带状套作：玉米播期与间作模式相同，春玉米播期一般 3 月中下旬至 4 月上旬播种，套作大豆适宜播期一般在 6 月份。

夏玉米夏大豆带状间作：夏玉米夏大豆一般 5 月中下旬至 6 月上中旬播种。

播种

播种方式

根据种植规模、田块大小，确定播种方式和播种机具。

湖区、丘陵区田块面积较大，机具通过性能较好的地区应以玉米大豆同期播种为主，优先选用集旋耕、播种、施肥、开沟、喷洒除草剂于一体的多功能播种机，机具作业速度以3km/h～4km/h为宜。

山区田块面积较小、形状不规则、机具通过性能差的区域，可采用手扶式施肥播种一体机或点播器播种。

播种机具应符合其产品标准的要求

大面积作业前，应进行试播，查验播种作业质量、机具作业参数和播种深度及镇压强度是否符合作业要求，必要时应适时调整，方可进行大面积播种。

作业时，应适当降低作业速度，提高小穴距条件下播种作业质量，一般勺轮式排种器作业速度为3km/h～4km/h，指夹式为5km/h～6km/h，气力式为6km/h～8km/h，同时注意保持衔接行距均匀一致。

种植密度

玉米应与当地同品种净作玉米密度相当，密度一般为7万株/hm2左右，行距接近40cm，株距12cm～15cm。

大豆间作大豆适宜密度按净作密度的70%为宜，密度一般为14万株/hm2左右，行距接近40cm，株距9cm～10cm。

作业完成后，应对机具进行维护保养，保存在干燥通风的环境中，并采取必要的防灰防雨等措施。