| ICS | 65.060 |
| --- | --- |
| CCS | B 90 |

43

湖南省地方标准

DB 43/T XXXX—2023

油茶机械化施肥技术规范

Technical Specification for Mechanized Fertilization of Camellia Oleifera

2023 - XX - XX发布

2023 - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  作业条件	1

5  机械化施肥	2

6  安全要求	3

7  机具维修保养	4

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省农业机械管理局提出。

本文件由湖南省农业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：中南林业科技大学。

本文件主要起草人：

油茶机械化施肥技术规范

范围

本文件规定了油茶果机械化采收的作业条件、机械化施肥、安全要求、机具维修保养。

本文件适用于油茶果机械化施肥。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB 43/T 1015-2015 油茶种植机械化作业技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 油茶施肥机camellia oleifera fertilizer machine

用于机械化施肥的机器，以下简称施肥机。

- 林建机械通道road for harvester passing

油茶果树行间用于施肥机通过的通道，是平整的自然泥土道路，以下简称林间通道。

作业条件

机械化施肥对种植土地和种植的要求

种植土地要求

种植土地应是海拔600m以下，相对高度200m以下，坡度15°以下的梯地或全垦缓坡地。

种植要求

应成行种植。

种植密度

机械化施肥茶油的种植密度如下:

全垦缓坡地；

新造林:宽行4 m，窄行2.5m，宽窄行相间；株距2.5m；

已有油茶林:应进行改造并满足以下要求：行距3m～4m，株距2.5 m～3m。

梯土

对于种植油茶果树的梯土,种植单行果树的梯土，林间通道应设于靠近山坡的里侧，林油茶树中心离梯背（山坡边）应不小于3m；对于多行种植的林间通道不小于1.8m。

机耕道

所有机耕道的全程坡度均应不大于15°。

行距为4m时,行间应留出2.5 m作为行间机耕道，该范围内不得进行起垄等作业；行间机耕道路即为林间土地，应基本平整。行间机耕道坡度应不大于15°、倾斜度应不大于10°。

上山机耕道宽度为4.5m。

若是梯地，行间机耕道应与上山机耕道平整相连、坡度不大于15°、倾斜度不大于10°；坡度大于15°的梯地，两端应留有3m空隙，机器施肥时应能换行转向。

油茶树形条件

油茶树应主干明显，枝干应收拢，树枝离地净空应不小于0.5m。

林地清理

机械施肥收前，应清除林间机耕道的灌木、乔木、泥石、杂草等。

气候条件

施肥作业应该避开雨天，雨后5日内不建议进行开沟施肥作业。

施肥时机

幼林每年2次，春季3-4月，冬季11月-翌年1月。

成林每年2-3次，春季3-4月，夏季6月-7月，冬季11月-翌年1月。

施肥要求

开沟施肥深度20-30厘米，施肥后及时覆土。

结合地形、土壤肥力、种植密度、树龄大小等实际情况确定肥料种类和施肥量。

其他条件

应符合DB 43/T 1015-2015的要求。

机械化施肥

机手

应经过专业技术培训，熟悉所操作机型的结构、特点、使用和维护保养。未成年人、老年人和孕妇不得操作机具。

操作机具前应仔细阅读使用说明书。

禁止在饮酒、服用安定类药物和疲劳等状态下作业。

作业时穿戴工作服、头盔、防滑鞋，以免引起人身伤害事故。

机具准备

深施肥机启动前应进行检查。

机具技术状态应良好，并按使用说明书的规定进行调整、维护和保养。

各安全防护罩应安装正确。

检查传动系统和紧固件。检查传动件是否出现移位，紧固件是否松动，发现紧固件松动或者防松装置异常，应进行调整紧固。

检查液压系统的油位是否正常，液压系统操作手柄是否连接牢靠、是否位于待作业位置。

检查发动机燃油、机油和各转动、摩擦部位的润滑油。

检查机具上的安全标志。若有脱离，应及时补贴。

禁止机具在交通道路上行驶。机具需在交通道路上移动时，应使用卡车装载运输。

施肥流程

开沟施肥位置：树冠投影线外沿。

行走系统停止状态下，开启开沟系统，作业到施肥深度。

连续开沟施肥作业

- 同时开启行走系统、开沟系统和施肥系统；

根据土壤条件，合理控制和调整机器行走速度；

操作转向系统，控制开沟施肥作业路线。

采收过程中发现土壤内有遗弃肥料编织袋等杂物时，应该停止开沟施肥作业，并将杂物清理出去后，再进作业。

开沟施肥作业是可调整开沟系统液压装置，随时调整开沟施肥作业深度。

调整开沟系统高度，沿作业方向实现连续开沟施肥作业或断续开沟施肥作业。

开沟施肥作业结束

- 停施肥作业系统；

升起开沟作业系统；

停开沟作业系统；

移动深施肥机至安全停放位置；

熄火停机。

安全要求

起步时应注意采收机周围情况，先应该鸣喇叭提示，确认安全后，然后起步。

作业前检查各部位的紧固件及焊接件，是否松动或脱掉，检查各密封结合处是否有渗漏油现象，发现及时解决，各传动部件加注润滑油。

作业中禁止无关人员靠近机具。

机械施肥作业中的安全事项

作业过程中，不能用手接触作业机构运动部分。

作业中，为防止开沟机工作时泥土飞溅、伤害机手眼睛，机手最好戴防护眼镜。

深施肥机工作异常时，应迅速切断主离合器，熄灭发动机，停机检查，排除故障。严禁发动机工作时检查或排除故障。

地头转弯、倒车时严禁开沟作业，最好是升起开沟机，切断拖拉机动力输出。

下坡行驶时，禁止脱开主离合器，左右离合器均位于结合状态，防止空挡滑行。

禁止夜间采收作业。

机械施肥作业中如休息时间较长时，应该将操作手柄置于“零”位，并且将发动机熄火。

机具维修保养

常规保养

每天作业结束后应进行清洁保养。

入库保养

按说明书要求及时保养。