| ICS | 97.200.20 |
| --- | --- |
| CCS | Y 58 |

43

湖南省地方标准

DB43/T...—2024

土家族非遗乐器咚咚喹通用技术要求

General technical requirements for the Tujia intangible cultural heritage musical instrument Dong Dong Quire

2024-XX-XX发布

2024-XX-XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

引      言	III

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 产品分类	5

5 技术要求	5

5.1  主要原材料	5

5.2  外观工艺	6

5.3  结构组成	6

5.4  装配要求	6

5.5  声学品质	6

5.6  演奏性能	7

6 制作要求	7

6.1  选材	7

6.2  打通内节	7

6.3  定调	7

6.4  开簧片	7

6.5  调音（挖孔）	7

7 测试方法	7

8 检验规则	9

8.1  基本要求	9

8.2  出厂检验	9

8.3  型式检验	10

9 标志、包装、运输、贮存	10

9.1  标志	10

9.2  包装	10

9.3  运输	10

9.4  贮存	10

参 考 文 献	12

前言

本文件依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由龙山县土家姑娘文化发展有限公司提出。

本文件由湖南省民族宗教事务委员会归口。

本文件主编单位：龙山县土家姑娘文化发展有限公司、湘西州音乐家协会、吉首大学。

本文件参编单位：、龙山县靛房镇土家文化协会、龙山县惹巴拉景区有限公司、XXX、XXX、XXX.....

本文件主要起草人：田剑英、田隆信、李庭、梁民杰、曾薇、田茂军、吴成明、彭继蓉、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、洪裕香.....

本文件主要审查人：张登赤、彭英子、刘能朴、XXX、XXX.....

引    言

咚咚喹是土家人创造的非物质文化遗产,2008年公布为第二批国家级非物质文化遗产,小小竹管音乐成为“国字号”的文化品牌，这是土家人历经几千年的艺术结晶。咚咚喹的制作、演奏一直是口耳相传，难以满足现代社会发展的需要。

为了让土家族的古老乐器咚咚喹从此告别口耳相传的历史，让土家文化通过标准、文字等符号传递传承，规范咚咚喹的设计要求、制造方法、演奏方法，特编写此标准。

土家族非遗乐器咚咚喹通用技术要求

范围

本文件规定了土家族非遗乐器咚咚喹通用设计要求、制造方法、演奏方法、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等。

本文件适用于不同形制、不同结构、不同材质的咚咚喹。

其它类似气鸣乐器可参考使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 28489-2022  乐器有害物质限量

GB/T 1931-1991  木材含水率测定法

GB/T 3451-1982  标准调音频率

GB/T 2828.1-2010 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序及表

GB/T 191-2008 包装储运图示标志

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.0.1

咚咚喹 Dong Dong Quire

亦称“呆呆哩”。属土家族发明的仅吹奏出“1、2、3、5”四个音符的单簧竖吹乐器。采用竹子等草本植物或其他金属材料、非金属材料、复合材料制作。

3.0.2

舌簧

发音的震动体。

3.0.3

按音孔 finger holes

吹奏时通过手指开闭来改变音高的孔。

产品分类

- 4.0.1  产品形状及发音规则

- 1）三孔咚咚喹，产品形状，如图1。

- 图1

- 音列为：g、c1、d1、e1或c1、d1、e1、g1，第三孔可奏出各种装饰音。

2）四孔咚咚喹，产品形状如图2（略）

- 音列为：g、c1、d1、e1、g1或c1、d1、e1、g1、a1。第三孔可奏出各种装饰音

- 4.0.2  产品根据主要原材料、外观工艺、音质、演奏性能的不同，分为高级品、中级品、普及品三种等级。

- 高级品：发音灵敏、音准稳定、音色饱满通透、外观精致。

- 中级品：发音较灵敏、音准稳定、音色较饱满通透。

- 普级品：发音较灵敏，手感较舒适，有表现力。

技术要求

- 5.1  主要原材料

- 5.1.1 原生态产品：

- 1）一般为竹材、麦杆、木材；

- 2）所用材质应能满足产品的要求，见表1，其含水率应不大于14%。

- 表1

| - 类别 | - 生长期 | - 孔径范围 | - 长度范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 竹材 |  |  |  |
| - 麦秆 |  |  |  |
| - 木材 |  |  |  |

- 5.1.2 其他材料类产品要求见表2

- 表2

| - 类别 | - 环保要求 | - 孔径范围 | - 长度范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 金属材料类 |  |  |  |
| - 复合材料类 |  |  |  |
| - 非金属材料类 |  |  |  |

- 5.2  外观工艺

- 5.2.1  表面应光滑、圆润，无劈裂、虫蛀 伤皮。

- 5.2.2  各部位衔接应严密，无明显漏气现象。

- 5.3  结构组成

5.3.1  咚咚喹由管体、簧片组成。

- 1） 管体：主体管长为120-130mm，直径为6-7mm，内径为4mm；

- 2） 簧片：长度17mm，宽度3mm。

- 5.3.2  咚咚喹可独奏或重奏。

- 5.3.3  咚咚喹主要有打音、倚音、叠音、滑音和颤音等演奏技巧。

- 5.4  装配要求

- 5.4.1  除本标准规定外，零部件的配合精度由产品标准规定。

- 5.4.2  各部件装配应准确，吻合应严密，内外应清洁。

- 5.5  声学品质

- 5.5.1  律制应采用十二平均律。

- 5.5.2  标准音除应符合GB/T 3451《标准调音频率》的要求外，还应满足小字一组a音为440 Hz。

- 5.5.3  音准（音准误差）音准误差应不超过±15音分，相邻两音音准误差之差应不大于10音分。在连续吹奏情况下，高级品音高变化不超过士24音分。

- 5.5.4  音质要求

- a）高级品应高音清脆、明亮、低音浑厚，无杂音，发音流畅；

- b）中级品应高音清脆、明亮，低音较浑厚，杂音较少，发音流畅；

- c）普及品应发音响亮、流畅。

- 5.6  演奏性能

- 5.6.1  孔位准确，高级品、中级品孔壁向内倾斜。

- 5.6.2  各部位衔接严密，无明显漏气现象。

- 5.6.3  各等级还应符合以下要求：

- a）高级品发音灵敏度高，手感舒适，演奏表现力极强，吹奏省力，音准稳定；

- b) 中级品发音灵敏度高，手感舒适，演奏表现力强，吹奏较省力，音准稳定；

- c）普及品发音灵敏度较高，手感较舒适，演奏较有表现力，音准较稳定。

制作要求

- 6.1  选材

- 6.1.1  要选用老的、坚实而干燥的竹材、麦杆、木材。

- 6.1.2  表面圆而平整，两头的粗细相差不大。

- 6.2  打通内节

- 6.2.1  削平外节内外都要尽量求得光滑。

- 6.2.2  如果表皮粗糙而不美观也可以刮去一层薄皮。

- 6.3  定调

- 6.3.1  把原材料弄好以后，量内经（直径）和长度。

- 6.3.2  根据它的粗细和长短，决定做什么调的咚咚喹最合适。

- 6.4  开簧片

- 6.4.1  把竹节17mm左右处削薄至合适的厚度。

- 6.4.2  在距竹节17mm处开簧片一直开簧片至接近竹节，这是做咚咚喹过程中最重要的环节，也是最困难的一步。

- 6.4.3  对簧片进行试音，对发音不灵敏的进行调整。

## 6.5  调音（挖孔）

- 6.4.1  按调门标准间距挖孔。

- 6.4.2  对挖孔后的咚咚喹对照调音器进行试音，对发音不准的进行调整。

测试方法

- 7.0.1  测试环境

- 1）温度：20℃～25℃；

- 2）相对湿度：40%RH～75%RH。

- 7.0.2  外观工艺

- 1）粗糙度用感官测定；

- 2）管体气密性用气压测试仪检查。检查时将气压值调至0.07MPa, 稳定10s 后进行。

- 7.0.3  音准误差

- 1）正式测试前，应将受试乐器在6.1规定的环境条件下放置不少于1h, 并由演奏员对受试乐器先吹 奏5min～10 min。

- 2）正式测试前，应将受试乐器管长调整到最佳音程关系状态。测试和评价时演奏员不应了解测试

- 数据。

- 3）用音准仪检查各音音准允许误差和相邻两音音准误差之差，不得使用泛音。

- 4）测试以音准仪的读数为准，并做出记录。以一人演奏两次或两人各演奏一次的方法，取两次测试数据的平均值为结果。

- 5）当测试结果有争议时，以在温度(22±1)℃、相对湿度50%RH～60%RH的环境条件下的测试结果为准。

- 7.0.4  演奏性能

- 1）检查阀健负荷时，应将阀键水平放置，用砝码或克力计置于阀键上检查；

- 2）其他项目感官检查。

- 7.0.5  音质感官评价

- 1）正式测试前，应向演奏员说明受试产品的等级；

- 2）演奏员通过不同速度、不同情感、不同强度的乐曲进行演奏后感官检查；

- 3）检查应在透声幕后进行。

- 7.0.6  木材含水率试验

- 1）试样尺寸约为20mm×20mm×20mm；

- 2）取到的试样应立即称量，结果填写入记录表中，准确至0.001g；

- 3）将同批试验取得的含水率试样， 一并放入烘箱内，在103±2℃的温度下烘8h 后，从中选定2～3 个试样进行第一次试称，以后每隔2h 试称一次，至最后两次称量之差不超过0.002g 时，即认为试样达到全干；

- 4）将试样从烘箱中取出，放入装有干燥剂的玻璃干燥器内的称量瓶中，盖好称量瓶和干燥器盖。

- 5）试样冷却至室温后，自称量瓶中取出称量；

- 6）试样的含水率，按下式计算，准确至0.1%。

- W=m1−m0m0×100%

- 式中：

- W—— 试样含水率，%;

- m1 —— 试样试验时的质量，g;

- mo——试样全干时的质量，g。

- 7.0.7  试验的人员要求

- 1) 型式检验时，音准、音质的测试应由具有八年以上演奏经验的演奏员进行；

- 2) 评价音质、演奏性能的演奏员不得少于3人；

- 3) 每项评价时，受试乐器的编号应重新编排。

检验规则

- 8.1  基本要求

- 8.1.1  产品应由收购部门验收或委托生产单位质量管理部门检验，合格产品应附产品合格证方可出厂。

- 8.1.2  当对产品有特殊要求时，应由供需双方根据合同协商具体的检验项目。

- 8.2  出厂检验

- 8.2.1  出厂检验的抽样方案应符合GB/T 2828.1《计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》中关于正常检查一次抽样方案的规定。

- 8.2.2  出厂检验的检验项目、要求、测试方法、检查水平、接收质量限(AQL)应符合以下规定，见表3

表 3

| 序号 | 检验项目 | 要 求 | 测试方法 | 检验水平 | 接收质量限(AQL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 5.3 | 7.0.2 | S-2 | 4.0 |
| 2 | 音准 | 5.3.3 | 7.0.3 |  |  |
| 3 | 演奏性能 | 5.6 | 7.0.4 |  |  |
| 4 | 音质 | 5.2.4 | 7.0.5 |  |  |
| 5 | 木材含水率 | 5.5 | 7.0.6 |  |  |

- 8.2.3  出厂检验不合格，该批产品退回生产厂，按不合格项目进行整理。整理后的产品可再次提交检验。不合格批的再提交按 GB/T 2828.1《计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》的要求进行。

## 8.3  型式检验

### 8.3.1  产品的型式检验应每两年进行一次。在更改结构、制造工艺及主要原材料或停产半年以上恢复生产时亦需进行。

### 8.3.2  型式检验的抽样方案应符合GB/T 2829《周期检验计数抽样程序及表》中判别水平I 、 一次抽样方案的规定。

### 8.3.3  型式检验所抽取的全部样品应先按出厂检验项目检验，若有不合格品，应以合格品换取，同时分析原因，但不作为型式检验结果的依据。

### 8.3.4  型式检验按全部技术指标进行(除有害物质项目),不合格质量水平(RQL)为80,判定数组为 (12)。

### 8.3.5  有害物质项目型式检验的产品分类、在本周期生产的使用相同材料的唇振动类产品为一个批量，样品抽取、判定按GB/T 28489《乐器有害物质限量》规定。

### 8.3.6  型式检验合格，则本周期生产的产品为合格品。

### 8.3.8  经过破坏性试验的样品，不得作为合格品出厂，应符合GB/T 2829《周期检验计数抽样程序及表》的规定处置。

标志、包装、运输、贮存

- 9.1  标志

- 9.1.1  每支产品上均应有商标。

- 9.1.2  大包装上应有制造厂名、产品名称、商标、厂址、数量、重量、体积、“怕雨”、“怕晒”、 “易碎物品”及“向上”的字样或标志，且应符合GB/T 191《包装储运图示标志》的规定。

- 9.2  包装

- 9.2.1  小包装

- 1）每支产品装入与其等级相适应的乐器盒。乐器盒应牢固、安全。

- 2）每支小包装应附有产品合格证和产品说明书。产品合格证上应标明本产品执行的标准编号、 制造日期或出厂日期，并有检验员签名或盖章及厂址、厂名。

- 9.2.2  大包装的包装箱内产品数量及包装箱用材应由订货部门和生产厂协商确定。

- 9.3  运输

- 9.3.1  产品在运输过程中不得雨淋、日晒、受潮。

- 9.3.2  装卸时应小心轻放，不得压以重物。

- 9.4  贮存

- 9.4.1  产品在相对湿度不超过85%RH、温度不超过40℃的室内存放，距地面及墙壁分别为100mm 和300mm。

- 9.4.2  产品在符合上述运输、贮存的条件下，六个月内如发现因生产厂方造成的质量问题，由生产厂

- 负责。

- 9.4.3  除符合以上要求外，还应符合GB/T  6388《运输包装收发货标志》 的规定。

# 参 考 文 献

[1]  GB/T 33726-2017  乐器中文通用名称

[2]  GB/T 23173-2008  乐器分类

[3]  GB/T 33723-2017  乐器声学品质主观评价人员等级规范