| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

湖南省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

食品专用发热包技术要求

Technical requirements of special heating bag for food

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 技术要求	1

5 试验方法	2

5.1 一般规定	2

5.2 外观	2

5.3 升温时间	2

5.4 加热温度	2

5.5无纺布包装袋抗热性	2

6 标志、包装、运输和储存	2

6.1 标志	2

6.2 包装	2

6.3 运输	2

6.4 贮存	3

6.5 安全	3

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：湖南省产商品质量检验研究院、岳阳市检验检测中心、中国检验认证集团湖南有限公司

本文件主要起草人：徐文泱 唐小兰 张继红 刘慧 袁列江  杨滔 朱礼 肖泳 王芳 余婧 张建辉 王凯 戴赛飞 石鸿军

食品专用发热包技术要求

范围

本标准规定了食品专用发热包的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以氧化钙、铝粒、碳酸氢钠为主要原材料，经配料、混合、包装等工艺制成的食品加热包。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

食品专用发热包

在规定时间内，能与一定量的冷水发生反应，产生水蒸汽生成的热量，可将相应的食品加热到所需要的温度，不直接接触食品的定型包装产品。

技术要求

外观

应符合表1的规定。

表1 外观要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 外观 | 外包装袋密封、不漏气、不漏粉 |
| 色泽 | 白色 |
| 气味 | 无异味 |
| 杂质 | 无肉眼可见杂质 |

      - 4.2 理化指标

应符合表2的规定。

表2 理化指标要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 质量，g≥ | 包装袋标示的克重 |
| 升温时间，min≤ | 2 |
| 加热温度，℃≥ | 85 |
| 无纺布包装袋抗热性 | 无破裂，不得溢出发热粉或产生大量泡沫 |

试验方法

  - 5.1 一般规定

除另有说明，本试验所用水应符合GB/T 6682-2008中二级水规格。

  - 5.2 外观

样品放于无色透明玻璃器皿上，在明亮处用肉眼观察其外观、色泽、状态和杂质，鼻嗅其气味。

  - 5.3 升温时间

将发热包完全放入盛有3.5倍于发热包重量水的测试盒中，初始水温为20℃，扣好测试盒盖，测试环境温度为20℃，2min内开始冒出水蒸汽。

  - 5.4 加热温度

加热测试的整体装置，分为加热盒、内盒和盖子。在室温条件下，取加热包平放于加热盒底部，量取发热包净含量3.5倍重量的反应水倒入加热盒内，并使加热包和水充分接触，同时将装有300mL水的内盒放入加热盒中，盖上加热盒的盖子，在15-20分钟内托水温应达到85℃以上。

  - 5.5无纺布包装袋抗热性

发热包经过冷水发热后，发热包无纺布不得破裂，不得溢出发热粉或产生大量泡沫。

标志、包装、运输和储存

  - 6.1 标志

产品应标示警示标语、注意事项，产品包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

  - 6.2 包装

包装要牢固、防潮、整洁、美观、无异味，便于装卸、仓储和运输。

- 6.3 运输

- 可用一般交通工具运输或按合同要求运输，在运输过程中应注意防湿，防破损，防雨淋和防曝晒，禁止与有毒，有异味的物口混运

- 6.4 贮存

- 包装好的产品应贮存在阴凉、通风、干燥的环境中，避免重压，严禁与腐蚀性物品混贮。

- 6.5 安全

禁止使用热水。本产品遇水反应时会快速放热。使用热水会加快发热包启动时间，导致发热过快，发热时间缩短，易造成烫伤。

本产品遇水反应后会有少量氢气发生，检测和使用应在通风条件下进行，严禁接触火源。

本产品仅限于放置在自热食品专用盒底部加热食品，不得和食品直接接触。