43

湖南省地方标准

DB 43/T XXXX—XXXX

城市智慧停车共享云平台通用技术要求

General technical tequirements for urban smart parking sharing cloud platform

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  缩略语	2

5  系统结构	2

6  功能要求	3

7  性能要求	4

附录A（规范性）  车位引导及定位功能	6

附录B（规范性）  车辆号牌信息采集与传输功能	8

附录C（规范性）  智能车位锁的功能和性能要求	10

附录D（规范性）  停车数据采集功能	12

附录E（资料性）  接口协议	13

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由湖南省工业和信息化厅提出

本文件由湖南省信息技术标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：XXX。

本文件主要起草人XXX。

城市智慧停车共享云平台通用技术要求

范围

本文件规定了城市智慧停车共享云平台的术语和定义、系统架构、功能要求和性能要求。

本文件适用于城市智慧停车共享云平台的建设和应用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4943.1-2011  信息技术设备 安全 第1部分:通用要求

GB/T 36609  电子发票基础信息规范

GA 36-2007  中华人民共和国机动车号牌

GA/T 1202  交通技术监控成像补光装置通用技术条件

GB/T 42016-2022《信息安全技术 网络音视频服务数据安全要求》

GB/T 41479-2022《信息安全技术 网络数据处理安全要求》

GB/T 41773-2022《信息安全技术 步态识别数据安全要求》

GB/T 42012-2022《信息安全技术 即时通信服务数据安全要求》

GB/T 20985.2-2020《信息技术 安全技术 信息安全事件管理》

GB/T 37722-2019《信息技术 大数据存储与处理系统功能要求》

GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

城市智慧停车共享云平台 urban smart parking sharing cloud platform

基于车位自控的开放式停车模式，采用云计算技术实现智慧化停车场管理，结合智能车位锁实时精确车位管理，向用户提供扫码停车、开放式停车场、车位信息发布及共享、停车预约、车位导航、反向寻车、车位自控、线上支付的停车全流程一站式服务，方便用户进出停车场，实现无人值守，降低人工成本及泊位空置率的云平台。

智慧停车管理平台 smart parking management platform

采用云计算技术，通过统一的接口协议接入停车场和停车位，可在云端实现对所有停车场和停车位的统一监管、统一运营、统一服务和统一结算的平台。

智能车位锁 intelligent parking lock

安装在停车位表面的收到无线指令后自动落锁释放车位并在车辆驶离后自动抬锁以实现精确化、智能化车位级停车管理的一种机械装置。

中继器 repeater

连接智能车位锁和网关的通过转发数据信号来扩大无线自组网络覆盖范围的一种数据中转设备。

网关 gateway

通过连接智能车位锁、中继器与智慧停车管理平台来完成通信链路建立、组网协议转换和数据包收发的中心连接点设备。

地磁 geomagnetism

对地磁车检器（双模地磁和单模地磁）的简称。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

API：应用程序接口（Application Programming Interface）

APP：应用程序（Application）

HTTPS：超文本传输安全协议（Hypertext Transfer Protocol Secure）

MTBF：平均故障间隔时间（Mean Time Between Failure）

MTTR：平均恢复时间（Mean Time To Repair）

系统结构

基本框架

城市智慧停车共享云平台分为设备层、传输层、平台层和应用层。其他企业信息管理系统可通过API形式与城市智慧停车共享云平台进行数据交互。城市智慧停车共享云平台基本框架见图1。

城市智慧停车共享云平台基本框架

设备层

设备层硬件包含智能车位锁、中继器、网关、引导屏、道闸、识别仪、摄像头等设备。智能车位锁负责车位状态、设备状态等信息的采集与上报；中继器负责将智能车位锁上报的信息转发至网关，并接收智慧停车管理平台下发的指令，发送至智能车位锁；网关通过无线通信网络与智慧停车管理平台连接，实现信息的实时传输；停车引导屏负责智慧停车管理平台输出信息的展示，引导车辆顺利进入目的车位。

传输层

传输层即用于实现设备层与平台层之间信息交互的无线通信网络。

平台层

平台层即智慧停车管理平台，负责整个城市智慧停车共享云平台的数据处理及运营服务，具备停车设备管理、车位管理、计费管理、告警管理、故障管理、客户服务、车位预约、车位共享等功能。

应用层

应用层即用户APP、微信客户端等，具备用户注册、车位搜索、扫码停车、手机支付、车位预约、行车导航等功能。

地磁（车辆检测器）

技术要求

地磁须在以下室内外环境条件下应能正常工作：

温度：-40℃～80℃；

相对湿度：≤90％（25℃时）；

周围环境无易燃、易爆、强磁物体；

防尘防水登记IP68；

抗压性能＞4t。

地磁的准确性

单模地磁检测准确率95％，双模地磁检测准确率99％。

地磁的功能要求

地磁应具备空中唤醒、系统重置等功能。

地磁的安装要求

地磁的安装应易于安装，打孔埋于地下。施工步骤如下：

钻孔→清空孔内杂物→将孔底垫料压实→放入地磁检测器→用混泥土填充检测器周围缝隙。

地磁检测范围

地磁检测半径0～3 米可调节。通信距离半径>150m(无遮挡的情况下)。

安装位置选定

地磁的安装位置选定要求见图2。

地磁的安装示意图

功能要求

扫码停车

通过客户端扫描车位锁上的二维码，解锁车位锁，车辆驶离自动结算或手动结束来结算。

车位预约

线上提前预约停车位，预约成功后为用户保留选定或分配的车位。

车位引导及定位

通过室内定位、客户端导航等方式快速引导用户到达预约的停车位，具体功能应符合附录A的相关规定。

反向寻车

通过室内定位、客户端导航等方式为用户提供寻车路线，指引用户快速找到车辆。

车辆号牌信息采集与传输

车辆号牌信息采集与传输功能应符合附录B的相关规定。

车位自控

自控管理智能车位锁，车辆驶入时只智能车位锁自动落下，车辆离开时智能车位锁锁自动升起，具备车位和车辆自动监测管理功能。智能车位锁的功能和性能要求应符合附录C的相关规定。

停车数据采集

停车数据采集功能应符合附录D的相关规定。

车位共享

支持用户通过系统面向社会公众分享私人车位或固定车位。

支持添加特定的车辆信息，提供免费停车。

空车位发布

支持用户通过系统发布停车场空位信息，吸引有需求的停车用户。

在线支付

支持订单在线支付，可调用银行、第三方支付机构的API进行付款。

电子发票

统一对用户提供电子发票。电子发票信息应符合GB/T 36609的规定。

锁闸联动

停车场道闸识别用户车牌，车辆入场记录上传至智慧停车管理平台。通过锁闸联动，提供车位锁和道闸两种收费模式，统一收费管理。

车位锁收费模式：用户车辆驶入带有车位锁的停车位，离场时可通过客户端在线上支付停车费用，停车信息及缴费信息通过系统与道闸进行联动，道闸自动放行。

道闸收费模式：用户车辆驶入不带车位锁的停车位，离场时可通过道闸将出入场信息上传至系统，由系统统计支付费用，用户客户端线上支付后道闸放行。道闸同时支持扫码、现金等多种支付形式。

注册充值

提供用户注册和账户充值功能。

免充免注

支持用户在未注册的情况下进行停车缴费。未注册用户可设置保证金金额。

远程控锁

支持后台远程控锁，通过网关通讯机制、后台控锁接口协议等机制解决前端用户手机信号弱的问题。

脱机控锁

当停车场信号差时，允许用户脱机控锁停车，系统延时生成订单。

安全要求

人车分离

进出车道应保证可以调节的人车分离，应保障建有不低于4m的消防车道，并保证进出车道不低于3.5m的要求。

车辆安全

智慧停车场建设应具备无牌车辆识别的管理，在保证识别率的同时，对异常车辆有紧急处理议案。

硬件设备

智慧停车场的车辆识别率不低于99%，单杆及直杆道闸的技术指标应控制在2s～6s以内。

信息安全

网络信息数据的安全应符合国家GB/T 20985.2-2020的相关规定要求。

性能要求

系统可靠性

系统平均故障间隔时间（MTBF）不应小于10000 h；系统平均修复时间（MTTR）不应大于30 min。应符合GB/T 20985.2-2020的规定

系统准确率

系统泊位状态判定准确率不应小于98％。

应急处理

在紧急情况下，如临时停电情况，系统应能应急开闸放车辆通行，来电后自动恢复。

系统通信距离

在停车场路面安装环境下，智能车位锁与网关或中继器之间的通信距离应大于50 m。

网络传输

网络延时

从停车场智能车位锁设备发出数据到智慧停车管理平台接收到数据的平均时延不应大于10 s。

丢包率

从停车场智能车位锁设备发出数据到智慧停车管理平台接收到数据，丢失数据包占所发送数据包的比率不应大于2％。

误码率

从停车场智能车位锁设备发出数据到智慧停车管理平台接收到数据，所收到错误数据包占所发送数据包的比率不应大于0.2％。

数据接口

传输协议

其他企业信息管理系统和城市智慧停车共享云平台之间通过HTTPS与智能车位锁、道闸等设备进行数据通信。接口协议参见附录E。

并发请求数

数据接口最小可同时处理并发数据请求数应大于停车场共享停车位总数的3倍。

并发连接数

单个Socket（套接字）数据采集接口并发数应至少200，且支持负载均衡和横向扩展。

写入成功率

在达到系统容量的情况下，数据库写入成功率应大于99％，写入时间应小于2 s。

（规范性）
车位引导及定位功能

控制单元模块

分区管理

应能对停车库（场）车位进行区域划分。

数据管理

应能实现对于各个车位占用信息及停放车辆号牌信息进行采集、统计，与车辆停放位置对应，并能根据区域车位设置对于整个停车库（场）和各区域的车位占用情况进行统计分析，计算出各区域的剩余车位信息。

系统校时

与事件记录、显示及识别信息有关的计时部件应有时钟校准功能，校准发起由控制单元模块完成。

故障预警

断开控制单元模块与车位引导部分、控制单元模块与定位部分通讯时，系统应在10秒内是否给出预警提示。

数据存储时间

控制单元模块应能对车辆信息进行存储，车辆信息存储时间应不小于30 d，并且符合GB/T 37722-2019的相关规定。

车位引导部分

检测车位占用情况

通过车位检测及指示装置检测各个车位有/无车辆停放。

显示车位占用状态

应能采用不同的灯光颜色提示各个车位有/无占用，具体要求如下：

红色表示车位已被车辆停放；

绿色表示车位空闲，可停放车辆；

蓝色表示残障人士专用车位空闲，可停放车辆；

黄色表示专用车位空闲，可停放车辆。

区域剩余车位提示

应设立车位信息发布装置，显示各区域剩余车位数量。

定位部分

车辆定位

通过车位检测及指示装置，采用视频识别技术识别车辆号牌信息，实现车辆停放后自动定位，无号牌车辆可采集图片、停放时间并与车位编号自动关联。

车辆查询

在车辆查询终端上输入车辆号牌，查询车辆停放位置，也可通过车牌模糊查询车辆停放位置，无号牌车辆可通过入场时间检索车辆图片确认车辆及停放位置。

互联互通部分

应具备与其他支付平台、数据平台及相关部门进行互联互通提供数据对接。

（规范性）
车辆号牌信息采集与传输功能

图像采集与识别

图像采集与识别功能应符合以下要求：

- 在车辆通过停车库（场）出入口时，应至少捕获一张车辆图片，图片中应包含车辆号牌及车辆前部或后部的基本特征信息；

能自动识别出符合GA 36-2007关于中华人民共和国机动车号牌规定的民用、军用、警用、武警等车辆号牌信息。

辅助照明

当外界光线条件不能满足工作需要时，应根据现场环境条件使用辅助照明设备（补光设备），辅助照明设备的技术要求应符合GA/T 1202的规定。

统计与查询

应能统计车辆信息的各种记录，可根据车辆号牌、入场/出场名称、出入时间等条件进行查询，并可输出统计和查询结果。

信息传输

在传输网络正常的情况下，信息传输应符合以下规定：

- 向相关主管部门数据中心发送车辆识别数据；

接收并实时响应主管部门数据中心的指令，包括但不限于校时指令、调取图像指令、调取实时视频指令；

具备数据接口要求的地址、端口号等网络接口参数设置的功能。

断点续传

在网络中断或其它故障恢复后，应具备主动恢复连接并自动续传的功能，且应优先上传实时数据，网络空闲后再续传未上传数据。

防篡改

视频及图像文件应具备防篡改功能，并符合GB/T 42016-2022的有关规定。

时钟校正

应具备时钟校正功能，保证采集车辆信息（含上传至主管部门数据中心的信息）时间精度与北京时间误差不超过5 s/d，同时应能被主管部门数据中心的基准时钟校正。

系统日志查询

应能将出入事件、操作事件、报警事件等存储于本地系统中，并能形成报表以备查看。

视频调取

应可实现远程调取停车库（场）出入口的实时视频。

设备状态监控

应能自主判断停车库（场）本地设备工作状态，异常工作时，本地系统应有提示功能。

系统升级

应具备升级功能。

（规范性）
智能车位锁的功能和性能要求

功能要求

车位网络查询

通过手机APP可查询安装智能车位锁的车位使用情况。

车位预约、车位共享

通过手机APP可对安装智能车位锁的车位进行车位预约、车位共享操作。

感应开锁

通过手机APP靠近大于10 m以外的范围，即可实现对已预约的智能车位锁进行自动开锁。

自动落锁

车辆驶离车位后，智能车位锁自动落锁。

预警提示

当智能车位锁电池处于低电时，LED指示灯闪烁预警；当智能车位锁处于正常状态时被人为移动或扳动摇臂动作，智能车位锁能自动进行声音预警提示。

遇阻保护

当智能车位锁在上升或下降过程中受到了自身不能承受的外力时防撞装置（遇阻打滑设计）工作保护电机。

性能要求

升降动作时间

单次开锁降下摇臂时间应小于4 s；单次落锁升起摇臂时间应小于5 s。

蓝牙感应距离

APP端蓝牙感应距离应大于10 m。

指令开锁响应时间

APP端进行指令开锁到摇臂动作的响应时间应小于3 s。

预订成功时间

APP端进行预订操作到智能车位锁响应（声音提示）时间应小于3 s。

耐压性

智能车位锁处于落锁状态（摇臂放下）时，车辆碾压重量不低于2.5 t，智能车位锁仍能保存而不被破坏，并仍能正常使用和工作。

防腐及防水性

常温常压下，智能车位锁应具备IP66级防腐及防水功能，当智能车位锁暂时短暂浸泡在水里不会造成有害影响，且智能车位锁仍能正常工作。

稳定性

智能车位锁在正常工作条件下，连续工作7×24 h，不应出现电、机械或操作的故障。

电气结构

电气结构应符合GB 4943.1-2011中4.3的有关规定。

能耗标准

电池应具备续航3个月以上，使用期限在1年以上，并能使用市电进行充电。

（规范性）
停车数据采集功能

泊位状态信息采集

应能自动采集停车泊位状态信息，并实时上传至停车信息系统。

设备状态信息采集

应能自动采集车位检测器、中继器、网关的设备状态信息，并定时上传至停车信息系统。

数据传输

应具有向停车信息系统进行数据无线传输的功能。

数据存储

应具有对采集的原始数据进行存储备份的功能。在系统断电的情况下，原始数据及系统参数应能完全保存。

断点续传

应具有对采集的数据实现断点续传的功能。由于传输网络故障等因素，采集的数据未能及时上传，待传输网络恢复正常后应能实现历史数据的断点续传。

远程控制

操作人员可远程对停车设备进行操作控制。

时钟同步

停车设备应具备无线全网时钟同步功能。

（资料性）
接口协议

通知落锁抬锁接口

概述

本接口通知发起端是城市智慧停车共享云平台，通知接收端是其他企业信息管理系统。接口信息通过推送使用Post加密方式传输。智能车位锁锁臂有变化时才会通知，没有变化时不会通知，通知间隔时间为60 s。

通知参数

通知参数信息见表E.1。

通知参数信息

| 英文名 | 中文名 | 类型 | 必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Request |  |  |  |  |
| appkey | 身份码 | String | 是 | 服务端提供 |
| security | 请求安全码 | String | 是 | 由 RequestKey 加密获得 （MD5加密固定值，32位小写） |
| method | 请求函数 | String | 是 | 当前请求函数（SetLockStatus） |
| Uplist | 锁臂上升列表 | List<PLockInfo> | 否 |  |
| DownList | 锁臂下降列表 | List<PLockInfo> | 否 |  |
| Closelist | 订单自动关闭列表 | List<PLockInfo> | 否 | 有自动关闭的订单时才推送 |
| Tstamp | 时间 | Int | 是 | 时间截（从2000-1-1 0:0:0 开始，精确到秒） |

锁臂信息

智能车位锁臂信息见表E.2。

锁臂信息

| 英文名 | 中文名 | 类型 | 必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Response PLockInfo |  |  |  |  |
| Bargainorde rcode | 订单号 | String | 是 | 约泊平台订单编号 |
| QRCode | 车位锁二维码编号 | String | 是 | 车位锁二维码编号（12位） |
| PLockCode | 锁编号 | String | 是 | 锁编号 |
| LockStatusT ime | 锁状态时间 | Int | 是 | 落状态时间（从2000-1-1 0:0:0 开始，精确 到秒） |

返回参数

其他企业信息管理系统处理后同步返回给城市智慧停车共享云平台，返回参数信息见表E.3。

返回参数信息

| 英文名 | 中文名 | 类型 | 必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Response JSON |  |  |  |  |
| return_code | 返回状态码 | String | 是 | SUCCESS/FAIL SUCCESS表示企业云接收通知成功并校验成功 |
| return_msg | 返回信息 | String | 是 | 返回信息，如非空，为错误原因： 签名失败 参数格式校验错误 |

申请落锁接口

概述

本接口通知发起端是其他企业信息管理系统，通知接收端是城市智慧停车共享云平台。通过此接口，发起智能车位锁落锁指令。落锁指令是通过网关异步下发下去的，需要调用A.6中车位锁状态查询接口，查询是否落锁成功。

建议落锁接口在调用时，发起3次请求，间隔7 s，来提高落锁成功率。

申请参数

申请参数信息见表E.4。

申请参数信息

| 英文名 | 中文名 | 类型 | 必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Request |  |  |  |  |
| appkey | 身份码 | String | 是 | 服务端提供 |
| t | 请求模块 | String | 是 | 当前请求模块 （transaction） |
| security | 请求安全码 | String | 是 | 由 RequestKey 加密获得 （MD5加密固定值，32位小写） |
| method | 请求函数 | String | 是 | 当前请求函数（SetLockStatus） |
| QRCode | 车位锁二维码编号 | String | 是 | 车位锁二维码编号（12位） |
| Enterprisec Ode | 企业编号 | String | 是 |  |
| Tstamp | 时间 | Int | 是 | 时间截（从2000-1-1 0:0:0 开始，精确到秒） |

返回参数

返回参数信息见表E.5。

返回参数信息

| 英文名 | 中文名 | 类型 | 必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Response JSON |  |  |  |  |
| status | 调用状态 | String | 是 | 调用状态（1 成功，0 失败） |
| Msg | 调用信息 | String | 是 | 调用信息 |
| data | 调用结果数据 | JSON | 否 | 用户信息 |

申请预约接口

概述

本接口通知发起端是其他企业信息管理系统，通知接收端是城市智慧停车共享云平台。

申请参数

申请参数信息见表E.6。

申请参数信息

| 英文名 | 中文名 | 类型 | 必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Request |  |  |  |  |
| appkey | 身份码 | String | 是 | 服务端提供 |
| t | 请求模块 | String | 是 | 当前请求模块（transaction） |
| security | 请求安全码 | String | 是 | 由 RequestKey 加密获得 （MD5加密固定值，32位小写） |
| method | 请求函数 | String | 是 | 当前请求函数（SetLockStatus） |
| parkcode | 停车场编号 | String | 是 | 停车场编号 |
| Enterprisec Ode | 企业编号 | String | 是 |  |
| mobileno | 用户手机号 | String | 是 |  |
| QRCode | 车位锁二维码编号 | String | 否 | 车位锁二维码编号（12位） |
| Tstamp | 时间 | Int | 是 | 时间截（从2000-1-1 0:0:0 开始，精确到秒） |

返回参数

参数信息见表E.7。

返回参数信息

| 英文名 | 中文名 | 类型 | 必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Response JSON |  |  |  |  |
| status | 调用状态 | String | 是 | 调用状态（1 成功，0 失败） |
| Msg | 调用信息 | String | 是 | 调用信息 |
| data | 调用结果数据 | JSON | 否 | 用户信息 |
| QRCode | 车位锁二维码编号 | String | 是 | 车位锁二维码编号（12位） |
| qrcodemsg | 泊位号 | String | 是 | 分配的泊位号（此字段调整为泊位号） |
| parkpwd | 停车密码 | String | 是 | 暂定车位锁设备 |
| bargainorde rcode | 订单号 | String | 是 | 用户取消时，需要提供此编号 |

申请泊位接口

概述

本接口通知发起端是其他企业信息管理系统，通知接收端是城市智慧停车共享云平台。申请泊位时，

在城市智慧停车共享云平台创建订单，防止重复中请该泊位；在订单结束后，该泊位释放，可被其他的

用户中请。

申请成功后下发降锁指令，落锁指令通过网关异步下发，需要调用A.6中智能车位锁状态查询接口，查询是否落锁成功。

落锁接口在调用时，宜发起3次请求，间隔7 s，来提高落锁成功率。

车辆驶离时，智能车位锁锁臂上升，结束中请泊位的订单。

申请参数

申请参数信息见表E.8。

申请参数信息

| 英文名 | 中文名 | 类型 | 必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Request |  |  |  |  |
| appkey | 身份码 | String | 是 | 服务端提供 |
| t | 请求模块 | String | 是 | 当前请求模块（transaction） |
| security | 请求安全码 | String | 是 | 由 RequestKey 加密获得 （MD5加密固定值，32位小写） |
| method | 请求函数 | String | 是 | 当前请求函数（SetLockStatus） |
| QRCode | 车位锁二维码编号 | String | 是 | 车位锁二维码编号（12位） |
| enterprisec Ode | 企业编号 | String | 是 |  |
| mobileno | 用户手机号 | String | 是 |  |
| Tstamp | 时间 | Int | 是 | 时间截（从2000-1-1 0:0:0 开始，精确到秒） |

返回参数

返回参数信息见表E.9。

返回参数信息

| 英文名 | 中文名 | 类型 | 必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Response JSON |  |  |  |  |
| status | 调用状态 | String | 是 | 调用状态（1 成功，0 失败） |
| Msg | 调用信息 | String | 是 | 调用信息 |
| data | 调用结果数据 | JSON | 否 | 用户信息 |
| QRCode | 车位锁二维码编号 | String | 是 | 车位锁二维码编号（12位） |
| qrcodemsg | 泊位号 | String | 是 | 分配的泊位号（此字段调整为泊位号） |
| parkpwd | 停车密码 | String | 是 | 暂定车位锁设备 |

预约取消接口

概述

该接口通知发起端是其他企业信息管理系统，通知接收端是城市智慧停车共享云平台。当预约订单超过设定时间时自动结束。

申请参数

申请参数信息见表E.10。

申请参数信息

| 英文名 | 中文名 | 类型 | 必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Request |  |  |  |  |
| appkey | 身份码 | String | 是 | 服务端提供 |
| t | 请求模块 | String | 是 | 当前请求模块（transaction） |
| security | 请求安全码 | String | 是 | 由 RequestKey 加密获得 （MD5加密固定值，32位小写） |
| method | 请求函数 | String | 是 | 当前请求函数（SetLockStatus） |
| enterprisec Ode | 企业编号 | String | 是 |  |
| mobileno | 用户手机号 | String | 是 |  |
| ordercode | 订单号 | String | 是 | 需要取消的用户订单号 |
| QRCode | 车位锁二维码编号 | String | 是 | 车位锁二维码编号（12位） |
| Tstamp | 时间 | Int | 是 | 时间截（从2000-1-1 0:0:0 开始，精确到秒） |

返回参数

返回参数信息见表E.11。

返回参数信息

| 英文名 | 中文名 | 类型 | 必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Response JSON |  |  |  |  |
| status | 调用状态 | String | 是 | 调用状态（1 成功，0 失败） |
| Msg | 调用信息 | String | 是 | 调用信息 |
| data | 调用结果数据 | JSON | 否 | 用户信息 |

车位锁当前状态查询接口

概述

该接口通知发起端是其他企业信息管理系统，通知接收端是城市智慧停车共享云平台。

申请参数

申请参数信息见表E.12。

申请参数信息

| 英文名 | 中文名 | 类型 | 必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Request |  |  |  |  |
| appkey | 身份码 | String | 是 | 服务端提供 |
| t | 请求模块 | String | 是 | 当前请求模块（transaction） |
| security | 请求安全码 | String | 是 | 由 RequestKey 加密获得 （MD5加密固定值，32位小写） |

- 表E.12  申请参数信息（续）

| 英文名 | 中文名 | 类型 | 必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| method | 请求函数 | String | 是 | 当前请求函数（SetLockStatus） |
| enterprisec Ode | 企业编号 | String | 是 |  |
| QRCode | 车位锁二维码编号 | String | 是 | 车位锁二维码编号（12位） |
| Tstamp | 时间 | Int | 是 | 时间截（从2000-1-1 0:0:0 开始，精确到秒） |

返回参数

返回参数信息见表E.13。

返回参数信息

| 英文名 | 中文名 | 类型 | 必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Response JSON |  |  |  |  |
| status | 调用状态 | String | 是 | 调用状态（1 成功，0 失败） |
| Msg | 调用信息 | String | 是 | 调用信息 |
| data | 调用结果数据 | JSON | 否 | 用户信息 |
| LockStatus | 锁状态 | String | 是 | DOWN/UP/ERROR/OFFLINE DOWN表示下降 UP表示上升 ERROR表示状态异常 OFFLINE表示掉线，掉线的车位锁无法落锁 |
| QRCode | 车位锁二维码编号 | String | 是 | 车位锁二维码编号（12位） |
| PLockCode | 锁编号 | String | 是 | 锁编号 |

查询可预约泊位列表接口

概述

该接口通知发起端是其他企业信息管理系统，通知接收端是城市智慧停车共享云平台。

申请参数

申请参数信息见表E.14。

申请参数信息

| 英文名 | 中文名 | 类型 | 必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Request |  |  |  |  |
| appkey | 身份码 | String | 是 | 服务端提供 |
| t | 请求模块 | String | 是 | 当前请求模块（transaction） |
| security | 请求安全码 | String | 是 | 由 RequestKey 加密获得 （MD5加密固定值，32位小写） |
| method | 请求函数 | String | 是 | 当前请求函数（SetLockStatus） |
| enterprisec Ode | 企业编号 | String | 是 | enterprisec Ode |

- 表E.14  申请参数信息（续）

| 英文名 | 中文名 | 类型 | 必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| parkcode | 停车场编号 | String | 是 | 停车场编号 |
| Tstamp | 时间 | Int | 是 | 时间截（从2000-1-1 0:0:0 开始，精确到秒） |

返回参数

返回参数信息见表E.15。

返回参数信息

| 英文名 | 中文名 | 类型 | 必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Response JSON |  |  |  |  |
| status | 调用状态 | String | 是 | 调用状态（1 成功，0 失败） |
| Msg | 调用信息 | String | 是 | 调用信息 |
| data | 调用结果数据 | JSON | 否 | 用户信息 |
| LockStatus | 锁状态 | String | 是 | DOWN/UP/ERROR/OFFLINE DOWN表示下降 UP表示上升 ERROR表示状态异常 OFFLINE表示掉线，掉线的车位锁无法落锁 |
| QRCode | 车位锁二维码编号 | String | 是 | 车位锁二维码编号（12位） |
| PLockCode | 锁编号 | String | 是 | 锁编号 |
| berthCode | 泊位号 | String | 是 | 分配的泊位号 |