| ICS | 35.100.40 |
| --- | --- |
| CCS | M10/29 |

43

湖南省地方标准

DB 43/T XXXX—2023

智能网联车-车通信中继节点选择技术指南

Technical guidelines for relay-nodes selection of vehicle-vehicle communication in smart grid

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 符号和缩略语	4

4.1 符号	4

4.2 缩略语	5

5 总则	5

5.1 总体原则	5

5.2 适用场景	5

6 直道场景中继节点选择	5

6.1 场景概述	5

6.2 中继节点选择和传输过程	5

6.3 中继节点信息格式	6

7 十字形平面交叉路口场景中继节点选择	6

7.1 场景概述	6

7.2 中继节点的选择和传输过程	7

7.3 中继节点信息格式	7

8 弯道场景中继节点选择	7

8.1 场景概述	7

8.2 中继节点的选择和传输过程	8

8.3 中继节点信息格式	8

9 不利场景中继节点选择	8

9.1 场景概述	9

9.2 中继节点选择和传输过程	9

9.3 中继节点信息格式	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省交通运输厅提出并归口。

本文件起草单位：长沙理工大学、湖南纽曼车联网科技有限公司、湖南省交通厅科技信息中心。

本文件主要起草人：曹敦、王进、常促宇、张依博、单新周、乔川龙、罗闰兰、汤强、何施茗、茹佳、蒋宇晨、肖前晖、吴美华、谷宁、熊佳斯、王毓斌、杨逸帆。

智能网联车-车通信中继节点选择技术指南

范围

本文件提供了车联网中的中继节点选择技术指南，场景包括直道、十字形平面交叉路口、弯道和不利情形。

本文件适用于在高速公路、城市道路和普通公路等不同类型的道路范围，指导指定场景中车辆安装了定位导航系统和地理信息系统的车-车通信中继节点选择工作。

本文件适用范围可参考总则。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

包  packet

在数据传输中，一组类和接口的集合。

分割  partition

将通信范围分成多个不重叠区域的过程。

    - 迭代分割  iterative partitioning

分割方式符合迭代方式的分割。

分割范围  partition range

通信范围中分割区域的长度。

    - 指数分割  exponential partitioning

区域宽度符合指数规律的分割。

广播协议  broadcast protocol

车辆路侧单元通过无线电与其通信范围内所有车辆实现点对多点通信的方式。

    - 清除广播  clear-to-broadcast

车辆在确定自己为中继节点后，向其广播发起车辆发出清除广播报文的过程。

请求广播  request-to-broadcast

广播发起车辆向其通信范围内所有车辆发起广播通信请求报文的过程。

- 冲突  conflict

多于一个节点退避时间最先结束的同时，广播清除广播包，所造成的冲突。

    - 中继节点  relay node

用于距离太远而无法直接接收信息的车辆和消息源车辆之间传递信息的通信节点。

- 竞争  contention

迭代分割后，两个或多于两个车辆在最后区域内，作为候选中继节点的同时发送清除广播包，对中继节点资格的竞争。

标准帧间空隙  standard inter-frame space

无线设备在接收帧和响应帧之间所需的标准时间间隔。

- 最小分布式帧间时隙  mini-distribute inter-frame space

在载波侦听多路访问/冲突避免中，信道空闲时，车辆所等待的一个最小设定时间。

    - 紧急消息  emergency message

在广播通信过程中，遇到紧急情况，所发送的信息。

- 空段  empty segment

未被发送端和中继节点通信范围覆盖的弯道段。

    - 弯曲率  curving rate

分割范围的道路长度和通信半径的比值。

    - 信道阻塞信号  black burst

在分布式处理中，用于协调各节点工作的单频信号。

    - 消息传播方向  direction of message dissemination

由消息源指向消息感兴趣区域的方向。

    - 最优位置  optimal position

发送方消息广播方向上消息覆盖比例最大的点。

符号和缩略语

符号

下列符号适用于本文件：

| BC | 竞争阶段的信道阻塞信号（Black burst in the contention phase） |
| --- | --- |
| BP | 分割阶段的信道阻塞信号（Black burst in the partition phase） |
| NC | 十字形平面交叉路口中继节点(Relay node at cross roads) |
| NH | 猎节点 （Hunter node） |
| Popt | 最优位置（Optimal position） |

缩略语

下列缩略语适用于本文件：

| CTB | 清除广播（Clear-To-Broadcast） |
| --- | --- |
| EM | 紧急消息（Emergency Message） |
| EPBP | 基于指数分割的广播协议（Exponent-based Partitioning Broadcast Protocol） |
| GIS | 地理信息系统（Geographic Information System） |
| Mini-DIFS | 最小分布式帧间时隙（Mini-Distribute Inter-frame Space） |
| RTB | 请求广播（Request-To-Broadcast） |
| SIFS | 标准帧间空隙（Standard Inter-Frame Space） |

总则

总体原则

为了使消息能覆盖更广的范围，提供了车-车通信中继节点选择的指南。

在本文件描述的场景中，均采用迭代分割的方式来选择中继节点。

适用场景

依据道路拓扑结构的差异，在车辆密度符合泊松分布的前提下，提供了本文件中适用直道、十字形平面交叉路口、弯道三种场景的中继节点选择指南；

在任意道路拓扑结构下，车辆密度不符合泊松分布的前提下，提供了本文件中适用不利场景的中继节点选择指南。

直道场景中继节点选择

场景概述

道路线形的弯曲率持续小于一个阈值的场景。直道场景下车辆通信区域覆盖的区域都近似为一个矩形区域。

中继节点选择和传输过程

发送节点（车辆）在等待Mini-DIFS时间后，发送携带发送节点位置信息及最优位置信息的RTB包，其中最优位置为发送节点消息广播方向上消息覆盖道路中心线最远位置，即点Popt。

在定位系统的支持下，所有接收到RTB包的节点（车辆），即在发送节点通信覆盖范围R内的所有节点依据RTB中最优位置信息，在等待BP时间后，对分割范围进行迭代分割，初始的分割范围为发送节点的通信范围。在每次迭代分割中，节点根据自己所处区域块决定广播一个信道阻塞信号的时刻，离最优位置越近的区域块内的节点会越早发送信道阻塞信号。

每次迭代分割时，所有节点在发送信道阻塞信号前会侦听信道，如未侦听到信道阻塞信号，则会在决定的时刻发送信道阻塞信号，侦听到信道阻塞信号的节点会退出中继节点选择。

新的迭代分割开始时，发送信道阻塞信号节点所在的区域会成为新的分割区域，进行分割，直到迭代结束。

最后迭代中，发送过信道阻塞信号的节点成为候选中继节点，在时间窗中随机选择符合均匀分布的时长进行退避，在退避时间结束立即发送CTB包对信道进行竞争。最先且唯一发送CTB包的节点会被选中为中继节点。倘若有多于一个节点发送CTB包，则发生CTB冲突，所有候选中继节点会在等待BC时间后，进行再次CTB竞争，直到CTB成功或重试次数达到上限。

发送节点在收到中继节点发送的CTB包后，等待SIFS时间后，传输数据包，完成EM消息的传递，见图1。

直道场景中继节点选择方法

中继节点信息格式

通过EPBP协议来完成中继节点选择，实现消息的传输。EPBP协议见图2。

EPBP协议

十字形平面交叉路口场景中继节点选择

场景概述

十字形平面交叉路口为2条道路的相交，有四条支路，机动车辆在这4条支路上行驶，车辆通信区域覆盖的区域被描述为一个以车辆为圆心的正圆形。

中继节点的选择和传输过程

十字形平面交叉路口消息传输到各支路的中继节点的选择步骤包括2个阶段，第1阶段为路口阶段，第2阶段为支路阶段，见图3。

EM消息到达路口之前，可假定消息是在直的道路上通过多跳传输。每跳中，距离发送节点最远的节点被选中为中继节点，并成为下一跳的发送节点。

在路口阶段，以交叉路口中心位置为圆心（见图3中C点），以车辆通信范围的一半为半径建立路口区域（见图3中阴影部分）。将消息传播方向上首次发现自己在路口区域的节点称为猎节点（见图3中NH）。以NH为发送节点，C为最优位置，路口区域为分割区域，按6.2中设计的方法进行迭代划分，找到中继节点NC。

在支路阶段，NC寻找与NH在不同的3条支路上，在NC通信范围内找到离自己最远的节点做中继节点。采用6.2中设计的方法，在此过程中，最优位置为NC通信范围分别与3条支路中线的交点，如图3中Popt_1、Popt_2和Popt_3，从C到各支路最优位置的区域为分割范围，最终从中选出中继节点RB_1，RB_2，RB_3。

十字形平面交叉路口场景中继节点选择方法

中继节点信息格式

路口阶段和支路阶段均采取EPBP协议，通过迭代分割找出最佳中继节点。EPBP协议见图2。

弯道场景中继节点选择

场景概述

当发送节点通信范围覆盖道路的弯曲率大于阈值时，可判断为弯道场景。

从发送节点到其通信范围内沿消息传播方向道路最远点之间的路段完全在发送节点的通信范围内。

受弯道的形状和信号传播的限制，从发送节点到其通信范围内沿消息传播方向道路最远点之间的路段的某些部分在通信区域外，如图4所示。

中继节点的选择和传输过程

在8.1.2描述情况下，以通信范围内沿消息传播方向道路最远点为最优位置Popt，将通信范围内所有车辆位置垂直映射到Popt指向发送节点S的坐标轴上，Popt到发送节点连线为分割区域，采用6.2中设计的方法选择中继节点。

在8.1.3描述情况下，采用8.2.1过程选中中继节点O作为发送节点再选择下一跳中继节点时，在消息传播方向及其反向，采用8.2.1方法进行双向中继节点选择。

弯道场景中继节点选择方法

中继节点信息格式

弯道场景下中继节点的选择，由EPBP协议迭代分割找到最佳中继节点，见图2。

不利场景中继节点选择

场景概述

本文件涉及下列两种不利场景。当对中继节点场景进行判断时，优先考虑道路拓扑结构（直道、十字型平面交叉路口、弯道）影响，再考虑不利场景的出现，两种不利场景互斥存在（即每次仅会有一种不利场景出现）。

- 当仅有极少的节点（当车辆泊松分布参数为0.001时）出现在发送节点附近时，称为第一种不利场景，发送节点在EM传播方向上的分割区域寻找最优位置Popt，见图5。

- 如果仅在紧邻发送节点的最终区域块内存在大量节点（当车辆泊松分布参数为0.2时），这种场景会出现在消息传输方向上靠近发送位置有一车队情况下。称为第二种不利场景，发送节点在EM传播方向上的分割区域寻找最优位置Popt，见图6。

第一种不利场景中继节点选择方法

第二种不利场景中继节点选择方法

中继节点选择和传输过程

两种不利场景都可采用下述设计的中继节点选择方法自适应选择节点。

不利场景下中继节点选择原则是使平均消息传输速度在所有车辆密度下是最大的，依据此原则设计在不利场景下的最佳压缩系数、迭代次数和每次迭代的分区数值。

采用6.2设计的方法，设置最佳压缩系数、迭代次数和每次迭代的分区数值，完成不利场景下中继节点的选择。

中继节点信息格式

设置最佳压缩系数、迭代次数和每次迭代的分区数值，依据GIS判断道路拓扑结构，确定采用场景方法，采用EPBP协议寻找最佳中继节点。EPBP协议见图2。