《智能网联车-车通信中继节点选择技术指南》

标准编制说明

一、项目背景

随着网络技术、通信技术及汽车行业的发展，智能网联汽车逐渐走入人们的视野，其作为车联网与智能车的有机联合，是实现车与可通信物的智能信息交换和共享，实现安全、舒适、节能和高效行驶，并最终可替代人来操作的新一代汽车。

本项目研究智能网联汽车中的车-车数据通信协议属于车联网技术范畴，着力解决我省智能网联汽车在车-车通信技术上的不足。车-车通信技术相关研究始于1999年的美国，此后，欧洲、日本和韩国相继开展相关研究工作。2016年11月，我国启动了车用77-81GHz毫米波雷达无线技术和频率划分研究试验工作，这标志着我国已经开始全面布局基于5G的自主车-车通信技术，并以此支持具有我国先进通信技术的产业化和商用化，这非常有利于提升中国智能汽车、车联网领域的核心竞争能力。

湖南作为紧跟世界智能网联汽车发展脚步的重要省份，在相关产业的实力毋庸置疑，然而在2019年2月的政府智库报告中指出湖南的智能网联汽车产业发展需要突破的四个“短板”，即湖南在关键技术、成本、市场认可度、政策配套以及基础设施方面还存在着一些问题和障碍。在车-车间建立通信是一自主灵活且时延达到亚毫秒级的通信网络，所以本项目组响应国家大力发展相关产业的号召，考虑制定一项《智能网联车车数据通信协议》，从车间数据通信的中继节点选择方法入手，实现比现有协议更稳定高效的紧急消息传播。

二、工作简况

（一）任务来源及协作单位

《智能网联车-车通信中继节点选择技术指南》为湖南省2021年第一批地方标准制修订计划项目，见《湖南省市场监督管理局关于公布2021年度第一批地方标准制修订项目计划的通知》湘市监标函〔2021〕33号，由长沙理工大学承担，湖南纽曼车联网科技有限公司参与、湖南省交通厅科技信息中心协助，湖南省交通厅归口。

（二）主要工作过程

（1）标准启动

2020年10月，长沙理工大学与湖南纽曼车联网科技有限公司提出立项需求；2020年12月，正式下达制定计划；2021年1月启动标准的编写工作。

（2）成立标准起草组

2020年10月，成立了由长沙理工大学、湖南省交通运输厅、湖南纽曼车联网科技有限公司等单位组成的标准起草组，标准起草组成员详见表1。

表1 标准起草组人员构成表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 所在单位 | 职务/职称 | 主要任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曹敦 | 女 | 长沙理工大学 | 副教授 | 标准框架搭建 |
| 2 | 王进 | 男 | 长沙理工大学 | 教授 | 标准框架搭建 |
| 3 | 常促宇 | 男 | 湖南纽曼车联网科技有限公司 | 董事长 | 项目管理 |
| 4 | 张依博 | 男 | 湖南纽曼车联网科技有限公司 | 研发经理 | 标准技术可行性分析 |
| 5 | 单新周 | 男 | 湖南省交通厅科技信息中心 | 高级工程师 | 标准合理性分析 |
| 6 | 乔川龙 | 男 | 湖南省交通厅科技信息中心 | 高级工程师 | 标准技术分析 |
| 7 | 罗闰兰 | 女 | 湖南省交通厅 | 会计师 | 标准经济可行性分析 |
| 8 | 汤强 | 男 | 长沙理工大学 | 讲师 | 标准技术分析 |
| 9 | 何施茗 | 女 | 长沙理工大学 | 副教授 | 标准技术制定 |
| 10 | 茹佳 | 女 | 长沙理工大学 | 学生 | 标准技术验证 |
| 11 | 蒋宇晨 | 男 | 长沙理工大学 | 学生 | 标准技术验证 |
| 12 | 肖前晖 | 男 | 长沙理工大学 | 学生 | 标准技术验证 |
| 13 | 吴美华 | 女 | 长沙理工大学 | 学生 | 标准技术成档 |
| 14 | 谷宁 | 男 | 长沙理工大学 | 学生 | 标准技术成档 |
| 15 | 熊佳斯 | 女 | 长沙理工大学 | 学生 | 标准技术成档 |
| 16 | 王毓斌 | 男 | 长沙理工大学 | 学生 | 标准技术成档 |
| 17 | 杨逸帆 | 女 | 长沙理工大学 | 学生 | 标准技术成档 |

- 标准调研

2021年1月-2021年8月，标准起草组对现有相关标准、协议及文献进行了调研，详细了解了《基于LTE的车联网无线通信技术空中接口技术要求标准》、《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》、《卫星导航定位基准站网基本产品规范》、《车载终端与手持终端互联规范》、《车载无线短距通信系统技术要求与测试方法》、《ISO 13400-3:2016道路车辆  基于因特网协议的诊断通讯  第3部分：基于IEEE 802.3的车用有线接口》、《3GPP-Technical realization ("stage2") -23series-TS23.501协议》、《3GPP-Requirements-21 series-TR21.916协议》、《3GPP-Technical realization ("stage 2")-23 series-TS 23.502协议》、《ISO 22900-2:2017 道路车辆  车辆通讯接口模块  第2部分：诊断协议数据单元》、《ISO 20077-1:2017 道路车辆ExVe方法第1部分：一般信息》和《3GPP-Technical realization ("stage 2")-23 series-TR 23.725协议》等标准，调研整合了湖南省长沙市仿真道路需求实际情况信息，确认了相关数据库的需求和权限需求。

- 标准起草

2021年9月至2023年1月，标准起草组依据前期调研成果，确定本指南框架，从前言、范围、规范性引用文件、术语和定义、缩略语、不同应用场景中继节点选择等方面具化内容，并结合湖南省长沙市仿真道路需求实际情况，完成了标准工作组讨论稿。

- 标准讨论

2023年2月至2023年6月标准工作组经过多次讨论，确定了标准《智能网联车-车通信中继节点选择技术指南》的标准结构框架和具体内容的实施，形成讨论稿。

- 征求意见

2023年7-8月，通过对行业内湖南省质量和标准研究院、长沙智能驾驶研究院有限公司、长沙比亚迪汽车工业有限公司产品规划及汽车新技术研究院政策标准部等十余家相关研究院所、企业征集意见，回收意见近百条，对意见进行分析、研究、讨论，并进行验证，对工作组讨论稿进行细致的完善和审查。并于9月22日由湖南省交通运输厅组织专家召开了地方标准评审会，与会专家听取了标准起草编制工作组所做的标准编制说明，并对标准送审稿进行了逐条审查，经质询、讨论，形成了修改意见，一致通过本标准通过审查。起草组根据专家组审查意见，对标准文本继续进行了修改完善，形成一份更加全面、详实的征求意见稿。

三、标准编制原则和主要内容及其确定的依据

（一）标准编制原则

（1）系统性与协调性相结合的原则

标准的形成应充分考虑国家、湖南省现有的相关的政策文件，利于交通主管部门对道路以及交通情况的使用和管理，避免冲突与矛盾。

（2）科学性与可操作性相结合原则

标准的形成应建立在充分调研、分析行业现状及发展方向的基础上,应具体量化指标、便于实践操作，以利于规范行业管理。

（3）可达性与前瞻性相结合原则

标准应能够在现阶段情况下，快速实现,并具有一定的预见性和超前性，能够为未来的发展方向起到一定的指导作用。

（4）透明性、开放性和协商一致原则

标准的制定应有利于车联网道路区间车辆有关的各方利益主体的合法权益，标准制定过程中应充分听取各相关方的意见，力争协商一致。

（二）主要内容及其确定的依据

本标准内容给出了车间数据通信的中继节点的选择方法的指南，实现了比现有协议更稳定高效的紧急消息传播，因此标准名称为《智能网联车-车通信中继节点选择技术指南》。

本标准的总体结构包括前言、范围、规范性引用文件、术语和定义、缩略语、不同应用场景中继节点选择等方面。其中，不同场景包括直道、十字形平面交叉路口、弯道和不利场景。

高速公路、城区道路及山区道路是典型的三种道路场景，它们分别代表了直道、十字形平面交叉路口和弯道这3种地型场景。

高速公路主要是直道，岔道只出现在少数情况，如高速的出入口，且为保证安全距离，车辆密度在一般情况下相对不大。由于高速公路上VANET的网络拓扑结构为直线，又称为1维网络，且车辆密度较小，高速公路场景是中继节点选择研究场景中相对简单的一种场景。

在城区中，由于道路存在多分叉路口，因此车际网（Inter-Vehicle Network）的拓扑结构复杂，且城区车辆流量在不同时段和不同区域变化大，是所研究的三种场景中较复杂的场景。

山区中道路弯道较多，道路结构的不规则使得道路描述不便，且由于道路的迂回，车辆通信范围内车辆数目变化较大，因此如何在山区弯道场景中进行中继节点选择，有效地保证消息快速的传播，且避免存在消息未传播的区域是一值得被研究的问题。

下面是标准部分内容的简要介绍。

（1）术语和定义

该部分对指数分割、清除广播、请求广播、冲突、中继节点、弯曲率[1]等重要术语进行了定义，有利于界定名词边界，规范对用词的理解。

（2）符号和缩略语

对不同场景中继节点选择过程中用到的符号及缩略语做了规定。

（3）总则

该部分总结说明了标准的总体原则及适用场景。

（4）直道场景中继节点选择

该部分明确了直道场景下的中继节点选择方法，并说明了基于EPRS的广播协议（Exponent-based partitioning broadcast protocol，EPBP）的工作方式。

借助带宽外信道阻塞信号（Black burst），标记为B，设计一种EPRS算法，以最少的时延选择单跳范围内最远节点为中继节点。

如文献[2]的图2.2所示，在发送节点通信覆盖范围内的所有节点（车辆）在中继节点选择过程开始后，因为有定位系统的支持，会以一相同时刻标示中继节点选择过程的开始，广播一信道阻塞信号B。发送节点侦听到B，从而判断出在其通信覆盖区域内有可选择的中继节点存在。

基于指数的分割方法对通信区域进行次迭代分割，每次分割成区域块。在前次迭代中，最远的非空区域块会被选中作为下一次迭代的被分割的区域。在最后一次分割时，最远非空的区域块会被选中为最终区域块。

文献[2]图2.2展示了当，时，基于指数分割的中继节点选择算法的分割过程。每次分割的第1，2，3块的宽度会近似为所在迭代分割区间宽度的 1/4，1/4，1/2。

在每次迭代中，所有的节点根据RTB包中发送节点的位置信息，及定位系统所提供的自身位置信息，判断自己所在的区域块，在对应的时隙中发送一个B。

文献[2]图2.2中的第1次迭代，因为在第1个区域块中有节点，所以这些节点会同时在第1个时隙发送一个B。其他区域块的节点在自己对应时隙来到前会一直侦听信道，因此会侦听到此B，从而判断出相比较于自己，有更靠近边界的节点存在。于是，第2、3个区域块内的节点退出区域分割。这一过程会反复进行到第次迭代。

在第2次迭代中，因为在第1区域块中没有节点，宽度为的第2个区域块被选中，此次迭代耗时2个时隙。

在最后一次迭代中，前2个时隙都没有B传送，因此，第3个区域块的节点判断出自己是潜在的中继节点。为节约时间，这些节点不会发送B，而是直接参与竞争成为中继节点。

以下是关于EPBP协议4个阶段的详细说明：

——mini离散帧间时隙

当有多个紧急消息（Emergency Message，EM）在同一时间需要发送，发送EM的每一个车辆会从间隔中随机选取某个mini时隙（mini-slot）去接入信道。mini-slot只是mini离散帧间时隙（mini-Distribute Inter-frame Space，mini-DIFS）的一部分。所以mini-DIFS机制能减轻多个EM同时接入信道造成的冲突，并减小了等待时间。当一个EM成功接入信道后，发送节点，即发送EM的车辆，会发送一请求广播（Request-To-Broadcast，RTB）包，并等待对应的清除广播(Clear-To-Broadcast，CTB)包。

——基于指数的分割方法

此方法能使最后被选择的区域块宽度最小。

——CTB竞争阶段

只有一个节点以较少的冲突率被选中作为中继节点。此中继节点回应一CTB包，向发送节点确认中继节点，完成中继节点的选择。且此RTB/CTB的握手同时避免了隐藏节点的出现。

——数据包传递

整个EPBP过程会反复进行直到EM到达目的点或失效。

- 十字形平面交叉路口场景中继节点选择

该部分明确了十字形平面交叉路口场景中继节点选择方法及信息格式。十字形平面交叉路口场景中继节点的选择方法包括2个阶段。

——路口阶段

首次发现自己在交叉路口区域的节点为猎节点（NH）。寻找离十字路口中心位置最近的节点，并将其作为中继节点NC。

——支路阶段

寻找在发送节点NC通信范围内不同支路上离NC最远的节点做中继节点。

在路口阶段和支路阶段，采用十字交叉路口场景下基于指数分割的中继节点选择方法（EPRS on Intersection，EPRSI）选择中继节点。

（6）弯道场景中继节点选择

该部分明确了多种不同类型的弯道场景、中继节点在弯道场景下的双向选择过程和传输过程，以及在弯道场景下中继节点的信息格式。

在弯道场景下，如果只是考虑消息的单向传播去选择中继节点，则有可能存在通信未覆盖的弯道区域，消息无法传播到。因此在弯道中，为保证在道路任何位置的车辆都能收到消息，中继节点的选择应该是双向的。发送节点选择下一跳中继节点时，会考虑消息传播的两个方向：正向和反向。依据消息传播的双向路径，同时选择两个双向的中继节点，来确保弯道道路所有区域均能被覆盖。

当一个发送点同时选择不同方向的多个中继节点时，也会同时接收到多个方向传输过来的B，为了区别不同方向上的B，应选择在发送点使用定向天线或者选择不同的频率发送不同方向的B。

为避免信道负载过大，在RTB包中包含对应消息的唯一标识号。每个节点在本地记载其已收到的消息标示号。当新接收到一个RTB包，便判断此消息是否已接收过。如该消息标示号在本地有记载，便不参与中继节点的选择。否者，则参与中继节点的选择。并且任何消息都有生存时效的。当过了生存时效，对应标示号的消息会停止被广播，且对应标示号的记载也会被清空以释放本地空间。

（7）不利场景中继节点选择

该部分明确了两种不利场景，以及在不利场景下中继节点的信息格式。

我们致力于构建一种在一般场景下能有更高的传输实时性和可靠性，在不利场景下也有可接受性能的鲁棒性增强中继节点选择方法。这种鲁棒方法是EPRS的进一步成果。EPRS可以在有限的分割时延下能取得更小的竞争时延。因此，EPRS呈现了在不同的交通流量下稳定的消息传播速度及包到达率（Packet Delivery Ratio，PDR）。即使是在高车辆密度下，也表现出较为稳定的性能。作为EPRS的优化方法，这种鲁棒方法获得整体上性能的提升，尤其是在车辆密度较小及不利的场景下。而这两种场景下，EPRS性能存在着短板。

不利场景的中继选择包括四个方面：

——指出基于距离的中继节点选择方法性能会出现恶化甚至崩溃的两种不利场景；

——优化EPRS，使得其在所有可能的车辆密度下获得最大的平均消息传播速度；

——提出一种基于mini阻塞消息的协助机制以减少分割时延，并将此机制结合入EPRS中，最终获得一种鲁棒中继节点选择方法；

——构建这种鲁棒方法在竞争时延及PDR上数学模型。

其中不利场景下中继节点选择原则是使平均消息传输速度在所有车辆密度下是最大的，“最大”无法给出定量描述的原因是：在实验仿真中，在不同的迭代次数和迭代的分区数值参数下，通过设置最佳压缩系数获取的最大平均消息速度，是在此参数设置下相对最大的，并非绝对最大，所以无法给出定量描述。具体的平均消息传输速率取决于多个参数。具体说明见文献[2]的4.3.1。

- 主要试验分析报告、相关技术和经济影响论证情况

- 标准主要技术内容的参考文献

- Cao D, Zheng B, Wang J, Ji B, Feng C. “Design and Analysis of a General Relay-Node Selection Mechanism on Intersection in Vehicular Networks,” Sensors (Basel)., vol.18, no.12, pp.4251, doi: 10.3390/s18124251. PMID: 30513980; PMCID: PMC6308651, 2018.

- 曹敦,王进,傅明.车联网V2V中继节点选择优化原理与方法[M].中南大学出版社,2019.

- Cao D, Liu Y, Ma X, Wang J, Ji B, Feng C, Si J. “A Relay-Node Selection on Curve Road in Vehicular Networks,” IEEE Access., vol.7, pp.12714-12728.

- 主要试验分析报告和经济影响论证情况

本标准的编制以湖南省长沙市为仿真实验场景，车联网领域的重要研究方向车间数据通信技术作为关键技术进行研究，适用于搭载了车载定位设备和GIS信息[3]的车辆之间组成的车载通信网络。通过仿真实验，验证了标准中所提方案在时延及包到达率等方面性能的优越性。该标准实施后，不仅可以在智能网联汽车中发挥关键性作用，还可以在应用于城市的智慧交通系统中发挥重要的作用，为缓解城市交通压力、提高道路车流吞吐量、提高行车安全和应对人口老龄化等方面提供强力的帮助；同时，本标准作为车联网领域的底层数据通信协议被制定出来，可以作为今后许多相关研究的基础，在我国相关领域和智能网联汽车产业中发挥深远的影响且具有一定的参考价值。

（1）直道场景下性能

在这节中，构建了直道场景下EPRS的性能模型，为避免虚假传递问题的出现，将CTB竞争中退避时钟的间隔进行了调整，基于EPRS设计了EPBP。仿真结果反映出所构建的性能模型是有效的，CTB竞争时延的性能比较如文献[2]图3.2所示，可以看出EPBP和最新的广播协议3P3B，BPAB和PMBP比较，EPBP取得了最低竞争时延，和PMBP的性能很接近。单跳时延及单跳覆盖比例性能比较如文献[2]图3.3所示，EPBP在所有用于比较的协议中，获得了最稳定且最小的单跳延时。消息传输速度性能比较如文献[2]图3.4所示，EPBP获得较大范围车辆密度上的最快也是最稳定的消息传输速度。PDR性能比较如文献[2]图3.5所示，相比较其他协议，EPBP也以较低的延时获得较高的PDR。且相比较现有的基于距离的中继节点选择方法，消息传播速度和包到达率上有很好的改善，尤其在车辆高密度下，且相对于车辆密度变化性能稳定。

（2）十字交叉路口场景下性能

在这节中，构建了十字交叉路口场景下基于指数分割的中继节点选择方法（EPRSI）的性能模型。仿真结果反映出所构建的性能模型是有效的，十字路口场景下时延性能比较如文献[2]图3.11所示，可看出EPRSI在当车密度较大的时候，分割时延性能的增益非常显著，虽然EPRSI的PDR性能是第二优的，但已很接近性能最优的AMB。且相比较现有的基于距离的中继节点选择方法，消息传播速度和包到达率上有很好的改善，尤其在车辆高密度下，且相对于车辆密度变化性能稳定。

（3）弯道场景下性能

在这节中，构建了弯道场景下基于指数分割的中继节点选择方法（EPBPC）的性能模型。其中，在构建竞争时延的数学模型时，分析了现广泛采用的基于指数退避竞争机制的影响，并避免一些近似统计分析，从而得到更接近实际值的传播速度的数学模型。对弯道场景下的中继节点选择方法在MATLAB中进行链路级蒙特卡洛仿真。仿真结果反映出所构建的性能模型是有效的，由文献[2]图3.18可看出，EPBPC的PDR性能优于BPABC，接近于性能最好的PMBPC，且EPBPC的PDR在所有车密度下均大于99.8%。PMBPC优秀的PDR性能得益于其增大分割数以保证最终区域块宽度为4m，但同时也带来了较大的传输延时，从文献[2]图3.17可看出。综合分析，可看出EPBPC在山区弯道下表现出稳定且优秀的传输实时性和可靠性。且相比较现有的基于距离的中继节点选择方法，消息传播速度和包到达率上有很好的改善，尤其在车辆高密度下，且相对于车辆密度变化性能稳定。

（4）不利场景下性能

在这节中，分析并指出了在VANET中采用基于距离的中继节点选择方法，会存在不利场景。并且，通过优化之前的工作EPRS，获得一种鲁棒中继节点选择方法。着重分析了采用退避时钟的最后一次成功竞争的时延，重新构建了方法的平均竞争时延，并分析了PDR的数学模型。通过在宽车辆密度范围内实验结果验证性能数学模型，如文献[2]图4.9所示，证明了鲁棒方法在所有测试的车辆密度范围内，获得最快也是最稳定的消息传输速度。并且由于对EPBP的优化和mini-BBM机制的应用，鲁棒方法的传输速度比性能表现第二好的EPBP快了11.01%。并且在车辆低密度时及不利场景下，表现出比EPRS更好的性能。同时为衡量方法的可靠性，比较当车辆密度为0.2车/米时，各协议的包到达率(PDR)，结果如文献[2]图4.10所示。因此，证明了此鲁棒方法的时延性能基本不受车辆密度变化的影响，且耗时少，其同时保持稳定且高的PDR性能。

五、国内外现行相关法律、法规和标准情况

本标准依据的法律、法规及标准有《欧盟GEAR 2030战略自动驾驶汽车》、《联邦机动车辆安全标准》、《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国城市规划法》等，本标准符合现行法律、法规和强制性（国家、行业、地方）标准要求，与其协调一致、无冲突。

六、重大意见分歧及处理结果

本标准暂无重大分歧意见。

七、实施地方标准要求和措施建议

建议发布后立即执行，建议由行业主管部门在标准发布后，组织宣贯培训，并对实施情况进行监督检查。