| ICS | 65.160 |
| --- | --- |
| CCS | X 98 |

43

湖南省地方标准

DB 43/T XXXX—2023

雪茄烟叶晾制技术规程

Technical regulations for air-drying of cigar leaves

2023 - XX - XX发布

2023 - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  晾制设施	2

4.1  通用要求	2

4.2  控温控湿晾房	2

4.3  简易晾房	2

4.4  晾烟器具	2

5  成熟采收	3

5.1  通用要求	3

5.2  成熟采收标准	3

5.3  采收方法	3

5.4  鲜烟运输	3

6  编烟装烟	4

6.1  通用要求	4

6.2  编烟方法	4

7  晾制工艺	4

7.1  通用要求	4

7.2  控温控湿晾房	4

7.3  简易晾房	5

7.4  异常情况处理	5

8  回潮与下架	6

8.1  回潮	6

8.2  下架	6

8.3  扎把	6

8.4  保管	6

附录A（规范性）  控温控湿晾房晾制工艺图	7

附录B（规范性）  简易晾房晾制工艺图	1

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省烟草专卖局提出并归口。

本文件起草单位：中国烟草中南农业试验站（湖南省烟草科学研究所）、湖南省烟草公司张家界市公司、湖南省烟草公司郴州市公司、湖南省烟草公司永州市公司、湖南省烟草公司长沙市公司、湖南省烟草公司衡阳市公司、湖南省烟草公司湘西州公司、湖南省烟草公司怀化市公司。

本文件主要起草人：王振华、胡日生、黄德文、刘峰、刘旭东、向世鹏、肖志鹏、郭文龙、郭成波、符昌武、安然、肖钦之、段淑辉、杨佳蒴、李洋洋、刘勇军、余贝、赵辉革、何洋、户正荣、刘昭伟、田明慧、陈洪浪、周雨。

雪茄烟叶晾制技术规程

  - 范围

本文件规定了雪茄烟叶晾制的成熟采收、编烟装烟、晾制和回潮下架的要求。

本文件适用于湖南雪茄烟叶的晾制。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15269.1  雪茄烟 第1部分：产品分类和抽样技术要求

GB/T 18771.1  烟草术语 第1部分：烟草栽培、调制与分级

YC/T 193-2005  白肋烟晾制技术规程

  - 术语和定义

GB/T 18771.1和YC/T 193-2005界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

    - 茄衣烟叶  cigar wrapper leaf

适用于制作雪茄茄衣的烟叶。

- 茄芯烟叶  cigar filler leaf

- 适用于制作雪茄茄芯的烟叶。

- 成熟度 maturity

田间雪茄烟叶的成熟程度。即雪茄烟叶在田间生长发育和干物质积累过程中，其生理变化达到烟草工艺要求的程度。

[来源：YC/T 193-2005，有修改]

3.4

- 成熟  ripe

烟叶在生理成熟后，内含物开始分解转化，化学成分趋于协调，外观呈现明显的成熟特征。

[来源：YC/T 193-2005]

- 晾制  air-curing

在不同晾制阶段，调控晾房内的温度、湿度条件到适宜的范围内，保证烟叶发生必要的生理生化反

应，同时使烟叶逐渐失水干燥，获得满意品质的过程。

[来源：YC/T 193-2005]

    - 凋萎期 wilting stage

雪茄烟叶进入晾房至烟叶失水凋萎的过程。

[来源：YC/T 193-2005]

    - 变黄期  yellowing stage

烟叶由完全凋萎至全部褪绿变黄的过程。

[来源：YC/T 193-2005]

- 变褐期  browning stage

烟叶由全部褪绿变黄至全部变褐的过程。

[来源：YC/T 193-2005]

- 定色期 color fixing stag

雪茄烟叶不再变褐至叶面干燥的过程。

[来源：YC/T 193-2005]

- 干筋期  stem drying stage

烟叶由全部变褐至烟叶叶脉完全干燥的过程。

[来源：YC/T 193-2005]

  - 晾制设施

    - 通用要求

      - 晾房结构应具备稳定性，安全性能符合相关要求。

      - 晾房应可形成密闭空间并且要具备调控温度和湿度的能力。

    - 控温控湿晾房

      - 能通过设定晾制工艺参数启动自动化控制系统以满足在不同晾制时期烟叶对温度、湿度的需求。

      - 应设置微风循环系统、温控设备，并配备自动化系统，配备加湿机、除湿机等设施。

    - 简易晾房

      - 应配备与晾房相适应功率的风机，包括进风机、抽风机。

      - 当环境湿度高于晾房内湿度时，可通过打开门窗，开启风机为晾房增湿。当环境湿度高于晾房需要的湿度时应将门窗紧闭、风机关闭以维持晾房湿度水平。

    - 晾烟器具

      - 应根据晾房尺寸规格确定晾烟杆的规格和尺寸；材料可选竹杆或者杉木方杆。

      - 按照一定叶间距要求将针线穿入叶柄，并整齐地将烟叶排开；也可通过在杉木方杆按照一定间距在杉木方杆两侧打入射钉，再将雪茄烟叶叶柄穿入射钉整齐排开。

      - 可采用可移动的工业步梯与Y型挂烟杆协调使用。

  - 成熟采收

    - 通用要求

      - 应按照部位和成熟度进行采收，茄衣烟叶采收成熟度略低于茄芯烟叶，选择晴天采收，避免烟叶曝晒。

      - 不应采露水烟，采收和运输中不应被雨水淋湿，叶片应保持平整，避免折断、破损。

    - 成熟采收标准

      - 下部叶

        - 茄芯品种：叶色浅绿带微黄，叶面平滑发亮。

        - 茄衣品种：叶色浅绿，主脉支脉绿色，采摘时有清脆声，叶柄处呈U字形。

      - 中部叶

        - 茄芯品种：叶片微皱发亮呈绿黄色，支脉浅白色，叶尖叶缘下垂，茎叶角度增大。

        - 茄衣品种：叶片淡绿微带黄，主脉稍绿浅发白、支脉浅绿。

      - 上部叶

        - 茄芯品种：叶面充分落黄、发皱、出现明显成熟斑。

        - 茄衣品种：叶色黄绿色，叶尖褪绿变黄、叶基、叶缘、叶耳褪绿明显，主脉二分之一发白，支脉浅绿稍发白。

    - 采收方法

      - 茄衣烟叶采收

        - 一般移栽后50d～60d，自下而上逐叶采收，每隔5d左右采收一次，每次3片～4片。

        - 采收的烟叶每20片～30片为一叠，整齐放满有铺垫物的运输用具上，运出田间。

      - 茄芯烟叶采收

        - 采用逐叶采收或两段式采收方法。

        - 逐叶采收在移栽后55d～65d，自下而上逐叶采收，每隔5d～7d采收一次，每次3片～4片。

        - 两段式采收在下二棚和部分中部烟叶按逐叶采收方法采收，剩余的烟叶在移栽后85d～95d一次性摘叶采收或斩株采收。

    - 鲜烟运输

      - 运输车辆

应选择通风和散热条件较好且能遮阳防雨的栏板货车进行运输烟叶。车辆尺寸和装载能力根据运输用具、种植面积和采摘计划进行确定。

      - 装货方式

应根据运输车辆尺寸和运输用具尺寸将装好烟叶的运输用具逐层叠加，层与层之间要留有一定间隙；可使用自带稳定叠加后留有间隙的运输用具或用隔板隔开，已使烟叶运输过程中不相互挤压。

      - 运输距离

- 根据运输路况确定，一般路途时间不宜超过45分钟。

  - 编烟装烟

    - 通用要求

      - 编杆前应剔除烂叶、病斑叶、破损叶及主支脉折断的烟叶。

      - 按成熟度、叶位、叶片大小、厚薄度等因素对烟叶进行分类编杆，做到同杆同质，稀密适中

      - 在编杆过程中所有操作烟叶不应落地。

      - 叶位较低、含水量高、叶面宽大的烟叶或近期天气雨水较多，编杆密应要稀一些，反之，则密一些。

    - 编烟方法

      - 烟杆长度应根据晾制架规格而定，材质可选用木条、竹竿、钢管。

      - 编烟时应使用麻线、毛线或棉线绳，不准许使用化纤材质编烟绳。

      - 茄衣采用穿烟方式，茄芯采用穿烟或编烟方式。编烟绳距叶基部3 cm～4 cm。高湿环境、部位靠下的烟叶宜采取单扣单片方式编烟。

      - 低湿环境、部位靠上烟叶应采取单扣双片方式编烟。编烟时叶背对叶背，叶柄超出烟杆4 cm左右，每对烟叶之间距离均匀一致，编扣牢固，防止叶片干燥收缩后掉落混淆。束间距离应均匀一致。

      - 应根据烟叶部位、大小、素质控制编烟密度，一般为30片/m～35片/m，叶片间留2cm～3cm空隙，防止发生粘连。

  - 晾制工艺

    - 通用要求

      - 晾制时间为30天～40天，晾制过程分为凋萎期、变黄期、变褐期、定色期和干筋期五个阶段，应尽量延长变黄期和变褐期，确保变黄、变褐充分。

      - 晾制过程温湿度应协同调控，当无法协同时以湿度调控为主，防止凋萎期、变黄期和变褐期出现烂茎烂叶，定色期和干筋期出现烟叶发霉。

      - 避免阳光直射、高温灼伤和风速过快等原因引起烟叶快速失水导致的“死青”、“枯尖焦边”、“青斑”发生。

      - 当晾制面积较大或采收时间不一致时，应充分利用晾房不同层间温湿度差（由下到上，温度逐渐升高，湿度逐渐降低）。

      - 晾制雪茄烟叶时，刚采收的田间鲜烟叶应在一层至二层；变黄、变褐阶段移至第三、四层；定色期移至第五、六层。

    - 控温控湿晾房

      - 凋萎期间烟叶失水变软凋萎，达到支脉发软、叶片下榻，叶尖叶缘变黄。凋萎期相对湿度控制在85%～90%，温度25℃～28℃，持续时间2天～4天。

      - 变黄期间叶面褪绿变黄，由叶尖、叶缘逐渐向叶中、叶基和主脉延伸，直至叶面变黄八九成，叶片全软，主脉三分之一变软。变黄期应保持较高温度和相对湿度。

相对湿度控制在80%～85%，温度28℃～30℃，持续时间5天～7天。变黄期相对湿度处于80%以下湿度状态的时间要短，避免急干或青烟；处于90%以上时间也要短，避免“窝棚”烂烟。

      - 变褐期间叶面由黄转褐，边变黄边变褐，由叶尖、叶缘逐渐向叶中、叶基和主脉延伸，直至整叶变褐，叶尖叶缘干燥。

变褐期相对湿度控制在 75%～80%，温度30℃～32℃，持续时间7天～10天。变褐阶段相对湿度高于80%的时间要短，避免水汽在叶片表明凝结，影响叶片光泽。

      - 定色期间叶片持续转色、缓慢干燥，直至叶片全部变干、变褐且同片叶色基本均匀一致，呈红褐或红棕色，主脉完全变褐，叶片支脉全干，主脉干至七成。

定色期相对温湿度控制在60%～70%，温度32℃～35℃，持续时间5天～7天。定色期避免相对湿度过高，叶片发霉，影响烟叶品质。

      - 干筋期间主脉全干、易折断，应较高温度和较低湿度，相对湿度为40%～50%，温度为35℃～38℃持续时间5天～7天。当调制结束后，应及时下架，不应长期挂在晾房内。

      - 控湿控温晾房工艺见附录A。

    - 简易晾房

      - 凋萎期间烟叶失水变软凋萎，达到支脉发软、叶片下榻，叶尖叶缘变黄。凋萎期相对湿度控制在80%～90%，持续时间2天～4天。通过开关门窗调节湿度，避免出现“窝棚”烂烟。

      - 变黄期间叶面褪绿变黄，由叶尖、叶缘逐渐向叶中、叶基和主脉延伸，直至叶面变黄八九成，叶片全软，主脉三分之一变软。变黄期应保持较高温度和相对湿度，相对湿度控制在75%～85%，持续时间5天～7天。

白天可通过调控门窗，相对湿度控制在75%～80%；夜间关闭门窗，相对湿度控制在80%～85%为宜。在通过开关门窗无法调控晾房内湿度的情况下，宜采用地面洒水或加湿器增湿等办法保湿。

      - 变褐期间叶面由黄转褐，边变黄边变褐，由叶尖、叶缘逐渐向叶中、叶基和主脉延伸，直至整叶变褐，叶尖叶缘干燥。变褐期相对湿度控制在 70%～80%，持续时间7天～10天。白天调节门窗自然通风放潮，相对湿度控制在70%～75%；夜间关闭开门窗，相对湿度控制在80%～85%为宜。

阴雨天气应紧闭门窗使用加热、除湿设备强行排湿。

      - 定色期间叶片持续转色、缓慢干燥，直至叶片全部变干、变褐且同片叶色基本均匀一致，呈红褐或红棕色，主脉完全变褐，叶片支脉全干，主脉干至七成。定色期相对温湿度控制在60%～70%，持续时间5天～7天。

定色期应采用干湿交替的晾制方式，白天调节门窗自然通风放潮，相对湿度保持在60%～65%；夜间打开门窗促进烟叶吸潮，相对湿度保持在70%～75%为宜。避免相对湿度过高，叶片发霉，影响烟叶品质。

      - 干筋期间主脉全干、易折断，应保持较高温度和较低湿度，相对湿度为50%～60%，持续时间5天～7天。

      - 晴天时白天打开门窗加快排湿，夜间紧闭门窗避免烟叶吸潮。当调制结束后，应及时下架，不应长期挂在晾房内。

      - 简易晾房工艺见附录B。

    - 异常情况处理

      - 高温天气时容易引起烟叶快速失水导致的“死青”、“枯尖焦边”、“青斑”发生。在通过开关门窗和晾房内湿度无法调控的情况下，可采用地面洒水或加湿器增湿等办法保湿，必要时可调小烟杆距离来辅助调节。夜间门窗应全部打开，促进烟叶吸湿。

      - 阴雨天气时，晾房湿度过大，烟叶容易出现霉烂的情况，应及时调大烟杆距离，把粘连在一起的叶片分开，打开排风扇辅助调节；必要时可使用加热、除湿设备强行排湿。

      - 雨天采烟、装烟密度过大、晾房排湿排湿不及时等都会造成低温高湿的环境，容易滋生腐烂性真菌细菌产生霉变。晾房周围环境应保持清洁，晾制前对晾房、晾烟器具进行消毒，禁止病残烟叶进入晾房。

由于气候原因，不可避免在雨天采摘时，应将烟杆摆放在一层，调大烟杆距离，待烟叶表面无水时升杆至第二层。

      - 凋萎期、变黄期和变褐期出现霉变现象时，应及时将烟杆移出，去除霉变烟叶。可选用90%除霉灵水分散粒剂100 g或32.5%嘧菌酯·苯醚甲环唑悬浮剂10～15 ml、或38%吡唑醚菌酯·啶酰菌胺水分散粒剂10～15 g，兑水15 L，避开叶片，对烟叶叶柄基部喷雾。

干筋期和调制结束后出现霉变现象时，可用75%的可食用酒精擦去霉变的部分。

  - 回潮与下架

    - 回潮

晾制结束后，通过打开门窗或利用加湿器加湿，使烟叶回潮，待叶片全部变柔软、含水量回至22%～25%时即可下架。

    - 下架

下架时应将青杂烟、破损比例大的烟叶剔除，然后按品种、部位、采收批次及茄衣、茄套、茄芯烟叶类型堆放。

    - 扎把

下架时茄衣、茄套、茄芯在分类堆放的基础上，茄衣和茄套叶尖与叶尖重叠用1.80 m×0.80 m的棉布包裹；茄芯按部位、身份扎把，每把15片～20片。

    - 保管

      - 保管期间烟叶水分含量应控制为18%-20%。

      - 烟叶应集中堆放在通风、干燥、卫生的室内。堆码底部应放有隔潮木板、棉布或麻袋片等铺垫物，高度1m～1.5m，四周覆盖包严。

- （规范性）
控温控湿晾房晾制工艺图

- 附录A：控温控湿晾房晾制工艺图

| 晾制时期 | 凋萎期 | 变黄期 | 变褐期 | 定色期 | 干筋期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 晾制湿度 | 85%~90% | 80%~85% | 75%~80% | 60%~70% | 40%~50% |
| 晾制温度 | 25℃~28℃ | 28℃~30℃ | 30℃~32℃ | 32℃~35℃ | 35℃~38℃ |
| 晾制时间 | 2天~4天 | 5天~7天 | 7天~10天 | 5天~7天 | 5天~7天 |
| 晾制目标 | 叶片变软凋萎， | 叶色绿色减退， | 叶色红褐色， | 叶色棕褐色， | 主脉全干凹陷， |
|  | 叶尖叶缘变黄。 | 变黄，变软。 | 叶尖叶缘干燥。 | 主脉干至7成。 | 易折断。 |
| 烟叶特征 |  |  |  |  |  |

- （规范性）
简易晾房晾制工艺图

- 附录B：简易晾房晾制工艺图

| 晾制时期 | 凋萎期 | 变黄期 | 变褐期 | 定色期 | 干筋期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 晾制湿度 | 80%~90% | 75%~85% | 70%~80% | 60%~70% | 50%~60% |
| 晾制时间 | 2天~4天 | 5天~7天 | 7天~10天 | 5天~7天 | 5天~7天 |
| 晾制目标 | 叶片变软凋萎， | 叶色绿色减退， | 叶色红褐色， | 叶色棕褐色， | 主脉全干凹陷， |
|  | 叶尖叶缘变黄。 | 变黄，变软。 | 叶尖叶缘干燥。 | 主脉干至7成。 | 易折断。 |
| 操作技术 | 昼夜调节门窗大小，相对湿度大于90%时，通风排湿，使烟叶稳步失水凋萎。 | 白天通过调控门窗，相对湿度控制在75%～80%；夜间关闭门窗，相对湿度控制在80%～85%为宜。 | 白天调节门窗自然通风放潮，相对湿度控制在70%～75%；夜间关闭开门窗，相对湿度控制在80%～85%为宜。 | 白天调节门窗自然通风放潮，相对湿度保持在60%～65%；夜间打开门窗促进烟叶吸潮，相对湿度保持在70%～75%为宜。 | 晴天白天打开门窗加快排湿，夜间紧闭门窗避免烟叶吸潮。调制结束后，应及时下架，不得长期挂在晾房内，否则易霉变。 |
| 烟叶特征 |  |  |  |  |  |