| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

43

湖南省地方标准

DB 43/T XXXX—XXXX

水流确权登记技术规范

Technical specification for registration of water flow property rights

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 数学基础	1

5 登记程序	2

6 通告	2

6.1 资料收集及处理	2

6.2 预划登记单元	3

6.3 通告	8

7 地籍调查	8

7.1 权属信息提取	8

7.2 关联信息提取	9

7.3 信息内业核实	9

7.4 外业补充调查	12

7.5 调查成果确认	13

7.6 划定登记单元	13

7.7 自然资源状况信息提取	13

7.8 调查成果编制	13

8 审核	13

8.1 审核主体	13

8.2 审核内容	13

9 公告	14

9.1 公告要求	14

9.2 异议处理	15

10 登簿	15

10.1 登记成果编制	15

10.2 登簿发证	15

附录A （资料性） 原始资料清单	16

附录B （规范性） 调查成果核实表	17

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省自然资源厅提出并归口。

本文件起草单位：湖南省不动产登记中心。

本文件主要起草人：严洪亮、郭学松、王  璟、罗  瑜、郭利华、李海军、周  雨、范小虎、郭  湘、黄  蔚、刘殷春、张志君、李倩怡、汪锴毅、徐章运、杨  凯、张红英。

水流确权登记技术规范

范围

本文件规定了水流自然资源确权登记的通告、地籍调查、审核、公告、登簿等阶段的技术要求。

本文件适用于湖南省水流确权登记的首次登记。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB43/T 2642-2023 自然保护地确权登记技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 自然生态空间　natural ecological space

具有自然属性、以提供生态产品或生态服务为主导功能的国土空间，涵盖需要保护和合理利用的森林、草原、湿地、河流、湖泊、滩涂、岸线、荒地等。

    - 自然资源确权登记 unified registration of natural resources

对水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂以及探明储量的矿产资源等自然资源的所有权和所有自然生态空间统一进行确权登记。

    - 自然资源登记单元　natural resource registration unit

自然资源统一确权登记的基本单位。由登记机构会同水利、林草、生态环境等部门在自然资源所有权范围的基础上，综合考虑不同自然资源种类和在生态、经济、国防等方面的重要程度以及相对完整的生态功能、集中连片等因素划定的相对封闭的空间范围。

数学基础

采用 2000 国家大地坐标系（CGCS2000），1985国家高程基准，高斯—克吕格投影，标准的3度分带，调查比例尺不小于1:5000。

登记程序

自然资源首次登记程序为通告、地籍调查、审核、公告、登簿。

通告，包括资料收集及处理、预划登记单元、发布通告；

地籍调查，包括权属信息提取、关联信息提取、信息内业核实、外业补充调查、调查成果确认、划定登记单元、自然状况信息提取、调查成果编制；

审核；

公告；

登簿，包括登簿、登记成果编制。

通告

资料收集及处理

资料收集

收集要求

资料收集范围包括拟开展确权登记水流所涉及的区域。

资料类型包括数字化成果、文本、图件成果。优先收集现势性强的成果。

资料应来源于各级人民政府及相关职能部门或人民法院等司法机关。

资料种类

资料种类应包括以下内容，资料清单见附录A：

基础资料：包括正射影像图、数字线划图等；

水流管理资料：河湖管理范围线、水利工程划界成果（包括水利工程管理范围界线、水利工程保护范围界线）、设计洪水位线、最高洪水位线、堤防、水域岸线等；

资源调查成果：包括国土调查、水资源调查、湿地资源调查、草原资源调查、森林资源调查、矿产资源储量等；

确权登记成果：包括农村集体土地所有权、国有土地使用权、林权等；

其它审批资料：水利工程等合法项目的征用地审批资料、与水流相关（在空间上交叉重叠）的各类自然保护地审批范围线等。

权属争议处理资料：包括人民政府及职能部门出具的权属争议调解书、行政裁决、人民法院的司法判决书等；

关联信息资料：包括登记单元内不动产权利信息、取水排污许可，国土空间规划明确的用途管制、生态保护红线、永久基本农田范围、城镇开发边界、特殊保护规定等。

资料检查及处理

资料检查

对收集的资料进行检查，包括齐全性、一致性、完整性、时效性、可利用性等检查。

水流管理资料应检查以下内容：

河湖管理范围线是否连续完整；

河湖管理范围线、水利工程管理范围线是否存在偏移、落入河流等明显错误；

不同资料之间是否存在逻辑矛盾。

资源调查成果应检查以下内容：

国土调查、湿地资源调查、草原资源调查、森林资源调查、水资源调查、矿产资源储量调查等成果的数据库、文本、图件是否齐全；

数据内容与名称是否一致，图库表记录内容是否一致；

分析登记簿需填写的相关数量、质量信息是否齐全，能否直接利用等。

确权登记成果及权属争议处理资料应检查以下内容：

农村集体土地所有权确权登记数据库中有关指界、宗地图、界址线等确权扫描资料是否齐全，界址线、界址协议书或双方权利人签字是否存在缺失；

国有土地使用权、林权证等权属资料的完整性；

不动产坐落、权利人、面积、发证信息等是否齐全；

权属材料是否合法有效；检查权属争议区的范围是否明确；

同一宗争议地在不同时期是否有多个处理结果；

图文簿册表记录的是否一致等。

其它审批资料应检查以下内容：

水利工程等合法项目的征用地审批资料是否齐全；

自然保护地审批资料是否合法；

自然保护地审批资料图文数据库记录是否一致；

自然保护地范围是否与水流交叉重叠。

关联信息资料应检查以下内容：

登记单元内不动产权利信息、取水排污许可、国土空间规划明确的用途等公共管制信息的资料是否齐全；

数据内容与名称是否一致，图文库表记录的是否一致；

关联信息是否齐全，能否直接利用等。

资料处理

- 资料处理的要求是：

有纸质图件无电子图形的，将纸质图件扫描后进行校正、配准、矢量化；

无纸质或电子图形、但有文字描述其主要拐点位置的，先将拐点坐标落到图上，再以拐点连线的方式生成矢量化成果。如现有拐点信息，不足以精确描述其空间范围的，会同资料提供方进一步细化；

将不同格式的数据转换成相同的数据格式；

所有坐标系统一转换成CGCS2000。

预划登记单元

工作底图

工作底图包括以下内容：

河湖管理范围线、水利工程管理范围线、设计洪水位线、最高洪水位线、堤防、水域岸线；

农村集体土地所有权界线；

合法建设项目用地审批范围线；

与水流相关的自然保护地审批范围线；

矿产资源储量数据库导出的矿区范围线；

国土调查成果中的行政区划与境界、地类图斑、道路、水系、注记等；

高分辨率遥感影像。

预划规则

水流登记单元依据国土调查成果和水资源专项调查成果，以河湖管理范围线为基础，结合水利工程管理范围、设计洪水位线、最高洪水位线、堤防、水域岸线等情况，以及与自然保护地范围、农村集体土地所有权界线、合法建设项目用地审批范围线等相交情况，以河流、湖泊、水库为单位划定登记单元。

有河湖管理范围的，按以下方法处理：

河湖管理范围内，没有集体土地、不存在合法建设项目，无论有、无堤防，均直接以河湖管理范围线作为登记单元界线（图1）；

- 图1 有河湖管理范围情形

河湖管理范围内存在集体土地、合法建设项目的，当集体土地所有权界线、合法建设项目用地审批范围线与河湖管理范围线相交时，相交的部分以河湖管理范围线内侧的所有权界线、用地审批范围线作为登记单元界线（桥梁、拦水坝等水工建筑除外）（图2）。当集体土地的所有权界线、合法建设项目的用地审批范围线完全位于河湖管理范围内时，以河湖管理范围线作为登记单元界线（图3）。

- 图2 有河湖管理范围且与集体土地、合法建设项目相交情形

- 图3 有河湖管理范围但不与集体土地、合法建设项目相交情形

无河湖管理范围的，按以下方法处理：

有堤防的，以国土调查水工建筑用地图斑确定的堤防背水侧堤脚线作为登记单元界线（图4）；

- 图4 无河湖管理范围但有堤防情形

无堤防的，以最高洪水位或设计洪水位线两者之间的最小范围线作为登记单元界线。当“最小范围线”与集体土地的所有权界线、合法建设项目的用地审批范围线相交时，相交的部分以“最小范围线”内侧的所有权界线、用地审批范围线作为登记单元界线（桥梁、拦水坝等水工建筑除外）（图5）。

- 图5 无河湖管理范围也无堤防情形

江心洲、江心岛不做特殊处理，一并纳入水流登记单元内。如果江心洲、江心岛上既有落户居民、又有河湖管理范围线或者有堤防的，参照6.2.2.1和6.2.2.2确定登记单元界线。

水利工程划界成果（包括水利工程管理范围界线、水利工程保护范围界线）与河湖管理范围线交叉时，水流登记单元界线按以下方法划定：

如果水利工程管理范围界线与河湖管理范围界线相交，采用二者范围大者作为登记单元界线；

如果水利工程保护范围界线与河湖管理范围界线相交，采用河湖管理范围线作为登记单元界线。

预划登记单元界线时，与城镇开发边界、生态保护红线、永久基本农田、公园绿地等相交时，一般无需避让。当河湖管理范围线与集体土地所有权界线或其他合法建设项目（桥梁、拦水坝等水工建筑除外）用地审批范围线相交时做以下处理：

有堤防时，集体土地所有权界线或合法建设项目用地审批范围线未超过堤防的，以河湖管理范围线内侧集体土地所有权界线或合法建设项目用地审批范围线作为登记单元界线（图6）；集体土地所有权界线或合法建设项目用地审批范围线与堤防交叉或超过堤防的，则以堤防背水侧堤脚线作为登记单元界线（图7）；

- 图6 有堤防但未与集体土地、合法建设项目相交情形

- 图7 有堤防且与集体土地、合法建设项目相交情形

无堤防时，当集体土地所有权界线或合法建设项目用地审批范围线与最高洪水位线和设计洪水位线两者间最小范围线未交叉的，以河湖管理范围线内侧集体土地所有权界线或合法建设项目用地审批范围线作为登记单元界线（图8）；反之农村集体土地所有权界线或合法建设项目用地审批范围线与“最小范围线”交叉的，则以“最小范围线”作为登记单元界线（图9）。

- 图8 无堤防也未与集体土地、合法建设项目相交情形

- 图9 无堤防但与集体土地、合法建设项目相交情形

水流与自然保护地审批管理范围界线交叉重叠时，水流登记单元界线按以下方法划定：

国家公园与水流交叉重叠时，优先保证国家公园登记单元的完整性；

自然保护区、自然公园主体部分与湘资沅澧“四水”干流在空间上交叉重叠的，自然保护区、自然公园可以不单独划分登记单元，与所在干流合并划分登记单元（图10）；

- 图10 合并划分登记单元情形

自然保护区、自然公园仅有少部分与湘资沅澧“四水”干流在空间上交叉重叠的，优先划分湘资沅澧“四水”干流登记单元（图11）；

- 图11 优先划分“四水”干流登记单元情形

湘资沅澧“四水”干流以外的水流穿过国家批准的自然保护地登记单元时，保持自然保护地登记单元的完整性；穿过非国家批准的自然保护地登记单元时，结合实际保护情况，尽量保持重要河流生态空间单元的完整性；穿过其他类型登记单元时，保持水流登记单元的完整性。

通告

通告应由登记机构制作并盖章，在登记机构网站、自然资源所在的市县人民政府网站发布，在自然资源所在的乡镇（街道）、行政村（社区）的群众活动相对集中地点张贴，并对每一张贴处拍摄远、近景照片各一张，以乡镇（街道）为单位整理提交登记机构。

通告样式按照DB43/T 2642-2023有关要求执行。

地籍调查

权属信息提取

提取方法

叠加以下数据，提取登记单元范围内各类自然资源的所有权界线、权利主体等信息，形成基础权属状况图层：

集体土地所有权、国有土地使用权、林权等各类不动产确权登记成果；

人民政府出具的权属争议处理决定书、人民法院生效的有关权属判决书等权属证明资料；

水利工程、合法建设项目等征用地批准资料；

其他因农民集体合并或撤销、行政区划调整、农民集体互换、土地调整等导致集体土地所有权发生变化的证明资料。

形成对照图表

提取登记单元内各类自然资源所有权权属信息有缺失、不清晰、不一致、明显错误、存在争议、其他疑问等内容，编制自然资源所有权权属状况对照图件和表册，具体包括以下方面：

不同权属来源资料确认的同一宗自然资源的所有权人不同的情况；

不同权属来源资料确认的所有权人相同，但权属边界不一致的情况；

已知权属争议的情况；

集体土地所有权确权登记成果中指界、权利双方签字等地籍调查手续不完善的情况；

由于不同时期的影像或不同比例尺数据叠加套合等原因，出现权属界线偏移、不套合等情况，且无文字描述权属界线走向的情况；

其他各类自然资源的所有权人及权利信息；

河流被划为集体所有的情况；

河道被圈占的情况。

关联信息提取

不动产权利信息提取

在不动产登记数据库中，提取登记单元范围内的以下信息：

不动产的位置信息：空间位置以点状表示；

不动产权利信息：不动产单元号、不动产权利类型、不动产权利人、登记时间、登记机构等。

许可信息提取

提取登记单元范围内的取水、排污、矿业权等许可信息：

位置信息：许可信息有具体的坐标点等矢量位置信息，以坐标点上图，并实际核实；没有矢量及坐标信息，实际采点上图。

取水许可信息：主要包括取水许可证号、取水权人、取水地点、取水量、有效期限、审批机关；

排污许可信息：主要包括排污许可证号、单位名称、污染物种类、排放浓度限值、有效期限、发证机关；

矿业权许可信息：主要包括勘查/采矿许可证号、探矿/采矿权人地址、开采矿种、勘查/矿区面积、有效期限、发证机关。

公共管制信息提取

提取登记单元内的用途管制、生态保护红线、特殊保护规定等管理管制信息，包括区块编号、面积、用途管制和特殊保护规定等内容、划定/设定时间、设置单位等。

形成关联信息对照表

形成登记单元内各类关联信息对照表，按照信息所属部门，分为下列情况：

生态环境部门：形成排污许可、饮用水源保护区等许可及其他特殊管制信息对照表；

水利部门：形成取水许可及其他特殊管制信息对照表；

自然资源部门：形成不动产关联点、勘查和采矿许可信息关联、国土空间规划明确的用途管制信息、永久基本农田等关联信息对照表；

生态环境、自然资源部门：形成生态保护红线管制信息对照表；

林业部门：形成自然保护地管制信息对照表；

其他特殊保护规定对照表。

信息核实

制作工作核实图

工作核实图分下列三类：

预划工作底图（叠加预划的登记单元界线）；

权属状况核实图。可从登记单元全貌和局部两个层面分比例尺制作；

关联信息核实图。

权属状况核实图

权属状况核实图包括以下内容：

遥感影像，必要时可叠加地形图；

行政区划与境界、道路、水系、注记等；

农村集体土地所有权、国有土地使用权、林权等确权登记成果；

各级人民政府权属争议处理决定书、人民法院生效的有关权属判决书等权属来源资料；

征用地批准资料；

其他因农民集体合并或撤销、行政区划调整、农民集体互换、土地调整等导致集体土地所有权发生变化的信息；

登记单元权属状况全貌图，和需重点核实的所有权权属有缺失、不清晰、不一致、明显错误、存在争议、其他疑问等情形的局部宗地图。

关联信息核实图

          - 关联信息核实图包括以下内容：

遥感影像；

预划的登记单元界线；

行政区划与境界、道路、水系、注记等；

各类关联信息的矢量范围线、位置点等矢量成果，以及关联信息的审批机关、审批时间、证件号等注记信息；

分部门图件，具体如下：

生态部门：排污许可、饮用水源保护区、生态保护红线等许可及其他特殊管制信息的核实图。

水利部门：取水许可及其他特殊管制信息核实图；

自然资源部门：不动产关联点、勘查和采矿许可信息关联、国土空间规划明确的用途管制信息、永久基本农田等关联信息核实图；

林业部门：自然保护地等特殊管制信息的核实图；

其他特殊保护规定核实图。

登记单元界线核实内容及方法

各行政主管部门依职能核实预划登记单元界线所依据的各种资料来源情况是否属实。经核实与实际情况不一致的，通过查阅原始资料，结合影像和实地情况，予以标注并提出纠正建议。

赴水利部门核实登记单元划分所依据的河湖管理范围、水利工程管理范围、设计洪水位线、最高洪水位线、堤防、水域岸线等范围界线是否准确，经水利部门确认无误后签章；

赴自然资源部门核实登记单元划分所依据的农村集体土地所有权界线、合法建设项目用地审批范围等范围界线是否准确，经自然资源部门确认无误后签章；

赴林业部门核实登记单元划分所依据的自然保护地范围界线是否准确，经林业部门确认无误后签章；

赴农业农村部门核实登记单元划分所依据的水产种质保护区范围界线是否准确，经农业农村部门确认无误后签章。

登记单元内权属状况核实

核实情形

对权属状况有缺失、不清晰、不一致、明显错误、存在争议、其他疑问等情形进行核实：

农村集体土地所有权确权登记未确权的；

农村集体土地所有权确权登记后，由于各级人民政府权属争议处理决定书、人民法院生效的有关权属判决书等形式确认，或土地开发、土地征收、集体兴办企事业或自然灾害等原因进行过土地调整，或农田基本建设和行政区划变动等原因重新划定土地所有权界线等导致所有权发生变化的；

双方有争议，并分别能提供权属证明材料的；

同一宗地，集体土地所有权成果、国有土地使用权、林权等其他合法权属来源资料所显示的权利主体、权属边界不一致的；

集体土地所有权确权登记成果发现有明显错误的；

已有权属信息资料，存在不完整，有缺失的；

核实已上图的权属信息与权利人持有的权属资料不一致的；

将河流划为农民集体所有的；

堤坝临水侧存在村民建房的；

因区划调整、合乡并镇等原因，导致现行政区划范围及名称与原集体土地所有权成果不一致情形；

河道被农民集体、村民等围堰圈占的；

因季节变化河流水面水位不同，导致部分河滩枯水期露出水面，丰水期被水淹没的；

内业处理过程中发现的其他疑问。

处理方法

以自然资源登记单元为单位，采用内外业相结合的方法分情形处理：

农村集体土地所有权确权登记时未确权的，按照地籍调查技术要求开展补充调查确定；

农村集体土地所有权确权登记后，权属有变化的，依据相关资料调整所有权主体、界线等信息；

双方有争议，并分别能提供权属证明材料的，采取内业判图指界、外业实地核实等方式协商确定权属范围界线。如果协商不成的，划定争议区，填写争议原由书；

核实发现不同权属来源资料确认的权利主体或范围不一致的，采取内业判图指界、外业实地核实等方式予以协商解决；

集体土地所有权确权登记成果发现有明显错误的，依据权属证明材料予以纠正；

各级人民政府权属争议处理决定书、人民法院生效的有关权属判决书等形式予以确认权属的，但与集体土地所有权确权登记成果数据库不一致的，在规定的时间内，当事人未依法申请复议或者提起诉讼，直接以人民政府的处理决定和人民法院的权属判决书为有效确权依据，进行上图入库；

森林、林木所有权主体与林地所有权主体不一致。根据《林权证》所载明的森林、林木所有权主体与林地所有权主体分层进行标注；

权属重新确认的，属地登记机构同步开展不动产变更、更正或注销登记。

将河流划为农民集体所有的，在充分收集资料的基础上，分情况进行处理：

- a）因修建水库、电站等原因导致水位上升、水面外扩，从而导致集体土地被河流淹没。收集水库、水电站的征用地审批资料，并根据审批资料中明确的征地范围确定土地的所有权界线。如果原集体土地被淹没且水库电站并未征收该部分集体土地，由于该被淹没土地事实已无法利用，如该土地所属的农民集体无异议，可调整为国有土地，否则继续保留其为集体土地，但需对此情况进行文字说明并附图，并由集体土地所有权人与水库、电站等所有土地所有权人双方签字认可。

- b）因原集体土地所有权确权时，错误将河流划为集体所有，重新开展地籍调查调整为国有。

- c）因底图、影像等资料的精度原因导致集体土地所有权界线存在微小偏移导致小部分界线落入河流中。需核实原集体土地所有权界线文书中关于界线的文字描述，如果界线文书中清晰地描述了集体土地所有权界线的走向的（例如：以河流堤防、岸线为边界），根据该描述，结合现势遥感影像将所有权界线进行微调，无需重新开展地籍调查，所有权文书和附图不做调整。

登记单元界线内存在村民建房的，不论该房屋位于临水侧或背水侧，无须对登记单元界线进行调整。如果该房屋已办理不动产登记的，作为关联信息进行处理。

行政区划调整导致地名发生变化的，收集行政区划调整的审批文件，对区划范围和名称进行调整并附说明。无行政区划调整的审批文件，则该地名保持不变。

河道被农民集体、村民等围堰圈占的，实地调查核实后更正为国有。如果农民集体拒绝签字确认，可收集圈占前若干不同时间段的影像作为佐证材料，并附文字说明，仍将该处调整为国有。

因季节变化河流水面水位不同，导致部分河滩枯水期露出水面，丰水期被水淹没的，实地调查核实，并通过收集历年遥感影像，证实该处确为河流滩涂的，农民集体也无土改等历史权源资料证实该处为集体所有的，调整为国有。如果当地农民集体拒绝签字确认，可收集若干不同时间段的影像（滩涂被水淹没的情形）作为佐证材料，并附文字说明，仍将该滩涂调整为国有。

关联信息核实

核实内容

核实是否与主管部门所提供的原始资料一致，提取的信息是否准确完整，位置是否准确，是否有漏提或错提等情况：

与生态部门核实排污许可、饮用水源保护区等许可及管制信息；

与水利部门核实取水许可等许可信息；

与自然资源部门核实登记单元内的不动产关联情况、勘查和采矿许可、国土空间规划的用途管制状况、永久基本农田及其他特殊保护规定；

与自然资源和生态环境部门核实生态保护红线信息；

与林业部门核实自然保护地信息；

其他特殊保护规定信息由设立该规定的管理机构核实。

处理方法

发现初步调查成果中的图上位置与实际位置存在偏移的，有错提或漏提的，应予以纠正并标注。

外业补充调查

外业补充调查内容

对调查成果经进一步核实仍有缺失、不清晰、不一致或者存在争议的进行外业补充调查。

外业补充调查方法

采取解析法和图解法相结合的方式，开展实地补充调查，存在权属争议的，按现行权属争议调处政策规定进行调处，经调处，权属争议仍无法解决的，划分权属争议区。

- 对进一步核实仍有不清晰的关联信息，实地提取位置信息。

调查成果确认

- 对登记单元界线、登记单元内的权属状况、关联信息核实完成后，由县（市、区）人民政府组织相关部门在调查成果核实表上签章，并由县（市、区）人民政府盖章确认，调查成果核实表见附录B。

划定登记单元

根据水流登记单元界线的核实情况，最终划定登记单元范围界线。

自然资源状况信息提取

以最终确定的登记单元范围为单位，叠加国土资源调查和自然资源专项调查数据，提取登记单元范围内水流、森林、草原、湿地、矿产资源等自然资源的类型、空间分布和数量、质量等信息，及园地、耕地、建设用地等其他资源的空间分布。

自然资源状况信息提取按照《自然保护地确权登记技术规范》（DB43/T 2642-2023）有关要求执行。

调查成果编制

调查成果编制包括地籍调查表填写，地籍图、登记单元图、专题图等图件编制，地籍调查数据库的建设，技术报告等文字材料的编写，统计表的制作等。

审核

审核主体

登记机构是审核主体。

审核内容

地理信息审核

拟公告的内容中属于重要地理信息数据的，应当履行相应重要地理信息审核程序。如有依照国家地图管理法律法规应当送审的地图内容，应履行地图审核程序。

程序性审核

审核是否按照登记程序开展，地籍调查是否按照相关技术要求开展，程序是否合法、是否符合相关技术规范、调查范围是否准确等。

资料齐全性审核

审核各类登记材料是否齐全，是否有效。主要包括以下方面：

各类原始材料是否来源于相应的资源管理部门；

权属材料是否合法有效，指界、签字、界址点、界址线测量成果等资料是否齐全；

相关资料是否经过县级人民政府或其授权机构的核实；

提交的地籍调查成果是否齐全，是否符合汇交要求。

登记单元范围审核

审核登记单元的划分是否符合要求，是否按照划分的登记单元开展调查，登记单元界线是否明确，登记单元界线与相邻要素（图斑线、权属界、行政界、管理界等）的处理方式是否正确，是否符合登记单元划分要求。

权属审核

- 权属审核包括下列内容：

审核权属来源资料是否合法有效，对登记单元内存在权属有缺失、不清晰、不一致、明显错误、存在争议、有疑问的是否进行了实地补充调查，权属调查是否符合相关技术规范的要求，是否划清了全民所有和集体所有之间的边界、划清了不同集体所有者的边界，界线范围是否清晰；

存在权属争议的，是否已调处；暂时无法调处的争议，是否合理划分争议区，权属争议区的范围是否明确。相关的争议调处材料或权属争议材料是否齐全并符合要求。

自然状况审核

审核登记单元内各类自然资源的数量、质量的技术处理方法是否正确，统计结果是否准确，是否有大面积遗漏或错误。

关联性审核

        - 关联性审核包括下列内容：

审核相关许可、公共管制和不动产权利等关联信息是否落图到位，位置是否准确；

审核相关信息是否关联到位；

是否存在漏提、错提。

地籍调查数据库审核

地籍调查数据库审核包括下列内容：

数据完整性检查。检查数据的有效性，能否正常打开；检查数据的完整性，检查空间数据和属性表等是否有遗漏和多余的情况；检查元数据是否符合技术要求；

数据正确性检查。检查数据的数据基础是否正确；是否存在拓扑错误；

数据一致性检查。检查数据的结构、代码是否符合数据库标准要求；标识码、单元号、斑块号等编号是否唯一；图表库的各类数据的逻辑性是否一致；数据库与原始资料的数据是否一致；

数据有效性检查。检查地籍调查表、界址表、调查记事表、调查成果核实表、成果审核表等图表与数据库的数据、界线、位置等是否相符。

公告

公告要求

公告应由登记机构制作并盖章，在登记机构网站、自然资源所在地市县人民政府网站发布，在自然资源所在的乡镇（街道）、行政村（社区）的群众活动相对集中地点张贴，公告的自然资源登记单元附图为涉及该县级行政区域的登记单元示意图，在公告上以二维码的形式体现完整的登记单元附图。并对每一张贴处拍摄远、近景照片各一张，以乡镇（街道）为单位整理提交登记机构。

公告样式按照DB 43/T 2642-2023有关要求执行。

异议处理

公告期间，异议方应以书面方式对自然资源的权属状况向登记机构提出异议，且提供了相关证明材料的，登记机构应当予以核实，经核实异议成立的，对异议内容及时开展调查。登记机构将异议处理的结果书面告知异议方。公告期异议成立的，应对异议内容重新开展地籍调查，并重新公告。

登簿

登记成果编制

以登记单元为单位编制登记成果，包括但不限于：

地籍调查成果；

符合国家标准的登记数据库；

登记单元图；

登记单元专题图；

工作总结、技术总结等文字材料。

登簿发证

公告期满无异议或者异议不成立的，登记机构将登记事项记载于自然资源登记簿，可以颁发自然资源所有权证书。中央委托相关部门或地方政府代理行使所有权的，自然资源所有权证书颁发给受委托的相关部门或地方人民政府。

参 考 文 献

[1] GB/T 148 印刷、书写和绘图纸幅面尺寸

[2] GB/T 21010 土地利用现状分类

[3] GB/T 42547-2023 地籍调查规程

[4] TD/T 1055 第三次全国国土调查技术规程

（资料性）
资料清单

- 表A.1 资料清单

| 序号 | 资料来源 | 资料名称 | 资料用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自然资源 | 正射影像图、数字线划图 | 为登记单元制作提供参考基准和底图 |  |
| 2 |  | 国土调查成果 | 提取登记单元内自然资源图斑，制作工作底图 | 包括数据库、文本等相关资料 |
| 3 |  | 农村集体土地所有权确权登记成果 | 确认登记单元内权属信息 | 包括数据库、纸质协议书等扫描附件 |
| 4 |  | 不动产登记数据 | 提取国有土地使用权确权登记数据、对不动产信息进行关联 |  |
| 5 |  | 矿产资源储量数据库、矿业权信息 | 提取探明储量的矿产资源范围、探矿和采矿权信息 |  |
| 6 |  | 国土空间规划成果 | 提取登记单元内用途管制等相关信息 | 包括永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等各类管制和保护信息。 |
| 7 | 林业 | 自然保护地的审批成果 | 用于登记单元划分 | 自然保护地设立批复/自然保护地范围矢量文件/功能分区、总体规划成果 |
| 8 |  | 森林、草原、湿地专项调查成果 | 提取森林、湿地、草原资源的数量和质量信息。 | 包括审批文件、图件成果、数据库成果、数据字典等。 |
|  |  | 天然林、公益林划分成果 | 提取公共管制信息 |  |
| 9 | 农业农村 | 水产种质保护区审批成果 | 用于登记单元划分 |  |
| 10 | 生态环境 | 饮用水水源保护区资料 | 提取公共管制信息 | 保护区划分图等 |
| 11 |  | 排污许可资料 | 提取公共管制信息 | 排污许可审批、矢量和文本图件等资料 |
| 12 |  | 水质监测成果 | 提取登记单元内水质信息 |  |
| 13 | 水利 | 河湖划界成果 | 用于登记单元划分 | 包括堤防、水域岸线和管理范围等。 |
| 14 |  | 水利普查、水资源调查评价等成果资料 | 提供水质信息和相关保护信息 |  |
| 15 |  | 取水许可资料 | 对取水权进行关联 |  |
| 16 |  | 水利工程划界成果 | 用于登记单元划分 |  |
| 17 |  | 设计洪水位线、最高洪水位线 | 用于登记单元划分 |  |
| 18 | 人民政府、 人民法院 | 自然资源权属争议的处理决定、及判决文书等资料 | 确认自然资源权属 |  |
| 19 | 各类自然资源所有权人或使用权人 | 各类权属证书、权属证明材料 | 确认自然资源权属 |  |

注：仅需收集与水流登记单元相关的资料。

（规范性）
调查成果核实表

- 表B.1调查成果核实表

县（市、区）

| 调查成果核实表 |  |
| --- | --- |
| 登记单元号 |  |
| 登记单元名称 |  |
| 登记单元界线 核实情况 | 核实人： 核实时间： |
| 登记单元内 权属状况核实情况 | 核实人： 核实时间： |
| 是否存在关联信息和 管制信息错（漏）提情况 | 核实人： 核实时间： |