| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

43

湖南省地方标准

DB 43/T XXXXX—XXXX

等值反磁通瞬变电磁法探测技术规范

General specification for opposing-coils transient electromagnetic exploration system

征求意见稿

2023.10

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  符号和缩略语	2

5  设计	2

5.1  设计前的准备工作	2

5.2  测网设计	3

5.3  工作参数设计	3

5.4  设计书主要内容	3

6  仪器设备	3

6.1  基本要求	3

6.2  水面仪器设备特殊要求	4

6.3  地下仪器设备特殊要求	4

7  数据采集	4

7.1  一般要求	4

7.2  地面作业数据采集	4

7.3  地下作业数据采集	5

7.4  水面作业数据采集	5

7.5  数据质量评价	6

8  数据处理方法技术	6

8.1  数据预处理	6

8.2  反演	6

9  资料解释与成果	7

9.1  定性与定量解释	7

9.2  成果	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由湖南省市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：湖南省计量检测研究院、中南大学、湖南五维地质科技有限公司、河北省地球物理勘查院。

本文件主要起草人：徐昱、席振铢、黎倩茜、薛军平、周胜、高志海、龙霞、侯海涛、王鹤、黄基文、李祖强。

引言

自2012年等值反磁通法瞬变电磁法提出以来，该方法在铁路、公路、市政、地调以及水电等勘探行业领域得到了广泛应用，但是，目前还没有满足地面、水域以及井巷隧道等值反磁通瞬变电磁法探测技术规范，特编制本文件，以规范等值反磁通瞬变电磁法探测技术在野外作业、质量评价、数据处理以及成果解译，为等值反磁通瞬变电磁法在项目申请、执行、验收等环节提供技术支撑。

本文件的发布机构提请注意，声明本文件 时，可能涉及到3.1.1等值反磁通瞬变电磁法天线结构，5.2.1.接收线圈零磁通面调零方法相关专利的使用。

本文件的发布机构对该专利的真实性、有效性和范围无任何立场。

该专利持有人已向本文件的发布机构承诺，他愿意同任何申请人在合理且无歧视的条款和条件下就专利授权许可进行谈判。该持有人的声明已在本文件的发布机构备案。相关信息可以通过以下联系方式获得：

专利持有人姓名：湖南五维地质科技有限公司

地址：湖南省长沙市岳麓区瑞龙路199号麓谷坐标A-604

请注意除上述专利外，本文件的某些内容仍可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的任何责任。

等值反磁通瞬变电磁法探测技术规范

范围

本文件规定了等值反磁通瞬变电磁法地面、地下以及水域数据采集、数据评价、数据处理以及资料解译技术的要求。

本文件适用于有关等值反磁通瞬变电磁法项目申请、设计、施工以及验收。

本文件适用于工程地质勘察、矿产资源勘查、油气能源勘探、地质灾害防治、城市地下空间勘测、地下水调查、管线探测以及军事地质调绘等领域。

本文件适用于探测的目标体具有一定规模，与周围介质存在明显的电阻率差异，电磁噪声应弱于二次场信号。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18314-2009  全球定位系统（GPS）测量规范

DZ/T 0153-2014  物化探工程测量规范

DZ/T 0187-1997  地面瞬变电磁法技术规程

JGJ/T 437-2018  城市地下病害体综合探测与风险技术评估标准

DB43/T 2151-2021  等值反磁通瞬变电磁法探测系统通用技术条件

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

等值反磁通瞬变电磁法  opposing-coils transient electromagnetics（OCTEM）

采用上下两个平行共轴的反向串联磁性源为发射源，接收天线位于上下磁性源共轴的零磁通水平面上的瞬变电磁测深方法。

拖曳天线  towing antenna

搭载在拖体上的等值反磁通天线。

拖曳作业  waterborne towing

拖曳天线在水面、滩涂以及淤泥上走航作业的模式。

定点测量  static measurement

天线处于静止状态下的二次场测量模式。

动态测量  dynamic measurement mode

天线处于运动状态下测量二次场的模式。

记录点  recording point

定点测量时，天线中心点位置；

动态测量时，记录一条合格二次场衰减曲线，天线路径的中点位置。

仪器自检  instrument self check

在不连接天线的情况下，发送机发送标准信号，接收机采集该信号并与标准信号比对的过程。

时间道  time channel

接收机记录二次场衰减曲线的时间节点。

符号和缩略语

下列符号和缩略语适用于本文件。

dB——动态范围

f——频率

I——电流

L——电感

R——电阻

T——温度

t——时间

U——电压

ω——角频率

设计

设计前的准备工作

编写设计前，应根据探测目标与任务，收集相关的地质、地球物理、地球化学、钻探、坑探以及测绘等资料。

现场踏勘，掌握地形、交通、气候以及人文等施工条件，调查电磁干扰情况。

开展正演、物理试验或现场试验论证探测方法有效性。

测网设计

测网布设应完整记录目标体电磁响应，根据探测目标体大小、产状、形态以及工作比例尺的要求布设网度。

测线布设宜垂直目标体走向，尽可能与地质勘探线重合。

工作参数设计

最大探测深度按（1）式估算：

D=28ρt……………………………………（1）

式中：

D ——探测深度（单位：米）；

ρ  ——工作区介质的电阻率（单位：欧姆·米）；

t ——二次场值大于噪声背景值的最大有效衰减时间(单位：毫秒)。

发送基频根据最大探测深度、工作区电阻率和环境噪声确定。

叠加次数根据数据采集的质量要求，现场测试获得。

设计书主要内容

设计书主要内容包括：

目标与任务；

前人工作基础；

地质、地球物理特征及物性条件；

测网布设、数据采集工作方法、数据质量评价指标以及控制措施；

数据处理技术与正反演方法；

进度安排、经费预算以及预期提交成果；

健康、安全、环保等保障措施。

仪器设备

基本要求

基本要求包括：

系统具有自检功能；

系统具有记录发送波形功能；

系统具有实时监控工作状态功能；

天线类型为磁性源发送、空芯感应线圈接收、收发一体；

天线具有等值反磁通零磁通调零功能

发送波形：双极性方波、正弦波或梯形波；

占空比： 至少含有50%的占空比；

发送电流准确度：≤0.2A；

发送电流重复性：≤0.1A；

发送基频：基频数≥10个，低频≤0.1Hz，高频≥200Hz；

关断类型：线性关断；

接收机ADC分辨率： ≥24位；

ADC采样率：≥500kHz；

动态范围： ≥120dB；

收发同步时间精度≤20ns。

水面仪器设备特殊要求

拖曳缆长度≥15m，最大负载电流≥30A。

配备导航定位仪器，导航定位仪器精度应达到厘米级。

配备水深测深仪。

水面拖曳船的性能和规格应符合下列规定：

- 拖曳船长度应>8m、后甲板长和宽都应>2m；

拖曳船排水量应不小于4吨；

船速2~4节时可匀速航行。

地下仪器设备特殊要求

直径不大于30cm，高度不大于20cm。

配备角度传感器，且精度应达到1°。

宜配备三角支架及调节杆。

数据采集

一般要求

自检主机，测试校验仪器设备，保障仪器正常工作。

天线底面应垂直探测方向，应与探测面耦合良好。

数据控制终端与主机WiFi连接良好，确保数据正常传输。

地面作业数据采集

测点放样要求如下：

采用RTK放样，

放样精度：水平方向厘米级，高程分米级。

仪器安置要求如下：

以测点为中心现场构建半径不小于0.5m的天线平台；

天线与地面接触耦合良好，水平气泡居中；

在测量期间并保持天线处于水平静止状态；

传输缆平铺在地面上，不缠绕；

天线与仪器主机、操作平台的距离应大于5m；

操作平台与仪器主机的距离应控制在WiFi信号良好连接范围内；

现场人员、动物以及交通工具远离天线5m以上。

一般场地条件的数据采集要求如下：

在以测点为圆心，1倍天线半径内的地形相对平缓；

2倍天线半径内没有高于上部反向天线的金属物体；

5m高度内无强烈的电磁噪声源或悬空金属线缆。

城区场地条件的数据采集除应符合7.2.3条规定外，天线中心与下列物体距离还应大于2倍仪器半径：

街道隔离栏，

路边立柱，

建筑物边缘。

当测点场地不满足7.2.3和7.2.4条的规定时，应适当移动测点位置，允许移动距离：

纵向小于1/2测点距、横向小于1/2线间距；

场地条件不允许移动，或允许移动距离不满足6.2.3和6.2.4条的规定，则应详细记录测点的场地特征。

地下作业数据采集

选用天线直径不大于30cm的地下空间专用探测天线。

测网布置要求包括：

根据任务要求可布置掌子面、顶底板或左右边墙；

密度按要求分辨的最小探测目标试验确定。

测点设置要求包括：

与地下空间边缘的距离不小于2倍天线半径，

后方1m空间内没有工具、线缆、管道、台架等施工设施，

与其它结构面的距离大于2m。

天线安置要求包括：

天线宜安装在带角度传感器的三角支架上，

天线不宜采用空气耦合模式，

场地条件受限时，天线平面至测点的距离应不大于天线半径，

采用扇形模式进行数据采集时，天线平面与后方结构面的距离应大于2m。

水面作业数据采集

工作前，确保瞬变电磁仪、导航定位仪与水深测深仪时钟同步。

测线与航速要求如下：

- 测线与测点距的布设参照《地面瞬变电磁法技术规程》DZ/T 0187——1997；

记录一个测点的最长时间按（2）式计算：

tMaxRec=nfB ……………………………………（2）

式中：

n ——测量时叠加次数；

fB  ——发射基频（单位：Hz）；

tMaxRec ——记录一个测点的最长时间（单位：秒）。

点距按（3）式计算：

LSta=VShi×tMaxRec ………………………………（3）

式中：

LSta ——点距（单位：米）；

VShi  ——拖曳船作业时的速度（单位：米/秒）；

tMaxRec ——记录一个测点的最长时间（单位：秒）。

航速根据探测目标体规模设计，至少有3个记录点控制目标体的二次场响应。

拖曳船偏离测线的距离小于5m，因障碍物影响航线偏离段在纪录中标注。

作业水域风浪≤0.5m，天线起伏不大于10°。

天线与拖曳船距离大于10m

使用天线载体进行数据采集：

- 载体为非良导电材质，

载体吃水深度不大于30cm，

天线底面与水面距离不大于10cm。

天线直接置于水中进行数据采集，水面不得高于记录线圈

数据质量评价

质量检查工作量不少于工作总量的5%。观测精度不符合规定时可适当增加，当检查工作量增加到工作总量的20%仍不符合规定时，数据不合格；

数据质量检查要求如下：

- 检查点在测区均匀分布，

异常与可疑地段应重点检查，

水上拖曳作业分段检查。

数据质量评价标准要求如下：

- 检查点原始观测与检查观测的二次场衰减曲线形态一致；

- 测区的数据质量按相对均方误差评价，陆地的均方相对误差小于5%，水域的均方相对误差小于7%，按（4）式计算：

Mj=12ni=1nVjti-Vj'tiVjti2   ………………………………（4）

式中：

Vjti——原始观测第j点第i时间道的二次场值；

Vj'ti——检查观测第j点第i时间道的二次场值；

Vjti——Vjti与Vj'ti的算术平均值；

n  ——参加统计计算的时间道数。

- 明显的畸变数据不参与统计计算。

数据处理方法技术

数据预处理

根据发送电流归一二次场数据。

数据光滑处理：

- 删除二次场畸变值；

根据探测目标体规模确定光滑程度；

按光滑程度要求选择采用：线性滤波、幂指数滤波、高斯滤波。

反演

一维反演

- 在已知目标体的测点上，开展一维反演，确定反演方法及参数；

按确定的反演方法及参数，对所有测点开展一维反演，初步定量目标体的深度。

二维反演

- 在一维反演的基础上，对已知目标体的测线开展二维或三维反演，确定反演方法及参数；

- 按确定的反演方法及参数，对所有测线开展二维或三维反演，定量反演目标体深度、规模以及产状。

资料解释与成果

定性与定量解释

根据物性测试结果和现场试验剖面测试定性分析目标体电阻率特征。

根据掌握的目标体结构特征构建电性模型，并正演计算其二次场响应，定性分析其异常响应特征。

根据实测的单点曲线以及多测道曲线，定性分析目标体异常特征。

根据二维或三维反演结果，定量分析目标体的深度、规模以及产状。

成果

成果一般包括：

- 点位、线位、航迹以及检测点（段）等实际工作材料图；

多测道曲线图；

反演电阻率成果图；

地质解译成果图；

成果报告。