湖南地方标准

等值反磁通瞬变电磁法探测技术规范

Technical specification for  opposing-coils transient electromagnetics

(征求意见稿)

编制说明

湖南省计量检测研究院

二〇二三年十月

目 录

1、编写概况	4

1）任务来源：	4

2）目的与意义	4

3）编制过程	5

4）编制内容	7

5）适用范围	7

2、编制原则和依据	7

1）编制原则	7

2）制定依据	8

3、主要关键技术指标情况分析	9

1）陆地的均方相对误差≤5%，水域的均方相对误差≤7%	9

2）以测点为中心，不小于2倍天线半径范围内的地形相对平缓	9

3）2倍天线半径内没有高于天线的金属物体	10

4）作业水域浪高≤0.5m，纵横摇≤10°	10

5）拖体吃水深度应为20～30cm	10

4、主要试验（或验证）情况分析	11

1）数据质量抽样测试	11

2）拖体纵横摇指标计算	12

3）2倍天线半径内没有高于天线的金属物体	13

5、本标准的推广应用及预期效果	13

6、贯彻标准的要求和措施建议	14

# 1、编写概况

## 1）任务来源：

《等值反磁通瞬变电磁法探测技术规范》是湘市监标函〔2022〕4号文“湖南省质量技术监督局关于下达2022年度第一批地方标准制修订项目计划”的第376项，归口单位是湖南省市场监督管理局，该标准由湖南省计量检测研究院牵头，中南大学、湖南五维地质科技有限公司以及河北省地球物理勘查院（河北省浅层地热能研究中心）参加编制，项目起止时间为2022年1月至2023年12月。

## 2）目的与意义

为了满足国家绿色城市建设、生态环境保护和地质灾害预报的重大任务需求，亟需发展无损地球物理探测技术。等值反磁通瞬变电磁法就是一种典型的无损探测技术，具有不接地、灵敏度高以及抗电磁干扰能力强等优点，自2012年等值反磁通瞬变电磁法提出以来，在铁路、公路、市政、地调以及水电等行业领域得到了广泛应用，是勘探电磁法发展趋势之一。但是，目前没有可执行的国际标准、国家标准、地方和行业标准，用户单位只能参照1997年颁布的中华人民共和国地质矿产行业标准DZ/T0187-1997《地面瞬变电磁法技术规程》和2018年颁布的中华人民共和国行业标准JGJ/T 437-2018《城市地下病害体综合探测与风险技术评估标准》，但是DZ/T0187-1997规程没有包含等值反磁通瞬变电磁法的装置、外野工作方法技术以及数据处理技术等；JGJ/T 437-2018标准涉及了等值反磁通瞬变电磁法内容，但是仅仅规定了探测城市地质病害体的内容，没用制定坑道以及水面作业的规程；等值反磁通瞬变电磁法的探测应用领域广泛，但是缺乏相应的技术标准。

2016年度编制了“等值反磁通瞬变电磁法探测系统通用技术条件”技术标准，规范“等值反磁通瞬变电磁法探测仪”的生产和检验，但是等值反磁通瞬变电磁法仪的使用，还与外业工作技术、数据质量、数据处理流程以及资料解译准确度密切相关，为了使等值反磁通瞬变电磁法在地质勘探中得到广泛应用，湖南省计量检测研究院联合中南大学、湖南五维地质科技有限公司以及河北省地球物理勘查院发挥各自的技术和资源优势，共同编写了等值反磁通瞬变电磁法探测的外业工作方法技术、数据质量评价、数据处理以及异常识别标准，并且为等值反磁通瞬变电磁法在国家重大项目的申请、执行、验收等环节提供技术支撑。

等值反磁通瞬变电磁法是湖南省企业首次提出的一种高新探测方法技术，为促进湖南企业自主方法技术尽快在国内和国际推广普及，提升我省在此新兴产业领域中的国际市场主导权和话语权。

## 3）编制过程

经湖南省质量技术监督局批准立项后，2022年1月由湖南省计量检测研究院牵头，联合中南大学、湖南五维地质科技有限公司和河北省地球物理勘查院（河北省浅层地热能研究中心）成立本标准编制项目组，并开会讨论了编制内容、实施方案以及任务分工。详细分工见表1。

表1      本标准主要起草人员及分工

| 序号 | 姓名 | 职称 | 学历 | 从事专业 | 项目任务分工 | 所在单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐昱 | 高工 | 硕士 | 电磁计量科学研究 | 标准策划 | 湖南省计量检测研究院 |
| 2 | 席振铢 | 教授 | 博士 | 应用地球物理 | 标准统编 | 中南大学 |
| 3 | 黎倩茜 | 工程师 | 硕士 | 电磁计量科学研究 | 资料处理 | 湖南省计量检测研究院 |
| 4 | 薛军平 | 高工 | 硕士 | 应用地球物理 | 地面标准编制 | 湖南五维地质科技有限公司 |
| 5 | 周胜 | 高工 | 博士 | 应用地球物理 | 水面标准编制 | 湖南五维地质科技有限公司 |
| 6 | 龙霞 | 高工 | 博士 | 应用地球物理 | 计算研究 | 湖南五维地质科技有限公司 |
| 7 | 侯海涛 | 高工 | 博士 | 应用地球物理 | 地下标准编制 | 湖南五维地质科技有限公司 |
| 8 | 王鹤 | 副教授 | 硕士 | 地球物理 | 计算研究 | 中南大学 |
| 9 | 高志海 | 高工 | 硕士 | 地球物理 | 地面外业测试 | 河北省地球物理勘查院（河北省浅层地热能研究中心） |
| 10 | 黄基文 | 高工 | 硕士 | 地球物理 | 水上外业测试 | 湖南五维地质科技有限公司 |
| 11 | 李祖强 | 工程师 | 硕士 | 地球物理 | 地下外业测试 | 湖南五维地质科技有限公司 |

2022年1月～3月完成等值反磁通瞬变电磁法探测技术调研，并进行资料收集和整理；2022年4～7月从理论、数值计算和物理试验研究天线旁侧导电物体对探测场的影响规律；2022年8月～2023年4月开展地面、井巷隧道以及水上现场试验，研究电磁环境、场地条件以及地形等因素对电磁信号的影响规律，研究叠加次数、数据质量以及解释评判等关键指标的科学性；2023年5 ~7月起草本标准的编写工作；2023年8～9月，向中铁第四勘察设计院集团有限公司曹哲明、湖南煤炭地质勘查院申建平、湖南省有色地质勘查研究院沈长明等国内行业知名专家教授征求意见；2023年9月～10月中旬根据专家意见修改本标准；2023年12月完成本标准报审稿，准备审定。

总之，本标准首先系统研究了等值反磁通瞬变电磁法方法技术，其次开展了理论、数值计算、物理测试以及野外试验，接着征询国内专家学者的意见，然后起草本标准，并再一次征询国内专家学者的修改意见，最后，遵照标准的普适性、科学性、系统性、可执行性、时效性以及先进性为原则编写技术参数指标与探测方法技术。

## 4）编制内容

本文件规范了等值反磁通瞬变电磁法地面、地下以及水域探测项目的设计、仪器保障、数据采集、资料处理、成果解释以及报告编写的要求。

## 5）适用范围

适用于有关等值反磁通瞬变电磁法项目申请、设计、施工以及验收；适用于工程地质、水文地质、固体矿产、油气能源、地灾地环、地下空间、管线管涌以及军事地质等领域；适用于探测的目标体具有一定规模，与周围介质存在明显的电阻率差异，电磁噪声应弱于二次场信号。

# 2、编制原则和依据

## 1）编制原则

（1）合规性

本标准遵照《中华人民共和国标准化法》(2017修订)法规，严格执行湖南省质量技术监督局《湖南省标准化项目管理办法》湘质监发〔2016〕26号HNPR-2016-30002文件精神，按照《湖南省质量技术监督专项资金管理办法》文件规定完成本标准编写。标准编制过程遵循系统科学研究方法，理论联系实践，做到有章可循、有源可溯、有理有据。

（2） 适用性

本文件的编写以标准的普适性、科学性、系统性、可执行性、时效性以及先进性为原则，规范等值反磁通瞬变电磁探测技术市场秩序、完善市场准入制度以及引导市场良性竞争。例如，6.2.5条，规定了测点偏移，一方面，测线方向偏离距离应小于1/2测点距，如果大于1/2测点距，偏移到相邻测点上了，测量意义不大；另一方面，垂直测线方向偏移应小于1/5线距，而不是1/2线距，考虑到线距太大偏移1/2线距不适用，比如500m线距，偏移250m，显然超过了常规认知，也不科学。再比如6.5.2条，质量检查工作量不少于工作总量的3%，如果抽检小于3%，不具有普遍性；如果抽检大于5%，工作量太大，加重了外业成本，不适用。

总之，本标准力争满足生产单位和职能部门对等值反磁通瞬变电磁法探测技术尺度或准则的要求。

（3） 规范性

本标准的编制遵循中华人民共和国国家标准GB/T1.1-2009标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则。严格按照地方标准的编写要求和规定编写本标准的内容，保证标准的编写质量。采用国际通用的术语、符号以及技术参数，其中技术指标、功能以及环境测试方法参照国家、地方、团体以及行业相关标准，并参考了学术期刊论文、专利以及著作等公开专业文献。本标准在严格数理推导、数值计算、大量现场与实验室测试验证以及用户反馈信息的基础上编写。

## 2）制定依据

本标准编制的依据主要以国家颁布的地勘行业相关法律法规、政策性文件以及《GB/T 1.1-2020 标准化工作导则》等规范标准，参考《物化探工程测量规范》DZ/T0153-2014、《地面瞬变电磁法技术规程》DZ/T 0187-1997、《等值反磁通瞬变电磁法探测系统通用技术条件》DB43/T2151-2021、《城市地下病害体综合探测与风险技术评估标准》JGJ/T 437-2018以及《全球定位系统（GPS）测量规范》GB/T18314-2009等国内相关标准。

# 3、主要关键技术指标情况分析

## 1）陆地的均方相对误差≤5%，水域的均方相对误差≤7%

DZ/T0187-2016《地面磁性源瞬变电磁法技术规程》分为“有位”与“无位”误差，I级“无位”均方相对误差为小于5%，其它为小于10%，等值反磁通瞬变电磁法是收发一体、高精度电磁探测方法，所以，数据质量精度要求都是“无位”I级的数据，通过大量试验论证了均方相对误差为≤5%是可行的；考虑水浪纵横摇的影响，水上等值反磁通瞬变电磁法的数据抽检质量均方相对误差放宽到7%，如果放宽到10%会影响探测精度。

## 2）以测点为中心，不小于2倍天线半径范围内的地形相对平缓

等值反磁通瞬变电磁法是采用聚焦天线，并且测量垂直磁场，旁侧导电物体影响较小，但是，如有地形存在，水平方向的磁场的变化会激发涡流，顺地形的涡流产生的磁场会叠加在目标体产生的涡流磁场，通过测试大于1.4倍天线半径内的地形起伏影响几乎忽略不计，但是为了保险起见，要求大于1倍天线半径内的地形相对平缓，目前等值反磁通天线最大半径30cm，整平半径60cm的平台增加不了多少工作量。

## 3）2倍天线半径内没有高于天线的金属物体

等值反磁通瞬变电磁法的天线尽管具有方向性，但是旁侧有金属物会产生较强的涡流干扰信号，通过测试大于1.5倍天线半径内的金属物影响可以忽略不计，但是，为了保障数据不被污染，要求大于2倍天线半径内没有高于天线的金属物体。

## 4）作业水域浪高≤0.5m，纵横摇≤10°

水面等值反磁通瞬变电磁法天线内置于拖体中，对于等值反磁通天线是圆柱体，拖体的纵横摇对涡流场的具有圆心对称性，通过数值计算纵横摇≤10°，典型时刻的振幅衰减3.15%，小于5%，满足数据质量精度的要求，同时，考虑到2级（小浪）0.1~0.5 米的分级，为了保障海上作业的安全性，作业水域浪高≤0.5m不但具有科学性，而且具有安全性。

## 5）拖体吃水深度应为20～30cm

拖体吃水深度是保障天线水平稳定性的重要指标，通过大量现场试验拖体吃水深度小于20cm，均方相对误差大于7%，难以满足质量要求，所以，吃水深度最好越大越有利于拖体稳定性，但是天线小于高度60cm，如果水面高度大于接收天线的高度，其水平磁场的涡流对垂直磁场影响较大，最大吃水深度小于天线高度的一半。

# 4、主要试验（或验证）情况分析

为了验证技术指标的科学性、可执行性以及先进性，近2年调研了铁路、公路、水电、地调以及建筑等行业等值反磁通瞬变电磁法探测的应用情况，开展数值计算、物理试验和现场测试。

## 1）数据质量抽样测试

为了验证数据质量指标的科学性，选取《大藤峡水利枢纽工程船闸下游2#待闸锚地工程》等14个实际工程项目约50000个测点抽样约2000个测点的测试，测试结果合格率100%。具体测试结果见表2~4。

表2  等值反磁通瞬变电磁法（水面）外业数据质量抽样测试统计表

| 抽样项目名称 | 总测点数 | 抽检测点数 | 最大均方相对误差 | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大藤峡水利枢纽工程船闸下游2#待闸锚地工程 | 197 | 6 | 4.2% | 100% |
| 广州至珠海（澳门）高铁鹤洲至横琴段初测物探2标磨刀门隧道 | 797 | 24 | 5.1% | 100% |
| 江门市人才岛发展通道过江隧道工程 | 92 | 8 | 6.4% | 100% |
| 穗莞深前海至皇岗段铁路初测深圳湾至超级总部区间跨海段 | 280 | 9 | 5.6% | 100% |
| 中山市海岸带资源环境评价专项水域物探 | 500 | 18 | 4.7% | 100% |

表3  等值反磁通瞬变电磁法（地面）外业数据质量抽样测试统计表

| 抽样项目名称 | 总测点数 | 抽检测点数 | 最大均方相对误差 | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 山西省代县黄草院抽水蓄能电站工程 | 591 | 18 | 4.8% | 100% |
| 深圳市城市轨道交通3号线四期工程新生站-坪西站区间 | 787 | 23 | 3.9% | 100% |
| 永州零陵区猫儿岩水库新开工作隧道岩溶探测 | 42 | 5 | 3.8% | 100% |
| 珠海至肇庆高铁高明至肇庆东段采空区专项勘察 | 726 | 38 | 4.3% | 100% |
| 广东省河源市紫金县白溪水库大坝 | 481 | 15 | 3.6% | 100% |

表4  等值反磁通瞬变电磁法（坑道）外业数据质量抽样测试统计表

| 抽样项目名称 | 总测点数 | 抽检测点数 | 最大均方相对误差 | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度普朗铜矿崩落区内泥石流通道物探勘察 | 1128 | 60 | 4.3% | 100% |
| 莲花隧道超前地质预报报告（瞬变电磁）第一百二十期 | 69 | 4 | 3.9% | 100% |
| 莲花隧道超前地质预报报告（瞬变电磁）第一百一十二期 | 84 | 5 | 4.1% | 100% |
| 莲花隧道超前地质预报报告（瞬变电磁）第一百一十九期 | 103 | 10 | 4.7% | 100% |

## 2）拖体纵横摇指标计算

对于拖曳式水面瞬变电磁系统，舱体摆动引入两种噪声，一是由于接收线框在地磁场中来回摆动，将感应出与舱体摆动频率类同的低频干扰电平，其幅度决定于接收线圈的有效面积，在水上可能达nμV以上；然而它是一种相对稳定慢谐变的电平，使用在双极性相应时窗采样的方法已抑制掉；另一种是由于线框来回摆动，发、收线框与目标体的耦合状态随舱体摆动而谐变，在异常区主要影响到异常幅值的改变；摆角的影响有可能使异常幅值降低，也可能增大，视线框与目标体的耦合改变情况而定。由于这种异常幅值的改变直接与舱体摆动频率相关，其规律可以从余弦函数加权确定。表5计算了摆动角对异常幅值改变影响的模拟计算数据。纵横摇角度=10°，幅值衰减了3.15%，满足数据质量的要求。

表5  舱体摆动角度对幅值的影响规律

| 角度 U(t10) | 0° | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 幅值 | 235.0 | 233.2 | 227.6 | 217.7 | 203.3 | 185.5 |
| 幅值降低百分比 | 0 | 0.07% | 3.15% | 7.36% | 13.49% | 21.06% |

## 3）2倍天线半径内没有高于天线的金属物体

在长沙市某建筑工地，测线两个端点都有金属围栏，中心是埋深1米的铁水管，采用直径1米的等值反磁通天线试验金属围栏和地下水管的响应，点位布置如下图（A）所示，从图（B）和（C）不难发现，距离金属围栏大于0.5米，其影响可以忽略不计，并且可以查明地下金属水管（图D），实现探测目标。可见，	2倍天线半径内没有高于天线的金属物体的规定是合理的。

# 5、本标准的推广应用及预期效果

湖南省地球物理电磁探测技术享誉国内外，是湖南特色专业学科，目前，国内外还没有等值反磁通瞬变电磁法探测技术标准，通过本标准的编制，使基于等值反磁通瞬变电磁法探测技术有规可循，规范作业，提高探测效果，促进市场化，增加湖南高科技产品的种类，提升我国地学领域高科技竞争力，对湖南产业结构调整、经济发展和社会和谐具有一定的现实意义。

# 6、贯彻标准的要求和措施建议

本标准发布实施后，建议在行业内进行推广。