| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

43

湖南省地方标准

DB 43/T XXXX—XXXX

既有桥梁防船撞性能评估与提升设计标准

Design Standard for Evaluation and Improvement of Vessel-impact-resistant Performance of Existing Bridges

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	III

引言	IV

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

3.1  桥梁	1

3.2  桥梁防船撞	1

4  基本规定	3

4.1  一般规定	3

4.2  设计目标及性能要求	3

4.3  船撞作用基本要求	4

4.4  作用组合	5

4.5  评估方法与流程	5

5  调查观测	6

5.1  通航调查	6

5.2  桥梁调查	8

6  船撞作用	8

6.1  一般规定	8

6.2  设防代表船舶	8

6.3  碰撞情形	11

6.4  撞击速度	11

6.5  船撞荷载	11

7  船撞分析与性能评估	12

7.1  一般规定	12

7.2  船撞分析	12

7.3  性能评估	12

8  防船撞性能提升设计及措施	15

8.1  一般规定	15

8.2  基本原则与设计程序	15

8.3  碰撞预警措施	15

8.4  结构性防船撞措施	16

附录A（规范性）  桥址通航观测基本要求	17

A.1  一般原则	17

A.2  通航观测周期、测点、测试内容	17

A.3  通航观测数据分析	17

附录B（规范性）  船桥碰撞概率计算方法	18

B.1  简单航道	18

B.2  复杂航道	19

附录C（规范性）  船撞时程荷载法	23

C.1  时程荷载模型	23

C.2  桥梁结构模型	27

附录D（规范性）  基于宏观单元的相互作用模型法	28

D.1  船舶模型	28

D.2  桥梁结构模型	32

附录E（规范性）  基于接触-碰撞有限元的桥梁船撞建模与分析原则	34

E.1  典型碰撞情形	34

E.2  复杂碰撞情形	35

E.2.1  精细的非线性接触-碰撞分析模型	35

E.2.2  简化模型	35

附录F（资料性）  防船撞装置的冲击模型试验	42

F.1  试样	42

F.2  试验环境	42

F.3  试验设备	42

F.4  试验方法	42

F.5  试验结果	42

附录G（资料性）  防船撞装置性能评价的数值分析方法	43

G.1  模型建立	43

G.2  材料模型	43

G.3  边界条件	43

G.4  数值模拟过程	43

G.5  结果分析	43

参考文献	44

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省交通运输厅提出并归口。

本文件起草单位:湖南省交通规划勘察设计院有限公司、湖南大学、中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司、湖南省高速公路集团有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、长沙职业技术学院

本文件主要起草人:樊伟、贺耀北、李瑜、万先哲、苏振宇、王宏贵、张永健、陈光、邹德强、钟正午、吴青霖、申东杰、刘佳桐、孙文彪、张泽文、龙磊、张晋瑞、朱朝银、曹赟干、肖雅丹、乔秋衡、刘婷婷、孙纯杰、胡楠。

引言

近来，国内外既有桥梁船撞恶性事故频发，造成了大量的人员伤亡、桥梁倒塌、经济损失和负面的社会影响。特别是在我国，随着陆路和水路立体化交通的迅速发展，近年来恶性船撞事故呈现高发特点，近十年内发生恶性桥梁船撞事故至少87起，凸显针对既有服役桥梁开展船撞性能评估及提升设计的重大需求与迫切形势。

2020年，我国交通运输部发布了JTG/T 3360-02—2020《公路桥梁抗撞设计规范》，该规范1.0.2条明确指出：该规范适用于公路新建桥梁中主体结构的抗船撞设计。与新建桥梁不同，既有服役桥梁由于设计时无专门的规范可依，很多都没有进行详细的防撞设计，其船撞安全性存在疑问。同时，随着过去几十年我国交通运输业的高速发展，诸多水域因水运需求航道等级显著提升，通航船舶大型化、高密度化，既有服役桥梁所面临的船撞风险与建设现状已大相径庭，很多既有桥梁难以满足当前防撞要求。此外，随着桥梁服役年限增加，在多因素影响下，桥梁的性态有所退化，将显著影响其抗撞性能。目前我国公路桥梁建设已由建设期转向建养并重期，既有桥梁保有量远远大于新建桥梁数量。在交通运输部“三年行动”文件要求下，虽然各地都在积极开展服役桥梁船舶碰撞桥梁隐患治理，但由于行业缺乏相应的标准对其进行规范，导致开展过程良莠不齐，技术指标要求不统一，评估流程与设计方法不统一，缺乏标准化的流程与方法来保障既有服役桥梁船撞安全性，诸多既有桥梁的船撞安全隐患无法消除。在此背景下，针对既有桥梁船撞安全性的重大问题，编制了本文件，规范既有公路桥梁防船撞性能评估与性能提升设计。

既有桥梁防船撞性能评估与提升设计标准

范围

本文件确立了既有桥梁防船撞性能评估与性能提升设计的基本规定、调查观测、船撞作用、船撞分析与性能评估、防船撞性能提升设计及措施。

本文件适用于跨越航道的既有公路桥梁结构的防船撞性能评估与提升设计，包括以下情况的桥梁：

航道等级提升、航道环境变化、抗撞设防要求提高的桥梁；

需要改变使用用途或使用环境的桥梁；

需要进行结构改造或结构加固的桥梁；

其他需要进行抗撞评估的桥梁。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 7727.1 船舶通用术语 第1部分：综合

GB 7727.2 船舶通用术语 总体设计

GB 7727.3 船舶通用术语 性能

GB 7727.4 船舶通用术语 船体结构、强度及振动

JT/T 1414 公路桥梁防船撞装置通用技术条件

JTG 3362 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范

JTG 3363 公路桥涵地基与基础设计规范

JTG D60 公路桥涵设计通用规范

JTG/T 2231-01 公路桥梁抗震设计规范

JTG/T 3360-02—2020 公路桥梁抗撞设计规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

桥梁

既有桥梁 existing bridges

除新建桥梁以外，现实存在且正在使用的桥梁结构。

后续使用年限 subsequent service life

对既有桥梁经评估及性能提升后，确定继续使用的一个时期。在此期限内，正常使用和维护的桥梁一般不需重新评估和相应性能提升就能按预期目的使用、完成预定的功能。

桥梁防船撞

防船撞性能评估 performance evaluation against vessel collisions

在调查既有桥梁的设计、施工和现状的基础上，综合水运发展需求，按规定的防船撞设防要求，对既有桥梁在船撞作用下的性能评估。

防船撞性能提升 performance upgrade against vessel collisions

对既有桥梁采用合理措施，使其达到预期防船撞性能的目标要求。

船撞作用 vessel collision action

- 船撞荷载 vessel collision loads

船舶与桥梁结构发生碰撞时产生的相互作用。

V1船撞作用 vessel collision action V1

在第一水准防船撞设计中采用的船撞作用。

V2船撞作用 vessel collision action V2

在第二水准防船撞设计中采用的船撞作用。

碰撞概率 collision probability

船舶偏航后与桥梁发生接触-碰撞的概率。

碰撞超越概率 collision exceedance probability

发生给定碰撞的概率，用于确定V1和V2船撞作用。

通航调查 navigation survey

对跨越航道的既有桥梁所开展的通航情况调查，包括资料调查和桥址通航观测。

设防代表船舶 design vessel

开展桥梁防船撞性能评估与提升设计时，选定的代表性船舶。

[来源：JTG/T 3360-02—2020, 2.1.3, 有修改]

简单航道 simple waterways

桥址上下游5千米范围内航道顺直、且可用直线近似描述的航道。

复杂航道 complex waterways

需由两根及以上直线构成的折线来简化形状的航道。

水动力效应 hydrodynamic effect

船舶碰撞桥梁过程中水介质影响的总称。

附连水质量 added mass of entrained water

为了反映碰撞时水对船舶的影响，将水按照一定的规则简化为附加在船舶上的等效质量。

[来源：JTG/T 3360-02—2020, 2.1.6]

附连水质量系数 coefficient for added mass of entrained water

附连水质量与船舶满载排水量的比例系数。

[来源：JTG/T 3360-02—2020, 2.1.7]

航迹线 track line

通过船舶自动识别系统（AIS）、船舶航行服务系统（VTS）获得的船舶航行的平面航迹线。

[来源：JTG/T 3360-02—2020, 2.1.8]

防撞措施 protection measures

碰撞预警（助航措施、预警措施等）和结构性防船撞设施等用于提升桥梁防撞性能的措施。

结构性防船撞措施 structural protection measures against vessel collisions

通过增加物理介质来防止船舶碰撞桥梁或耗散船舶碰撞能量的防撞设施。

碰撞报警 collision warning

碰撞预警系统向船舶驾驶人员发出需进行紧急避撞提醒的信息。

预备碰撞报警 preliminary collision warning

碰撞预警系统向船舶驾驶人员发出告知前方存在桥梁的报警信息。

基本规定

一般规定

既有桥梁防船撞性能评估与提升设计，应综合考虑桥梁服役状态、通航现状与发展、水运管理和公路管理等因素，合理确定既有桥梁的防船撞能力水平、防船撞性能提升措施等。

后续使用年限应按下列规定确定：

- 正在使用且未超过设计使用年限的桥梁，通过设计基准期减去已使用年限确定后续使用年限；

超过设计使用年限，经过评估仍然可以使用的桥梁，根据最新评估确定后续使用年限。

既有桥梁应根据本文件进行防船撞性能评估，当不满足本文件规定时应进行防船撞性能提升设计。

既有桥梁防船撞性能提升设计，应根据防船撞性能评估结论确定其内容和范围，且应符合安全、耐久、适用、环保、经济和美观的基本原则。

既有桥梁防船撞性能评估与提升设计宜采用基于动力分析的设计方法。

有特殊使用要求的桥梁，其防船撞性能评估与提升设计应通过专门研究确定。

既有桥梁防船撞性能评估与提升设计，除应符合本文件的规定外，尚应符合国家与行业相关标准的规定。

设计目标及性能要求

既有桥梁防船撞性能评估与提升设计中的设防等级应按表1确定。对于经济、国防、防灾减灾等方面具有重要意义的桥梁，应按A类桥梁进行设计。

既有桥梁防船撞设防等级

| 航道等级 | 公路等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高速 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| I | A | A | A | A | A |
| II | A | A | A | A | B |
| III | A | A | A | B | B |
| IV级及以下 | A | A | B | B | C |

既有桥梁防船撞性能评估与提升设计应根据碰撞超越概率考虑V1船撞作用和V2船撞作用两个作用水准。

既有桥梁应采用两水准防船撞设防。在V1船撞作用和V2船撞作用下，既有桥梁防船撞性能目标应符合表2的要求。

既有桥梁防船撞性能目标

| 桥梁船撞设防等级 | 设防目标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V1船撞作用 |  | V2船撞作用 |  |
|  | 撞后使用要求 | 损伤状态 | 撞后使用要求 | 损伤状态 |
| A类 | 可正常使用 | 结构总体反应在弹性范围，基本无损伤 | 不需修复或经简单修复可正常使用 | 可发生局部轻微损伤 |
| B类 | 可正常使用 | 结构总体反应在弹性范围，基本无损伤 | 经临时加固后可供维持应急交通使用 | 不致倒塌或产生严重结构损伤 |
| C类 | 可正常使用 | 结构总体反应在弹性范围，基本无损伤 | 无要求 | 不致倒塌 |

船撞作用基本要求

船撞作用应根据桥梁防船撞重要性系数、设防代表船舶与船舶撞击速度，按照第6章规定的方法确定。

各类桥梁防船撞重要性系数（IC）可由表3确定。

桥梁防船撞重要性系数

| 设防等级 | V1船撞作用 | V2船撞作用 |
| --- | --- | --- |
| A类 | 1.0 | 1.0 |
| B类 | 0.8 | 1.0 |
| C类 | 0.5 | 0.5 |

A类桥梁V1船撞作用与V2船撞作用对应的碰撞超越概率PC-A可按表4确定。B类、C类桥梁的碰撞超越概率PC可根据A类桥梁碰撞超越概率与防船撞重要性数，由式（1）计算确定。

()

式中：

PC——桥梁的碰撞超越概率；

PC-A——A类桥梁的碰撞超越概率；

IC——各类桥梁防船撞重要性系数。

船撞作用碰撞超越概率

| 设防等级 | V1船撞作用 | V2船撞作用 |
| --- | --- | --- |
| A类 | 2×10-3 | 5×10-4 |

作用组合

船撞作用与其他作用的组合应符合JTG D60的偶然组合规定，并应符合下列规定：

- 当船撞作用与可变作用组合时，所施加的可变作用应对桥梁抗撞性能影响是不利的；

应调查既有桥梁冲刷情况，并根据调查结果考虑冲刷作用与船撞作用组合；无调查数据时，应将最大冲刷的一半与船撞作用进行组合。

组合系数按JTG D60相关规定确定；当有特殊规定时，组合系数应按相关规定取值。

评估方法与流程

既有桥梁防船撞性能评估分为初步评估和详细评估。

在调查既有桥梁状况、通航状况与发展等情况基础上，初步评估宜以定性的碰撞可能性分析为主，明确碰撞的可能区域与位置等。碰撞可能性分析可通过分析船舶、航道与桥梁等几何关系，绘制碰撞的可能区域与位置图，进行桥梁船撞定性评判。

详细评估应根据船撞作用下桥梁各构件的抗撞能力与防撞需求之比进行评估。能力与需求之比大于或等于1.0，表明该构件满足防船撞性能要求；小于1.0，则该构件抗撞能力不足。

V1船撞作用下，宜采用线弹性模型进行详细评估计算。V2船撞作用下，A类桥梁宜采用线弹性模型详细评估计算，B类、C类桥梁宜根据结构特点采用非线性模型详细评估计算。

既有桥梁防船撞性能评估与提升设计可按图1所示流程进行。

既有桥梁防船撞性能评估与提升设计流程

调查观测

通航调查

通航调查内容宜包括下列内容：

- 桥梁建设时的航道通航条件影响评价等相关资料；

自桥梁建成至开展评估时，桥区通航等级、航道及助航设施布置与管理情况；

自桥梁建成至开展评估时，不同水位时桥区通航船舶类型、船舶吨位、上下行数量与船舶速度；

自桥梁建成至开展评估时，桥区发生船-船碰撞、船-桥碰撞、船舶搁浅与非船只漂浮物撞击等各类事故情况；

桥梁后续使用年限内，航道与通航船舶的规划与发展趋势。

通航调查宜桥区水运主管部门长期监测的数据为基础。获得监测数据的观测站（如船闸），不宜超过桥位上下游50千米。

缺乏通航调查数据时，应在既有桥梁防船撞评估分析之前按附录A进行桥址通航观测。通航观测点宜设置在所需要评估的既有桥梁结构上。

湖南省内河各吨位船舶船型尺寸及航行速度可根据表5确定。

湖南省内河推荐船型尺度表

| 船型 | 吨级 | 总长 m | 型宽 m | 满载吃水 m | 航速 km/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 散杂货船 | 500吨级 | 67.5 | 10.8 | 1.6 | 12 |
|  | 1000吨级 | 85 | 10.8 | 2.0 | 13 |
|  | 2000吨级 | 90 | 14.8 | 2.6 | 13.5 |
|  | 3000吨级 | 95 | 16.2 | 3.2 | 14 |
|  | 5000吨级 | 110 | 19.2 | 4.0 | 16 |
| 集装箱船 | 80标箱 | 63 | 11.6 | 2.6 | 16 |
|  | 150标箱 | 88 | 13.8 | 3.5 | 16 |
|  | 200标箱 | 88 | 15.0 | 3.5 | 16 |
|  | 270标箱 | 105 | 16.2 | 3.6 | 16 |
|  | 300标箱 | 110 | 16.3 | 4.2 | 16 |
|  | 350标箱 | 130 | 16.3 | 4.3 | 16 |
| 液体散货船 | 500吨级 | 50 | 9.4 | 2.0 | 12 |
|  | 1000吨级 | 66 | 11.8 | 2.4 | 13 |
|  | 2000吨级 | 85 | 13.8 | 2.8 | 13.5 |
|  | 3000吨级 | 88 | 16.3 | 3.5 | 14 |
| 汽车滚装船 | 300车位 | 88 | 16.3 | 2.2 | 22 |
|  | 500车位 | 110 | 16.3 | 2.6 | 22 |
|  | 800车位 | 110 | 16.6 | 3.2 | 22 |
| 运砂船 | 500吨级 | 60 | 10.8 | 1.8 | 12 |
|  | 800吨级 | 63 | 10.8 | 2.2 | 13 |
|  | 1000吨级 | 70 | 12.8 | 2.5 | 13 |
|  | 2000吨级 | 83 | 13.6 | 2.9 | 13.5 |
|  | 3000吨级 | 92 | 16.2 | 3.4 | 14 |
| 客渡船 | 30客位 | 13.5 | 3.2 | 0.55 | 30 |
|  | 50客位 | 20 | 3.0 | 0.6 | 30 |
|  | 100客位 | 30 | 5.5 | 0.9 | 30 |
|  | 200客位 | 47.5 | 12.2 | 1.62 | 30 |

桥梁调查

桥梁调查内容宜包括下列内容：

- 桥梁的地质报告、设计图纸、计算书、竣工图纸和工程验收文件等基础资料；地质条件、桥梁上部、下部结构设计图纸资料不全时，应进行补充勘查和实测；

现状调查桥梁基础资料与现行状况符合程度和维护状况，评估对抗撞不利的因素（如桥梁冲刷、锈蚀等耐久性问题）；

桥梁建设时防船撞专题研究报告，并评估实施情况；桥梁已实施防船撞措施的桥梁的运行情况及现状，与航道现状及规划的适应性、现状与基础资料符合程度和维护状况；

桥址上下游临近桥梁防船撞设计及措施实施情况与现状。

桥梁调查可通过桥梁设计、建造及维护等相关单位技术档案获取，现状调查宜有桥梁现场调查环节。

船撞作用

一般规定

确定船撞作用过程中，应全面考虑各种碰撞情形，包括：正撞（图2a）、斜撞（图2b）、侧撞（图2c）及撞击上部结构（图2d）。正撞为典型碰撞情形，斜撞、侧撞及撞击上部结构宜视为复杂碰撞情形。

碰撞情形

设防代表船舶

设防代表船舶分为驳船（第一类船舶，图3）和轮船（第二类船舶，见图4）。桥区通航船舶中，若两类船舶都有通行，应分别给出两类设防代表船舶，用于确定船撞作用。

驳船（第一类船舶）示意图

轮船（第二类船舶）示意图

开展了航道通航条件影响评价且规定了设防代表船舶的桥梁，可采用航道通航条件影响评价规定的船舶确定船撞作用。否则，可采用基于碰撞超越概率的方法确定设防代表船舶。

采用基于碰撞超越概率确定设防代表船舶时，船舶碰撞桥梁的累积年碰撞概率与该类桥梁允许的碰撞超越概率相等时所对应的船舶即为设防代表船舶。

- 当第一类船舶为设防代表船舶时，第二类船舶按照就高临近原则选取；

当第二类船舶为设防代表船舶时，第一类船舶按照就高临近原则选取。

船舶碰撞桥梁的累积概率系指从高吨位向低吨位累加船舶碰撞桥梁概率。

就高临近原则系指：当根据碰撞概率确定的设防代表船舶为第一类船舶时，则由该第一类船舶吨位排序往上就近确定第二类船舶的设计代表船舶；如不存在，则根据该第一类船舶吨位排序往下将最大吨位的第二类船舶作为其设计代表船舶。当根据碰撞概率确定的设防代表船舶为第二类船舶时，则由该第二类船舶吨位排序往上就近确定第一类船舶的设计代表船舶；如不存在，则根据第二类船舶吨位排序往下将最大吨位的第一类船舶作为其设计代表船舶。

船舶碰撞桥梁概率可按附录B方法确定。

既有桥梁已采用防船撞措施时，可对碰撞概率进行折减：

- 当采用完善可靠的防船撞预警管理措施时，可按统计数据确定折减系数（PF）；无具体数据时，折减系数（PF）可取0.7；

当采用附着于桥梁的结构性防船撞措施时，不应考虑其对碰撞概率的折减，且需要以其外轮廓进行碰撞概率计算；

当采用分离式的结构性防船撞措施时，折减系数（PF）可按式（2）～（3）计算。

()

()

式中：

PF——折减系数；

——船舶偏航角概率密度函数；

——遮蔽角度，见图5(a)；

——标准差，按照图5，。

分离式（独立式）防撞装置对碰撞概率的影响

碰撞情形

应根据碰撞可达性分析，综合各碰撞速度水平、碰撞高度、碰撞类型（正撞、斜撞、侧撞）等因素，确定多个碰撞分析工况。碰撞速度水平应在最大碰撞速度范围内，以0.4m/s为增量确定多个碰撞速度。

桥区上游5千米范围内存在锚地或港口时，应考虑船舶走锚碰撞情形，设计代表船舶宜为锚地或港口停靠最大吨位船舶。

当船舶满足近端点碰撞桥梁墩柱时（例如：撞击位置距墩底的高度与桥墩截面高度的比值为1.5左右），应重点分析评估。

撞击速度

船舶航行速度宜根据桥区水域的实测数据或可靠的模拟试验数据确定。当缺乏数据时，船舶航行速度可按表5确定。

船舶最大设计撞击速度V可按照图6所示方法确定。

船舶撞击速度分布图

图中：

——设计撞击速度；

——航道内设防代表船舶的通航速度；

——最小设计撞击速度（即桥区最大水流速度）；

——桥墩中心线至航道中心线的距离；

——航道中心线距航道边缘的距离；

——离船舶航道中心线3×LOA的距离（LOA为设防代表船舶船长）。

船舶走锚碰撞情形，最大撞击速度可按桥区最大水流速度取值。

船撞荷载

船撞荷载宜根据确定的设防代表船型、碰撞速度及碰撞情形，采用给定初始条件的精细船-桥碰撞有限元模拟确定，进行船舶碰撞模型分析之前应验证。

无条件开展精细船舶碰撞分析时，对于第一类船舶（驳船），可采用附录C提供的时程荷载来代表船撞荷载或附录D提供的简化撞击力-撞深曲线。

无条件开展精细船舶碰撞分析时，对于第二类船舶（轮船），可采用JTG/T 3360-02—2020提供的简化撞击力-撞深曲线或时程荷载来代表船撞荷载。

船撞分析与性能评估

一般规定

桥梁船撞响应应采用有限元模型计算与分析，有条件情况下可开展试验验证。

桥梁船撞响应分析时应根据桥梁现状检测报告，考虑结构病害影响、材料劣化、新旧材料的结合性能及材料差异。

船撞分析

对于复杂碰撞情形或A类桥梁，宜采用精细的非线性接触-碰撞有限元方法进行桥梁船撞响应分析（附录E）；对于B类、C类桥梁且简单碰撞情形，可采用基于宏观单元的相互作用模型法（附录D）和船撞时程荷载法（附录C）进行桥梁船撞响应分析。

性能评估

A类桥梁V1、V2船撞作用效应和其他作用组合后，B类、C类桥梁V1船撞作用效应和其他作用组合后，应按JTG 3362验算构件的强度。

B、C类桥梁V2船撞作用效应和其他作用效应组合后，斜截面抗剪强度应按式（4）计算：

()

式中：

——钢筋混凝土构件斜截面抗剪强度，单位为牛（N）；

——位移延性相关的系数。当位移延性小于2时，；当位移延性大于等于6时，；当位移延性在2~6之间时，的取值通过线性插值确定；

——混凝土抗压强度，单位为兆帕（MPa）；

——截面有效高度，取最外侧受拉钢筋至受压边缘的距离，单位为毫米（mm），见图7；

——剪跨比，取值在2~4之间；当小于2时，取2；大于4时，取4；

——全截面面积，单位为平方毫米（mm2）；

——轴力，单位为牛（N）；

——受剪方向的箍筋面积，单位为平方毫米（mm2）；

——箍筋屈服强度，单位为兆帕（MPa）；

——箍筋间距，单位为毫米（mm）。

截面有效高度计算方法

B类、C类桥梁V2船撞作用效应和其他作用效应组合后，应检验撞击位置处、墩顶和墩底塑性铰区以及桥墩截面突变处的弯曲变形，弯曲变形通过截面转角来衡量。构件的弯矩-转角关系可简化为理想弹塑性模型，见图8，θu为屈服转角和极限转角，My为屈服弯矩。钢筋混凝土构件弯曲损伤等级分为4个等级，各个等级的撞角阈值可按式（5）～（7）确定。

()

()

()

式中：

——弯曲损伤等级阈值，单位为弧度（rad）；

——屈服转角，单位为弧度（rad）；

——构件损伤等级系数，按表6选取；

——塑性转角，单位为弧度（rad）；

——安全系数，可取1.5；

——截面屈服曲率，单位为负一次方米（m-1）；

——截面极限曲率，单位为负一次方米（m-1）；

——塑性铰长度，单位为米（m）；

d——桥墩截面高度，单位为米（m）。

钢筋混凝土构件弯曲损伤检验

钢筋混凝土柱式构件的损伤等级系数

| 构件损伤等级 | Din取值 | 损伤描述 |
| --- | --- | --- |
| DL1 | 0 | 钢筋发生屈服 |
| DL2 | 0.4 | 保护层发生剥落，弯曲变形能力富余60% |
| DL3 | 0.6 | 弯曲变形能力剩余40% |
| DL4 | 1 | 桥墩核心区混凝土压碎，桥墩面临倒塌 |

A类桥梁采用板式橡胶支座时，应进行以下验算：

- 支座厚度应按（8）～（9）验算。

()

()

式中：

——橡胶层的总厚度，单位为米（m）；

——橡胶片剪切角正切值, 取；

——船撞作用下产生的支座水平位移、永久作用效应以及均匀温度作用效应组合后的橡胶支座水平位移，单位为米（m）；

——船撞作用下产生的支座水平位移，单位为米（m）；

——永久作用产生的橡胶支座的水平位移，单位为米（m）；

——均匀温度作用引起的橡胶支座的水平位移，单位为米（m）。

支座抗滑稳定性应按（10）～（11）验算

()

()

式中：

——支座的动摩阻系数，橡胶支座与混凝土表面的动摩阻系数采用0.25；与钢板的动摩阻系数采用0.20；

——船撞作用下的支座水平设计力、永久作用效应以及均匀温度作用效应组合后橡胶支座所受水平力，单位为千牛（kN）；

——船撞作用下计算的支座水平设计力，单位为千牛（kN）；

——永久作用产生的橡胶支座的水平力，单位为千牛（kN）；

——均匀温度作用引起的橡胶支座的水平力，单位为千牛（kN）。

A类桥梁采用盆式支座和球型支座时，应进行以下验算：

- 活动支座应按（12）～（13）验算。

()

()

式中：

固定支座应按（14）～（15）验算。

()

()

式中：

——V2船撞作用效应、永久作用效应以及均匀温度作用组合后得到的活动支座滑动水平位移，单位为米（m）；

——活动支座容许滑动水平位移，单位为米（m）；

——船撞作用下支座水平设计力、永久作用效应以及均匀温度作用效应组合后橡胶支座所受水平力，单位为千牛（kN）；

——固定支座容许承受的水平力，单位为千牛（kN）。

B类、C类桥梁在V2船撞作用时，支座可发生破坏，支座位移不应超过桥墩的支撑长度。

防船撞性能提升设计及措施

一般规定

不满足防船撞性能要求的桥梁，应根据不满足要求的程度、部位、对结构整体防船撞性能影响的大小，以及有关的非抗撞缺陷等实际情况，结合使用要求、规划和性能提升难易等因素，通过技术经济比较，提出相应的防船撞性能提升对策与措施。

对超过本文件规定的现有桥梁，优秀历史桥梁以及特种桥梁等，防船撞性能提升设计应进行专项论证。

对于通航净空不足（或者船舶超高等）导致的船舶与桥梁上部结构碰撞情形，防船撞性能提升设计应进行专项论证。

桥梁防船撞性能提升宜不损伤原结构，不应形成新的结构损伤或病害。

防船撞性能提升措施设计、实施时，应采取可靠措施避免结构或构件倾斜失稳倒塌。

基本原则与设计程序

防撞性能提升设计应使桥梁主体结构承受的船撞效应下降到主体结构自身可接受的水平。

防撞性能提升设计应进行各施工阶段构件的强度、稳定性及结构变形验算。

防撞性能提升后的结构验算应考虑附加荷载（温度变化、混凝土收缩及徐变、安装应力等）的影响。

碰撞预警措施

当既有桥梁不能满足航道等级净空尺度要求时，应设置船舶碰撞预警系统。当既有桥梁满足航道等级净空尺度要求时，宜设置船舶碰撞预警系统。

船舶碰撞预警系统功能宜包括：

- 检测到船舶的存在；

确定探测到的船舶相对于桥梁的相对位置及位置的动态特性（包括探测到的船舶相对于桥梁偏航及超高碰撞风险）；

确定船舶的航行速度；

记录船舶的运动轨迹；

根据碰撞预警系统的功能及要求向船舶驾驶人员发出报警。

船舶碰撞预警系统功能可通过控制器对以下数据的判断来实现：

- 船舶与桥梁的相对距离；

桥梁是否位于船舶的前方运动轨迹上；

船舶与桥梁梁底的相对高度。

碰撞预警系统的工作原理

碰撞预警系统宜提供两种不同报警内容：预备碰撞报警及碰撞报警。预备碰撞报警用于告知船舶驾驶人员前方存在桥梁，应准备采取措施避免碰撞。碰撞报警告用于知船舶驾驶人员应采取措施避免碰撞。

报警方式可单独使用听觉或综合使用听觉、视觉。

碰撞预警系统宜半年进行一次系统测试。

结构性防船撞措施

设计结构性防船撞措施时，应在综合防撞要求、设防等级、航道与水文地质情况基础上，开展详细数值计算分析，可进行试验验证。

设计结构性防船撞措施时除了考虑其碰撞耗能等性能外，还应充分考虑其长期服役性能。

对于结构性防船撞措施中的主要构件，设计时应进行必要的材料性能试验。

对于A类桥梁且具有高船撞风险的桥梁，可采用完全阻断船撞风险的结构性防船撞措施。

用于结构性防船撞措施性能评价的冲击模型试验应符合附录F 的规定。

用于结构性防船撞措施性能评价的数值分析方法应符合附录G的规定。

（规范性）
桥址通航观测基本要求

一般原则

对于重要桥梁，当桥址缺乏可利用的通航记录时，宜通过在桥址处建立观测站获取通航参数。

观测期应采取必要的措施保障仪器设备正常工作。

观察设备的布设应避免结构物的干扰影响。

通航观测周期、测点、测试内容

既有桥梁通航观测周期不宜小于一年。

通航观测点至少沿船舶上行与下行设置两个。

通航观测内容应包括：上下行船舶数量、船舶吨位、船舶航迹线、船舶速度、水流速度、天气情况，以及其他与船舶碰撞风险相关的参数。

通航观测可通过调取航道管理部门的数据（包括船闸通航、VTS等数据），获取通航船舶信息。

通航观测数据分析

通航观测数据有效率不宜小于95%，资料完整率不宜小于98%；在出现数据缺失时，宜通过同时段其他观测设备所采集的数据经过相关性分析后进行数据插补修正。

通航观测数据分析应主要包括：船型、船舶吨位、上下行船舶数量、船舶航迹线、船舶速度、水流速度，并以最大通航量条件下统计分析结果作为设计参数取用。

（规范性）
船桥碰撞概率计算方法

简单航道

简单航道时，碰撞概率可根据式（B.1）～（B.3）计算。

(B.1)

(B.2)

(B.3)

式中：

——船桥碰撞概率；

——船舶分类数目，分类依据为船舶类型、尺寸和装载情况；

——每种船舶类型的年通航量；

——船舶的偏航概率；

——船桥碰撞的几何概率，的计算见图B.1，假设船舶的航线服从正态分布，航道中心线为该正态分布的均值位置，以船长LOA为标准差，图B.1中的阴影部分面积即为；

——折减系数，若无任何潜在保护（例如有利地形、防撞设施），则PF=1；

——偏航基准概率，对于轮船，取0.6×10-4；对于驳船，取1.2×10-4；

——桥位修正系数，当桥区位于航道的直线区域时，；当桥区位于航道过渡区时，；当桥区位于航道弯曲区域时，，为航道方向的转角；

——平行水流修正系数，，为平行于航线方向的水流流速，单位为千米每小时（km/h）；

——横流修正系数，，为垂直于航线方向的水流流速，单位为千米每小时（km/h）；

——船舶交通密度修正系数，低密度时；平均密度时；高密度时；

——防撞保护因子，取值范围为0～100。无具体数据时，保护因子可根据6.2.5推算确定。

几何碰撞概率的计算

复杂航道

复杂航道时，碰撞概率可根据JTG/T 3360-02—2020中衍生出的方法计算。

计算公式

复杂航道时，碰撞概率可按式(B.4)～(B.10)计算。

(B.4)

(B.5)

(B.6)

(B.7)

(B.8)

(B.9)

(B.10)

式中：

——碰撞概率；

——航道总数目；

——船舶吨位划分数目；

——第 i 个航道 中，船舶吨位为  的船舶年通航量；

——第 i 个航道中，船舶吨位为  的船舶对某桥梁构件的碰撞概率；

——水位划分个数，水位影响船舶的可达性以及碰撞几何概率；

——离散水位点；

——第 i 个航道包含的折段数；

——水位 h 下，第 i 个航道的第 l 个折段里，船舶吨位为 的船舶对某桥梁构件的碰撞概率；

——水位概率密度分布函数；

——船舶单位航程失效强度，该系数用于表征单位航程内船舶的事故发生率，一般需借助船舶事故统计数据确定；

——第 l 个折段的航道面域；

——船舶吨位为 wj 的船舶在第 i 个航道，第 l 个折段内横向位置概率密度函数；

——水位 h 下吨位为 wj 的船舶在航道内点(x, y)处失效后撞击桥墩的碰撞概率；

、——吨位为 wj 的船舶在航道中的点(x, y)处撞击桥墩的偏航角下限和上限；

——吨位为 的船舶偏航角的概率密度函数；

——船舶在航道中的点(x, y)处以偏航角 θ 误航后未得到有效制止的概率，该概率表示船舶偏航时，船舶与某桥墩构件的距离小于所需停船距离的概率；

——余误差函数；

——船舶以偏航角 θ 发生偏航时，船舶与某桥梁构件之间的距离；

，——停船距离 s 的均值与标准差。

假设声明

多折线航道模型

复杂航道时，可近似采用多折线航道模型描述航道形状（见图B.2），应采用整体坐标系 O-X-Y 描述航道位置、河床地形以及桥墩位置等，并建立若干局部坐标系。

多折线航道模型

分布假设

计算复杂航道碰撞概率时，应确定偏航船舶航迹、偏航角、水位和停船距离的分布假设。在缺乏相关资料的情况下，可采用图B.3、图B.4、图B.5和图B.6所示的概率密度函数描述。

| 偏航船舶航迹横向分布 | 偏航船舶偏航角分布 |
| --- | --- |
| 桥区水位分布 | 停船距离分布 |

分布函数应考虑其自变量范围的有界性。船舶横向分布、偏航角分布和水位分布的原始概率密度函数的定义域一侧或两侧无界时，应按以下式（B.11）～（B.14）进行修正。

(B.11)

(B.12)

(B.13)

(B.14)

式中：

——修正后的概率密度函数；

——原始概率密度函数；

——在[x1，x0]区间的修正函数；

——在[x0，x2]区间的修正函数；

——修正后的概率密度函数最大值；

、——上下界的概率密度值，可通过随机变量的统计数据获得；若无相关统计数据，可取0；

—— f(x)取最大值的坐标点；

、 —— p(x)定义域的下界和上界。

（规范性）
船撞时程荷载法

时程荷载模型

驳船撞击时，时程荷载模型应按以下步骤确定：

- 采用三线性驳船撞击力-撞深模型（即Pd-a曲线），见图C.1，模型参数按附录D中的规定计算。

驳船撞击力-撞深曲线

根据撞深范围可将船-桥碰撞过程分为3个加载阶段和卸载阶段。加载阶段包括：阶段Ⅰ（0 < a <a1）、阶段Ⅱ（a1 < a <a2）和阶段Ⅲ（a2 < a <amax）。每个阶段的持时可按式（C.1）～（C.11）计算。

(C.1)

(C.2)

(C.3)

(C.4)

(C.5)

(C.6)

(C.7)

(C.8)

(C.9)

(C.10)

(C.11)

式中：

——阶段Ⅰ的持时，单位为秒（s）；

——阶段Ⅰ中船-桥串联体系圆频率，单位为弧度每秒（rad/s）；

——阶段Ⅰ结束时的撞深，单位为米（m）；

——船舶的撞击速度，单位为米每秒（m/s）；

——阶段Ⅰ的船首刚度；

——桥梁结构的初始刚度；

——船船质量；

——阶段Ⅱ的持时，单位为秒（s）；

——阶段Ⅱ的船首刚度；

——阶段Ⅱ中船-桥串联体系圆频率，单位为弧度每秒（rad/s）；

——阶段Ⅲ的平台撞击力；

——阶段Ⅲ的持时，单位为秒（s）；

——阶段Ⅱ结束时船舶速度的增量，单位为米每秒（m/s）；

——加载阶段总持时，单位为秒（s）；

——卸载阶段持时，单位为秒（s）；

——卸载阶段的船首刚度。

计算完各个阶段的持时后，可按式（C.12）～（C.17）计算撞深时程曲线（即a-t曲线）。

(C.12)

(C.13)

(C.14)

(C.15)

(C.16)

(C.17)

式中：

——阶段Ⅰ的船舶撞深时程，单位为米（m）；

——阶段Ⅱ的船舶撞深时程，单位为米（m）；

——阶段Ⅰ结束时船舶的位移，单位为米（m）；

——阶段Ⅱ中，时间增量时，船舶的位移增量，单位为米（m）；

——阶段Ⅱ结束时，船舶的位移增量，单位为米（m），可通过将代入式（C.15）得到；

——阶段Ⅲ的船舶撞深时程，单位为米（m）；

——阶段Ⅲ中，时间增量为时，船舶的位移增量，单位为米（m）。

加载阶段的撞击力时程（即Pd-t曲线），可由Pd-a曲线和a-t曲线消除中间变量撞深（a）得到。卸载阶段的Pd-t曲线可按式（C.18）和式（C.19）确定。

(C.18)

(C.19)

式中：

——卸载阶段的船舶撞深时程，单位为米（m）；

——卸载阶段圆频率，单位为弧度每秒（rad/s）。

轮船撞击时，船舶撞击时程荷载模型见图C.2，该模型参数应按式（C.20）～（C.28）计算：

(C.20)

(C.21)

(C.22)

(C.23)

(C.24)

(C.25)

(C.26)

(C.27)

(C.28)

式中：

——船撞力时间过程，单位为兆牛（MN）；

——初始动量，单位为兆牛秒（MN·s）；

——撞击力持续时间，单位为秒（s）；

——无量纲撞击力-时间参数；

——满载排水量，单位为吨（t）；

——撞击速度，单位为米每秒（m/s）；

——常系数，按表C.1取值；

——无量纲撞击力时刻，τ=t/T，t为撞击力时刻，单位为秒（s）；

，——统计量参数，按表C.1规定取值，当船舶等级介于表列数据之间时，应先将等级换算成对应的质量，再利用表格中的质量关系线性内插确定。

船撞时程荷载模型

轮船撞击力-时间的相关参数

| 船舶等级（DWT） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 797 | 0.60 | 0.522 | 0.649 |
| 1000 | 1210 | 0.76 | 0.508 | 0.632 |
| 3000 | 5118 | 0.94 | 0.496 | 0.625 |
| 5000 | 6710 | 0.75 | 0.511 | 0.641 |
| 10000 | 16700 | 1.33 | 0.506 | 0.625 |
| 12000 | 18542 | 1.56 | 0.519 | 0.628 |
| 30000 | 43028 | 2.41 | 0.501 | 0.604 |
| 50000 | 62000 | 2.32 | 0.520 | 0.632 |

桥梁结构模型

桥梁结构的建模要求宜满足D.2中的规定。

（规范性）
基于宏观单元的相互作用模型法

船舶模型

采用基于宏观单元的相互作用模型法时，船舶可简化为一个集中质量点，船舶节点与被撞点之间通过仅受压宏观单元连接，宏观单元的力学性能可按D.1.1和D.1.2确定。

宏观单元参数计算：驳船撞击

- 对于正撞和斜撞情形，当驳船撞击矩形桥墩时，应采用图D.1（a）所示的撞击力-撞深模型；当驳船撞击圆形桥墩时，图D.1中的两种撞击力-撞深模型均可使用。表D.1和表D.2给出了撞击力-撞深模型参数取值规则。

a） 类型Ⅰ：三线性模型                   b） 类型Ⅱ：四线性模型

两类驳船船首的动力撞击力-撞深模型

驳船撞击矩形桥墩的Pd-a曲线参数计算

| 参数 | 取值与计算 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 船首正常压缩（V > Vcs） | 船首发生翘曲（V < Vcs） |
| aI-1 | 0.012 m |  |
| PI-1 | 式(D.1)和式(D.2) |  |
| aI-2 | 式（D.3）～（D.6） | 0.3 m |
| PI-2 | 式（D.7） | 5.0×106 N |
| aI-max | 5 m | 5 m |
| ku | 1.51×108 N/m | 1.51×108 N/m |

V为船舶撞击速度（m/s），VCS为船首发生翘曲临界速度，VCS=7.16α-1.49，α为桥墩宽度与船首宽度之比，简称宽度比。图D.1中两类驳船撞击力-撞深模型存在适用参数范围，船舶撞击速度应在0-5m/s之间，且宽度比应在0.15-0.8之间。

表D.1中参数按式（D.1）～（D.7）计算。

(D.1)

(D.2)

(D.3)

(D.4)

(D.5)

(D.6)

(D.7)

式中：

——撞击力峰值放大系数；

、——拟合系数，，；

——α=0.25时，静力撞击力-撞深曲线的撞击力峰值，取值1.36×107 N；

——撞击速度引起的放大系数；

——桥墩宽度与船艏宽度之比引起的放大系数，可按式（D.5）或式（D.6）计算；

——时，静力撞击力-撞深曲线的特征点位移，分别取0.012 m和0.3459 m；

——时，静力撞击力-撞深曲线的平台力，取值4.1×106 N；

——时，静力撞击力-撞深曲线的初始刚度，取值为1.13×109 N/m。

驳船撞击圆形桥墩的Pd-a曲线参数计算

| 撞击力-撞深模型 | 参数 | 取值与计算 |
| --- | --- | --- |
| 类型Ⅰ | aI-1 | 0.3 m |
|  | PI-1 | 式（D.8）和式（D.9）s |
|  | aI-2 | 式（D.10）～（D.13） |
|  | PI-2 | 式（D.14） |
|  | aI-max | 5 m |
|  | ku | 1.51×108 N/m |
| 类型Ⅱ | aII-0 | 0.04 m |
|  | PII-0 | 式（D.15）和式（D.16） |
|  | aII-1 | 0.3 m |

表D.2  驳船撞击圆形桥墩的Pd-a曲线参数计算（续）

| 撞击力-撞深模型 | 参数 | 取值与计算 |
| --- | --- | --- |
| 类型Ⅱ | PII-1 | 式（D.9）和式（D.17） |
|  | aII-2 | 式（D.18）～（D.22） |
|  | PII-2 | 式（D.23） |
|  | aI-max | 5 m |
|  | ku | 1.51×108 N/m |

表D.2中类型Ⅰ的参数按式（D.8）～（D.14）计算。

(D.8)

(D.9)

(D.10)

(D.11)

(D.12)

(D.13)

(D.14)

式中：

——撞击力峰值放大系数；

——时，静力撞击力-撞深曲线的撞击力峰值，取值8.07×106 N；

——撞击速度引起的放大系数；

——桥墩宽度与船艏宽度之比引起的放大系数，可按式（D.12）或式(D.13)计算；

——时，静力撞击力-撞深曲线的特征点位移，分别取0.3 m和0.892 m；

——时，静力撞击力-撞深曲线的平台力，取值5.2×106 N。

表D.2中类型Ⅱ的参数按式（D.15）～（D.23）计算。

(D.15)

(D.16)

(D.17)

(D.18)

(D.19)

(D.20)

(D.21)

(D.22)

(D.23)

式中：

——初始加载阶段峰值撞击力放大系数；

——时，静力撞击力-撞深曲线初始加载阶段峰值力，取值为5.3×106 N；

——撞击力峰值放大系数，按式（D.9）计算；

——撞击速度引起的放大系数，按式（D.11）计算；

——桥墩宽度与船艏宽度之比引起的放大系数，可按式（D.12）或式（D.13）计算；

——时，静力撞击力-撞深曲线的撞击力峰值，取值8.07×106 N；

——时，静力撞击力-撞深曲线的初始刚度，取值为1.33×108 N/m；

——时，静力撞击力-撞深曲线的特征点位移，分别取0.04 m、0.3 m和1 m；

——时，静力撞击力-撞深曲线在区间[0, a3]所围成的面积，取值为6.04×106 J；

——时，静力撞击力-撞深曲线的平台力，取值5.11×106 N。

对于侧撞情形：

船舶侧撞情形下，船舶的撞击力-撞深曲线可近似为线性。当缺乏数据时，对于矩形桥墩，船舶的撞击力-撞深曲线斜率可取为1.2×1011N/m；对于圆截面桥墩，船舶的撞击力-撞深曲线斜率可取为5.0×109N/m。

宏观单元参数计算：轮船撞击

采用JTG/T 3360-02—2020中轮船撞击力-撞深模型。

- 对于正撞和斜撞情形，撞击力-撞深模型见图D.2所示，模型参数应按式（D.24）～（D.28）计算。

(D.24)

(D.25)

(D.26)

(D.27)

(D.28)

式中：

——轮船撞击力，单位为兆牛（MN）；

——船舶撞击动能，单位为兆焦（MJ）；

——最大撞深，单位为米（m）；

——无量纲撞击力-撞深参数；

——满载排水量，单位为吨（t）；

——船舶撞击速度，单位为米每秒（m/s）；

——无量纲最终撞深，按表D.3取值；

- ——常系数，按表D.3取值。

轮船撞击力-撞深模型的相关参数选取

| 船舶等级（DWT） | M（t） | a | b |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 797 | 0.31 | 0.35 | 0.980 |
| 1000 | 1210 | 0.37 | 0.33 |  |
| 3000 | 5118 | 0.46 | 0.28 |  |
| 5000 | 6710 | 0.37 | 0.28 |  |
| 10000 | 16700 | 0.70 | 0.37 |  |
| 12000 | 18542 | 0.80 | 0.40 |  |
| 30000 | 43028 | 1.14 | 0.47 |  |
| 50000 | 62000 | 1.16 | 0.40 |  |

轮船无量纲撞击力-撞深模型

侧撞情形：

- 船舶侧撞情形下，船舶的撞击力-撞深曲线斜率可近似为线性。当缺乏数据时，对于矩形桥墩，船舶的撞击力-撞深曲线斜率可取为1.2×1011N/m；对于圆截面桥墩，船舶的撞击力-撞深曲线斜率可取为5.0×109N/m。

桥梁结构模型

桥梁船撞响应分析时，桥梁结构宜采用三维空间计算模型。

计算模型应符合结构的受力状态，构件的材料、几何尺寸、配筋、支座等应与结构的实际情况一致。

计算模型应考虑桥梁上部结构的惯性效应影响，上部结构可采用弹性梁单元模拟。

计算模型应考虑被撞墩柱的材料非线性及其桩土相互作用，符合以下规定：

- 被撞墩在船撞作用下预期发生弯曲破坏，则可采用弹塑性纤维梁单元模拟被撞墩；

被撞墩在船撞作用下预期发生剪切破坏，则应采取弹塑性纤维梁串联剪切弹簧的方式来考虑被撞墩的剪切行为，剪切弹簧参数需进行专项研究确定；

桩基宜采用弹塑性纤维梁单元模拟。

非被撞墩柱可采用弹性梁单元模拟。

计算模型应考虑重力二阶效应和大变形的影响。

（规范性）
基于接触-碰撞有限元的桥梁船撞建模与分析原则

典型碰撞情形

开展典型碰撞分析时，应采用合理的单元模拟船舶发生的变形特征。变形较大的船艏部位宜采用壳单元精细模拟，变形相对较小的船身部位可采用实体单元或壳单元简化模拟，见图E.1。船舶有限元模型的质量和重心应与真实船舶保持一致。

船舶有限元模型

碰撞分析时宜考虑焊点对船艏部位的影响。

开展船舶正撞分析时，应考虑桥梁上部结构和桩基对被撞桥墩的约束作用。简便计算时，可采用简化桥梁模型代替全桥模型，见图E.2。

带主梁的简化模型

确定船舶撞击桥梁结构的位置及接触区域时，应根据碰撞发生时的水位和船舶的吃水深度综合确定。

采用精细接触-碰撞有限元开展正撞分析时，可采用附连水质量系数法简化水对碰撞结果的影响，附连水质量系数可参考JTG/T 3360-02—2020中的规定取值。

复杂碰撞情形

精细的非线性接触-碰撞分析模型

对于斜撞、侧撞等复杂碰撞情形，宜采用精细的非线性接触-碰撞有限元方法进行桥梁船撞分析，该数值分析模型中应直接模拟船舶与桥梁周围的水介质。

桥梁模型应按JTG/T 3360-02—2020的规定，采用全桥结构分析模型，并按JTG 3363的规定考虑土与基础的相互作用。

非被撞桥墩处基础的边界条件，宜按JTG/T 2231-01的规定，用承台底六个自由度的弹簧刚度模拟基础与土的相互作用。

船舶模型应按照实际碰撞角度、碰撞高度和吃水深度设置模型初始姿态。

船舶碰撞的区域应采用细网格尺寸划分，模拟船舶钢板的壳单元特征长度与厚度之比宜在5至10之间，距船舶碰撞区域较远的部位可采用粗网格尺寸划分。

流体模型宜采用无限边界模拟。

碰撞分析时应进行网格敏感性分析，采用合适的网格尺寸。

碰撞分析时宜考虑船舶最不利侧撞情形，见图E.3。

船舶侧撞示意图

侧撞分析时，可忽略船舱内货物微小的滑动或变形，货物可采用实体单元模拟。

斜撞分析时，不宜采用附加水质量方法简化水动力效应的影响。

简化模型

简化考虑水介质影响的非线性接触-碰撞模型宜采用LS-DYNA结合MCOL程序进行。简化分析方法的过程见图E.4，其中水-船-桥相互作用关系应符合下列规定：

- 水-船相互作用采用MCOL程序考虑；

船-桥相互作用通过LS-DYNA程序模拟；

水-桥相互作用按JTG/T 2231-01规定的动水压力近似。

船-桥碰撞简化计算的通用程序（ρi表示Part i的密度）

MCOL程序与LS-DYNA主程序之间的交互过程应与图E.5相符合。

LS-DYNA/MCOL程序分析过程

MCOL程序中应设定重心处的随动坐标系，随动坐标系的定义应于图E.6相符合，重心在全局坐标系下的位置应按式（E.1）计算。

(E.1)

式中：

——纵荡位移；

——横荡位移；

——垂荡位移；

——横摇转角；

——纵摇转角；

——艏摇转角。

MCOL程序的坐标系

其中，重心在随动坐标系中的速度应按式（E.2）计算。

(E.2)

式中：

——纵荡速度；

——横荡速度；

——垂荡速度；

——横摇转速；

——纵摇转速；

——艏摇转速。

在MCOL程序中应根据实际碰撞情形输入与水作用力相关的参数，相关参数应满足以下要求：

- 船舶质量矩阵应按式（E.3）计算。

(E.3)

式中：

——船舶质量；

——质量惯性矩。

附加质量矩阵应满足式（E.4）的要求。

(E.4)

式中：

——质量增加项。

静水刚度恢复力应按式（E.5）计算。

(E.5)

式中：

——全局坐标系至参考水面的变换矩阵；

——对应平衡位置的恢复力矩阵；

- ——静水刚度矩阵，见式（E.6）。

(E.6)

式中：

——重力加速度；

——流体密度；

——面域面积；

和——面域的形心坐标，相对于重心位置；

- ——面域的面积惯性矩。

粘性阻力（）应按式（E.7）计算。

(E.7)

式中：

——流体密度；

——阻力系数；

——阻力区域的面积；

——阻力中心点的船舶速度；

- ——该区域面积的法线方向。

波浪阻力（）应按式（E.8）～（E.9）计算。

(E.8)

(E.9)

式中：

——波浪频率；

——波浪辐射阻尼矩阵，见式（E.10）。

(E.10)

式中：

——频率相关的阻尼系数。

船舶在重心处的运动方程应按式（E.11）计算。

(E.11)

式中：

- ——科里奥利向心力矩阵，见式（E.12）。

(E.12)

式中：

——船舶碰撞产生的接触力；

- ——总质量矩阵，见式（E.13）。

(E.13)

可通过MCOL程序求解方程（E.11），对于每个时间步长，船舶的流体动力学的响应应按式（E.14）计算。

(E.14)

式中：

- ——由船舶横摇、纵摇和艏摇定义的变换矩阵，见式（E.15）。

(E.15)

桥墩每单位高度水动力产生的附加质量应按式（E.16）计算。

(E.16)

式中：

——单位高度的桥墩质量；

——圆形截面半径；

——椭圆截面的轴长或矩形截面的长度，计算方法应与图E.7相符合；

——与长边的水平碰撞作用夹角；

- ——矩形桥墩的附加质量系数，由边长比确定。

椭圆形和矩形桥墩截面

（资料性）
防船撞装置的冲击模型试验

试样

防船撞装置防护性能试验宜采用整体试件进行。若受试验设备能力限制时，经与用户协商可选用代表性耗能独立单元构件试件进行试验。采用缩尺模型时，缩尺比不可过小。

试验环境

试验在常温下进行，试验场所应整洁，不应有影响检测的振动源。

试验设备

试验设备可采用冲击试验机。

试验设备应具备采集加速度、位移的功能。

试验设备应能提供不小于常规船舶运行的速度，碰撞速度偏差不宜超过±5%，碰撞角度偏差不宜超过±1.5°。

试验冲击锤质量选取应充分反映实际构件变形情况。

试验方法

试验时，应将防船撞装置使用压缩方向固定在试验机底板上。

试验前，应测量防船撞装置的初始几何尺寸。

试样关键部位应安装位移传感器、力传感器和加速度传感器等设备记录试验关键数据。

数据采集系统应自动记录撞击力、压缩位移量等关键试验结果。

当冲击试验设备单次碰撞能量有限时，可采用多次撞击的方法获得完整的防撞装置性能曲线。

试验结果

绘制力-位移曲线和加速度-时间曲线，取试样的平均值作为试验结果，平均值与单个试件结果的偏差不宜超过5%。

（资料性）
防船撞装置性能评价的数值分析方法

模型建立

防撞装置的数值模拟宜采用桥梁、防撞装置和船舶的三维有限元模型，三维有限元模型的几何、材料和边界条件应与实际相符，见示意图G.1。

防船撞装置性能评价的三维有限元模型示意

应根据实际情况定义防撞装置的几何形状、材料属性和边界条件。

船舶和桥梁的数值模型应符合附录E.2的规定。

材料模型

防船撞装置中消能元件和耗能芯材的数值模型，应根据试验数据来确定。

应选取适当的材料模型来模拟防船撞装置，所选材料应提供一定的依据或验证。

边界条件

边界条件应包括模型各部分的支撑形式、荷载（如冲击力、扭矩等）以及与其它结构的相互作用等。

数值模拟过程

数值模型中应应根据实际情况模拟船舶的吨位和冲击速度的大小和方向等。

应运用有限元分析或其它数值模拟工具，以解决模型中的力学方程，并计算防船撞装置在不同加载条件下的碰撞力、撞深等响应。

结果分析

应提取碰撞力、撞深等响应结果进行分析，宜采用桥墩船撞力峰值和船舶撞深变形峰值为评价指标。

防船撞装置应具备降低防撞规格内船撞力的防护性能，其防护性能应满足JT/T 1414的要求。

参考文献

[1]  中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑抗震鉴定标准: GB 50023—2009[S]. 北京: 中国建筑工业出版社，2009: 4.

[2]  中华人民共和国交通运输部. 公路桥梁抗震设计规范:  JTG/T 2231-01—2020[S]. 北京: 人民交通出版社，2020: 3.

[3]  中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. 智能运输系统 车辆前向碰撞预警系统性能要求和测试规程: GB/T 33577[S]. 北京: 中国标准出版社，2017: 1.

[4]  AASHTO. Guide Specifications and Commentary for Vessel Collision Design of Highway Bridges (Second Edition)[S]. USA: American Association of State Highway and Transportation Official, 2009.

[5]  樊伟, 刘斌. 桥梁船撞分析[M]. 北京：人民交通出版社有限公司, 2022.

[6]  Wang J, Wang W. Estimation of Vessel-Bridge Collision Probability for Complex Navigation Channels[J]. Journal of Bridge Engineering,2015, 20(7):04014091

[7]  Fan W, Lai K, Davidson M, et al. Barge Bow Force–Deformation Relationships for Bridge Impact-Resistant Design: Development and Assessment Using Shock Spectrum Approximation[J]. Journal of Bridge Engineering, 2022, 27(12): 04022113.

[8]  Fan W, Sun Y, Sun W, et al. Effects of Corrosion and Scouring on Barge Impact Fragility of Bridge Structures Considering Nonlinear Soil–Pile Interaction. Journal of Bridge Engineering, 2021, 26(8): 04021058.

[9]  Fan W, Liu YZ, Liu B, et al. Dynamic Ship-Impact Load on Bridge Structures Emphasizing Shock Spectrum Approximation[J]. Journal of Bridge Engineering, 2016, 21(10): 04016057.

[10]  Ye X, Fan W, Sha Y, et al. Fluid-structure interaction analysis of oblique ship-bridge collisions[J]. Engineering Structures, 2023, 274(2023): 115129.

[11]  Fan W, Ye X, Hua X, et al. A simplified method to consider hydrodynamic effect in oblique vessel-bridge collisions[J]. Applied Ocean Research, 2023, 134(2023): 103530.

[12]  Fan W, Shen D, Huang X, et al. Reinforced concrete bridge structures under barge impacts: FE modeling, dynamic behaviors, and UHPFRC-based strengthening[J]. Ocean engineering, 2020, 216(2020): 108116.