附件11

食品经营许可现场核查表

（学校、托幼机构食堂）

| 核查事项及标准 |  | 编号 | 重要性 | 合理缺项原因 | 核查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构及人员 | 按规定配备食品安全总监和食品安全员，明确岗位职责；设置食品安全管理机构；接触直接入口食品的从业人员应取得有效的健康证明 | 1 | *** |  |  |
| 制度 | 按要求制定食品安全管理制度 | 2 | *** |  |  |
| 选址 | 选择地势干燥、有给排水条件和电力供应的地区，不得设在易受到污染的区域。距离粪坑、污水池、暴露垃圾场（站）、旱厕等污染源25m以上，并设置在粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的影响范围之外 | 3 | *** |  |  |
| 处理区面积要求 | 食品处理区面积：就餐人数≦50人的不小于30㎡，50-100人的不小于50㎡,100-1500人的在100人以上每增加1人增加0.3㎡，1500人以上的在1500人以上每增加1人增加0.2㎡ | 4 | * |  |  |
| 场所布局 | 供餐对象为中小学生的学校食堂、托幼机构食堂不得申请生食类食品制售项目以及冷食类食品制售中的冷荤类食品制售、冷加工糕点制售等高风险食品制售项目；未配备热藏设施的备餐间、大中专院校制售冷荤和冷加工糕点等冷食类食品、生食类食品应设置单独的操作专间 | 5 | *** |  |  |
|  | 备餐（配备热藏设施的）、自制饮品制售、仅制作植物性冷食类食品，设置相应的专间或专用操作区；采取送餐方式的，供餐过程中，应采取有效防护措施，配备可密闭容器、餐车等专用工具设备，避免食品受到污染 | 6 | *** |  |  |
| 场所布局 | 设置与制售的食品品种、数量相适应的初加工、切配、烹饪、主食制作以及餐用具清洗消毒、备餐等加工操作场所，以及食品库房、更衣室、清洁工具和洗涤剂消毒剂有害物品存放场所等。各场所均设在室内 | 7 | *** |  |  |
|  | 不得在餐饮服务场所内饲养、暂养和宰杀畜禽类动物 | 8 | * |  |  |
|  | 各加工操作场所按照原料进入、原料处理、加工制作、成品供应的顺序合理布局。加工过程中有防止食品在存放、加工和传递中产生交叉污染的措施。食品处理区使用燃煤或者木炭等易产灰固体燃料的，炉灶应为隔墙烧火的外扒灰式 | 9 | ** |  |  |
| 设备设施 | 有相应的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫等设备或设施 | 10 | ** |  |  |
|  | 用于原料、半成品、成品的容器和使用的工具、用具和容器，有明显的区分，存放区域分开设置 | 11 | *** |  |  |
|  | 设专用于拖把等清洁工具、用具的清洗水池或设施，其位置不会污染食品及其加工制作过程 | 12 | * |  |  |
| 加工用水 | 食品加工制作用水应符合国家生活饮用水卫生标准 | 13 | *** |  |  |
|  | 制作现榨果蔬汁、食用冰等直接入口食品的水，应使用净水处理、煮沸等可直接饮用的水 | 14 | *** |  |  |
| 初加工（粗加工、切配）场所 | 有初加工过程的，其面积与经营规模相适应，分别设置植物性、动物性、水产品初加工场所，区域相对独立 | 15 | ** |  |  |
|  | 分别设置与加工品种和经营规模相适应的食品原料清洗水池（可分为肉类、禽蛋类、植物性、水产品等），各类水池之间保持适当距离或加装半隔断设施，以明显标识标明其用途 | 16 | ** |  |  |
|  | 切配用操作台、刀具、砧板等应按照动物性、植物性、水产品等分开设置，并以明显标识标明其用途 | 17 | ** |  |  |
| 烹饪、 蒸煮场所 | 面积与经营规模相适应，烹饪、蒸煮区域应相对独立 | 18 | ** |  |  |
|  | 应设置相适应的机械排风排汽、油烟过滤装置，相关装置便于清洗和更换 | 19 | * |  |  |
| 餐用具 清洗消毒场所 | 具备餐用具清洗消毒场所，面积与其经营规模相适应 | 20 | *** |  |  |
|  | 配备能正常运转的清洗、消毒、保洁设备设施并专用，大小和数量能满足需要。消毒设施不能满足所有餐用具同时消毒时，设有专供存放消毒后餐用具的保洁设施，并明显标识 | 21 | ** |  |  |
|  | 采用化学消毒的，设有3个以上专用水池；采用热力等物理消毒方式的，可适当调整水池数量；各类水池以明显标识标明其用途 | 22 | ** |  |  |
|  | 接触直接入口食品的工具、容器清洗消毒设备应为专用，清洗水池与食品原料、清洁用具清洗水池保持适当距离，并明显标识 | 23 | *** |  |  |
| 食品处理区地面与排水 | 地面用无毒、无异味、不透水、不易积垢、耐腐蚀、防滑的材料铺设，且平坦、无裂缝、无破损、无积水积垢，结构有利于排污、清洗、消毒 | 24 | ** |  |  |
|  | 排水方向应从高清洁区流向低清洁区，排水沟结构有利于排污、清洁；其排水管道与外界相通的出口应安装间隙小于10 mm且无缺损，使用金属材料制成的箅子，地漏加盖 | 25 | * |  |  |
| 食品处理区墙壁、门窗 | 墙壁采用无毒、无异味、不透水、平滑、不易积垢、易清洗的材料，食品处理区除食品仓库外应铺设到顶墙裙 | 26 | ** |  |  |
|  | 食品处理区的门、窗应闭合严密，采用不透水、坚固、不变形的材料制成，结构上应易于维护、清洁；需经常冲洗场所的门，表面还应光滑、不易积垢；餐饮服务场所与外界直接相通的门、窗应安装空气幕、防蝇胶帘、防虫纱窗、防鼠板等设施，防鼠板高度不低于60cm，门的缝隙应小于6mm；防蝇胶帘应覆盖整个门框，底部离地距离小于2cm，相邻胶帘条的重叠部分不少于2cm；与外界直接相通的通风口、换气窗外，应加装不小于16目的防虫筛网 | 27 | ** |  |  |
| 食品处理区天花板 | 天花板采用无毒、无异味、不吸水、表面光洁、防霉、耐腐蚀、耐温材料涂覆或装修，无脱落、无裂缝、无积尘、无蛛网 | 28 | ** |  |  |
|  | 食品和清洁的餐用具暴露区域上方的天花板若为不平整的结构或有管道通过，应加设平整、易于清洁的吊顶，应能避免灰尘散落 | 29 | * |  |  |
|  | 水蒸汽较多场所的天花板应有适当坡度，在结构上不利于冷凝水垂直下落 | 30 | * |  |  |
| 洗手消毒 设施 | 更衣区与食品处理区处于同一建筑物内，位于食品处理区入口处附近，有与经营项目和规模相适应的场所、更衣和洗手等设施 | 31 | ** |  |  |
|  | 食品处理区内设置足够数量的洗手设施，其位置设置在方便员工的区域 | 32 | * |  |  |
|  | 洗手设施附近有相应的清洗、消毒用品和干手用品或设施，并有洗手消毒方法标识 | 33 | * |  |  |
| 采光照明 设施 | 食品处理区光源不改变所观察食品的天然颜色。安装在暴露食品正上方的照明设施使用防护罩或防爆灯。冷冻（藏）库房使用防爆灯 | 34 | * |  |  |
| 废弃物 暂存设施 | 食品处理区设有符合要求的存放废弃物或垃圾的带盖容器；废弃物容器与食品加工用容器有明显区分的标识 | 35 | *** |  |  |
| 库房和食品贮存场所 | 食品和非食品（不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工具等物品除外）库房分开或分区域设置 | 36 | ** |  |  |
|  | 库房内应设置足够数量的存放架，其结构及位置能够做到隔墙离地 | 37 | *** |  |  |
|  | 冷藏、冷冻柜（库）数量和结构能使原料、半成品和成品分开存放，有明显区分标识 | 38 | * |  |  |
|  | 除冷库外的库房有良好的通风、防潮设施 | 39 | * |  |  |
|  | 冷冻（藏）库（柜）设可正确指示库内温度的外显测温装置 | 40 | * |  |  |
| 简单制售（限高等院校） | 从事简单制售的，配备相对洁净的专用操作台及工用具 | 41 | ** |  |  |
| 食品添加剂 | 使用食品添加剂的应设置食品添加剂存放专柜，配备称量工具 | 42 | ** |  |  |
| 专用操作 场所 | 与其他场所相对独立，专区专用；冷藏设施、消毒设施、食品容器、工用具、设备和清洁工具应专用 | 43 | *** |  |  |
|  | 入口处设置人员洗手、干手、消毒设施或用品；水龙头应为非手动开启式 | 44 | *** |  |  |
|  | 废弃物容器盖子应为非手动开启式；排水不得设置明沟，地漏应能防止废弃物流入及浊气逸出 | 45 | ** |  |  |
| 专间 | 面积能满足加工需要 | 46 | *** |  |  |
|  | 入口处应设置独立的人员洗手、消毒、干手、更衣等设施；洗手消毒设施应为非手动开启式 | 47 | ** |  |  |
|  | 除传递窗口和人员通道外，不设置其他门窗；门应坚固、不吸水、易清洗，能自动关闭；运送食品的窗口应专用，大小以可通过运送食品的容器为准；门、窗闭合严密、无变形、无破损 | 48 | *** |  |  |
|  | 应设置独立的空调设施和与面积相适应的空气消毒设施，并配备环境温湿度计 | 49 | *** |  |  |
|  | 清洗消毒设施、冷藏设施、食品容器、工用具、设备和清洁工具等均需专用 | 50 | ** |  |  |
|  | 不得设置明沟排水，地漏应带水封装置，能有效防止废弃物流入及浊气逸出 | 51 | *** |  |  |
|  | 废弃物容器盖子为非手动开启式，有明显标识，位置不影响食品加工 | 52 | *** |  |  |
|  | 至少设置1个水池，水龙头为非手动开启式 | 53 | ** |  |  |
| 档口 | 设置初处理区、制作区、备餐区。备餐区为独立隔间，与初处理区、制作区分开设置 | 54 | ** |  |  |
|  | 入口处设置人员洗手、消毒设施 | 55 | ** |  |  |
|  | 有集中统一的食品贮存仓库，能够满足经营项目的需要 | 56 | ** |  |  |
| 食品留样 | 配备能满足需要的专用留样冰箱 | 57 | *** |  |  |
|  | 配备密封的留样容器，数量能满足经营品种的需要 | 58 | *** |  |  |
|  | 留样容器无毒无害，易清洗消毒，材质应符合食品安全国家标准 | 59 | *** |  |  |
| 卫生间 | 不得设在食品处理区；出入口不与食品处理区直接连通 | 60 | *** |  |  |
|  | 采用水冲式，排污管道应与食品处理区排水管道分开设置，地面、墙壁、便槽等采用不透水、易清洗、不易积垢的材料，设有效独立的排风装置，在出口附近设置洗手、干手、消毒设施 | 61 | * |  |  |
| 核查意见 | 经现场核查，不符合要求的关键项 项，重点项 项，一般项 项。因含 简单制售项目，根据实际经营情况简化了第 项审查要求。以下经营项目: □现场核查合格 □整改（□现场整改通过；□限期整改，整改时限为 ） □现场核查不合格 核查人签名： 申请人签名： 日 期： 日 期： |  |  |  |  |
| 复核意见 | 年 月 日，对限期整改情况进行复核，经复核：□限期整改复核合格；□限期整改复核不合格 核查人签名： 申请人签名： 日 期： 日 期： |  |  |  |  |

说明：1．从事解冻、简单加热、冲调、组合、摆盘、洗切等食品安全风险较低的简单制售，在保证食品安全的前提下，可以适当简

化设备设施、专门区域等审查内容。

2．核查事项符合要求在“核查结果”栏内画“√”，不符合要求画“×”，可合理缺项画“○”，并注明原因。

3．本表共61项，其中关键项24项，重点项23项，一般项14项。***表示关键项，**为重点项，*为一般项。判定原则：关

键项全部符合且重点项和一般项不符合数之和≤8为现场核查通过；关键项全部符合，重点项和一般项不符合数之和>8且≤18，

则判定为整改，整改复核合格为现场核查合格，否则结论为不合格。