《高精度高可靠数字液压阀通用技术要求》（征求意见稿）

地方标准编制说明

- 工作简况

- (一）任务来源

- 2023年2月14日，由株洲嘉成科技发展股份有限公司申请地方标准立项，根据湘市监标函〔2023〕25 号《湖南省市场监督管理局关于下达 2023 年度第 1 批地方标准制修订项目计划的通知》，批准《高精度高可靠数字压阀通用技术要求》地方标准的制定（修订）。

- (二）起草单位

- 起草单位：株洲嘉成科技发展股份有限公司

- 协作单位：浙江工业大学

- (三）主要起草人（具体待定）

| - 姓 名 | - 性别 | - 职务/职称 | - 工作单位 | - 任务分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 朱逸武 | - 男 | - 高级工程师 | - 株洲嘉成科技发展股份有限公司 | - 负责人 - 主编人 |

- 制定编制必要性和意义

- 液压阀是控制和调节液压系统油液流动方向、压力及流量的控制元件，在整个液压系统中起到控制作用，是液压系统的核心元件，视同液压系统的“中枢”。我国液压阀技术起步较晚，伴随着工业与技术的发展，液压阀已广泛应用于工程机械、矿山机械、机床、冶金、农业机械、港口机械、石油化工、航天工业等行业。从市场地域分布来看，全球液压阀市场主要被德国、美国、日本等国家的产品所占据。近年来，随着液压行业应用领域的逐步拓宽，我国工信部、科技部、住建部及国家发改委相继出台相关政策推动并规范液压行业的发展。在“十四五”智能制造发展规划的引导下，我国主要省市均出台政策推动液压行业走向智能化和高端化，要求我国液压行业企业提升自主研发能力，不断攻关液压元件的核心技术，实现产业独立自主生产及国产化。目前，市面上数字液压阀产品尚无统一的标准，在行业应用中难以互通互用。因此，从行业发展需求看，非常有必要推出一套数字液压阀生产使用标准。

- 株洲嘉成科技发展股份有限公司与国内多所高校、厂商联合长期致力于国产化数字液压阀技术研究。本标准作为数字阀生产的指导和规范性的文件，有利于国内工程机械领域各种液压产品更易互换组合，为产业升级和产业结构调整创造有利条件。

- 主要起草过程

- 标准计划下达后，2023年3月，成立标准起草小组，起草小组查找国内外相关技术资料。2023年5月，起草小组研究拟定试验方案，收集企业相关数字液压阀样品进行试验验证。2023年9月，对收集样品进行试验验证，并结合企业标准及相关意见形成标准草案，经起草小组讨论修改后形成《高精度高可靠数字液压阀通用技术要求》地方标准征求意见稿。

- 制定标准的原则和依据,与我国现行法律、法规和标准的关系

- （一）标准编制原则

- 1.合规性原则

- 标准编制符合相关法律法规与国家强制标准的要求。

- 标准编制符合相关液压行业国家标准和行业标准，参考了相关标准的条款进行编制。

- 2.适用性原则

- 在与大量行业企业，专家及研究所的讨论研究后，标准适用于数字液压阀行业的生产，调试，试验等的指导工作和规范，成为数字液压阀的行业参考依据。

- 3.问题导向原则

- 针对数字液压阀在生产，试验，调试过程中缺乏相关的性能参数标准和相关性能指标，本文件能够提高并完善数字液压阀的标准适用性和规范性等问题。

- 4. 规范性原则

标准编制符合GB/T  1.1的相关规定。

- （二）标准编制依据：

1.本文件依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写。

- （三）与我国现行法律、法规和标准的关系

本文件与法律法规及相关标准相协调，没有与有关现行法律、法规和强制性标准、行业标准冲突部分。

- 主要条款说明

（一）范围

本文件规定了数字液压阀技术要求、试验方法、检验规范以及包装、运输等要求。

本文件适用于移动机械行业以矿物质液压油为工作介质的数字液压液压阀的设计、生产和验收。

- （二）术语和定义

- 本文件定义了“数字液压阀”、“主阀芯”、“滞环”、“最小稳定流量”、“负载流量特性”、“脉冲当量”、“稳态误差”、“稳态位移”、“纯延时时间”、“响应时间”、“调节时间”、“超调量”、“传感器线性度”等13个术语。

- （三）核心技术内容

本文件的核心技术内容包括：

- 1.数字液压阀的性能指标

- 在标准中的4.2节中，规定了数字液压阀的性能参数指标，以此来评定数字液压阀是否满足使用要求，是否为合格产品。如：

- (a).标准规定数字液压阀的脉冲当量的实际值与标定误差应小于2%。

- (b).数字液压阀额定电压12V或24V，在额定电压80%～120%范围内，能正常工作。

- (c).数字液压阀主阀芯位移传感器采样周期不大于20ms。

- (d).数字液压阀主阀芯位移稳态误差不大于5%。

- (e).数字液压阀主阀芯位移纯延时时间不大于100ms。

- (f).数字液压阀主阀芯位移响应时间不大于250ms。

- (g).数字液压阀主阀芯位移调整节时间不大于350ms。

- (h).数字液压阀主阀芯位移超调量不大于8%。

- (i).数字液压液压阀输出流量滞环不大于2.5%。

- (j).额定流量随负载变化率不大于2%。

- (k).额定流量响应时间不大于500ms。

- (l).耐压、油路型式与滑阀机能、换向性能、内泄漏量等要求符合JB/T 8729-2013中6.2性能要求的规定等一系列性能指标。

2.数字液压阀的抗扰性能要求：

在标准中的4.3节中，规定了数字液压阀的抗扰性能指标，该指标的目的在于指明数字液压阀的使用外部环境，在参数范围内的使用场景，数字液压阀均能可靠的完成工作。

(a).数字液压阀在±15KV空气放电、±8KV接触放电条件下应能工作正常，符合GB/T 17626.2标准 。

(b).数字液压阀在传导瞬态在1、 2a、 2b、3a、3b、3、5，测试等级：IV，符合ISO 7637-2标准。

(c).数字液压阀在电磁辐射抗干扰100 V/m辐射场、20～2000 Mhz条件下应能正常工作，符合ISO 11452-2：2004；

(d).数字液压阀在电磁辐射抗干扰60mA电流注入(BCI)、1～200 Mhz条件下应能正常工作，符合ISO 11452-4：2011标准等抗扰性能。

3.数字液压阀试验项目和试验方法：

在标准中的5.2节中，规定了数字液压阀的试验项目和试验方法，此试验项目是针对液压数字阀的性能进行检测，并通过标准上的试验方法进行。

(a).应包含不少于两路数字信号输出，含数字信号、主阀芯位移、压力、流量数据采集装置。

(b).液压试验台原理参考JB/T 8729.2-1998中图A1，液压试验台的流量规格应大于被试阀的最高流量规格，油源压力应能短时间超载20%～30%。

(c).其他试验条件应符合JB/T 8729.2-1998中5.2～5.8要求的规定。 耐压试验、换向性能、内泄漏、压力损失、安全阀性能等的试验方法应符合JB/T 8729.2-1998中6.1、6.2、6.3中的规定。

其余试验项目及试验方法不一一列举，参见标准内容。

- 除了以上几个核心技术内容，标准中4.4的故障诊断能够实现数字液压阀的一个自我诊断故障功能，使其符合自动化和智能化控制要求，降低对现场故障分析的难度。

- 重大意见分歧的处理依据和结果（结合意见征集稿反馈情况）

本文件在制定过程中没有重大意见和分歧。

- 作为推荐性或强制性标准的建议及其理由

建议本标准作为推荐性标准。

- 贯彻标准的措施建议

- 标准实施前应及时在公众煤体、行业内部甚至对外的有关信息上公开宣传，使相关企业能够积极主动的购买有关标准和资料、参加培训、结合本企业实际学习研究标准并准备贯彻实施标准。

- 标准归口单位进行贯标指导，组织标准宣贯培训班，由标准制定人员主讲。设立专门的答疑或咨询部门或网站，为贯标企业排忧解难。

- 企业组织有关人员积极参加行业协会组织的各项活动，培训班等。

标准编制组

2023年10月27日