ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB43

湖南省地方标准

- DB 43/T XXXX—XXXX

- 基于镉含量的稻谷分级收储技术规程

Technical regulation of rice classification collection and storage based on cadmium content

- 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 稻谷分级	1

5 分级收储	2

6 信息处理	3

附  录  A	4

附  录  B	1

前  言

本文件按照GB/T　1.1-2020（标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则）的规定起草。

本文件代替DB43/T 1577-2019《基于镉含量的稻谷分级收储技术规程》，与DB43/T 1577-2019相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

—修改了稻谷分级区间（见表1，2019年版的表1）；

—修改了检测场所要求（见5.1.2.1，2019年版的5.1.2.1）；

—修改了人员要求（见5.1.2.2，2019年版的5.1.2.2）；

—修改了检测方法要求（见5.1.2.3，2019年版的5.1.2.3）；

—增加了检测设备要求（见5.1.2.4）；

—增加了设备性能评价（见5.1.2.5.1）；

—增加了测定结果不确定度包含限量值时的确认要求（见5.1.2.5.2）；

—增加了稻谷镉快速检测设备性能评价要求（见附录A）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省粮食和物资储备局提出。

本文件由湖南省粮食和物资储备标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

—DB43/T 1577-2019；

—本次为第一次修订。

基于镉含量的稻谷分级收储技术规程

- 范围

- 本文件规定了基于镉含量的稻谷分级收储的适用范围、规范性引用文件、术语和定义、稻谷分级、分级收储、信息处理的要求。

- 本文件适用于湖南省内稻谷基于镉含量的分级收储。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5009.15  食品安全国家标准  食品中镉的测

GB/T 5490  粮油检验  一般规则

GB/T 5491  粮食、油料检验  扦样、分样法

GB/T 29890  粮油储藏技术规范

LS/T 6115  粮油检验  稻谷中镉含量快速测定  X射线荧光光谱法

LS/T 6125  粮油检验  稻米中镉的快速检测  固体进样原子荧光法

LS/T 6134  粮油检验  粮食中镉的快速测定  稀酸提取-石墨炉原子吸收光谱法

LS/T 6402  粮油检验 设备和方法标准适用性验证及结果评价一般原则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。术语和定义

- 基于镉含量的稻谷分级收储

稻谷在收储过程中，根据稻谷的镉含量指标，将稻谷分级，并将不同级别的稻谷收储于不同的仓房(货位)内。

- 镉快速检测方法

指包括样品制备在内，能够在30min内完成样品镉含量的检测，并显示或打印出检测结果的方法。

- 稻谷分级

根据稻谷的镉含量对稻谷进行分级，具体分级情况见表1。

表1  稻谷分级表

| 稻谷镉含量区间 | 级别 |
| --- | --- |
| w≤0.2mg/kg | 1 |
| 0.2mg/kg<w≤1.0mg/kg | 2 |
| w>1.0mg/kg | 3 |

- 分级收储

  - 稻谷分级确定

    - 扦样、分样

依据一车一检的原则，以每一辆送粮车为单位。如是散装稻谷，按普通房仓扦样方式采取分区布点，分层取样的方法取样；如是包装稻谷，扦取包数不少于总包数的5%，取样时采取倒包和拆包相结合的方法取样，其中倒包数不少于20%。将各点扦取的样品混合缩分为不少于1kg的检验样品作为待测样品，同时记录样品与车辆信息。

扦样方法具体执行GB/T 5491的相关规定。

    - 检测

      - 检测场所要求

1）应具有独立的实验室开展稻谷镉含量快速检测，面积应不小于10m2；

2）墙壁、地面应光滑平整、易维护清洁、不渗水，无毒、无异味、耐化学品和消毒灭菌剂的腐蚀，并考虑防火性能；

3）若选用的镉快速检测方法有用水要求，供水要保证必需的水压、水质和水量以满足实验要求。总阀门应设在已操作的显著位置。下水道应采用耐酸耐碱耐腐蚀的材料，地面应有地漏；

4）实验室供电应留有足够的负荷余量，设施应安全可靠。有特殊要求的应配备不间断电源；

5）实验室应具备良好的采光和照明条件，电源插座应足够并离水源有安全距离，布局合理，能满足检测需求；

6）实验台台面应平整，按照所选用镉快速检测方法要求具有相应的绝缘、耐磨、耐腐蚀、耐火、耐高温、防水及易清洗等性能；

7）若选用的镉快速检测方法中需要使用挥发性试剂或者检测过程中可能产生废气，应配备通风柜；

8）应配备与稻谷镉含量快速检测相适应的设备设施，包括稻谷镉含量快速检测设备、扦样设备、分样设备、砻谷设备、粉碎设备等；

9）室内温湿度应满足设备工作要求，温度宜控制在18~28℃，湿度宜控制在40%~60%；

10）应具有防尘、防震、防热、防潮措施和设施。

      - 人员要求

1）应配备至少2名经过重金属快速检测专业培训的粮油检验人员；

2）检测人员应熟悉快速检测相关法律法规、食品安全标准、检测方法标准等，掌握检测方法原理、检测操作程序、质量控制要求、实验室安全、防护、应急事件处置等知识，并定期参加相关培训；

3）检测人员应接受理论学习和技术培训，经考核合格后持证上岗并定期考核。

      - 检测方法要求

- 应为国家标准或行业标准。

- 包括样品制备过程在内，应能够在30min内完成单个样品镉含量测定或者镉含量区间的判定；

- 应满足：若为筛查方法，对稻谷镉含量在0.2mg/kg以下的判断准确率应达80%以上，对稻谷镉含量在0.2mg/kg-1.0mg/kg之间、1.0mg/kg以上的判断准确率应达90%以上；若为定量方法，应能按LS/T 6402的要求通过评价。

注：推荐执行LS/T 6115、LS/T 6125、LS/T 6134等方法标准之一，本标准发布以后颁布的国家标准或行业标准只要满足5.1.2.3检测方法要求也可作为本标准的检测方法。

      - 检测设备要求

- 准确性、重复性和稳定性等参数应通过有资质的检验检测机构验证，且具有验证报告；

- 应与检测场适应；

- 应具有稳定的性能，受外界环境影响较小；

- 应方便操作。

      - 镉含量检测

        - 设备性能评价

1）镉含量检测前应对镉含量快速检测设备进行性能评价，以保证检测设备处于正常状态，检测结果准确可靠。评价方法参考附录A；

2）应在每天测定前调试一次，调试合格和方可进行检测；

3）检测100个样品后，应检测一个大米成分标准物质，标准物质的镉含量应在0.1mg/kg~0.4mg/kg，检测结果应在标准物质镉含量不确定度范围内。

        - 测定

对稻谷镉含量进行快速测定，记录检测结果。

当检测结果的不确定度范围包含限量值时，应采取GB 5009.15进行检测确认。

    - 分级判定

根据稻谷镉含量检测结果以及第4章稻谷分级表判定稻谷级别，并记录。

  - 收储

    - 粮仓基本要求

      - 应为当地指定的分级收储库点。

      - 应符合GB/T 29890的要求。

      - 应具有足够数量的空仓（货位），以保证不同镉含量级别的稻谷可以分别存放。

    - 仓房（货位）确定

确定各个级别稻谷的收储仓房（货位），记录仓房（货位）信息。

    - 分级收储

根据稻谷分级判定结果将其收储于相应的仓房（货位），收储过程按GB/T 29890执行。

- 信息处理

详细记录分级收储信息，必填信息包括：送粮人姓名、送粮人联系电话、送粮车辆牌号、稻谷产地、稻谷品种、稻谷数量、稻谷镉含量及级别、稻谷存储仓房（货位）号。记录表格可参考附录B。

对所有记录信息及检验结果数据进行整理、统计、汇总、分析、存档，便于信息追溯。

- 附  录  A

- （规范性）

- 稻谷镉快速检测设备性能评价要求

- A.1  准确性评价

在浓度0.1mg/kg~0.4mg/kg之间选择三个镉含量浓度水平的大米成分标准物质，每个浓度水平测定不低于2次，通过偏差来表达，3个浓度水平的偏差均应控制在-20%～+20%之间。

- A.2  精密度评价

选择镉浓度为0.2mg/kg左右的大米成分标准样品，平行测定不低于6次，计算检测卡批内变异系数，变异系数应≤20%。

- 附  录  B

（资料性）

稻谷分级收储记录信息

表B.1  稻谷分级收储记录表

收储企业：

| 送粮人信息 | 姓名 |  | 身份证号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联系电话 |  | 送粮车辆牌号 |  |
| 稻谷信息 | 品种 |  | 产地 |  |
|  | 数量 |  | 收获时间 |  |
|  | 镉含量 |  | 级别 |  |
| 收储信息 | 存储仓房（货位）编号 |  |  |  |

_________________________________