湖南省地方标准

DB43

DB43/T XXXX—202X

大豆玉米带状复合种植机械化收获技术规程

Technical regulations

for mechanized harvesting of soybean corn strip intercropping

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

ICS

CCS

目　　次

前  言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  适宜收获期 	1

5  收获模式	1

6  作业前准备	1

7  作业程序	2

8  安全要求	2

9  机具维护保养	3

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省农机事务中心提出。

本文件由湖南省农业机械标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：湖南邦升机械检测中心、湖南省农友机械集团有限公司、湖南省农友盛泰农业科技有限公司。

本文件主要起草人：刘祖礼、刘若桥、赵世攀。

大豆玉米带状复合种植机械化收获技术规程

- 1  范围

本文件规定了大豆玉米带状复合种植机械化收获适宜收获期、收获模式、作业前准备、作业程序、安全要求和机具维护保养。

本文件适用于大豆玉米带状复合种植机械化收获作业。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 10395.1 农林机械 安全 第1部分：总则

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械　安全标志和危险图形 总则

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 4  适宜收获期

- 4.1大豆为黄熟期后至完熟期之间，此时大豆叶片脱落80%以上，豆荚和籽粒均呈现出原有品种的色泽，籽粒含水率下降到15%—25%，茎秆含水率为45%—55%，豆粒归圆，植株变成黄褐色，茎和荚变成黄色，用手摇动植株会发出清脆响声。

- 4.2玉米收获应在完熟期，此时玉米植株的中、下部叶片变黄，基部叶片干枯，果穗变黄，苞叶干枯呈黄白色而松散，籽粒脱水变硬乳线消失，微干缩凹陷，籽粒基部（胚下端）出现黑帽层，并呈现出品种固有的色泽。

- 5  收获模式

- 5.1大豆玉米带状复合种植可采用大豆玉米分开收获的方式进行。有条件的地方也可采用大豆玉米联合收获的方式。

- 5.2根据大豆、玉米成熟顺序差异，收获方式可分为大豆先收、玉米先收和大豆玉米分步同时收获等方式。我省主要采用玉米先收方式。

6 作业前准备

6.1机具选择

6.1.1 收获机具应根据地域条件、种植模式、带宽间距、地块大小和作业要求等选用。

6.1.2 机具应符合其产品标准的要求。

6.1.3机具使用前，应按使用说明书的规定对收获机进行清理、维护和保养。

收获机工作前应检查下列项目，必要时应加以处理：

a） 各安全防护罩是否安装正确；

b） 紧固件和电气连接是否牢固可靠；

c） 电气联接、螺栓松紧度是否适宜；

d） 摩擦部位的润滑是否合适；

e） 温、湿、声、光、电传感器和报警装置是否工作正常；

f） 安全标志、操作标志是否齐全。

6.2操作人员

6.2.1应经过专业技术培训，熟悉所使用机器的结构、特点、使用操作规程和维护保养，并应仔细阅读使用说明书，按照操作规程使用。

6.2.3不应在饮酒、服用安定类药物和疲劳等状态下作业。

6.2.4应穿戴适合，防止因头发、衣物缠绕引起安全事故。

- 7  作业程序

7.1作业前，应根据作物种植密度、模式及田块地表状态等作业条件对收获机作业参数进行调整，并进行试收，试收作业距离以30m～50m为宜。试收后，应检查先收作业是否存在碾压、夹带两侧作物现象，有无漏割、堵塞、跑漏等异常情况，并察看损失、破碎和含杂等情况。如作业效果欠佳，应再次对收获机进行适当调整和试收检验，直至作业质量满意为止。

7.2作业速度应根据种植模式、收获机匹配程度确定，禁止为追求作业效率而降低作业质量。如选用常规大型收获机减幅作业，应注意通过作业速度实时控制喂入量，使机器在额定负荷下工作，避免作业喂入量过小降低机具性能。大豆收获时，如大豆带田间杂草太多，应降低作业速度，减少喂入量，防止出现堵塞或含杂率过高等情况。

7.3对于大豆先收方式，大豆收获作业速度应低于传统净作，一般控制在3 km/h～6km/h。如采用北斗导航或辅助驾驶系统，收获作业速度可提高至4 km/h～8km/h。玉米收获时，两侧大豆已收获完，可按正常作业速度行驶。

7.4大豆收获作业应选择早、晚露水消退时间段进行，避免产生“泥花脸”；应避开中午高温时段，减少收获炸荚损失。

7.5对于玉米先收方式，受两侧大豆植株以及玉米种植密度高的影响，玉米收获作业速度应低于传统净作，一般控制在3km/h～5km/h。如采用行距大于55cm的玉米收获机，或种植行距宽窄不一、地形起伏不定、早晚及雨后作物湿度大时，应降低作业速度，避免损失增大。大豆收获时，两侧玉米已收获完，可按正常作业速度行驶。

7.6 大豆收获时，应尽量放低割台，将割茬降至4cm～8cm，避免漏收低节位豆荚。作业时，应将大豆带保持在幅宽中间位置，并直线行驶，避免漏收大豆或碾压、夹带玉米植株。应及时停车观察粮仓中大豆清洁度和尾筛排出秸秆夹带损失率，并适时调整风机风量。

7.7 玉米收获时，应严格对行收获，保证割道与玉米带平行，且收获机轮胎（履带）要在大豆带和玉米带间空隙的中间，避免碾压两侧大豆。作业时，应将割台降落到合适位置，使摘穗板或摘穗辊前部位于玉米结穗位下部30cm～50cm处，并注意观察摘穗机构、剥皮机构等是否有堵塞情况。玉米先收时，应确保玉米秸秆不抛洒在大豆带，提高大豆收获机通过性和作业清洁度。

7.8 复合种植倒伏地块收获时，应根据作物成熟期以及倒伏方向，规划好收获顺序和作业路线。

7.9 先收大豆时，可提前将倒伏在大豆带的玉米植株扶正或者移出大豆带，方便大豆收获作业，避免碾压玉米果穗造成损失，或混收玉米增大含杂率。

7.10先收玉米时，如大豆和玉米倒伏方向一致，应选用调整改造后的玉米收获机对行逆收作业或对行侧收作业；如果大豆和玉米倒伏方向没有规律，可提前将倒伏在玉米带的大豆植株扶正或者移出玉米带，方便玉米收获作业，避免玉米收获机碾压倒伏大豆。

7.11分步同时收获时，如大豆和玉米倒伏方向一致，一般先收倒伏玉米，玉米收获后，倒伏在大豆带内的玉米植株减少，将剩余倒伏在大豆带的玉米植株扶正或者移出大豆带后，再开展大豆收获作业；如果大豆和玉米倒伏方向没有规律，可提前将倒伏在玉米带的大豆植株扶正或者移出玉米带，先收大豆再收玉米。

- 8  安全要求

8.1 开机前应先提示周边人员注意安全。

8.2 作业中无关人员不应靠近机具。

8.3 收获机应配备消防灭火器材。

8.4 收获机所有外露运动部位应设置防护罩，防护罩应符合GB 10395.1的要求。

8.5 运动件、发热部位等危险部位应设置安全标志，安全标志应符合GB 10396的要求。

8.6 收获机发生火灾时，应立即进行以下操作：

a）收获机紧急停机，关闭所有风机以及进风闸门；

b）热源紧急停机，关闭鼓风机，打开所有风门和闸门；

c）移出大豆、玉米及燃烧物；

d）清理机内着火点的残余，分析起火原因，排除隐患。

- 9  机具维护保养

9.1 收获机的保养分为日常保养和定期保养。

9.2 每次收获作业后应进行日常保养。保养内容包括检修电器线路的安全性；检查防护部件是否松动，松动时应立即紧固；检查轴承是否缺油，必要时应立即补充。

9.3 每个收获季度完成后应进行定期保养。内容包括彻底清除机器的杂物、灰尘；彻底更换润滑油、润滑脂；检查密封部件的密封性，必要时换新。长时间不使用的收获机如果需要在室外存放，要做好防护措施。