ICS  67.060

B 22

DB43

湖南省地方标准

- DB 43/T XXXX—XXXX

- 粮食快速检测实验室建设规范

- Construction specifications for grain rapid determination laboratory

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 建设要求	1

5 能力要求	3

附 录 A（资料性）粮食快速检测实验室参考检测项目	6

附 录B（资料性）粮食快速检测实验室仪器设备配置	8

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省粮食和物资储备局提出。

本文件由湖南省粮食和物资储备标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

粮食快速检测实验室建设规范

- 范围

本文件规定了粮食快速检测实验室的建设要求和能力要求。

本文件适用于粮食快速检测实验室的建设。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8978 污水综合排放标准

GB/T 27025 检测和校准实验室能力的通用要求

GB/T 50011 建筑抗震设计标准

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50140 建筑灭火器配置设计规范

GB 50189 公共建筑节能设计标准

GB 50352 民用建筑设计统一标准

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

粮食快速检测实验室  grain rapid determination laboratory

采用快速检测技术对粮食质量安全进行检测的实验室。

- 建设要求

  - 基本原则

    - 应遵守国家有关工程建设的法规和标准，因地制宜、经济合理、使用方便和管理规范。

    - 实验室建设结构设计、抗震、防火等要求应符合GB 50352、GB 50011和GB 50016的相关规定。

    - 实验室节能、节水要求应符合GB 50189的相关规定。

    - 实验废液、废渣、废气的排放应符合环保的相关规定。

  - 场址选择

    - 宜优先考虑基础设施完善、交通便利、通讯良好的地区，并满足发展用地的需求。

    - 应考虑减少公害，如布置在下风方向及下游地段，采取绿化隔离、远离人群等措施，同时应满足环境影响评价报告的要求。

    - 宜避开化学、生物、噪声、振动、强电磁场等易对检测结果造成影响的污染源及易燃易爆场所。

  - 平面布局

    - 布局要求

      - 实验室的建设规模应与本辖区粮食的质量安全检测工作量相匹配；

      - 应优先保证实验室安全、卫生、质量和检测功能的实现；

      - 应重点考虑实验室检验检测工作效率的提升，按照实验室检验检测工作流程进行布局设置；

      - 在满足实验室安全、卫生、质量和效率的前提下，宜充分考虑便捷性、人性化、节能、环保、实现难度、经济性等因素以指导实验室进行综合平面规划和垂直布局。

      - 应进行功能划分，应至少包括实验室核心区域、实验室辅助区域和公共设施区域三大部分，其中:

—核心区域应包括样品接收区、样品储存区、样品制备区、实验检测区、样品处理区、危化品区等。

—实验室辅助区城应包括办公区、会议室、设备材料存储区、文件资料存储区、访客接待区等。

—公共设施区域应包括暖通、给排水、气体、供配电、信息系统等专用房间或区域。

      - 实验室核心区域与实验室辅助区域应有效隔离。

      - 样品接收区和样品储存区应与实验室核心区域的其他区域有效隔离。

      - 质量检测区域应与食品安全检测区域隔离。

      - 样品前处理区域应与检测区域隔离。

      - 同一指标的前处理区域与检测区域应尽可能较近，减少样品传递过程中的污染。

    - 布局原则

      - 组合规划原则

—同类型实验室宜组合在一起。

—有隔振要求的实验室宜组合在一起。

—有防辐射要求的实验室宜组合在一起。

—有毒性物质产生的实验室宜组合在一起。

—有相同层高要求的特殊设备宜组合在同一层。

      - 垂直布局原则

—大型或重型设备宜布置在建筑物的底层。

—大型或重型测试样品对应的测试区域宜布置在建筑物的底层。

—较大振动或噪声较大的设备宜布置在建筑物的底层。

—对振动极其敏感的设备宜布置在建筑物的底层。

—需要做设备强化地基的实验室宜布置在建筑物的底层。

—产生有毒有害气体的实验室宜布置在建筑物的顶层。

—产生粉尘物质的实验室宜布置在建筑物的顶层。

      - 其他原则

—需避免日光直射的实验室、设备和材料贮藏室不宜布置在靠建筑外窗的位置。

—易引起环境影响的实验室、功能区之间应考虑分开布局、单独防护，以避免对相邻区域造成质量、环境或安全的影响，如噪声、发热、强光、电磁干扰、异味等。

—对于有专门标准规范实验室布局的特殊检验检测实验室，应满足相应的标准规范的要求。

  - 实验室环境

    - 实验室的采暖、通风、空调、照明等，应满足仪器设备运行和检测方法对环境条件的要求。

    - 对互有影响、可能干扰检测结果的相邻区域应有效隔离。

    - 地面应平整且易于清洁，室内地面应光洁平整。

    - 供排水布局应满足检测需要，排水系统应保证排水畅通，便于清洁维护。污水排放应符合GB 8978的要求。

    - 温湿度环境条件应满足快检方法要求。

    - 电力供应应满足日常检测的用电要求。

    - 应安装排风设施，确保室内通风良好。

    - 易发生火灾、爆炸、化学品伤害等事故的实验室的门宜向疏散方向开启，灭火器的配置、设计及安装应符合GB 50140 的规定。实验室应具备紧急出口并有明确的标识。

    - 凡含有毒和有害物质的污染物、废水、废渣，均应进行必要的处理，处理达到国家或地方排放标准后方能排放；同时应结合当地的环评要求进行相关设计。

- 能力要求

  - 基本要求

    - 应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或其他组织。不具备独立法人资格的实验室应经所在法人单位授权。

    - 应具有明确的组织结构，明确各部门职责，确保实验室的管理、技术运作以及支持服务能正常运行。

    - 应公正地实施检验检测活动，遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任，并从组织结构和管理上保证公正性。

    - 应建立和保持维护机构公正和诚信的程序。检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。

    - 应建立识别出现公正性风险的长效机制。

  - 检测项目及方法

    - 应根据所属区域粮食质量安全监管需求、实验室职能定位以及实验室业务范围确定检测项目。各类粮食快速检测实验室的检测项目参照附录A。

    - 所有检测项目优先选择国家标准、行业标准或地方标准规定的快速检测方法进行检测，无相应国家标准、行业标准或地方标准的项目可选择经过有资质机构验证过的快速检测方法。

    - 具有国家标准、行业标准或地方标准的快速检测方法在使用前应进行方法验证，非国家标准、行业标准或地方标准的快速检测方法在使用前应进行方法确认，再进行方法验证。

  - 人员

    - 实验室应配备与检测项目和检测数量相适应的管理人员和检测人员。负责检验的人员不得少于2人。

    - 所有管理与专业技术人员不得在其他检验检测机构和粮食经营企业兼职。

    - 实验室应明确工作人员的岗位职责和任职要求。确保人员熟悉相关法律法规、技术标准，掌握粮食快检操作规范、质量管理等知识和技能。

    - 各岗位人员的能力应符合GB/T 27025的要求。

    - 实验室人员应取得上岗资格，并定期接收培训、考核和评价。

    - 所有岗位人员均应经培训、考核合格后授权上岗，并能按照要求工作。

    - 实验室应保存所有技术人员的相关资格、能力确认、授权、教育、培训、监督等的记录。快速检测实验室人员培训内容包括但不限于粮食快速检测相关法律法规、粮食采样、快速检测基础原理和基本操作技能、具体快速检测方法、实验室仪器设备操作培训、实验安全、应急事件处置等。

  - 设备设施

    - 应配备与检测能力相适应的检测仪器设备。各类粮食快速检测实验室仪器设备的具体配置可参考附录B。

    - 应配备实验操作台、清洗池、通风橱、试剂柜、器皿柜、样品冰箱等基础设施以及电脑、打印机、文件柜等必要的办公设备。

    - 应配备通风系统、应急设施等必要的安全防护配套设施。

    - 设备设施的维护和管理应符合GB/T 27025的要求。

  - 管理

    - 应建立、实施和维持与其活动范围相适应的管理体系。该管理体系能够支持和证明粮食快速检测工作持续满足本文件要求，并且保证检测结果的质量。管理体系的建立、实施和维持应符合GB/T 27025的要求。

    - 应建立相关管理制度，并确保粮食快速检测实验室人员获取、理解并执行。

    - 管理制度应包括但不限于以下制度：

—日常管理制度；

—安全管理制度；

—标准物质管理制度；

—试剂耗材管理制度；

—文件管理制度；

—人员管理制度；

—样品管理制度；

—检验报告管理制度。

    - 应依据粮食行业特殊要求制订相关规定。

    - 应根据质量管理体系要求，每隔12 个月至少开展一次内审和管理评审工作。

    - 应做好实验室内部质量控制，并积极参加能力验证、比对考核等活动，持续提高机构检验检测能力和水平。

    - 应做好检验检测相关记录并及时归档保管，保管期不少于6 年。

- 附 录 A

- （资料性）

- 粮食快速检测实验室参考检测项目

应根据所属区域粮食质量安全监管需求、实验室职能定位以及实验室业务范围确定检测项目。粮食快速检测实验室的参考检测项目分别见表A.1。除表A.1列出的项目外，粮食快速检测实验室可根据自身能力和业务需求增加检测项目。

表A.1  粮食快速检测实验室参考检测项目

| 产品类别 | 项目类别 | 检测项目 | 推荐方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 稻谷 | 质量指标 | 出糙率、整精米率、杂质含量、黄粒米含量、谷外糙米含量、互混率 | 质量检测一体化设备、图像法等 |
|  |  | 水分 | 近红外法 |
|  | 储存品质指标 | 脂肪酸值 | 近红外法、电位滴定法等 |
|  |  | 品尝评分值 | 食味计法 |
|  | 食品安全指标 | 重金属：镉、铅、无机砷、汞 | 电化学法、X射线荧光法、固体进样法等 |
|  |  | 真菌毒素：黄曲霉毒素B1 | 酶联免疫法、胶体金法、免疫荧光法等 |
|  |  | 农药残留：对硫磷、甲基对硫磷、甲拌磷、乐果、敌敌畏、毒死蜱、三唑磷a | 胶体金法、免疫荧光法等 |
|  | 营养指标 | 蛋白质、淀粉、直链淀粉 | 近红外法等 |
| 小麦 | 质量指标 | 容重、不完善粒含量、杂质含量、矿物质含量 | 质量检测一体化设备、图像法等 |
|  |  | 水分 | 近红外法 |
|  | 储存品质指标 | 面筋吸水量 | / |
|  |  | 品尝评分值 | / |
|  | 食品安全指标 | 重金属：镉、铅、总砷、汞 | 电化学法、X射线荧光法、固体进样法等 |
|  |  | 真菌毒素：黄曲霉毒素B1、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、玉米赤霉烯酮 | 酶联免疫法、胶体金法、免疫荧光法等 |
|  |  | 农药残留：对硫磷、甲基对硫磷、甲拌磷、乐果、敌敌畏、毒死蜱、三唑磷a | 胶体金法、免疫荧光法等 |
|  | 营养指标 | 蛋白质、淀粉 | 近红外法 |
| 玉米 | 质量指标 | 容重、不完善粒含量、霉变粒含量、杂质含量 | 质量检测一体化设备、图像法等 |
|  |  | 水分 | 近红外法 |
|  | 储存品质指标 | 脂肪酸值 | 近红外法、电位滴定法等 |
|  |  | 品尝评分值 | / |

表A.1  粮食快速检测实验室参考检测项目（续）

| 产品类别 | 项目类别 | 检测项目 | 推荐方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉米 | 食品安全指标 | 重金属：镉、铅、总砷、汞 | 电化学法、X射线荧光法、固体进样法等 |
|  |  | 真菌毒素：黄曲霉毒素B1、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、玉米赤霉烯酮 | 酶联免疫法、胶体金法、免疫荧光法等 |
|  |  | 农药残留：对硫磷、甲基对硫磷、甲拌磷、乐果、敌敌畏、毒死蜱、三唑磷a | 胶体金法、免疫荧光法等 |
|  | 营养指标 | 蛋白质、淀粉 | 近红外法 |
| 食用植物油 | 质量指标 | 气味滋味 | / |
|  |  | 水分及挥发物 | / |
|  |  | 不溶性杂质 | / |
|  |  | 酸价 | / |
|  |  | 过氧化值 | / |
|  | 食品安全指标 | 总砷、铅 | 电化学法、X射线荧光法、固体进样法等 |
|  |  | 黄曲霉毒素B1 | 酶联免疫法、胶体金法、免疫荧光法等 |
|  |  | 苯并[a]芘 | / |
|  |  | 农药残留：对硫磷、甲基对硫磷、甲拌磷、乐果、敌敌畏、毒死蜱、三唑磷a | 胶体金法、免疫荧光法等 |

- 附 录B

- （资料性）

- 粮食快速检测实验室仪器设备配置

应根据实验室检测项目的需求，合理配置仪器设备。仪器设备参考配置见表B.1，其他未列出的检验检测仪器设备、辅助设备等根据有关规定和工作实际情况确定。

表B.1  粮食快速检测实验室仪器设备推荐配置表

| 序号 | 仪器设备类别 | 仪器设备名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 样品前处理及实验室常规设备 | 冷藏冷冻设备 |
|  |  | 天平 |
|  |  | 干燥设备 |
|  |  | 前处理设备 |
|  |  | 制水设备 |
|  |  | 扦样、分样设备 |
|  |  | 其他设备 |
| 2 | 质量指标检测设备 | 近红外分析仪 |
|  |  | 粮食质量检测一体化系统 |
|  |  | 电位滴定仪 |
|  |  | 食味计 |
| 3 | 食品安全指标检测设备 | 重金属快速测定仪 |
|  |  | 真菌毒素快速测定仪 |
|  |  | 农药残留快速测定仪 |
|  |  | 酶标仪 |

_____________________________