ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB43

湖南省地方标准

DB 43/ XXXXX—XXXX

危险化学品应急救援队伍建设规范

Specification for the construction of hazardous chemicals emergency rescue teams

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局   发布

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本规范由湖南省应急管理厅提出。

本规范由湖南省安全生产标准化技术委员会归口。

起草单位：湖南省安全技术中心、中南大学

本规范主要起草人：

本规范为推荐性标准。

目　次

前 言	I

目　次	II

危险化学品应急救援队伍建设规范	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总则	2

5 规划布局	3

6 职责、组织机构及人员配备	4

7 基础设施要求	5

8 装备要求	6

9 培训、演练	6

10 综合管理	7

附录A	9

（资料性附录）	9

危险化学品应急救援队伍建设规范

- 范围

本规范规定了湖南省危险化学品应急救援队伍建设的总体原则、规划布局、组织机构及人员配备、基础设施、技术装备、培训演练、综合管理等要求。

本规范适用于湖南省级与专业化工园区级两级危险化学品应急救援队伍的建设。

其他工业园区或企业自主建设的危险化学品应急救援队伍可参照本规范实施。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本规范。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

GB/T 29178消防应急救援装备配备指南

GB/T 29639生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

GB 30077危险化学品单位应急救援物资配备标准

GB 50016建筑设计防火规范

GB 50160石油化工企业设计防火规范

GB 51054城市消防站设计规范

GBZ 221消防员职业健康标准

AQ/T 3043危险化学品应急救援管理人员培训及考核要求

AQ/T 3052危险化学品事故应急救援指挥导则

AQ/T 9007生产安全事故应急演练指南

AQ/T 9009生产安全事故应急演练评估规范

HG/T 23004化工企业气体防护站工作和装备标准

SYT 6772气体防护站设计规范

建标152城市消防站建设标准

《国家危险化学品应急救援队建设暂行标准》

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本导则。

危险化学品事故hazardous chemicals accidents

在生产、储存、使用、经营、运输危险化学品和处置废弃危险化学品的过程中，由危险化学品直接或间接引发的人员伤亡、财产损失或环境污染事故。

应急救援emergency rescue

在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

区域救援regional rescue

承担指定区域危险化学品事故救援任务而进行的救援行动。

危险化学品应急救援队伍hazardous chemicals emergency rescue team

危险化学品应急救援队伍（以下简称救援队伍）由省统一规划，分为省级与专业化工园区级，能够承担规划服务区域内及跨区域重大和复杂危险化学品事故处置任务的重要救援队伍；具备危险化学品应急救援人才储备、技术储备、装备储备和救援人员培训与演习训练功能。

应急负责人或指挥员emergency response director

具体负责危险化学品救援队伍日常工作管理和危险化学品现场应急救援的组织指挥员。

应急救援队员emergency rescue team member

执行危险化学品应急救援任务的人员。

应急救援装备物资emergency rescue equipment

危险化学品应急救援队伍配备的用于处置危险化学品事故的应急救援车辆、个体防护、抢险救援、综合保障等装备物资。

危险化学品单位hazardous chemicals enterprise

依法设立且取得相关行政许可的生产、贮存、使用、经营、运输和废弃处置危险化学品的企业或单位。

两重点一重大two key points and one major hazard

重点监管的危险化工工艺、重点监管的危险化学品和危险化学品重大危险源。

- 危险化学品hazardous chemicals

具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

- 总则

  - 救援队伍应根据地域、化工园区分布，结合现有应急救援资源，进行合理规划和布局。

  - 省级救援队伍建设应以政府建设为主体、部门协同，可依托属地的大型危险化学品企业结合其他企业应急救援资源，形成区域救援能力，满足区域救援的需要；园区级救援队伍建设应以园区建设为主体，可依托园区内重点企业救援力量与资源，形成满足本园区危险化学品事故应急救援能力。

  - 救援队伍的装备配备应满足服务范围内危险化学品事故救援的需要。

  - 救援队伍建设应包括应急救援人员、应急救援基地、应急救援装备等方面。

  - 救援队伍基地应包含训练场地、办公设施、物资仓库、营房、车辆装备等硬件设施。

  - 救援队伍应建立健全应急救援组织机构，具备应急值守、调度指挥、装备管理、技术培训、应急处置、后勤保障、安全保障以及与其他应急救援队伍协调联动的能力。

  - 省级救援队伍救援能力应至少满足第一类危险化学品单位事故救援需要；专业化工园区级救援队伍救援能力应至少满足第二类危险化学品单位事故救援需要，如果园区内存在第一类危险化学品单位，其救援队伍救援能力应至少满足第一类危险化学品单位事故救援需要(见附录A)。

  - 救援队伍应建立健全工作计划，并完善工作记录。计划内容包括：培训、训练和演练、预防性安全检查、装备管理和维护保养等。工作记录包括：救援工作日志，值班记录、预防性检查记录、训练记录、培训记录、演练记录和装备器材维护保养记录、会议记录等。

  - 省级救援队伍应了解区域内化工园区的分布和两重点一重大的情况；园区级救援队伍应熟悉园区内企业生产安全事故应急预案。

  - 救援队伍应建立完善专家技术支撑机制，建立专家数据库，以便在救援指挥时获得专家的决策支持。

  - 救援队伍应建设完善救援现场的资源自保障能力，省级队伍应具有72小时自保障能力，专业化工园区队伍应具有36小时自保障能力。

  - 救援队伍应具有救援现场通信指挥能力。

  - 两级队伍每年应开展1次应急救援能力评估。

- 规划布局

  - 规划

5.1.1  省级救援队伍的规划应充分考虑行业发展、重点危险化学品企业和危险化学品重大危险源的分布情况、现有应急救援资源储备情况，承担特定区域内应急救援任务。

5.1.2  专业化工园区级救援队伍宜就近或于园区内进行规划建设。

  - 基地选址

5.2.1  宜设在化工园区附近，便于车辆、通讯和应急资源迅速调配，其用地应满足日常办公、执勤战备及业务训练的需要。

5.2.2  救援队伍基地距医院、学校、幼儿园、托儿所、影剧院、商场等人员密集场所建筑的主要疏散出口不应小于100m。

5.2.3  救援队伍基地应设置在危险化学品生产或储存场所、爆炸危险源及高毒泄漏源等危险部位常年主导风向的上风或侧风处，并宜避开窝风地段，其边界与上述危险部位之间的距离应符合GB36894、GB/T37243的规定。其与爆炸危险源及高毒泄漏源等危险部位的距离不应小于300m。

5.2.4  与应急救援队伍配套建设的消防站、气体防护站，其选址应参考建标152、GB50160和SYT6772，应充分考虑危险化学品事故的特性以及应急救援的实际需求，适当提高要求。

- 职责、组织机构及人员配备

  - 职责

6.1.1  处置生产安全事故，救援遇险人员。

6.1.2  参加应急救援培训。

6.1.3  开展应急演练，做好人员、装备和通讯等应急准备。

6.1.4  与相关危险化学品企业签订救援协议后，协助签约企业开展预防性检查、制定应急救援措施。

6.1.5  参加政府部门或园区组织开展的应急演练和社会救援。

6.1.6  开展以提升大型储罐火灾事故、化工装置火灾事故、易燃易爆和有毒有害气体泄漏事故、危化品仓库火灾事故、道路危化品运输等危险化学品事故救援能力为重点的训练与演练。

6.1.7  开展区域内危险化学品救援科普宣传活动，提升协议单位初期火灾自救、人员疏散逃生组织能力等。

  - 组织机构

6.2.1  救援队伍应设置组织机构，设立应急值守、调度指挥、信息处理、装备管理、技术培训、战术训练、后勤保障等部门。

6.2.2  省级救援队伍应设立战训、技术装备、综合等业务职能科室。

6.2.3  专业化工园区救援队伍应指定专职人员，负责战训、技术装备管理、培训等。

  - 救援队伍人员要求

6.3.1  省级救援队伍人数不应少于30人，专职应急救援人员的比例不宜低于80%；专业化工园区救援队伍人数不少于20人，专职应急救援人员的比例不宜低于75%；救援队伍应设队长1人，副队长1人，工艺、设备、安全专业技术人员至少一人，并配备必要的工作人员。

6.3.2  救援队伍应设立主要负责人，全面负责救援队伍建设、管理和应急处置工作。

6.3.3  救援队伍人员要求

（1）主要负责人：救援队伍主要负责人要求从事危险化学品安全管理或相关救援工作8年以上，并参加相关应急救援技术和法规培训，经考试合格后持证上岗；主要负责人应熟悉各种危险化学品救援工作流程，熟悉救援工作与各部门间的协作与联动且具备以下能力：

- 组织管理能力，熟悉危险化学品法律法规和标准规范；

- 掌握危险化学品的理化、毒理性质和应急处置措施；

- 根据事故信息评估应急人员、应急救援装备物资配置需求；

- 掌握队伍人员情况，审定签发日常体能、技能和装备器材操作训练计划、方案，组织实施训练和演练工作；

- 运用新技术、新装备组织实施救援工作；

（2）现场指挥人员应满足以下要求：

- 大专以上文化程度，化工专业，从事危险化学品相关救援工作8年以上，经培训并取得合格证；

- 熟悉危险化学品法律法规和标准规范；

- 分析评估危险化学品扩散范围和可能引发的危险因素及其后果；

- 根据危险化学品事件危险程度辨识危险区域；

- 根据现场事故发展变化情况，制定和调整应急处置策略和方案；

- 掌握危化品的理化、毒理性质和应急处置措施，熟悉危险化学品主要生产工艺，掌握两重点一重大危险特性；

- 能根据事故信息评估应急人员、应急救援装备物资配置要求；

- 分析评估危化品扩散范围和可能引发的危险因素及其后果；

- 根据危化品事件危险程度辨识危险区；

- 熟悉现场火灾爆炸常见风险，具备火场辨识风险的能力，能够及时组织人员进行疏散和撤离。

（3）现场处置人员：救援队伍现场处置人员应具备化工类大专以上文化程度，具有5年（含）以上危险化学品相关工作经验或危险化学品事故应急救援的工作经历；具备现场侦察检测、警戒疏散、安全防护、人员搜救、火灾扑救、障碍物处理、泄漏源控制、泄漏物控制、泄漏物处理、泄漏物转移和现场洗消等技能。

（4）救援队伍应急值守人员应满足以下要求：

- 具备化工类中专以上文化程度，具有5年（含）以上危险化学品相关工作经验或危险化学品事故应急救援的工作经历；

- 能够准确记录和传达事故发生单位或场所概况；

- 熟练掌握各种通讯设备器材讯联络代码及联络用语的使用，熟知队内成员以及上级相关部门的联系方式；

- 依据应急资源调配程序和应急指挥人员指令调配车辆、人员、装备物资等应急资源；

- 掌握应急指挥调度系统平台的使用方法,能够利用系统平台实现应急资源的快速调配；

- 承担本单位消防值守工作的人员,还应掌握建(构)筑物消防设施运行、操作和基本故障识别。

6.3.7  开展区域内危险化学品救援科普宣传活动，提升协议单位初期火灾自救能力、人员疏散逃生组织能力等。

- 基础设施要求

  - 救援队伍基础设施

应急救援队伍基础设施应建设完善以下业务用房和辅助用房：

- 业务用房包括：消防车坪与库、通信室、执勤器材库、装备维修室等。

- 辅助用房包括：抢险救援器材仓库等配套用房。

  - 省级救援队伍应具备培训危险化学品救援指挥员实战演练的能力，有条件的单位宜建或依托用于专业培训的规范化电教室，配备必要的教学、办公和生活设施，宜结合VR等新技术开展体感、三维建设模拟培训室。

  - 救援队伍救援范围涉及有毒有害气体处置的，应按照化工企业气体防护站工作和装备标准的要求，配备气瓶充气室和空气呼吸器维修室。相关气体防护基础设施参照《气体防护站设计规范》。

  - 队伍值班调度应满足 24 小时应急值守需要，值班电话不应少于 2 部，其中1部应具备录音功能宜设置应急指挥调度系统或平台。

- 装备要求

  - 救援队伍基础设施救援队伍应配备的车辆、装备、器材、药剂、防护用品和安全检测仪器、摄（录）影设备（详见附录B），且必须符合国家规范、行业规范和危险化学品有关防火防爆、防腐蚀等安全规定。

  - 信息系统

8.2.1  具备条件的救援队伍应依托地方现有资源建立功能全面的应急信息终端系统，配备有线通信、无线通信、卫星通信、无线数据及图像传输，卫星定位等设备，并实现信息报送、指令接收和下传、辅助决策、总结评估等功能。

8.2.2  救援队伍应配备相关移动通信设备，能够将现场救援情况实时传送至上一级应急管理机构，实现抢险救援信息的快速传递和上级指令迅速下达。救援队伍可依托地方现有资源建立事故信息、数据视频实时传输系统。

8.2.3  救援队伍应获取掌握服务区域内以下信息：

- 企业目录及主要生产工艺、人员数量；

- 服务区域内重大危险源、重点监管危险工艺分布情况；

- 各类（含政府、主要企业、社会救援组织等）应急救援力量、装备及分布情况；

- 省内相关事故行业事故救援所需的各类技术人员和专家情况；

- 重点企业的生产、储运、销售，危化品事故风险和特点等基本情况；

- 重点企业的突发事件应急预案；

- 典型危化品事故应急处置方法及对策；

- 危险化学品相关安全技术信息（含闪点、燃烧爆炸性、毒性、腐蚀性等主要信息）；

- 服务区域内的道路交通和主要建构筑物情况。

- 培训、演练

  - 人员培训

9.1.1  救援队伍主要负责人的培训应符合AQ/T3043的规定。

9.1.2  队伍应根据队伍类型安排成员参加应急救援员和医疗救护员资格培训考核。

9.1.3  救援队伍现场指挥人员应经过专业培训合格，实施应急指挥应遵守AQ/T3052的要求。

9.1.4  专职消防车辆驾驶员除持有机动车驾驶证外，还应通过车辆消防系统的操作培训。

9.1.5  救援队员应经岗位培训考核合格，方可上岗。培训主要内容包括：

- 应急救援的法律、法规和规章；

- 生产安全事故应急救援预案；

- 个体防护器材的使用和安全防护措施；

- 应急装备、器材操作规程和实操能力；

- 异常情况的鉴别和事故处置基本技术要求；

- 事故处置过程中的自救、互救知识；

- 应急通信联络方法；

- 危险化学品事故和应急救援案例；

- 两重点一重大应急救援相关安全知识；

- 危险化学品环境下心理调适和团队协作课程。

9.1.6  从事特种作业、特种设备作业的人员和其他特殊岗位人员应按照有关规定，取得相应的上岗资格。

  - 应急演练

9.2.1  应急救援队伍应该针对服务区域内潜在的危险化学品事故特点编制抢险救援应急预案，每季度至少开展1次单项演练，每半年至少进行1次综合性演练。针对综合性演练撰写演练评估报告，并根据演练情况及时对应急预案进行修改和完善。

9.2.2  危险化学品应急救援队伍训练应包括队列训练、理论培训、技能训练、体能训练、应急救援演练、心理适应性训练等。

9.2.3  危险化学品应急救援队员身体条件参考GBZ221的规定执行，每年应进行基础体能测试。危险化学品应急救援队员基础体能必测项目应全部达标。

9.2.4  危险化学品应急救援队伍应每半年至少组织一次全体人员参加的心理适应训练。

9.2.5  设立气防站的危险化学品应急救援队伍应编制气防员训练方案、气防事故预案，单独或结合其他演练进行实战演练。

- 综合管理

  - 规章制度

10.1.1  危险化学品应急救援队伍应按照相关规定建立健全队伍管理制度，岗位责任制，制定并严格执行预防性检查和隐患排查、信息报送、应急值守、设备维护保养管理、设备测试检修、技术资料管理、设备出入库、设备租用、安全管理、接警出警等管理制度。包括但不限于下列内容：

- 应急救援的法律、法规和规章；

- 岗位安全职责及考核；

- 应急值守；

- 应急装备物资维护保养；

- 应急装备物资储存与调配；

- 隐患排查治理；

- 应急培训和训练管理；

- 应急预案和演练管理。

10.1.2  救援队伍应对规章制度、操作流程每三年一次进行修订完善，当出现以下情况时，应及时进行修订：

- 当国家有关应急救援法律、法规、标准、规程废止、修订或重新颁布时；

- 当服务区内应急救援对象的生产工艺、技术路线和装置、储存设施等发生重大变化时；

- 当应急救援演练或实战，发现制度、规程有严重缺陷时；

- 当采用新的救援技术、装备时。

10.1.3  危险化学品应急救援队伍应建立健全战备值班、各种会议、接警出警、业务培训、安全技术工作、科目训练、救援演练、装备器材、事故管理、事故救援执行情况等工作记录、台账，具体包括但不限于以下内容：

- 应急救援、救护工作日志（接处警记录、事故处理）；

- 应急器材装备档案及使用维护台账，技术装备检查维护登记簿；

- 应急培训及训练过程、考核及评价；

- 应急演练过程及评估；

- 隐患排查治理台账；

- 车辆运行记录；

- 战备执勤交接班记录；

- 资产维护保养记录（车辆、装备、器材）。

  - 劳动保护与福利

10.2.1  救援人员应享受应急救援岗位津贴。

10.2.2  救援人员应按标准配备个体防护用品。

10.2.3  救援人员除享受职工保险政策外，应享受人身伤害意外保险。

10.2.4  应急救援人员在业务训练、应急救援中受伤，应按照《工伤保险条例》及所投保的重大人身意外伤害保险办理相关事宜。

10.2.5  在每一次火灾、爆炸、有毒有害气体泄漏等应急救援抢险行动结束后，应根据救援情形对现场抢险指战员有针对性地进行灼伤（物理、化学灼伤）、听力、视力、中毒等项目的体检，确保指战员受到的伤害早发现，早治疗。

10.2.6  对于参加重大行动有较大以上贡献的，优先推荐各类表彰和记功等。

# 附录A

# （资料性附录）

危险化学品单位类别划分依据

| 企业规模 | 危险化学品重大危险源级别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级危险化学品重大危险源 | 二级危险化学品重大危险源 | 三级危险化学品重大危险源 | 四级危险化学品重大危险源 |
| 从业人员（X）人：20≤X＜300或 营业收入（Y）万元： 300≤Y＜2000 | 第二类危险化学品单位 | 第三类危险化学品单位 | 第三类危险化学品单位 | 第三类危险化学品单位 |
| 从业人员（X）人：300≤X＜1000或 营业收入（Y）万元： 2000≤Y＜40000 | 第二类危险化学品单位 | 第二类危险化学品单位 | 第二类危险化学品单位 | 第三类危险化学品单位 |
| 从业人员（X）人：X≥1000或 营业收入（Y）万元： Y≥40000 | 第一类危险化学品单位 | 第二类危险化学品单位 | 第二类危险化学品单位 | 第二类危险化学品单位 |
| 注1：企业规模必须同时满足所列指标的下限； 注2：没有危险化学品重大危险源的危险化学品单位可作为第三类危险化学品单位。 |  |  |  |  |

附录B

（参考性附录）

救援人员个体防护装备配备要求

| 序号 | 名称 | 主要用途或技术要求 | 配备 |  | 备份比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 省级 | 化工园区级 |  |  |
| 1 | 救援头盔 | 技术性能符合 GB/T 38305—2019 中第4章的要求 | 1顶/人 | 1顶/人 | 4:1 | 头部、面部及颈部的安全防护 |
| 2 | 护目镜 | 技术性能符合GB14866的要求 | 1副/人 | 1副/人 | 4:1 | ——— |
| 3 | 二级化学防护服装 | 化学灾害现场作业时的躯体防护 | 1套/10人至少4套 | 1套/10人至少4套 | 4:1 | 以值勤人员数量确定 |
| 4 | 一级化学防护服装 | 重度化学灾害现场全身防护 | 1套/10人至少4套 | ——— | 4:1 | 1）涉及中等毒及以上、强腐蚀等 危险化学品的企业配备； 2）以值勤人员数量确定 |
| 5 | 灭火防护套装（灭火防护服、消防手套和灭火战斗靴等） | 灭火救援作业时的身体防护 | 1套/人 | 1套/人 | 3:1 | 指挥员可选配消防指挥服 |
| 6 | 隔热服 | 技术性能符合GB 38453的要求 | 1套/人 | 1套/人 | 3:1 | 强热辐射场所下配备 |
| 7 | 防静电套装 | 可燃气体、粉尘、蒸气等易燃易爆场所作业时的躯体防护 | 1套/人 | 1套/人 | 4:1 | 1）低温场所应配备防低温背心、防寒服； 2）包括防静电服、防静电工作帽、防静电内衣、防静电靴、防静电手套 |
| 8 | 化学品防护手套 | 手部及腕部防护，技术性能符合GB 28881的要求 | 3副/人 | 2副/人 | ——— | 带电区域需具备绝缘功能 |
| 9 | 防化靴 | 事故现场作业时的脚部和小腿部防护 | 2双/人 | 1双/人 | 4:1 | 易燃易爆场所应配备防静电靴，带电区域需具备绝缘功能 |
| 10 | 安全腰带 | 登梯作业和逃生自救 | 1 根/人 | 1 根/人 | 4:1 |  |
| 11 | 正压空气呼吸器 | 缺氧或有毒现场作业时的呼吸防护，技术性能符合 GB/T 16556—2007 中第5章的要求 | 1 具/人 | 1 具/人 | 5:1 | 1）以值勤人员数量确定； 2）备用气瓶按照正压空气呼吸器总量1:1备份 |
| 12 | 佩戴式防爆照明灯 | 单人作业照明 | 1个/人 | 1个/人 | 5:1 | ——— |
| 13 | 轻型安全绳 | 救援人员的救生、自救和逃生 | 1根/人 | 1根/人 | 4:1 | ——— |
| 14 | 消防腰斧 | 破拆和自救 | 1 把/人 | 1 把/人 | 4:1 | ---- |
| 15 | 应急呼叫器 | 技术性能符合 GB/T 26200— 2010 中第5章的要求 | 1个/人 | 1个/人 | ——— | 在室内或室外使用，能发出应急呼叫信息（信号），易燃易爆场所应防爆 |
| 16 | 阻燃头套 | 保护人员的头部、颈部，避免在火灾现场被火焰灼伤 | 1个/人 | 1个/人 | ——— | 以值勤人员数量确定 |
| 17 | 防护眼面罩 | 防护液体或者固体飞溅到眼面部，可与安全帽配合使用，其技术性能应 符合 GB 32166.1 的要求 | 1个/人 | 1个/人 | ——— | 以值勤人员数量确定 |
| 18 | 移动式长管供气系统 | 用于在缺氧或有毒有害气体环境中的抢险救援人员提供长时间呼吸保护 | 1 具/人 | ——— | 5:1 | 以值勤人员数量确定 |
| 19 | 高可视性警示服 | 用于增强穿着者在可见性较差环境中的可视性、并起警示作用，其技术性能 应符合 GB 20653 的要求 | 1套/人 | ——— | 4:1 | 1）以值勤人员数量确定； 2）在室内照明较差的情况下使用 |
| 20 | 耳塞、耳罩 | 避免救援人员的听力损伤，其技术性能应符合 GB/T 31422 的要求 | 1套/人 | 1套/人 | 5:1 | 以值勤人员数量确定 |
| 21 | 隔绝式呼吸面罩 | 救援时预防有毒气体 | 1套/人 | 1套/人 | 5:1 | 以值勤人员数量确定 |
| 22 | 多功能滤毒盒 | 用于低浓度有毒有害气体环境，或低于适用气体的报警浓度下线 | 1套/人 | 1套/人 | 4:1 | 以值勤人员数量确定 |
| 23 | 防坠落装备 | 技术性能应符合 XF 494 的要求 | 1套/人 | 1套/人 | 4:1 | 用于高空救援时，防止人员坠落， |
| 24 | 普通一次性防护服 | 具备防尘，防油，防静电特性 | 1套/人 | 1套/人 | 3:1 | 用于普通处置工作环境使用 |
| 25 | 冷环境防护服 | 技术性能应符合 GB/T 38300 的要求 | 1套/人 | ——— | 5:1 | 用于低温救援场景下防止人员冻伤 |
| 26 | 防静电手套 | 用于防止产生静电火花 | 1副/人 | 1副/人 | 4:1 | 以值勤人员数量确定 |
| 27 | 其他手套 | 用于防止高温、低温等其他伤害 | 1副/人 | 1副/人 | 4:1 | 以值勤人员数量确定 |
| 28 | 安全鞋 | 技术性能应符合 GB 21148 的要求 | 2双/人 | 1双/人 | 4:1 | 以值勤人员数量确定 用于保护足趾、防穿刺、防静电、导电、电绝缘、隔热、防寒、防水、踝保护、耐油、耐热接触、防滑等 |

危险化学品应急救援队伍常用应急救援车辆品种、数量配备要求

| 序号 | 设备名称 |  | 省级应急救援队伍 | 化工园区级应急救援队伍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火抢险 救援车 | 水罐或泵浦抢险救援车 | 1 | 1 |
| 2 |  | 水罐泡沫抢险救援车 | 2 | 1 |
| 3 |  | 干粉抢险救援车 | 1 | 1 |
| 5 | 举高抢险 救援车 | 大跨距抢险救援车 | 1 | ——— |
| 6 |  | 三相射流抢险救援车 | 1 | 1 |
| 7 |  | 举高喷射抢险救援车 | 2 | 1 |
| 8 | 专勤抢险救援车 | 多功能抢险救援车 | 1 | ——— |
| 9 |  | 气防车 | 1 | 1 |
| 10 |  | 排烟抢险救援车或照明抢险救援车 | ——— | ——— |
| 11 |  | 危险化学品事故抢险救援车或防化洗消抢险救援车 | 1 | 1 |
| 12 |  | 通信指挥抢险救援车 | 1 | ——— |
| 13 |  | 供气抢险救援车 | 1 | ——— |
| 14 | 后勤抢险救援车 | 自装卸式抢险救援车(含器材保障、生活保障、供液集装箱) | 1 | 1 |
| 15 |  | 器材抢险救援车或大容量水罐消防车 | 1 | 1 |

危险化学品事故应急救援训练装备

| 种类 | 物资名称 | 主要用途或技术要求 | 是视具体情况配备配备 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 省级 | 化工园区级 |
| 侦检 | 有毒气体探测仪 | 具备自动识别、防水、防爆性能。能探测有毒、有害气体及氧含量 | 是 | 是 |
|  | 可燃气体检测仪 | 检测事故现场易燃易爆气体，可检测多种易燃易爆气体的浓度 | 是 | 视具体情况配备 |
| 警戒 | 隔离警示带 | 灾害事故现场警戒，双面反光。 | 是 | 是 |
|  | 危险警示牌 | 用于灾害事故现场警戒警示；分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等 5 种标志，图案为反光材料。与标志杆配套使用，易燃易爆环境应为无火花材料 | 是 | 视具体情况配备 |
| 灭火 | 移动式消防炮 | 扑救可燃化学品火灾 | 是 | 是 |
|  | 水带 | 消防用水的输送 | 是 | 是 |
|  | 常规器材工具 | 按所配车辆技术标准要求配备 | 是 | 是 |
| 通信 | 移动电话 | 易燃易爆环境必须防爆 | 是 | 是 |
|  | 对讲机 | 易燃易爆环境必须防爆 | 是 | 是 |
| 救生 | 缓降器 | 高处救人和自救。安全负荷不低于1300N,绳索防火、耐磨 | 是 | 视具体情况配备 |
|  | 逃生面罩 | 灾害事故现场被救人员呼吸防护 | 是 | 是 |
|  | 折叠式担架 | 运送事故现场受伤人员。为金属框架，高分子材料表面质材，便于洗消，承重不小于100kg | 是 | 是 |
|  | 救援三脚架 | 金属框架，配有手摇式绞盘，牵引滑轮最大承载2500N,绳索长度不小30m | 是 | 视具体情况配备 |
|  | 救生软梯 | 登高救生作业 | 是 | 视具体情况配备 |
|  | 安全绳 | 50米 | 是 | 是 |
|  | 医药急救箱 | 盛放常规外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品和器械等 | 是 | 是 |
| 破拆 | 液压破拆工具组 | 灾害现场破拆作业 | 是 | 是 |
|  | 无齿锯 | 切割金属和混凝土材料 | 是 | 是 |
|  | 手动破拆工具组 | 灾害现场破拆作业 | 是 | 是 |
| 堵漏 | 木制堵漏楔 | 各类孔洞状较低压力的堵漏作业。经专门绝缘处理，防裂，不变形 | 是 | 是 |
|  | 磁压式堵漏工具 | 用于各种罐体和管道表面点状、线状泄漏的堵漏作业 | 是 | 视具体情况配备 |
|  | 气动吸盘式堵漏工具 | 用于封堵不规则孔洞 | 是 | 视具体情况配备 |
|  | 无火花工具 | 易燃易爆事故现场的手动作业，铜质材料 | 是 | 是 |
|  | 粘贴式堵漏工具 | 各种罐体和管道表面点状、线状泄漏的堵漏作业。无火花材料 | 是 | 是 |
|  | 注入式堵漏工具 | 间门或法兰盘堵漏作业。无火花材料。配有手动液压泵，泵缸压力≥ 74MPa,使用温度-100～400℃ | 是 | 是 |
| 输转 | 输转泵 | 吸附、输转各种液体，安全防爆 | 是 | 是 |
|  | 有毒物质密封桶 | 装载有毒有害物质，可防酸碱，耐高温 | 是 | 是 |
|  | 吸附垫 | 小范围内的吸附酸、碱和其他腐蚀性液体 | 是 | 是 |
| 洗消 | 洗消帐篷 | 配有电动充气泵、喷淋、照明等系统 | 是 | 视具体情况配备 |
|  | 移动式洗眼器 | 用于无固定水源或者需要经常变动工作环境时，对眼睛和身体进行紧急冲洗或者冲淋 | 是 | 视具体情况配备 |
| 排烟 照明 | 移动式排烟机 | 灾害现场的排烟和送风，配有相应口径的风管 | 是 | 是 |
|  | 移动照明灯组 | 灾害现场的作业照明，照度符合作业要求 | 是 | 是 |
|  | 移动发电机 | 灾害现场等的照明 | 是 | 是 |
| 其它 | 水幕水带 | 阻挡或稀释有毒和易燃易爆气体或液体蒸气 | 是 | 是 |

危险化学品事故抢险救援类装备物资

| 种类 | 装备名称 | 主要用途或技术要求 | 是视具体情况配备配备 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 省级 | 化工园区级 |
| 灭火 | 消防机器人 | 在地面用于代替消防救援人员进入易燃易爆、有毒、缺氧、浓 烟等危险灾害事故现场进行数据采集、处理、反馈，其技术性 能应符合 XF 892.1 的要求 | 2 | 视具体情况配备 |
|  | 机动手抬泵 | 用于抢险救援中输送水或泡沫溶液等液体灭火剂 | 2 | 1 |
|  | 移动式消防炮 | 用于扑救化学品火灾 | 2 | 1 |
|  | 抽水泵、专业输送泵 | 用于抢险救援中在水面或湖泊中吸水作业 | 2 | 1 |
|  | 水带 | 用于消防用水的输送 |  |  |
|  | 常规器材工具 | 按所配车辆技术标准要求配备 | 是 | 是 |
| 救生 | 全身式安全带 | 用于高空作业或密闭空间等场所，高度可调节，并配有防护垫 | 是 | 是 |
|  | 救生绳 | 用于救人或自救，也可用于运送消防施救器材 | 是 | 是 |
|  | 救援三角架 | 用于紧急救援时保障阀井等井下密闭有限空间作业救援人员安 全 | 是 | 视具体情况配备 |
|  | 电动救援升降器 | 用于高层救援，自救及运送物资 | 是 | 是 |
|  | 移动供气源 | 用于井下救人，以及狭窄部位不适合配带呼吸器的地点 | 是 | 是 |
|  | 自救式呼吸器 | 用于缺氧或有毒现场逃生时的呼吸防护，其技术性能应符合 XF 411 的要求 | 是 | 是 |
|  | 生命探测仪 | 用于探测生命活动迹象，其技术性能应符合 XF 3010 的要求 | 是 | 是 |
|  | 救生软梯 | 用于登高救生作业 | 是 | 是 |
|  | 医疗急救箱 | 用于盛放常规外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品和器械等 | 是 | 是 |
| 破拆 | 扩张器 | 用于破拆扩张 | 是 | 是 |
|  | 无齿锯 | 用于破拆 | 是 | 是 |
|  | 链锯 | 高用于破拆 | 是 | 视具体情况配备 |
|  | 电锤 | 用于破拆 | 是 | 是 |
|  | 电动切割锯、电动砂轮 | 用于破拆、切割 | 是 | 是 |
|  | 气动切割锯、气动砂轮 | 用于破拆、切割 | 是 | 视具体情况配备 |
|  | 电钻 | 用于破拆、钻孔 | 是 | 视具体情况配备 |
|  | 气动钻 | 用于破拆、钻孔 | 是 | 是 |
|  | 液压破拆工具组 | 灾害现场破拆作业 | 是 | 是 |
|  | 手动破拆工具组 | 灾害现场破拆作业 | 是 | 是 |
| 堵漏 | 木制堵漏楔 | 各类孔洞状较低压力的堵漏作业。经专门绝缘处理，防裂，不变形 | 是 | 是 |
|  | 电磁式堵漏工具 | 用于各种罐体和管道表面点状、线状泄漏的堵漏作业 | 是 | 视具体情况配备 |
|  | 气动吸盘式堵漏工具 | 用于封堵不规则孔洞 | 是 | 视具体情况配备 |
|  | 磁压式堵漏工具 | 用于各种罐体和管道表面点状、线状泄漏的堵漏作业 | 是 | 是 |
|  | 无火花工具 | 用于易燃、易爆事故现场的手动作业 | 是 | 是 |
|  | 金属堵漏套管 | 用于各种金属管道裂缝的密封堵漏 | 是 | 是 |
|  | 内封式堵漏袋 | 用于圆形容器和管道的堵漏作业 | 是 | 是 |
|  | 外封式堵漏袋 | 用于罐体外部堵漏作业 | 是 | 是 |
|  | 捆绑式堵漏袋 | 用于管道断裂堵漏作业 | 是 | 是 |
|  | 阀门堵漏套具 | 用于阀门泄漏的堵漏作业 | 是 | 是 |
|  | 管道粘结剂 | 用于小空洞或砂眼的堵漏 | 是 | 是 |
|  | 无火花工具 | 易燃易爆事故现场的手动作业，铜质材料 | 是 | 是 |
|  | 粘贴式堵漏工具 | 各种罐体和管道表面点状、线状泄漏的堵漏作业。无火花材料 | 是 | 是 |
|  | 注入式堵漏工具 | 间门或法兰盘堵漏作业。无火花材料。配有手动液压泵，泵缸压力≥74MPa,使用温度-100～400℃ | 是 | 是 |
| 通信 | 对讲机 | 用于应急救援现场无线通信、调度、指挥 | 是 | 是 |
|  | 喉震 | 用于紧急救援时有限空间作业，保持沟通、联系 | 是 | 是 |
|  | 车载台 | 用于车载通讯 | 是 | 是 |
| 排烟照明 | 发电车 | 用于发电，检修设备，救援保障，野外作业 | 是 | 是 |
|  | 380v移动发电机 | 用于灾害现场设备供电 | 是 | 是 |
|  | 移动照明灯组 | 用于灾害现场的作业照明 | 是 | 是 |
|  | 防爆手电 | 用于照明和搜索 | 是 | 是 |
|  | 移动式排烟机 | 用于灾害现场的排烟和送风，配有相应口径的风管 | 是 | 是 |
| 警戒 | 警戒标志杆 | 用于灾害事故现场警戒，有反光功能 | 是 | 是 |
|  | 锥形事故标志柱 | 用于灾害事故现场区域警戒 | 是 | 是 |
|  | 隔离警示带 | 用于灾害事故现场警戒，有双面反光功能 | 是 | 是 |
|  | 出入口标志牌 | 用于灾害事故现场标示；图案、文字、边框均为反光材料，与标 志杆配套使用，易燃易爆环境应为无火花材料 | 是 | 是 |
|  | 危险警示牌 | 用于灾害事故现场警戒警示；分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危 险等 5 种标志，图案为反光材料。与标志杆配套使用，易燃易爆 环境应为无火花材料 | 是 | 是 |
|  | 闪光警示灯 | 用于灾害事故现场警戒警示 | 是 | 是 |
|  | 手持扩音器 | 用于灾害事故现场指挥，同时应具备警报功能 | 是 | 是 |
| 信息采集 | 防爆照相机、摄像机、记录仪 | 用于留存救援过程影像 | 是 | 是 |
|  | 无人机 | 用于火情及储罐温度监测 | 是 | 是 |

应急救援队伍主要应急救援车辆技术性能

| 技术性能 |  | 省级应急救援队伍 |  | 化工园区级应急救援队伍 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发动机功率/kW |  | ≥191 |  | ≥132 |  |
| 比功率/kW/t |  | ≥10 |  | ≥8 |  |
| 水罐抢险救援车 出水性能 | 出口压力/MPa | 1 | 1.8 | 1 | 1.8 |
|  | 流量/L/s | 60 | 30 | 40 | 20 |
| 水罐抢险救援车出泡沫性能/类 |  | A,B |  | A,B |  |
| 多功能抢险救援车（带破拆、挖掘、起吊、铲雪等功能） | 起吊质量/kg | ≥5000 |  | ≥3000 |  |
|  | 牵引质量/kg | ≥10000 |  | ≥10000 |  |

救援队伍气防车应急救援器材配备要求

| 类别 | 装备名称 | 要求 | 单位 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 省级 | 化工园区级 |  |
| 车辆 | 气体防护车辆 | 根据服务区内的有害气体种类和有害气体重大危险源来确定车辆类型 | 辆 | 1 | 1 |  |
| 每台气防车装备工具 | 空气压缩机 | 用于向气瓶内填充空气 | 台 | 1 | 1 | 备 用 1 台 |
|  | 超声波清洗仪 | 用于清洗空气呼吸器面罩 | 台 | 1 | 1 |  |
|  | 移动供气源 |  | 套 | 2 | 1 |  |
|  | 声光报警器 |  | 套 | 1 | 1 |  |
|  | 应急照明 |  | 套 | 1 | 1 |  |
|  | 空气充装泵 |  | 台 | 1 | 1 |  |
|  | 正压式空气呼吸器 |  | 具 | 1具/人 | 1具/人 | 空气瓶按1:1备份 |
|  | 防爆对讲机 |  | 部 | 4 | 2 |  |
|  | 非气密性化学防护服 |  | 套 | 4 | 2 |  |
|  | 气密性化学防护服 |  | 套 | 4 | 2 |  |
|  | 防酸碱胶皮衣裤 |  | 套 | 1套/人 | 1套/人 |  |
|  | 生氧式防毒面具 |  | 个 | 15 | 10 |  |
|  | 有毒、可燃气体检测仪 | 组合式 | 个 | 1个/人 | 1个/人 |  |
|  | 分析仪器(包括有毒可燃检测仪、测爆仪、测氧仪) |  | 台 | 可燃、有毒检测仪各2台 | 可燃、有毒检测仪各1台 | 根据企业或服务区内可燃有毒气体的种类配备 |
|  | 被褥 |  | 套 | 2 | 1 |  |
|  | 折叠担架 |  | 副 | 2 | 1 |  |
|  | 急救包 |  | 个 | 2 | 1 |  |
|  | 安全绳 | 5 0 米 | 组 | 2 | 1 |  |
|  | 救生绳 | 5 0 米 | 组 | 2 | 1 |  |
| 每台气防车内装备工具 | 防爆灯 | 充电式，200米距离 | 个 | 2 | 2 |  |
|  | 救援绳 | 钢丝芯 | 付 | 1 | 1 |  |
|  | 自紧式绞盘 |  | 个 | 1 | 1 |  |
| 通讯器材 | 报警专用电话 |  | 部 | 2 | 1 |  |

应急救援队伍洗消物资配备要求

| 序号 | 物资名称 | 主要用途或技术要求 | 配备 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 省级 | 化工园区级 |  |
| 1 | 强酸、碱清洗剂 | 手部或身体小面积部位的洗消 | 6瓶 | 3瓶 | 酸碱环境下配备 |
| 2 | 强酸、碱洗消剂 | 化学灼伤部位的洗消 | 4只 | 2只 | 酸碱环境下配备 |
| 3 | 洗消帐篷 | 消防人员洗消：配有电动充气泵、喷淋、照明等系统 | 2套 | 1套 |  |
| 4 | 氧化、还原洗消剂 | 用于洗消剂与毒物发生氧化还原反应，达到洗消目的 |  |  |  |
| 5 | 移动式洗眼器 | 用于无固定水源或者需要经常变动工作环境时，对眼睛和身体进行紧急冲洗或者冲淋 | 2 | 1 |  |

应急救援队伍输转物资配备要求

| 序号 | 物资名称 | 主要用途或技术要求 | 配备 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 省级 | 化工园区级 |  |
| 1 | 输转泵 | 吸附输转各种液体；易燃易爆场所应为防爆 | 2台 | 1台 |  |
| 2 | 有毒物质密封桶 | 装载有毒有害物质；防酸碱；耐高温 | 4个 | 2个 |  |
| 3 | 吸附垫吸附棉 | 小范围内吸附酸、碱和其他腐蚀性液体 | 4箱 | 2箱 |  |
| 4 | 集污袋 | 装载有害物质 | 4只 | 2只 |  |
| 5 | 推车、叉车等装卸设备 | 用于搬运重物 | 4 | 2 |  |
| 6 | 防爆收集工具 | 用于收集泄漏、遗洒的危险化学品 | 2 | 1 |  |
| 7 | 衬氟防爆 | 防氟化学伤害 | 2套 | 1套 |  |
| 8 | 防腐金属软管 | 现场输送 | 60米 | 60米 |  |
| 9 | 静电接地报警器 | 现场静电报警 | 4套 | 2套 |  |