DB43

ICS 120.17

备案号：

湖南省地方标准

DB43/T 388.1-2025

替代DB/T 388-2020

用水定额 第1部分：农业

Norm of water intake Part 1：Agriculture

2025-**-**发布

2025-**-**实施

湖南省市场监督管理局发布

目    录

前    言	I

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　农业用水定额	2

表1　净灌溉用水定额	3

表2　灌溉用水定额	5

表3　牲畜用水定额	18

表4　渔业用水定额	18

5　定额使用说明	18

附录A	19

附录B	20

附录C	21

前    言

本标准按照GB/T1.1-2020给出的规则起草。

本标准与DB43/T 388—2020相比，主要内容变化如下：

——修改了前言；

——补充了规范性引用文件；

——修改和增加了术语和定义；

——修订了净灌溉用水定额，早、中、晚稻净灌溉用水定额合并了泡田定额，不再单独列泡田定额，增加了晚稻（烟稻轮作）、稻虾轮作和大棚作物净灌溉用水定额，修订了早、中、晚稻、小麦、油菜、柑橘、茶叶及草场净灌溉定额；

——删除了规定位置灌溉定额及调节系数，并修改为灌溉用水定额，提出了灌溉用水定额通用值和先进值；

——修订了母猪、肉牛、羊、鸡等牲畜用水定额；

——修改了定额使用说明；

——增加了附录A（规范性附录），原附录A、附录B分别调整为附录B、附录C；

本标准由湖南省水利厅提出并归口。

本标准主要起草单位：湖南省水利水电科学研究院。

本标准主要起草人：徐义军 盛东 张杰 刘燕妮 张勇 刘思妍 李康勇 楚贝 唐梓豪 何怀光 肖熠 徐幸仪 郑力文 梁雪丽。

本标准所代替的历次版本发布情况为：DB43/T 388-2008、DB43/T 388-2014、DB43/T 388-2020。

- 1　范围

本标准规定了湖南省农业用水定额。

本标准适用于湖南省农业用水定额的管理。

- 2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4754　国民经济行业分类与代码。

GB/T 29404　灌溉用水定额编制导则

GB/T 32716　用水定额编制技术导则

GB/T 50363　节水灌溉工程技术标准

- 3　术语和定义

以下术语和定义适用于本文件。

3.1

用水量　quantity of water intake

用水户的取水量。

3.2

用水定额　norm of water intake

一定时期内用水户单位用水量的限定值。

3.3

农业用水定额　norm of water intake for agriculture

一定时期内按相应核算单元确定的各类农业单位用水的限定值。

3.4

渔业用水定额　norm of water intake for fish culture

核算单元内单位养殖水面一年内维持适宜水深补水所需水量的限定值。

3.5

牲畜用水定额　norm of water intake for livestock

某类牲畜每日每头（只）平均饮用和清洁卫生用水量的限定值。

3.6

净灌溉用水定额　norm of water intake for field irrigation

农田单位面积上全生育期内（含泡田）为保证农作物正常生长所必须的田间净灌溉用水量之和的限定值。

3.7

灌溉用水定额irrigation water quota for designated locations

在规定位置和规定灌溉保证率下核定的某种作物在一个生育期（生长周期）内单位面积的灌溉用水量（含泡田）。

注1：灌溉用水定额的规定位置，大中型灌区为灌溉渠道的斗渠进水口，小型灌区为渠首，微灌和浇灌为取水口。

注2：灌溉用水定额的规定灌溉保证率分别为50%、75%、90%。

注3：灌溉用水定额通用值是指根据灌区现状水平，在规定灌溉保证率，满足区域用水供需平衡，某种作物在规定位置的单位面积灌溉用水量；灌溉用水定额先进值是指采取渠道防渗输水灌溉、管道输水灌溉、喷灌、微灌、膜下滴灌等节水灌溉方式，在规定灌溉保证率，某种作物在规定位置的单位面积灌溉用水量。

注4：多年生作物灌溉用水定额计算周期为1年，如柑橘、草场、茶叶等。

3.8

泡田用水定额　norm of water intake for steeping field for transplanting rice

水稻栽秧前进行的稻田灌水浸泡过程需要的单位面积灌溉用水量的限定值。

3.9

定额代码　norm serial number

同一行业代码下不同类别用水定额的编号。

- 4　农业用水定额

农业用水定额见表1～表4。

- 表1　净灌溉用水定额

单位：m3/667m2·a

| 行业代码 | 定额代码 | 产品名称 | 灌溉分区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ区 |  |  | Ⅱ区 |  |  | Ⅲ区 |  |  | Ⅳ区 |  |  | Ⅴ区 |  |  |
|  |  |  | 50% | 75% | 90% | 50% | 75% | 90% | 50% | 75% | 90% | 50% | 75% | 90% | 50% | 75% | 90% |
| A011 | 111 | 早稻 | 143 | 158 | 199 | 149 | 185 | 223 | 200 | 259 | 314 | 167 | 216 | 267 | 128 | 159 | 204 |
|  | 112 | 中稻 | 223 | 279 | 328 | 278 | 348 | 404 | 343 | 407 | 463 | 323 | 378 | 443 | 237 | 280 | 342 |
|  | 113 | 晚稻 | 238 | 281 | 321 | 310 | 354 | 396 | 367 | 400 | 458 | 365 | 430 | 471 | 235 | 286 | 327 |
|  | 114 | 晚稻 （烟稻轮作） | 283 | 326 | 366 | 355 | 399 | 441 | 412 | 445 | 503 | 410 | 475 | 516 | 280 | 331 | 372 |
|  | 115 | 稻虾轮作 | - | - | - | - | - | - | 900 | 900 | 900 | - | - | - | - | - | - |
|  | 116 | 小麦 | 28 | 53 | 84 | 44 | 73 | 98 | 48 | 83 | 112 | 45 | 76 | 102 | 45 | 76 | 82 |
|  | 117 | 玉米 | 39 | 65 | 88 | 56 | 84 | 106 | 62 | 93 | 119 | 55 | 83 | 112 | 47 | 71 | 92 |
|  | 118 | 高粱 | 48 | 69 | 90 | 71 | 104 | 118 | 88 | 113 | 128 | 81 | 106 | 126 | 59 | 85 | 104 |
| A012 | 121 | 马铃薯 | 33 | 58 | 89 | 35 | 64 | 90 | 41 | 69 | 94 | 40 | 66 | 95 | 33 | 59 | 92 |
|  | 122 | 红薯 | 41 | 64 | 92 | 48 | 71 | 97 | 51 | 79 | 101 | 52 | 76 | 102 | 48 | 66 | 96 |
|  | 123 | 油菜 | 34 | 45 | 55 | 39 | 51 | 70 | 45 | 63 | 77 | 47 | 68 | 82 | 34 | 47 | 57 |
|  | 124 | 花生 | 43 | 70 | 89 | 54 | 80 | 98 | 59 | 81 | 104 | 60 | 82 | 106 | 43 | 78 | 93 |
|  | 125 | 芝麻 | 58 | 80 | 98 | 69 | 93 | 114 | 74 | 96 | 118 | 76 | 97 | 120 | 64 | 86 | 99 |
|  | 126 | 豆类 | 36 | 41 | 66 | 35 | 58 | 88 | 41 | 72 | 99 | 44 | 67 | 101 | 39 | 53 | 74 |
| A013 | 131 | 棉花 | 26 | 44 | 63 | 36 | 62 | 83 | 46 | 76 | 98 | 41 | 72 | 99 | 27 | 45 | 69 |
|  | 132 | 烤烟 | 68 | 85 | 101 | 70 | 91 | 104 | 86 | 100 | 117 | 82 | 98 | 111 | 74 | 93 | 105 |
|  | 133 | 苎麻 | 76 | 101 | 131 | 84 | 109 | 133 | 91 | 121 | 144 | 86 | 116 | 139 | 76 | 106 | 132 |

表1　净灌溉用水定额（续）

单位：m3/667m2·a

| 行业代码 | 定额代码 | 产品名称 | 灌溉分区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ区 |  |  |  | Ⅱ区 |  |  |  | Ⅲ区 |  |  |  | Ⅳ区 |  |  |  | Ⅴ区 |  |  |
|  |  |  | 50% | 75% | 90% | 50% |  | 75% | 90% | 50% |  | 75% | 90% | 50% |  | 75% | 90% | 50% |  | 75% | 90% |
| A014 | 141 | 春辣椒(大棚) | - | - | - | 105 |  | 105 | 105 | 124 |  | 124 | 124 | 114 |  | 114 | 114 | 95 |  | 95 | 95 |
|  | 142 | 秋辣椒(大棚) | 77 | 77 | 77 | - |  | - | - | 95 |  | 95 | 95 | 89 |  | 89 | 89 | - |  | - | - |
|  | 143 | 西红柿(大棚) | 55 | 55 | 55 | - |  | - | - | 67 |  | 67 | 67 | - |  | - | - | - |  | - | - |
|  | 144 | 四季豆(大棚) | 66 | 66 | 66 | 69 |  | 69 | 69 | 84 |  | 84 | 84 | 74 |  | 74 | 74 | - |  | - | - |
|  | 145 | 红薯叶(大棚) | - | - | - | 85 |  | 85 | 85 | - |  | - | - | 91 |  | 91 | 91 | 74 |  | 74 | 74 |
|  | 146 | 红苋菜(大棚) | - | - | - | 34 |  | 34 | 34 | - |  | - | - | 50 |  | 50 | 50 | - |  | - | - |
|  | 147 | 空心菜(大棚) | - | - | - | 108 |  | 108 | 108 | - |  | - | - | 125 |  | 125 | 125 | 116 |  | 116 | 116 |
|  | 148 | 黄瓜(大棚) | - | - | - | 73 |  | 73 | 73 | 68 |  | 68 | 68 | 76 |  | 76 | 76 | - |  | - | - |
|  | 149 | 长豆角(大棚) | - | - | - | - |  | - | - | 53 |  | 53 | 53 | 47 |  | 47 | 47 | 38 |  | 38 | 38 |
|  | 1410 | 辣椒(露天) | 44 | 74 | 103 | 53 |  | 88 | 121 | 61 |  | 106 | 131 | 60 |  | 101 | 124 | 48 |  | 79 | 111 |
|  | 1411 | 蔬菜综合(露天) | 122 | 186 | 253 | 152 |  | 231 | 292 | 186 |  | 261 | 332 | 192 |  | 272 | 341 | 121 |  | 194 | 259 |
|  | 1412 | 花卉(露天) | 71 | 104 | 121 | 76 |  | 113 | 154 | 113 |  | 161 | 221 | 120 |  | 172 | 228 | 73 |  | 103 | 134 |
| A015 | 151 | 柑橘 | 56 | 87 | 126 | 74 |  | 111 | 150 | 82 |  | 121 | 170 | 80 |  | 131 | 171 | 56 |  | 92 | 126 |
|  | 152 | 甘蔗 | 198 | 241 | 288 | 219 |  | 262 | 321 | 268 |  | 328 | 369 | 274 |  | 333 | 379 | 208 |  | 243 | 294 |
| A016 | 161 | 茶叶 | 68 | 94 | 131 | 84 |  | 114 | 147 | 83 |  | 123 | 167 | 91 |  | 129 | 168 | 74 |  | 94 | 128 |
| A018 | 181 | 草场 | 102 | 131 | 160 | 122 |  | 153 | 188 | 134 |  | 163 | 201 | 128 |  | 159 | 197 | 111 |  | 144 | 180 |
| A021 | 211 | 苗木 | 51 | 75 | 94 | 52 |  | 76 | 105 | 62 |  | 81 | 116 | 56 |  | 80 | 111 | 54 |  | 77 | 102 |

注：表1中为充分灌溉模式下的净灌溉定额，蔬菜综合（露天）以同一地块1年种植3茬作物组合的综合净定额。水稻净灌溉用水定额中已经包含泡田用水定额。春辣椒（大棚）、秋辣椒（大棚）、西红柿（大棚）、红薯叶（大棚）灌溉期为4个月，红苋菜（大棚）、黄瓜（大棚）、长豆角（大棚）灌溉期为2个月，四季豆（大棚）、空心菜（大棚）灌溉期为3个月。

- 表2　灌溉用水定额

单位：m3/667m2·a

| 分区 | 50%灌溉保证率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 早稻 |  |  | 中稻 |  |  | 晚稻 |  |  | 晚稻（烟稻轮作） |  |  | 稻虾轮作 |  |  |
|  | 通用值 | 先进值 |  | 通用值 | 先进值 |  | 通用值 | 先进值 |  | 通用值 | 先进值 |  | 通用值 | 先进值 |  |
|  |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 |
| Ⅰ区湘西及湘西北山区 | 251 | 204 | 179 | 391 | 319 | 279 | 418 | 340 | 298 | 496 | 404 | 354 | - | - | - |
| Ⅱ区湘南山丘区 | 261 | 213 | 186 | 488 | 397 | 348 | 544 | 443 | 388 | 623 | 507 | 444 | - | - | - |
| III区洞庭湖及环湖区 | 351 | 286 | 250 | 602 | 490 | 429 | 644 | 524 | 459 | 640 | 521 | 456 | 1579 | 1286 | 1125 |
| Ⅳ区湘中山丘区 | 293 | 239 | 209 | 567 | 461 | 404 | 640 | 521 | 456 | 719 | 586 | 513 | - | - | - |
| Ⅴ区湘东山丘区 | 225 | 183 | 160 | 416 | 339 | 296 | 412 | 336 | 294 | 491 | 400 | 350 | - | - | - |

表2　灌溉用水定额（续）

单位：m3/667m2·a

| 分区 | 75%灌溉保证率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 早稻 |  |  | 中稻 |  |  | 晚稻 |  |  | 晚稻（烟稻轮作） |  |  | 稻虾轮作 |  |  |
|  | 通用值 | 先进值 |  | 通用值 | 先进值 |  | 通用值 | 先进值 |  | 通用值 | 先进值 |  | 通用值 | 先进值 |  |
|  |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 |
| Ⅰ区湘西及湘西北山区 | 249 | 186 | 163 | 479 | 357 | 313 | 493 | 392 | 343 | 572 | 466 | 408 | - | - | - |
| Ⅱ区湘南山丘区 | 325 | 250 | 219 | 611 | 486 | 425 | 548 | 408 | 357 | 700 | 570 | 499 | - | - | - |
| III区洞庭湖及环湖区 | 454 | 350 | 306 | 714 | 571 | 500 | 663 | 540 | 473 | 781 | 636 | 556 | 1579 | 1286 | 1125 |
| Ⅳ区湘中山丘区 | 379 | 309 | 270 | 663 | 540 | 473 | 707 | 527 | 461 | 502 | 409 | 358 | - | - | - |
| Ⅴ区湘东山丘区 | 278 | 207 | 181 | 483 | 360 | 315 | 498 | 372 | 325 | 581 | 473 | 414 | - | - | - |

表2　灌溉用水定额（续）

单位：m3/667m2·a

| 分区 | 90%灌溉保证率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 早稻 |  |  | 中稻 |  |  | 晚稻 |  |  | 晚稻（烟稻轮作） |  |  | 稻虾轮作 |  |  |
|  | 通用值 | 先进值 |  | 通用值 | 先进值 |  | 通用值 | 先进值 |  | 通用值 | 先进值 |  | 通用值 | 先进值 |  |
|  |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 |
| Ⅰ区湘西及湘西北山区 | 349 | 284 | 249 | 575 | 469 | 410 | 563 | 459 | 401 | 642 | 523 | 458 | - | - | - |
| Ⅱ区湘南山丘区 | 391 | 319 | 279 | 709 | 577 | 505 | 695 | 566 | 495 | 774 | 630 | 551 | - | - | - |
| III区洞庭湖及环湖区 | 551 | 449 | 393 | 812 | 661 | 579 | 804 | 654 | 573 | 882 | 719 | 629 | 1579 | 1286 | 1125 |
| Ⅳ区湘中山丘区 | 468 | 381 | 334 | 777 | 633 | 554 | 826 | 673 | 589 | 905 | 737 | 645 | - | - | - |
| Ⅴ区湘东山丘区 | 358 | 291 | 255 | 600 | 489 | 428 | 574 | 467 | 409 | 653 | 531 | 465 | - | - | - |

表2　灌溉用水定额（续）

单位：m3/667m2·a

| Ⅰ区湘西及湘西北山区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 50%灌溉保证率 |  |  |  |  |  | 75%灌溉保证率 |  |  |  |  |  | 90%灌溉保证率 |  |  |  |  |  |
|  | 通用值 | 先进值 |  |  |  |  | 通用值 | 先进值 |  |  |  |  | 通用值 | 先进值 |  |  |  |  |
|  |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 | 喷灌 | 微灌 | 膜下滴灌 |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 | 喷灌 | 微灌 | 膜下滴灌 |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 | 喷灌 | 微灌 | 膜下 滴灌 |
| 小麦 | 49 | 40 | 35 | 35 | 33 | 31 | 93 | 76 | 66 | 66 | 62 | 59 | 147 | 120 | 105 | 105 | 99 | 93 |
| 玉米 | 68 | 56 | 49 | 49 | 46 | 43 | 114 | 93 | 81 | 81 | 76 | 72 | 154 | 126 | 110 | 110 | 104 | 98 |
| 高粱 | 84 | 69 | 60 | 60 | 56 | 53 | 121 | 99 | 86 | 86 | 81 | 77 | 158 | 129 | 113 | 113 | 106 | 100 |
| 马铃薯 | 58 | 47 | 41 | 41 | 39 | 37 | 102 | 83 | 73 | 73 | 68 | 64 | 156 | 127 | 111 | 111 | 105 | 99 |
| 红薯 | 72 | 59 | 51 | 51 | 48 | 46 | 112 | 91 | 80 | 80 | 75 | 71 | 161 | 131 | 115 | 115 | 108 | 102 |
| 油菜 | 59 | 48 | 42 | 42 | 40 | 38 | 79 | 64 | 56 | 56 | 53 | 50 | 97 | 79 | 69 | 69 | 65 | 62 |
| 花生 | 75 | 61 | 54 | 54 | 51 | 48 | 123 | 100 | 88 | 88 | 82 | 78 | 156 | 127 | 111 | 111 | 105 | 99 |
| 芝麻 | 102 | 83 | 73 | 73 | 68 | 64 | 140 | 114 | 100 | 100 | 94 | 89 | 172 | 140 | 123 | 123 | 115 | 109 |
| 豆类 | 63 | 51 | 45 | 45 | 42 | 40 | 72 | 59 | 51 | 51 | 48 | 46 | 116 | 94 | 83 | 83 | 78 | 73 |
| 棉花 | 46 | 37 | 33 | 33 | 31 | 29 | 77 | 63 | 55 | 55 | 52 | 49 | 111 | 90 | 79 | 79 | 74 | 70 |
| 烤烟 | 119 | 97 | 85 | 85 | 80 | 76 | 149 | 121 | 106 | 106 | 100 | 94 | 177 | 144 | 126 | 126 | 119 | 112 |
| 苎麻 | 133 | 109 | 95 | 95 | 89 | 84 | 177 | 144 | 126 | 126 | 119 | 112 | 230 | 187 | 164 | 164 | 154 | 146 |

表2　灌溉用水定额（续）

单位：m3/667m2·a

| Ⅰ区湘西及湘西北山区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 50%灌溉保证率 |  |  |  |  |  | 75%灌溉保证率 |  |  |  |  |  | 90%灌溉保证率 |  |  |  |  |  |
|  | 通用值 | 先进值 |  |  |  |  | 通用值 | 先进值 |  |  |  |  | 通用值 | 先进值 |  |  |  |  |
|  |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 | 喷灌 | 微灌 | 膜下滴灌 |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 | 喷灌 | 微灌 | 膜下滴灌 |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 | 喷灌 | 微灌 | 膜下 滴灌 |
| 秋辣椒(大棚) | 135 | 110 | 96 | 96 | 91 | 86 | 135 | 110 | 96 | 96 | 91 | 86 | 135 | 110 | 96 | 96 | 91 | 86 |
| 西红柿(大棚) | 96 | 79 | 69 | 69 | 65 | 61 | 96 | 79 | 69 | 69 | 65 | 61 | 96 | 79 | 69 | 69 | 65 | 61 |
| 四季豆(大棚) | 116 | 94 | 83 | 83 | 78 | 73 | 116 | 94 | 83 | 83 | 78 | 73 | 116 | 94 | 83 | 83 | 78 | 73 |
| 辣椒(露天) | 77 | 63 | 55 | 55 | 52 | 49 | 130 | 106 | 93 | 93 | 87 | 82 | 181 | 147 | 129 | 129 | 121 | 114 |
| 蔬菜综合(露天) | 214 | 174 | 153 | 153 | 144 | 136 | 326 | 266 | 233 | 233 | 219 | 207 | 444 | 361 | 316 | 316 | 298 | 281 |
| 花卉(露天) | 125 | 101 | 89 | 89 | 84 | 79 | 182 | 149 | 130 | 130 | 122 | 116 | 212 | 173 | 151 | 151 | 142 | 134 |
| 柑橘 | 98 | 80 | 70 | 70 | 66 | 62 | 152 | 124 | 109 | 109 | 102 | 97 | 221 | 180 | 157 | 157 | 148 | 140 |
| 甘蔗 | 347 | 283 | 248 | 248 | 233 | 220 | 423 | 344 | 301 | 301 | 284 | 268 | 505 | 411 | 360 | 360 | 339 | 320 |
| 茶叶 | 119 | 97 | 85 | 85 | 80 | 75 | 165 | 134 | 117 | 117 | 110 | 104 | 230 | 187 | 164 | 164 | 154 | 146 |
| 草场 | 180 | 146 | 128 | 128 | 120 | 114 | 230 | 187 | 164 | 164 | 154 | 146 | 281 | 229 | 200 | 200 | 189 | 178 |
| 苗木 | 89 | 73 | 64 | 64 | 60 | 57 | 132 | 107 | 94 | 94 | 88 | 83 | 165 | 134 | 118 | 118 | 111 | 104 |

表2　灌溉用水定额（续）

单位：m3/667m2·a

| Ⅱ区湘南山丘区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 50%灌溉保证率 |  |  |  |  |  | 75%灌溉保证率 |  |  |  |  |  | 90%灌溉保证率 |  |  |  |  |  |
|  | 通用值 | 先进值 |  |  |  |  | 通用值 | 先进值 |  |  |  |  | 通用值 | 先进值 |  |  |  |  |
|  |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 | 喷灌 | 微灌 | 膜下滴灌 |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 | 喷灌 | 微灌 | 膜下滴灌 |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 | 喷灌 | 微灌 | 膜下滴灌 |
| 小麦 | 77 | 63 | 55 | 55 | 52 | 49 | 128 | 104 | 91 | 91 | 86 | 81 | 172 | 140 | 122 | 122 | 115 | 109 |
| 玉米 | 98 | 80 | 70 | 70 | 66 | 62 | 147 | 120 | 105 | 105 | 99 | 93 | 186 | 151 | 133 | 133 | 125 | 118 |
| 高粱 | 125 | 101 | 89 | 89 | 84 | 79 | 182 | 149 | 130 | 130 | 122 | 116 | 207 | 169 | 148 | 148 | 139 | 131 |
| 马铃薯 | 61 | 50 | 44 | 44 | 41 | 39 | 112 | 91 | 80 | 80 | 75 | 71 | 158 | 129 | 113 | 113 | 106 | 100 |
| 红薯 | 84 | 69 | 60 | 60 | 56 | 53 | 125 | 101 | 89 | 89 | 84 | 79 | 170 | 139 | 121 | 121 | 114 | 108 |
| 油菜 | 68 | 56 | 49 | 49 | 46 | 43 | 89 | 73 | 64 | 64 | 60 | 57 | 123 | 100 | 88 | 88 | 82 | 78 |
| 花生 | 95 | 77 | 68 | 68 | 64 | 60 | 140 | 114 | 100 | 100 | 94 | 89 | 172 | 140 | 123 | 123 | 115 | 109 |
| 芝麻 | 121 | 99 | 86 | 86 | 81 | 77 | 163 | 133 | 116 | 116 | 109 | 103 | 200 | 163 | 143 | 143 | 134 | 127 |
| 豆类 | 61 | 50 | 44 | 44 | 41 | 39 | 102 | 83 | 73 | 73 | 68 | 64 | 154 | 126 | 110 | 110 | 104 | 98 |
| 棉花 | 63 | 51 | 45 | 45 | 42 | 40 | 109 | 89 | 78 | 78 | 73 | 69 | 146 | 119 | 104 | 104 | 98 | 92 |
| 烤烟 | 123 | 100 | 88 | 88 | 82 | 78 | 160 | 130 | 114 | 114 | 107 | 101 | 182 | 149 | 130 | 130 | 122 | 116 |
| 苎麻 | 147 | 120 | 105 | 105 | 99 | 93 | 191 | 156 | 136 | 136 | 128 | 121 | 233 | 190 | 166 | 166 | 156 | 148 |

表2　灌溉用水定额（续）

单位：m3/667m2·a

| Ⅱ区湘南山丘区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 50%灌溉保证率 |  |  |  |  |  | 75%灌溉保证率 |  |  |  |  |  | 90%灌溉保证率 |  |  |  |  |  |
|  | 通用值 | 先进值 |  |  |  |  | 通用值 | 先进值 |  |  |  |  | 通用值 | 先进值 |  |  |  |  |
|  |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 | 喷灌 | 微灌 | 膜下滴灌 |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 | 喷灌 | 微灌 | 膜下滴灌 |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 | 喷灌 | 微灌 | 膜下 滴灌 |
| 春辣椒(大棚) | 184 | 150 | 184 | 184 | 124 | 117 | 184 | 150 | 131 | 131 | 124 | 117 | 184 | 150 | 131 | 131 | 124 | 117 |
| 四季豆(大棚) | 121 | 99 | 86 | 86 | 81 | 77 | 121 | 99 | 86 | 86 | 81 | 77 | 121 | 99 | 86 | 86 | 81 | 77 |
| 红薯叶(大棚) | 149 | 121 | 106 | 106 | 100 | 94 | 149 | 121 | 106 | 106 | 100 | 94 | 149 | 121 | 106 | 106 | 100 | 94 |
| 红苋菜(大棚) | 60 | 49 | 43 | 43 | 40 | 38 | 60 | 49 | 43 | 43 | 40 | 38 | 60 | 49 | 43 | 43 | 40 | 38 |
| 空心菜(大棚) | 189 | 154 | 135 | 135 | 127 | 120 | 189 | 154 | 135 | 135 | 127 | 120 | 189 | 154 | 135 | 135 | 127 | 120 |
| 黄瓜(大棚) | 128 | 104 | 91 | 91 | 86 | 81 | 128 | 104 | 91 | 91 | 86 | 81 | 128 | 104 | 91 | 91 | 86 | 81 |
| 辣椒(露天) | 93 | 76 | 66 | 66 | 62 | 59 | 154 | 126 | 110 | 110 | 104 | 98 | 212 | 173 | 151 | 151 | 142 | 134 |
| 蔬菜综合(露天) | 267 | 217 | 190 | 190 | 179 | 169 | 405 | 330 | 289 | 289 | 272 | 257 | 512 | 417 | 365 | 365 | 344 | 324 |
| 花卉(露天) | 133 | 109 | 95 | 95 | 89 | 84 | 198 | 161 | 141 | 141 | 133 | 126 | 270 | 220 | 193 | 193 | 181 | 171 |
| 柑橘 | 130 | 106 | 93 | 93 | 87 | 82 | 195 | 159 | 139 | 139 | 131 | 123 | 263 | 214 | 188 | 188 | 176 | 167 |
| 甘蔗 | 384 | 313 | 274 | 274 | 258 | 243 | 460 | 374 | 328 | 328 | 308 | 291 | 563 | 459 | 401 | 401 | 378 | 357 |
| 茶叶 | 147 | 120 | 105 | 105 | 99 | 93 | 200 | 163 | 143 | 143 | 134 | 127 | 257 | 210 | 183 | 183 | 173 | 163 |
| 草场 | 214 | 174 | 153 | 153 | 144 | 136 | 268 | 219 | 191 | 191 | 180 | 170 | 330 | 269 | 235 | 235 | 222 | 209 |
| 苗木 | 91 | 74 | 65 | 65 | 61 | 58 | 133 | 109 | 95 | 95 | 89 | 84 | 184 | 150 | 131 | 131 | 124 | 117 |

表2　灌溉用水定额（续）

单位：m3/667m2·a

| III区洞庭湖及环湖区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 50%灌溉保证率 |  |  |  |  |  | 75%灌溉保证率 |  |  |  |  |  | 90%灌溉保证率 |  |  |  |  |  |
|  | 通用值 | 先进值 |  |  |  |  | 通用值 | 先进值 |  |  |  |  | 通用值 | 先进值 |  |  |  |  |
|  |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 | 喷灌 | 微灌 | 膜下滴灌 |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 | 喷灌 | 微灌 | 膜下滴灌 |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 | 喷灌 | 微灌 | 膜下滴灌 |
| 小麦 | 84 | 69 | 60 | 60 | 56 | 53 | 145 | 118 | 103 | 103 | 97 | 92 | 196 | 159 | 140 | 140 | 131 | 124 |
| 玉米 | 109 | 89 | 78 | 78 | 73 | 69 | 163 | 133 | 116 | 116 | 109 | 103 | 209 | 170 | 149 | 149 | 140 | 132 |
| 高粱 | 154 | 126 | 110 | 110 | 104 | 98 | 198 | 161 | 141 | 141 | 133 | 126 | 225 | 183 | 160 | 160 | 151 | 142 |
| 马铃薯 | 72 | 59 | 51 | 51 | 48 | 46 | 121 | 99 | 86 | 86 | 81 | 77 | 165 | 134 | 118 | 118 | 111 | 104 |
| 红薯 | 89 | 73 | 64 | 64 | 60 | 57 | 139 | 113 | 99 | 99 | 93 | 88 | 177 | 144 | 126 | 126 | 119 | 112 |
| 油菜 | 79 | 64 | 56 | 56 | 53 | 50 | 111 | 91 | 79 | 79 | 75 | 70 | 135 | 110 | 97 | 97 | 91 | 86 |
| 花生 | 104 | 84 | 74 | 74 | 69 | 66 | 142 | 116 | 101 | 101 | 95 | 90 | 182 | 149 | 130 | 130 | 122 | 116 |
| 芝麻 | 130 | 106 | 93 | 93 | 87 | 82 | 168 | 137 | 120 | 120 | 113 | 107 | 207 | 169 | 148 | 148 | 139 | 131 |
| 豆类 | 72 | 59 | 51 | 51 | 48 | 46 | 126 | 103 | 90 | 90 | 85 | 80 | 174 | 141 | 124 | 124 | 116 | 110 |
| 棉花 | 81 | 66 | 58 | 58 | 54 | 51 | 133 | 109 | 95 | 95 | 89 | 84 | 172 | 140 | 123 | 123 | 115 | 109 |
| 烤烟 | 151 | 123 | 108 | 108 | 101 | 96 | 175 | 143 | 125 | 125 | 118 | 111 | 205 | 167 | 146 | 146 | 138 | 130 |
| 苎麻 | 160 | 130 | 114 | 114 | 107 | 101 | 212 | 173 | 151 | 151 | 142 | 134 | 253 | 206 | 180 | 180 | 169 | 160 |

表2　灌溉用水定额（续）

单位：m3/667m2·a

| III区洞庭湖及环湖区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 50%灌溉保证率 |  |  |  |  |  | 75%灌溉保证率 |  |  |  |  |  | 90%灌溉保证率 |  |  |  |  |  |
|  | 通用值 | 先进值 |  |  |  |  | 通用值 | 先进值 |  |  |  |  | 通用值 | 先进值 |  |  |  |  |
|  |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 | 喷灌 | 微灌 | 膜下滴灌 |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 | 喷灌 | 微灌 | 膜下滴灌 |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 | 喷灌 | 微灌 | 膜下滴灌 |
| 春辣椒(大棚) | 218 | 177 | 155 | 155 | 146 | 138 | 218 | 177 | 155 | 155 | 146 | 138 | 218 | 177 | 155 | 155 | 146 | 138 |
| 秋辣椒(大棚) | 167 | 136 | 119 | 119 | 112 | 106 | 167 | 136 | 119 | 119 | 112 | 106 | 167 | 136 | 119 | 119 | 112 | 106 |
| 西红柿(大棚) | 117 | 95 | 83 | 83 | 79 | 74 | 117 | 95 | 83 | 83 | 79 | 74 | 117 | 95 | 83 | 83 | 79 | 74 |
| 四季豆(大棚) | 147 | 120 | 105 | 105 | 99 | 93 | 147 | 120 | 105 | 105 | 99 | 93 | 147 | 120 | 105 | 105 | 99 | 93 |
| 黄瓜(大棚) | 119 | 97 | 85 | 85 | 80 | 76 | 119 | 97 | 85 | 85 | 80 | 76 | 119 | 97 | 85 | 85 | 80 | 76 |
| 长豆角(大棚) | 93 | 76 | 66 | 66 | 62 | 59 | 93 | 76 | 66 | 66 | 62 | 59 | 93 | 76 | 66 | 66 | 62 | 59 |
| 辣椒(露天) | 107 | 87 | 76 | 76 | 72 | 68 | 186 | 151 | 133 | 133 | 125 | 118 | 230 | 187 | 164 | 164 | 154 | 146 |
| 蔬菜综合(露天) | 326 | 266 | 233 | 233 | 219 | 207 | 458 | 373 | 326 | 326 | 307 | 290 | 582 | 474 | 415 | 415 | 391 | 369 |
| 花卉(露天) | 198 | 161 | 141 | 141 | 133 | 126 | 282 | 230 | 201 | 201 | 189 | 179 | 388 | 316 | 276 | 276 | 260 | 246 |
| 柑橘 | 144 | 117 | 103 | 103 | 96 | 91 | 212 | 173 | 151 | 151 | 142 | 134 | 298 | 243 | 212 | 212 | 200 | 189 |
| 甘蔗 | 470 | 383 | 335 | 335 | 315 | 298 | 575 | 469 | 410 | 410 | 386 | 364 | 647 | 527 | 461 | 461 | 434 | 410 |
| 茶叶 | 146 | 119 | 104 | 104 | 98 | 92 | 216 | 176 | 154 | 154 | 145 | 137 | 294 | 239 | 209 | 209 | 197 | 186 |
| 草场 | 235 | 191 | 168 | 168 | 158 | 149 | 286 | 233 | 204 | 204 | 192 | 181 | 353 | 287 | 251 | 251 | 236 | 223 |
| 苗木 | 109 | 89 | 78 | 78 | 73 | 69 | 142 | 116 | 101 | 101 | 95 | 90 | 204 | 166 | 145 | 145 | 136 | 129 |

表2　灌溉用水定额（续）

单位：m3/667m2·a

| Ⅳ区湘中山丘区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 50%灌溉保证率 |  |  |  |  |  | 75%灌溉保证率 |  |  |  |  |  | 90%灌溉保证率 |  |  |  |  |  |
|  | 通用值 | 先进值 |  |  |  |  | 通用值 | 先进值 |  |  |  |  | 通用值 | 先进值 |  |  |  |  |
|  |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 | 喷灌 | 微灌 | 膜下滴灌 |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 | 喷灌 | 微灌 | 膜下滴灌 |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 | 喷灌 | 微灌 | 膜下滴灌 |
| 小麦 | 79 | 64 | 56 | 56 | 53 | 50 | 133 | 109 | 95 | 95 | 89 | 84 | 178 | 145 | 127 | 127 | 120 | 113 |
| 玉米 | 96 | 79 | 69 | 69 | 65 | 61 | 146 | 119 | 104 | 104 | 98 | 92 | 196 | 160 | 140 | 140 | 132 | 124 |
| 高粱 | 142 | 116 | 101 | 101 | 95 | 90 | 186 | 151 | 133 | 133 | 125 | 118 | 221 | 180 | 158 | 158 | 148 | 140 |
| 马铃薯 | 70 | 57 | 50 | 50 | 47 | 44 | 116 | 94 | 83 | 83 | 78 | 73 | 167 | 136 | 119 | 119 | 112 | 106 |
| 红薯 | 91 | 74 | 65 | 65 | 61 | 58 | 133 | 109 | 95 | 95 | 89 | 84 | 179 | 146 | 128 | 128 | 120 | 113 |
| 油菜 | 82 | 66 | 58 | 58 | 55 | 52 | 107 | 80 | 70 | 70 | 66 | 62 | 143 | 116 | 102 | 102 | 96 | 91 |
| 花生 | 105 | 86 | 75 | 75 | 71 | 67 | 144 | 117 | 103 | 103 | 96 | 91 | 186 | 151 | 133 | 133 | 125 | 118 |
| 芝麻 | 133 | 109 | 95 | 95 | 89 | 84 | 170 | 139 | 121 | 121 | 114 | 108 | 211 | 171 | 150 | 150 | 141 | 133 |
| 豆类 | 77 | 63 | 55 | 55 | 52 | 49 | 118 | 96 | 84 | 84 | 79 | 74 | 177 | 144 | 126 | 126 | 119 | 112 |
| 棉花 | 72 | 59 | 51 | 51 | 48 | 46 | 126 | 103 | 90 | 90 | 85 | 80 | 174 | 141 | 124 | 124 | 116 | 110 |
| 烤烟 | 144 | 117 | 103 | 103 | 96 | 91 | 172 | 140 | 123 | 123 | 115 | 109 | 195 | 159 | 139 | 139 | 131 | 123 |
| 苎麻 | 151 | 123 | 108 | 108 | 101 | 96 | 204 | 166 | 145 | 145 | 136 | 129 | 244 | 199 | 174 | 174 | 164 | 154 |

表2　灌溉用水定额（续）

单位：m3/667m2·a

| Ⅳ区湘中山丘区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 50%灌溉保证率 |  |  |  |  |  | 75%灌溉保证率 |  |  |  |  |  | 90%灌溉保证率 |  |  |  |  |  |
|  | 通用值 | 先进值 |  |  |  |  | 通用值 | 先进值 |  |  |  |  | 通用值 | 先进值 |  |  |  |  |
|  |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 | 喷灌 | 微灌 | 膜下滴灌 |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 | 喷灌 | 微灌 | 膜下滴灌 |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 | 喷灌 | 微灌 | 膜下滴灌 |
| 春辣椒(大棚) | 200 | 163 | 143 | 143 | 134 | 127 | 200 | 163 | 143 | 143 | 134 | 127 | 200 | 163 | 143 | 143 | 134 | 127 |
| 秋辣椒(大棚) | 156 | 127 | 111 | 111 | 105 | 99 | 156 | 127 | 111 | 111 | 105 | 99 | 156 | 127 | 111 | 111 | 105 | 99 |
| 四季豆(大棚) | 130 | 106 | 93 | 93 | 87 | 82 | 130 | 106 | 93 | 93 | 87 | 82 | 130 | 106 | 93 | 93 | 87 | 82 |
| 红薯叶(大棚) | 160 | 130 | 114 | 114 | 107 | 101 | 160 | 130 | 114 | 114 | 107 | 101 | 160 | 130 | 114 | 114 | 107 | 101 |
| 红苋菜(大棚) | 87 | 71 | 62 | 62 | 58 | 55 | 87 | 71 | 62 | 62 | 58 | 55 | 87 | 71 | 62 | 62 | 58 | 55 |
| 空心菜(大棚) | 220 | 179 | 157 | 157 | 147 | 139 | 220 | 179 | 157 | 157 | 147 | 139 | 220 | 179 | 157 | 157 | 147 | 139 |
| 黄瓜(大棚) | 133 | 109 | 95 | 95 | 89 | 84 | 133 | 109 | 95 | 95 | 89 | 84 | 133 | 109 | 95 | 95 | 89 | 84 |
| 长豆角(大棚) | 82 | 67 | 59 | 59 | 55 | 52 | 82 | 67 | 59 | 59 | 55 | 52 | 82 | 67 | 59 | 59 | 55 | 52 |
| 辣椒(露天) | 105 | 86 | 75 | 75 | 71 | 67 | 177 | 144 | 126 | 126 | 119 | 112 | 218 | 177 | 155 | 155 | 146 | 138 |
| 蔬菜综合(露天) | 337 | 274 | 240 | 240 | 226 | 213 | 477 | 389 | 340 | 340 | 320 | 302 | 598 | 487 | 426 | 426 | 401 | 379 |
| 花卉(露天) | 211 | 171 | 150 | 150 | 141 | 133 | 302 | 246 | 215 | 215 | 202 | 191 | 400 | 326 | 285 | 285 | 268 | 253 |
| 柑橘 | 140 | 114 | 100 | 100 | 94 | 89 | 230 | 187 | 164 | 164 | 154 | 146 | 300 | 244 | 214 | 214 | 201 | 190 |
| 甘蔗 | 481 | 391 | 343 | 343 | 322 | 304 | 584 | 476 | 416 | 416 | 392 | 370 | 665 | 541 | 474 | 474 | 446 | 421 |
| 茶叶 | 159 | 129 | 113 | 113 | 106 | 101 | 225 | 184 | 161 | 161 | 151 | 143 | 295 | 240 | 210 | 210 | 198 | 187 |
| 草场 | 224 | 183 | 160 | 160 | 150 | 142 | 279 | 227 | 199 | 199 | 187 | 177 | 345 | 281 | 246 | 246 | 232 | 219 |
| 苗木 | 98 | 80 | 70 | 70 | 66 | 62 | 140 | 114 | 100 | 100 | 94 | 89 | 195 | 159 | 139 | 139 | 131 | 123 |

表2　灌溉用水定额（续）

单位：m3/667m2·a

| Ⅴ区湘东山丘区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 50%灌溉保证率 |  |  |  |  |  | 75%灌溉保证率 |  |  |  |  |  | 90%灌溉保证率 |  |  |  |  |  |
|  | 通用值 | 先进值 |  |  |  |  | 通用值 | 先进值 |  |  |  |  | 通用值 | 先进值 |  |  |  |  |
|  |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 | 喷灌 | 微灌 | 膜下滴灌 |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 | 喷灌 | 微灌 | 膜下滴灌 |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 | 喷灌 | 微灌 | 膜下滴灌 |
| 小麦 | 79 | 64 | 56 | 56 | 53 | 50 | 133 | 109 | 95 | 95 | 89 | 84 | 145 | 118 | 103 | 103 | 97 | 92 |
| 玉米 | 82 | 67 | 59 | 59 | 55 | 52 | 125 | 101 | 89 | 89 | 84 | 79 | 161 | 131 | 115 | 115 | 108 | 102 |
| 高粱 | 104 | 84 | 74 | 74 | 69 | 66 | 149 | 121 | 106 | 106 | 100 | 94 | 182 | 149 | 130 | 130 | 122 | 116 |
| 马铃薯 | 58 | 47 | 41 | 41 | 39 | 37 | 104 | 84 | 74 | 74 | 69 | 66 | 161 | 131 | 115 | 115 | 108 | 102 |
| 红薯 | 84 | 69 | 60 | 60 | 56 | 53 | 116 | 94 | 83 | 83 | 78 | 73 | 168 | 137 | 120 | 120 | 113 | 107 |
| 油菜 | 59 | 48 | 42 | 42 | 40 | 37 | 82 | 67 | 59 | 59 | 55 | 52 | 100 | 81 | 71 | 71 | 67 | 63 |
| 花生 | 75 | 61 | 54 | 54 | 51 | 48 | 137 | 111 | 98 | 98 | 92 | 87 | 163 | 133 | 116 | 116 | 109 | 103 |
| 芝麻 | 112 | 91 | 80 | 80 | 75 | 71 | 151 | 123 | 108 | 108 | 101 | 96 | 174 | 141 | 124 | 124 | 116 | 110 |
| 豆类 | 68 | 56 | 49 | 49 | 46 | 43 | 93 | 76 | 66 | 66 | 62 | 59 | 130 | 106 | 93 | 93 | 87 | 82 |
| 棉花 | 47 | 39 | 34 | 34 | 32 | 30 | 79 | 64 | 56 | 56 | 53 | 50 | 121 | 99 | 86 | 86 | 81 | 77 |
| 烤烟 | 130 | 106 | 93 | 93 | 87 | 82 | 163 | 133 | 116 | 116 | 109 | 103 | 184 | 150 | 131 | 131 | 124 | 117 |
| 苎麻 | 133 | 109 | 95 | 95 | 89 | 84 | 186 | 151 | 133 | 133 | 125 | 118 | 232 | 189 | 165 | 165 | 155 | 147 |

表2　灌溉用水定额（续）

单位：m3/667m2·a

| Ⅴ区湘东山丘区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 50%灌溉保证率 |  |  |  |  |  | 75%灌溉保证率 |  |  |  |  |  | 90%灌溉保证率 |  |  |  |  |  |
|  | 通用值 | 先进值 |  |  |  |  | 通用值 | 先进值 |  |  |  |  | 通用值 | 先进值 |  |  |  |  |
|  |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 | 喷灌 | 微灌 | 膜下滴灌 |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 | 喷灌 | 微灌 | 膜下滴灌 |  | 渠道防渗灌溉 | 管道输水灌溉 | 喷灌 | 微灌 | 膜下滴灌 |
| 春辣椒(大棚) | 167 | 136 | 119 | 119 | 112 | 106 | 167 | 136 | 119 | 119 | 112 | 106 | 167 | 136 | 119 | 119 | 112 | 106 |
| 红薯叶(大棚) | 130 | 106 | 93 | 93 | 87 | 82 | 130 | 106 | 93 | 93 | 87 | 82 | 130 | 106 | 93 | 93 | 87 | 82 |
| 空心菜(大棚) | 203 | 165 | 145 | 145 | 136 | 129 | 203 | 165 | 145 | 145 | 136 | 129 | 203 | 165 | 145 | 145 | 136 | 129 |
| 长豆角(大棚) | 67 | 54 | 48 | 48 | 45 | 42 | 67 | 54 | 48 | 48 | 45 | 42 | 67 | 54 | 48 | 48 | 45 | 42 |
| 辣椒(露天) | 84 | 69 | 60 | 60 | 56 | 53 | 139 | 113 | 99 | 99 | 93 | 88 | 195 | 159 | 139 | 139 | 131 | 123 |
| 蔬菜综合(露天) | 212 | 173 | 151 | 151 | 142 | 134 | 340 | 277 | 243 | 243 | 228 | 216 | 454 | 370 | 324 | 324 | 305 | 288 |
| 花卉(露天) | 128 | 104 | 91 | 91 | 86 | 81 | 181 | 147 | 129 | 129 | 121 | 114 | 235 | 191 | 168 | 168 | 158 | 149 |
| 柑橘 | 98 | 80 | 70 | 70 | 66 | 62 | 161 | 131 | 115 | 115 | 108 | 102 | 220 | 179 | 157 | 157 | 148 | 139 |
| 甘蔗 | 365 | 297 | 260 | 260 | 245 | 231 | 426 | 347 | 304 | 304 | 286 | 270 | 516 | 420 | 368 | 368 | 346 | 327 |
| 茶叶 | 130 | 106 | 93 | 93 | 87 | 83 | 165 | 134 | 118 | 118 | 111 | 104 | 224 | 182 | 160 | 160 | 150 | 142 |
| 草场 | 195 | 159 | 139 | 139 | 131 | 123 | 253 | 206 | 180 | 180 | 169 | 160 | 316 | 257 | 225 | 225 | 212 | 200 |
| 苗木 | 95 | 77 | 68 | 68 | 64 | 60 | 135 | 110 | 96 | 96 | 91 | 86 | 179 | 146 | 128 | 128 | 120 | 113 |

- 表3　牲畜用水定额

| 行业代码 | 定额代码 | 产品名称 |  | 用水定额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | 定额值 |  |
| A031 | 311 | 大牲畜 | 奶牛 | L/头·d | 120 | 集中 |
|  |  |  |  |  | 70 | 散养 |
|  | 312 |  | 肉牛 | L/头·d | 70 | 集中 |
|  |  |  |  |  | 50 | 散养 |
|  | 313 | 中牲畜 | 母猪 | L/头·d | 65 | 集中 |
|  |  |  |  |  | 50 | 散养 |
|  | 314 |  | 家猪 | L/头·d | 35 | 集中 |
|  |  |  |  |  | 25 | 散养 |
|  | 315 |  | 羊 | L/头·d | 15 | 集中 |
|  |  |  |  |  | 10 | 散养 |
| A032 | 321 | 小牲畜 | 鸡 | L/只·d | 0.8 | 集中 |
|  | 322 |  | 鸭 | L/只·d | 1.8 | 集中 |
|  | 323 |  | 鹅 | L/只·d | 2 | 集中 |

注：表中定额值为规模化养殖用水，包含牲畜饮用和卫生清洗等用水。

- 表4　渔业用水定额

单位：m3/667m2·a

| 行业代码 | 定额代码 | 灌溉分区 | 保证率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50% | 75% | 90% |
| A041 | 0411 | Ⅰ区 | 435 | 550 | 640 |
|  |  | Ⅱ区 | 465 | 580 | 680 |
|  |  | Ⅲ区 | 520 | 600 | 720 |
|  |  | Ⅳ区 | 500 | 620 | 700 |
|  |  | Ⅴ区 | 445 | 565 | 660 |

- 5　定额使用说明

5.1　行业代码按照GB/T 4754—2017中表1的规定。

5.2　相关规划、设计主要参考净灌溉用水定额。如浏阳市、平江县等邻近不同灌溉分区的交界县，其与邻近县接壤片区灌溉定额可结合实际参照邻近县所在灌溉分区净灌溉用水定额。

- 附录A

（规范性附录）

灌溉用水定额通用值及先进值计算方法

参照水利部农业用水计算方法进行计算确定湖南省灌溉用水定额通用值及先进值。具体方法如下：

1.灌溉用水定额通用值由净灌溉用水定额和现状大中型灌区斗渠进水口以下灌片、小型灌区的农田灌溉水有效利用系数计算确定。

m通用=m净/η

式中：

m通用——灌溉用水定额通用值，单位为m3/667m2；

m净——净灌溉用水定额，单位为m3/667m2；

η——按大中型灌区现状斗渠进水口以下灌溉水有效利用系数，地表水小型灌区现状灌溉水有效利用系数进行综合确定。

2.灌溉用水定额先进值由净灌溉用水定额和《节水灌溉工程技术标准》规定相应节水灌溉技术的农田灌溉水有效利用系数最低值计算确定。

（1）渠道防渗输水灌溉方式下用水定额

m渠道防渗=m净/0.70

（2）管道输水灌溉方式下用水定额

m管灌=m净/0.80

（3）喷灌方式下用水定额

m喷灌=m净/0.80

（4）微灌方式下用水定额

m微灌=m净/0.85

（5）膜下滴灌方式下用水定额

m微灌=m净/0.90

根据我省水稻种植区实际灌溉方式，水稻灌溉用水定额先进值只考虑渠道防渗输水灌溉方式和管道输水灌溉方式。

- 附录B

（资料性附录）

农业用水定额灌溉分区

表B.1　农业用水定额灌溉分区

| 分区 | 名称 | 所辖县级行政区 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ区 | 湘西及湘西北山区 | 吉首市、凤凰县、古丈县、永顺县、龙山县、保靖县、花垣县、新晃县、桑植县、永定区、武陵源区、慈利县、石门县、安化县、沅陵县、泸溪县、溆浦县、辰溪县、麻阳县、鹤城区、芷江县、靖州县、洪江市、洪江区、会同县、中方县、城步县、绥宁县、洞口县、通道县、武冈市 |
| Ⅱ区 | 湘南山丘区 | 道县、双牌县、江永县、蓝山县、新田县、宁远县、嘉禾县、江华县、桂阳县、临武县、宜章县、永兴县、资兴市、北湖区、苏仙区 |
| Ⅲ区 | 洞庭湖及环湖区 | 武陵区、鼎城区、安乡县、津市市、临澧县、澧县、汉寿县、岳阳楼区、云溪区、君山区、华容县、湘阴县、汨罗市、岳阳县、南县、沅江市、长沙县、岳麓区、雨花区、天心区、芙蓉区、开福区、望城区、宁乡市、资阳区、赫山区、临湘市、桃源县、桃江县 |
| Ⅳ区 | 湘中山丘区 | 湘潭县、湘乡市、韶山市、雨湖区、岳塘区、安仁县、天元区、芦淞区、荷塘区、石峰区、攸县、醴陵市、茶陵县、渌口区、衡阳县、衡南县、雁峰区、石鼓区、珠晖区、蒸湘区、南岳区、衡东县、耒阳市、衡山县、邵东市、涟源市、娄星区、双峰县、新化县、冷水江市、北塔区、大祥区、双清区、隆回县、邵阳县、新邵县、祁阳市、祁东县、新宁县、东安县、冷水滩区、零陵区、常宁市 |
| Ⅴ区 | 湘东及湘东南山区 | 平江县、浏阳市、炎陵县、桂东县、汝城县 |

- 附录C

（资料性附录）

农业用水定额灌溉分区图

图C.1　农业用水定额灌溉分区图