湖南省地方校准规范

# 《卫星导航远程位移测量系统》

# 编制说明

规范编制组

2024年9月

湖南省地方校准规范

《卫星导航远程位移测量系统》

编制说明

一、任务来源

- 2023年12月由湖南省计量检测研究院申报2024年度湖南省地方计量技术规范《卫星导航远程位移测量系统》项目，2024年1月湖南省市场监督管理局下发了【湘市监计量函〔2024〕50号】《关于下达2024年度湖南省地方计量技术规范项目计划的通知》，2024年3月湖南省计量检测研究院下发了【湘量院函〔2024〕3号】《关于下达2024年度湖南省地方计量技术规范制（修）订计划项目经费的通知》，同月启动《卫星导航远程位移测量系统》地方计量校准规范的制订工作。由湖南省计量检测研究院、湖南省站、站和长沙金玛测控科技有限公司作为《卫星导航远程位移测量系统》主要起草单位。

二、目的和意义

卫星导航远程位移测量系统是一般由一个负责数据处理的中心站和GNSS 变形监测套件设备（含一台或多台GNSS接收机）组成，其通过采集到的坐标经数据解析后分析出位置变化情况，其特点主要体现再在实时、稳定可靠上。该系统的主要计量特性如下：在较大范围（5-200）m内布置有多个测量点，单各测量点变形监测量程较小，一般小于0.5m；测量精度高，测量监控坐标数据精度可达毫米级；系统坐标变化量测量重复性好；系统运行稳定，数据反馈具有实时性。

卫星导航远程位移测量系统的工作原理为通过一个或多个接收机来定位监测结算出位移数据，以两台卫星导航接收机为例，一台基准站，一台接收机在监测点观测卫星数据，基准站通过数据链路把接收的载波相位信号（或载波相位差分改正信号）和已知固定坐标发射出去，接收机在接收卫星导航卫星信号的同时也通过数据链路接收基准站的载波相位信号，软件通过两个信号实现差分计算，得到接收机空间位置坐标信息，可以解算出监测点的位移变化量。不规则微型储罐是生产、制造、测量、储存石油化工等液体贸易结算领域的专用计量罐，随着社会经济的发展，在电力、核能、石化、节能行业及气象环保、医疗卫生等各个领域对不规则微型储罐的检测需求很大，其容量检测结果的准确性和可靠性关系到使用行业科研和工程应用的科学性，建立不规则微型储罐相应的校准规范，以实现其容积测量结果的量值溯源具有重大的意义。

目前，暂无国家级的卫星导航远程位移测量系统检定规程或者校准规范，只能实现单个卫星导航接受机的卫星定位校准，对于卫星导航远程位移测量系统的位移参数的校准目前还无法溯源。随着卫星导航远程位移测量系统的发展和应用越来越广泛，以及地方计量技术规范的发展，不能满足卫星导航远程位移测量系统的量值溯源以及周期校准。为确保卫星导航远程位移测量系统量值的准确可靠，急需编制《卫星导航远程位移测量系统》地方校准规范，明确其校准项目、校准方法，填补我省卫星导航远程位移测量系统校准规范的空白，对卫星导航远程位移测量系统形成量值溯源。

卫星导航远程位移测量系统现已广泛应用于电力、核能、石化、节能行业及气象环保、医疗卫生等各个领域。目前国内外卫星导航远程位移测量系统生产厂家主要有一些军工、新能源等企业，随着科学的高质量发展，卫星导航远程位移测量系统逐年增多，使用范围也日趋广泛，而生产企业对卫星导航远程位移测量系统的量值溯源要求也再提升，不仅仅局限于测试证书或测试报告，而是需要出具具有实验室认可的CNAS校准证书。随着社会和科技的发展，对卫星导航远程位移测量系统测量技术要求越来越高的要求，国内缺少统一校准方法，造成卫星导航远程位移测量系统校准结果难以直接判定。

- 通过广泛的调研，将适用范围确定为卫星导航远程位移测量系统。这对于规范我国卫星导航远程位移测量系统的检测方法，提高卫星导航远程位移测量系统的设计水平和产品质量，保证量值传递的准确一致，将具有很好的现实意义。

湖南省计量检测研究院、湖南省大流量大容量计量检定授权站和株洲市水表计量检定授权站共同承担对卫星导航远程位移测量系统量值校准方法研究，编制《卫星导航远程位移测量系统》地方计量校准规范，统一卫星导航远程位移测量系统校准量值溯源。

- 本起草小组按照JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》要求对卫星导航远程位移测量系统研究一套科学，合理，操作性强的方法，制定其计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达、复校时间间隔、测量结果不确定度评定、校准原始记录格式、校准证书内页参考格式等内容在内的附加说明等各项技术指标，从而达到国内统一校准技术规范的目的。

三、编写过程

- 湖南省计量检测研究院作为本规范的主要起草单位，2024年3月召集参加起草单位（湖南省    站和     站和长沙金玛测控科技股份有限公司）起草人组成规范编制组。重点完成规范的申请、编写过程及围绕规范所进行试验的组织，提出了规范结构、规范主要内容，完成了规范征求意见稿的编写、测量不确定度分析报告以及试验报告的具体编写工作。

2024年4月，召开规程起草小组首次会议，就卫星导航远程位移测量系统当前的技术发展状况和使用情况进行交流，对规程的引用文献、结构、技术指标进行讨论，并对下一步外出调研工作进行规划和安排。

- 编写组先后进行了广泛的调研及资料收集整理工作，根据各项试验结果进行总结，结合国内相关技术资料，于2024年8月初形成征求意见稿初稿。

2024年8月初，广泛地向国内同行专家以及相关企事业单位征求意见。发出征求意见稿10份，截至2024年9月10日，收到回函9份，反馈意见9条。对回函所反馈的意见，起草小组进行了认真的讨论和论证，在此基础上编写成征求意见最终稿。

四、编写依据

在编写本规范时，编写组首先注重参考国际国内已正式发行的相关规程或规范的最新版本，本规程的编写格式遵从JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》要求，编写过程中参考了JJF1001-2011《通用计量术语及定义》及JJF1059.1 -2012《测量不确定度评定与表示》等国家技术规范基础上，同时编写过程参阅了以下文件：

JJF1118-2004 《全球定位系统接收机校准规范》

JJG（测绘）2301-2013  《全球导航卫星系统测量型接收机RTK》

五、生产、使用与计量的说明

卫星导航远程位移测量系统现已广泛应用于电力、核能、石化、节能行业及气象环保、医疗卫生等各个领域。目前国内外卫星导航远程位移测量系统生产厂家主要有一些军工、新能源等企业，随着科学的高质量发展，卫星导航远程位移测量系统逐年增多，使用范围也日趋广泛。

目前，我国部分省级计量检定机构向社会开展卫星导航远程位移测量系统计量相关的校准工作。近几年，我国开展卫星导航远程位移测量系统校准项目的计量机构仍在不断增加。为此，本规范关注：

1、计量性能要求

规范规定的卫星导航远程位移测量系统示值误差和重复性是否合理，根据卫星导航远程位移测量系统示值误差是否正确且需要确定。

2、标准设备的选择

标准器选用位移测量标准装置。标准器的技术指标参考国际标准和相应行业标准并在不确定度分析与评定中验证。

3、校准方法

卫星导航远程位移测量系统主要应用于工程地质灾害防治等领域。

4、工作环境温度

卫星导航远程位移测量系统一般用于各种工程地质场所，适用于安装位置所在的环境温度。

六、规范制定有关问题说明

本规范主要是对卫星导航远程位移测量系统中范围、术语和计量单位、计量特性、校准条件、校准项目和校准结果等内容提出要求和规定，并给出对于这些规定进行的校准方法。

1、关于“范围”的说明

通过调查研究，对卫星导航远程位移测量系统的计量特性进行分析，考虑到实际校准需要，确定：“本规范适用于卫星导航远程位移测量系统的校准。”

2、关于“术语”的说明

- 本规范对专用术语进行了定义，解释了 “卫星导航远程位移测量系统”、“动态位移测量误差”、“动态位移测量误差”的概念。

3、关于“计量单位”的说明

本规范对计量单位进行了定义，规定了 “位移单位为毫米，符号mm”。

4、关于“计量性能要求”的说明

由于本规范属于首次制定，需对卫星导航远程位移测量系统的位移测量示值误差进行规定。通过各种型号和大量卫星导航远程位移测量系统的位移测量示值误差进行统计分析、调查了市场现有流通使用的卫星导航远程位移测量系统的参数要求，各个厂家、各个型号的卫星导航远程位移测量系统其示值误差要求不尽相同，缺乏统一的准确度要求。故综合各个型号的示值误差要求，结合实际生产的需要，本规范设定最大允许误差限和重复性的要求，但备注“以上指标不是用于合格性判别，仅供参考”。

5、关于“校准条件”的说明

（1）校准用仪器设备

标准器推荐位移测量标准装置，并规定了技术指标。

- （2）校准条件

- 因为考虑到“卫星导航远程位移测量系统”是用于实际使用要求，所以，本规范规定：“环境温度为室温”。

- （3）校准项目

校准项目为位移测量示值误差和重复性。

- （4）校准前准备工作

- 目测检查卫星导航远程位移测量系统接收机外观，应完整无锈蚀、无破损、无影响外观质量的其他缺陷。被测卫星导航远程位移测量系统应能正确通电并启动，系统使用的接收机至少能接收8颗以上截止高度角不大于15°的卫星。

- （5）位移测量示值误差校准

本规范给出了卫星导航远程位移测量系统动态和静态位移示值误差的测量方法和计算公式。

（6）复校时间间隔

根据卫星导航远程位移测量系统实际情况与使用程度，对卫星导航远程位移测量系统的示值稳定性做了大量实验，除去一些工程类使用单位使用比较频繁且其使用强度较大以外，其余90%以上的卫星导航远程位移测量系统1年内的示值稳定性在建议的最大允许示值误差以内，因此校准本规范的校准周期：“建议复校时间间隔为1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。”

（7）附录

在本规范中，为了方便技术人员校准使用，校准原始记录参考格式、校准证书结果内容以及卫星导航远程位移测量系统示值误差测量结果不确定度评定示例等。附录为：

附录A：卫星导航远程位移测量系统校准原始记录格式

附录B：校准证书（内页）参考格式附录

C：卫星导航远程位移测量系统位移测量结果不确定度评定示例

七、规范制定涉及“测量不确定度评定”说明

卫星导航远程位移测量系统的测量不确定度评定详见测量不确定度分析与评定报告。测量不确定度评定充分考虑了测量方法、测量标准、被检仪器、测量环境的影响因素。卫星导航远程位移测量系统接收机受天气影响大，其影响因子较多。在实际评定中，各相关性（灵敏系数）得到了充分考虑，对各项数据进行了大量计算和分析，遵从了统计原则和合理原则，不遗漏、不重复。从实际评定过程和结果看，位移测量重复性结果的不确定度分量是卫星导航远程位移测量系统测量结果不确定度的主要来源。

卫星导航远程位移测量系统的标准设备采用了位移测量标准装置，技术指标科学合理，测量结果准确可靠。评定的测量结果扩展不确定度符合省内卫星导航远程位移测量系统的校准要求。

《卫星导航远程位移测量系统》校准规范编制组

2024年9月11日