《矿物棉密度测定仪校准规范》

编制说明

《矿物棉密度测定仪校准规范》编写组

2025年10月

《矿物棉密度测定仪校准规范》编制说明

一 、任务来源

根据湘市监计量函[2024] 240号关于征集2025年湖南省地方计量技术规范制修订项目的通知，张家界市质量计量检验检测中心向湖南省市场监督管理局申报，据省局下达的湘市监计量函[2025] 22号文的通知要求，由张家界市质量计量检验检测中心为主要起草单位，湘西土家族苗族自治州质量检验及计量检定中心、湖南南方检测认证有限公司作为参加单位，负责《矿物棉密度测定仪校准规范》的制定工作。

二 、制定背景

矿物棉及其制品质轻、耐久、不燃、不腐、不受虫蛀等，是工业和建筑业不可缺少的一种绝缘建筑材料，其优良的隔热保温、吸声效果，常用于建筑保温行业中。矿物棉的密度对其性能有显著影响，主要体现在隔热性能、抗压能力等‌。矿物棉的密度越高，其隔热性能越好，因为密度越大，导热系数越小，从而提供更好的隔热效果‌，此外，密度还直接影响矿物棉的抗压能力和耐久性等。

矿物棉密度仪是用于测量原棉和粒状棉体积的专用仪器，它的几何尺寸与质量偏差，直接影响体积的测量，最终影响密度的测定。目前在国内矿物棉密度测定仪的校准尚无依据，计量部门没有统一的校准方法，为了保证矿物棉密度测量数值的准确，制定一个统一、科学合理的校准规范十分必要。我中心此次制定《矿物棉密度测定仪校准规范》地方校准规范，为我省范围内矿物棉密度测定仪的校准提供具有科学性、合理性、可行性的校准依据和方法，对矿物棉密度测定仪的量值传递提供技术保障。

三 、制订依据及原则

为了使规范既有先进性，又考虑适应我省实际情况，起草小组在制订过程中力求按照以下原则完成规范起：

1、符合国家有关法律、法规的规定，各项要求科学合理，重点考虑操作的可行性及实施的经济性，借鉴国家标准等技术文件，保持与相关技术文件的一致性，统一性。

2、在广泛调研的基础上，严格按照《湖南省地方计量校准规范修订工作办理程序》和《国家计量校准管理办法》的要求开展制订工作，认真做好地方计量技术规范的编写、试验验证、征求意见，保证计量校准规范的质量和水平。

依据国标GB/T 5480-2017《矿物棉及其制品试验方法》，其中对相关技术参数作出明确规定，见表1:

| 序号 | 技术参数名称 |  | 技术指标 | 规范处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内筒 | 外径 | 149mm | 给出 |
|  |  | 高度 | 150mm |  |
| 2 | 外筒 | 内径 | 150mm | 给出 |
|  |  | 内高 | 150mm |  |
| 3 | 内筒 | 质量 | （8.8±0.1）kg | 给出 |

表1  计量特性

所以在制定本校准规范时，主要是依据以上国家标准来确定各技术参数的参考指标。

四 、使用中存在的问题

矿物棉密度测定仪在实际使用过程中，由于受使用环境、操作人员的影响，在校准时相关技术参数会与使用时环境条件有一定的差异，应该由使用方来确认校准工作是否满足实际工作要求。

五 、制定规范的简要过程

1、规范制订任务批准立项后，起草组在相关法律法规的了解上、技术能力和实现程度上、相关其他资料的收集上做了充分的准备工作。

2、调研情况：2025年1月至2025年4月，编写组通过网络查询、电话沟通、实地考察等方式对矿物棉密度测定仪的生产厂家、销售企业、使用单位进行调研。其结果如下：

2.1、生产情况：目前矿物棉密度测量仪主要生产厂家来自河北、北京、天津、浙江等工程检测设备生产商。

2.2、使用情况：主要的使用对象为工程检测类公司、矿物棉及其制品的生产制造企业等。

2.3、溯源与校准情况：目前部分校准机构参照GB/T 5480—2017《矿物棉及其制品试验方法》对矿物棉密度测定仪开展校准工作，该国标中仅只给出了主要技术参数，对校准项目、校准方法、采用什么标准器等方面没有明确规定。

3、为了更好的了解市面上现有的矿物棉密度测定仪，起草小组通过网购和实体仪器销售商购买了6个密度测定仪，涵盖不同厂家、不同地区、不同价格，再分别对其进行试验。

4、规范起草小组结合理论、试验和经验进行该规范的编写，起草小组成员间通过开会，电话和视频等方式，经过多次讨论，2025年7月底完成了规范初稿。初定了规范中的原则性问题和主要条款，随后发至小组各成员进行修改，各小组成员通过电话和微信等方式将个人意见和建议反馈汇总，经过多次修改后，起草小组于2025年9月底完成征求意见稿，向相关机构和企业征求意见。

六 、主要制定工作

1、按照JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的要求制定矿物棉密度测定仪校准规范。在内容与格式上与编写规则保持一致，校准规范的具体内容有范围、引用文件、术语、概述、计量特性、校准条件、校准项目、校准方法、校准结果的表达、复校时间间隔、校准原始记录、校准证书内页和测量不确定度的评定。

2、在制定过程中主要依据国家标准GB/T 5480-2017提出主要计量技术参数，具体计量特性见表1.

3、对给出的校准项目，确定了相应的校准条件 测量标准和校准方法。

4、在确定技术指标的基础上，分三种情况进行了几何尺寸和质量校准方法的试验。

4.1、针对不同环境条件，对同一矿物棉密度测定仪进行校准。

4.2、不同环境条件下对不同矿物棉密度测定仪进行校准。

4.3、对同一矿物棉密度测定仪，采用不同的标准器进行校准。

最后对以上试验结果进行分析和处理。

在征求意见过程中，主要针对全省工程质量检测公司、全省各计量技术机构、生产销售企业等单位发出征求意见稿，并汇总、整理回复意见，对规范进行修改以符合实际工作情况，最后对规范中规定的计量特性、校准方法和校准用设备进行了合理的规定。依据JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》对矿物棉密度测定仪几何尺寸和质量校准进行了测量不确定度评定，验证了测量方法的可靠性，说明规范的合理性、经济性和可操作性。

《矿物棉密度测定仪校准规范》编写组

2025年10月