《燃料油中硫化氢含量测定仪

（快速液相萃取法）校准规范》

编制说明

《燃料油中硫化氢含量测定仪（快速液相萃取法）校准规范》

起草组

2025年10月

湖南省地方计量技术规范

《燃料油中硫化氢含量测定仪（快速液相萃取法）校准规范》

编制说明

一、任务来源

根据《湖南省市场监督管理局关于下达2025年度湖南省地方计量技术规范项目计划的通知》（湘市监计量函〔2025〕22号）的要求，由岳阳市检验检测中心牵头负责，承担“燃料油中硫化氢含量测定仪（快速液相萃取法）校准规范”的编制工作。

- 采纳国际建议说明

编写组通过查询OIML网站公布的文件，未发现有关的国际建议，特此说明。

- 制定的必要性

硫化氢是非常危险，有毒，易爆，无色透明的气体，可存在于原油中，也可以在炼油厂燃料油炼制过程中形成，并在油品处理，储存和输配中释放出来。硫化氢低浓度时具有臭鸡蛋气味，高浓度时会使嗅觉丧失、头晕眼花，在很高浓度时会致人立即死亡。在燃料油生产使用过程中心，硫化氢也会对使用设备产生腐蚀，同时也会对空气环境造成破坏影响。

我国是燃料油生产使用大国，燃料油质量安全影响着经济生产各个方面。硫化氢含量是衡量燃料油质量品质的重要指标之一，2017年我国发布了GB/T34101-2017《燃料油中硫化氢含量的测定 （快速液相萃取法）》国家标准，作为燃料油中硫化氢含量的主要测定方法。燃料油中硫化氢含量测定仪是燃料油中硫化氢含量测定的主要仪器设备，但目前国内还没有该仪器量值溯源技术规范，无法保障该类仪器的量值溯源性和测量结果准确性，给仪器生产企业、使用单位带来量值溯源困难。

特别是在岳阳市，石油化工产业是岳阳的支柱产业，拥有众多石油化工生产、检测企业，为了更好的服务岳阳石化产业发展，应企业要求，急需制订燃料油中硫化氢含量测定仪校准方法，为石油化工生产企业、检验检测企业以及我省仪器生产厂家的燃料油中硫化氢含量测定仪提供量值溯源的技术依据，完善我省量值传递体系，确保燃料油中硫化氢含量测定仪的量值准确与统一，有利于石油化工产业的健康、可持续发展，具有很强的经济效益和社会效益。

- 主要技术依据及原则

为了使规范既有先进性，又考虑适应我省实际情况，起草小组在制订过程中力求按照以下原则完成规范起草工作：

- 符合国家有关法律、法规的规定，各项要求科学合理，重点考虑操作的可行性及实施的经济性，借鉴国家标准等技术文件，保持与相关技术文件的一致性，统一性。

- 编写格式按照JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的要求进行编写。

- 在广泛调研的基础上，严格按照《湖南省地方计量校准规范修订工作办理程序》和《国家计量校准管理办法》的要求开展制订工作，认真做好地方计量技术规范的编写、实验验证、征求意见，保证计量校准规范的质量和水平。本规范在制定中，引用了下列文件：

JJG 257  转子流量计检定规程

JJG 695  硫化氢气体检测仪检定规程

JJF 1030  恒温槽技术性能测试规范

JJF 1101  环境实验设备温度、湿度参数校准规范

GB /T  34101－2017  燃料油中硫化氢含量测定仪（快速液相萃取法）

五、制定的进度情况

《燃料油中硫化氢含量测定仪（快速液相萃取法）校准规范》的编制大致分三个阶段：

1．成立起草小组

规范制订任务批准立项后，于2025年1月至2月，组成起草小组，明确各起草人的任务，在相关法律法规的了解上、技术能力和实现程度上、相关其他资料的收集上做好充分准备工作。

- 开展广泛调研

2025年2月至2025年4月，起草小组到燃料油中硫化氢含量测定仪生产企业、使用单位进行调研，对生产、使用和溯源情况等做了大量调查。其中：

2.1生产情况：目前我省是国内生产产业集中地，其中有代表性的企业有：长沙卡顿海克尔仪器有限公司、湖南津市市石油化工仪器有限公司、长沙思辰仪器科技有限公司，长沙长沙翰达仪器仪表有限公司，长沙富兰德实验分析仪器有限公司等。

2.2使用情况：燃料油中硫化氢含量测定仪广泛应用于石油化工企业、检验检测机构、科研院所等。

2.3溯源与校准情况：目前均依据GB/T34101-2017《燃料油中硫化氢含量的测定 （快速液相萃取法）》对燃料油中硫化氢含量测定仪开展校准工作，方法存在一定的不合理性，有待完善。

- 规范起草小组结合理论、实验和经验进行该规范的编写，起草小组成员间通过开会，电话和电子邮件等方式，经过多次讨论，于2025年9月底完成了规范初稿。初定了规范中的原则性问题和主要条款，随后发至小组各成员进行修改，各小组成员通过电话和邮件沟通等方式将个人意见和建议反馈汇总，经过多次修改后，起草小组于2025年10月底完成征求意见稿向全省各市法定计量检定机构和生产单位征求意见。

六、规范起草的要点及说明

规范计划的校准对象为全省范围的燃料油中硫化氢含量测定仪。

1.适用范围

本规范适用于燃料油中硫化氢含量测定仪（快速液相萃取法）的校准。

2.概述

燃料油中硫化氢含量测定仪是一种可独立操作，用于测定液体燃料油中硫化氢含量的仪器。其基本原理是将已知质量的试样注入含有稀释基础油的加热测试管内，将空气鼓泡通入试样油液，萃取其中的硫化氢气体，吹出的硫化氢连同空气一起通过一个冷却至-20℃的过滤盒后进入检测器，测定空气中的硫化氢含量，从而计算出试样液相中的硫化氢含量。测定仪主要由空气泵、流量传感器、液体肼、加热器、温度传感器、硫化氢检测器、气相处理器等组成。

3.计量特性

测定仪加热器温度示值误差、加热器温度波动性、冷肼温度示值误差、冷肼温度波动性、流量计示值误差、硫化氢示值误差、硫化氢示值重复性。

4.计量标准器及配套设备

根据目前溯源现状，对校准设备配置做出如下规定：

1、温度测量标准

温度测量标准一般选用温度显示仪表，传感器宜选用四线制铂电阻温度计，测量范围覆盖（-30℃~100℃），分辨率：不低于0.01℃，最大允许误差：±0.15℃。

2、流量测量标准

流量测量标准一般选用浮子流量计，量程不小于500ml/min，最大允许误差：±15ml/min。

3、硫化氢标准物质

经国家计量行政部门批准的有证标准物质：

氮气中硫化氢气体标准物质：相对扩展不确定不大于2%（k=2）。

5.校准项目

根据制定的计量特性要求，选取如下校准项目：

表1校准项目

| 序号 | 检定项目 | 检定方法条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加热器温度示值误差 | 6.3 |
| 2 | 加热器温度波动性 | 6.3 |
| 3 | 冷肼温度示值误差 | 6.3 |
| 4 | 冷肼温度波动性 | 6.3 |
| 5 | 流量计示值误差 | 6.4 |
| 6 | 硫化氢示值误差 | 6.5 |
| 7 | 硫化氢示值重复性 | 6.6 |

6.校准方法

根据选定的校准项目分别编制对应的检定方法，详见《燃料油中硫化氢含量测定仪（快速液相萃取法）校准规范》（征求意见稿）相关条款。

# 七、验证情况和结果

为验证本《燃料油中硫化氢含量测定仪（快速液相萃取法）校准规范》中所规定的校准项目以及校准方法的正确性和可行性，起草组随机选择5台燃料油中硫化氢含量测定仪作为实验对象，验证了全部校准项目，并编制了实验报告。验证实验结果表明：规范规定的校准项目和技术要求合理，校准方法正确、可操作。

# 八、参考资料

# JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》

# JJF 1001-2011 通用计量术语及定义

# JJF 1004-2004 流量计量名词术语及定义

本规范调研、制订及征求意见的过程中，得到了相关领导和专家的支持和帮助，在此表示衷心的感谢！